| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2021

芦笙制作技术规程

Reed-pipe Lusheng production procedure

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  芦笙分类	2

6  选材要求	2

7  制作工艺	2

8  保养与维护	3

附录A（资料性）  芦笙文化	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由融水苗族自治县文化体育广电和旅游局提出。

本文件由融水苗族自治县市场监督管理局归口。

本文件起草单位：融水苗族自治县文化体育广电和旅游局、桂林旅游学院、融水芦笙协会、融水苗族自治县市场监督管理局。

本文件主要起草人：

芦笙制作技术规程

范围

本文件规定了芦笙制作的基本要求、芦笙分类、选材、制作工艺和保养与维护等。

本文件适用于融水苗族自治县芦笙制作规程。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

芦笙  reed-pipe

西南地区苗、瑶、侗等少数民族特别喜爱的一种簧管乐器，也是苗族最有代表性的民族乐器。由芦笙斗、芦笙管、簧片和共鸣筒几个部分组成，分为大号、中号、小号。

芦笙斗  reed-pipe bucket

又称气箱，多用杉木、松木或梧桐木制作，以杉木最佳，纹理顺直、质地松软、少疤节，外观呈纺槌形，外部用细篾箍五至七圈而成，长46 cm～56 cm、宽4 cm～9 cm、高3.5 cm～8 cm。笙斗呈淡黄色，外部涂饰桐油，木纹清晰，外表美观，故有"金芦笙"誉称。

芦笙嘴  reed-pipe mouth

芦笙斗的吹口，芦笙的进气口，有的加装一根10 cm～20 cm的芦笙竹作为芦笙嘴。

芦笙管  reed-pipe tube

立于芦笙斗上，用于发音和控制音芦笙节奏的竹管。

共鸣筒  resonance cylinder

套装在芦笙管上端的一截竹筒，多使用毛竹制作。长度为芦笙管长度的四分之一左右，音响频率与芦笙管相同，主要作用是产生共鸣，扩大音量。

簧片  reed

以响筒制的弹片，镶嵌在芦笙管下端发音孔，安装于芦笙斗中，主要起发音的作用。

发音孔  pronunciation hole

在芦笙管下端开出的长方形孔，用于安装簧片，与簧片一起起发音作用。

芦笙斗箍  lusheng hoop

捆绑在芦笙斗上的箍，通常用细竹篾或化篙皮做成，主要为芦笙斗加固和装饰。

接音孔  sound receiving hole

在芦笙管上的小圆孔，离芦笙斗2 cm～5 cm，由相应的手指控制孔的关闭，从而改变芦笙的音和调。

出音孔  sound outlet hole

芦笙管上送出声音的孔，孔的高度在调音时由音本的长度或音本长度的倍数确定。较短的芦笙管，就由管的顶部为出音孔，整管通气。长的芦笙管则在相应的位置，从侧面开孔，孔的大小根据芦笙的大小一般为1-3厘米长。

音本  the noumenon of sound

用于调节每一要芦笙管的音和调的参考标本，共有8小调、8大调、9调～13调，14小调、14大调、15小调、15大调等11个音本管。

基本要求

应选择三年以上的芦笙竹和优质的杉木作为芦笙制作的原材料。

应采用风箱、锤子、锉子、斧子、凿子、锯子、钻子、刨子等专用工具制作。

应制作工艺精细，音调准确，即是苗族乐器，同时也能做为工艺品、纪念品收藏。

应音色明亮浑厚，音响洪亮、音质优美动听而丰富多变。

应保持苗族历史文化艺术的原始性、古朴性，传承苗族人民奋进向上的精神。

芦笙分类

按芦笙大小可分为大号、中号、小号。

按芦笙管的数量分为6管、7管、8管、9管、10管、11管、12管、13管、14管、15管、16管等10个品种。

按芦笙的高低音可分为倍低音、低音、次中音、中音、高音和特高音的芦笙。

按音调可分为8小调、8大调、9调-13调，14小调、14大调、15小调、15大调等11个品种。

选材要求

芦笙斗应选用经晾干的杉木、松木或梧桐木制作，以杉木最佳。

芦笙嘴、芦笙管宜选用2～3年的白竹、楠竹、锦竹、绵竹、苦竹等，其中白竹是制作芦笙的最佳材料，宜采伐立秋后和立春前的竹子比较坚硬，而且不会生虫。

芦笙共鸣筒宜选用毛竹。

簧片应用铜片，多用响铜制作。

芦笙斗箍应用细竹篾或化篙皮做成。

芦笙嘴胶圈套宜用熟胶圈。

制作工艺

芦笙斗

应按相应的尺寸将松木削制成芦笙斗，并刨平沙光。

应将芦笙斗锯成上下两半，半用刀具挖空，使内空间与发音孔簧片长度相适应。

应采用乳胶将挖空的芦笙斗上下两半紧密粘合。

应在芦笙斗与芦笙嘴连接处，用锉钻等工具把连接口钻至到芦笙嘴大小相适应。

应根据所设计芦笙管的数量，用锉钻等工具在芦笙斗的宽面钻出相应数量的芦笙管连接口，大小与芦笙管连接头相适应。

应为制作好的芦笙斗外部涂饰桐油。

芦笙嘴

应取相应长度的芦笙竹做芦笙嘴。

应用卷刨等工具将所取芦笙竹的一端刨小，至适合与芦笙斗紧密吻合。

应在芦笙嘴的另一端套上约3 cm长的芦笙嘴胶圈套。

簧片

应将筒片制成约0.1 cm厚，长度分别为2.5 cm～4 cm，宽度分别为0.15 cm～0.25 cm。

应将筒片划出簧舌轮廓线，用小凿子凿透，锉削掉毛刺，形成弹片状。

应放入炉火中加热，待微红时，用钳子将簧框略微夹拢，使舌与框之间缝隙缩小，再放入水中蘸火定型。

芦笙管

应将芦笙竹用小火烘烤，并拉直。

应根据芦笙所设计的音调和芦笙管的数量制作芦笙管。

应在芦笙管的底端约2 cm～3 cm处开发音孔，并装上大小适宜的簧片。

应采用音本与设计的音调对比，确定芦笙管的长度和接音孔。

应以音本为标准，调制每一根芦笙管的音调和音质。

共鸣筒

共鸣筒应下端为平口，上端为外斜口或外斜花口。

共鸣筒的长度应为芦笙管长度的四分之一左右。

共鸣筒的音响频率应与竹管的音响频率同等，产生共鸣。

安装与调音

应将芦笙管按照设计顺序逐一插入芦笙斗，使发音孔簧片处于芦笙斗空间，并正对芦笙嘴。

应将芦笙嘴插入芦笙斗对接口，并用复合胶粘合固定。

宜在芦笙管上安装二至三个共鸣筒，起扩大音量的作用。

应用五至七圈个的芦笙箍将芦笙斗捆绑固定，起加固和装饰的作用。

应用绳子在合适的位置将最长的芦笙管和较长的共鸣筒绑在一起，起固定和装饰作用。

应用音本逐一的为每根芦笙管调音，并确定芦笙管的出音也的位置。

保养与维护

应定期进行清理消毒处理。

应在芦笙筒片周围上蜡，保持竹管的耐腐性和密封性。

吹完芦笙后，应抽出其中的竹管，保持通风。

平时应用布盖住芦笙，以免染上灰尘。

芦笙应经常吹，以保持芦笙各方面的性能。

（资料性）
芦笙文化

苗族芦笙历史，渊源流长。据文献记载，芦笙已有3 000多年的历史，当时芦笙被称为"瓢笙"。中国大地上，只要有苗族人的地方，就有芦笙。在各地少数民族居住的村寨，素有"芦笙之乡"的称誉。芦笙，是少数民族特别喜爱的一种古老乐器之一，是民族节日中必备的乐器，每当过年过节，婚嫁喜事，起房盖屋，人们总人们都要举行各式各样、丰富多彩的芦笙会，手捧芦笙，载歌载舞，庆祝自己的民族节日，以此抒发自己的欢乐和感情。同时，芦笙也是苗族男女青年恋爱生活中的重要"媒介"。因此，芦笙在苗族人民心目中是神圣的，珍贵的，家家离不开它。芦笙更是苗族传统的簧管乐器，在苗族地区广为流传。芦笙是苗族文化的符号和象征，是表达苗族人民思想感情的纽带，是苗族人民奋进向上的精神支柱。苗族芦笙在表演吹奏方面把词、曲、舞三者融为一体，保持了苗族历史文化艺术的原始性、古朴性。

芦笙是苗族传统的簧管乐器，在苗族地区广为流传。据文献记载，芦笙已有3 000多年的历史。远在唐代，宫廷就有了芦笙的演奏。当时芦笙被称为"瓢笙"。清人陆次云在《峒溪纤志》一书中，对芦笙的形制和苗族男女"跳月"时演奏芦笙的情景作了具体的描绘："（男）执芦笙。笙六管，作二尺。笙节参差，吹且歌，手则翔矣，足则扬矣，睐转肢回，旋神荡矣。初则欲接还离，少且酣飞扬舞，交驰迅速逐矣。"由此可以看到清代时，苗族的芦笙吹奏技巧和芦笙舞蹈动作极其精彩，以及芦笙在古代苗族人民生活中的作用和地位。