| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 31 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

水稻种子携带细菌性条斑病菌和细菌性谷枯病菌同步分子检测规程

Technical regulations for simultaneous molecular-detection of Xanthomonas oryzae pv. oryzicola and Burkholderia glumae and from seed-borne rice

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院水稻研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院水稻研究所。

本文件主要起草人：马增凤、黄大辉、陈小林、秦钢、张月雄、刘驰、韦敏益、李振经。

水稻种子携带细菌性条斑病菌和细菌性谷枯病菌同步分子检测规程

范围

本文件规定了同步检测水稻种子携带细菌性条斑病菌和细菌性谷枯病菌多重PCR技术的要求，描述了操作方法。

本文件适用于广西壮族自治区境植物检疫以及水稻种子中细菌性条斑病菌和细菌性谷枯病菌的分子检测工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB 15569  农业植物调运检疫规程

ISTA  国际种子检验规程

术语和定义

GB/T 28099和GB/T 29396界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

水稻细菌性条斑病  bacterial leaf streak of rice

由稻黄单胞菌稻生致病变种（Xanthomonasoryzae oryzae pv.oryzicola(Fang et al.) Swing et al.）引起的细菌性病害。

[来源：GB/T 28099-2011，3]

水稻细菌性谷枯病  bacterial grain rot of rice

由颖壳假单胞菌（Burkholderia glumae（Kurita＆Tabei）Urakami et al.）引起的细菌性病害。

[来源：GB/T 29396-2012，3]

阳性对照  positive control

以水稻细菌性条斑病病菌和水稻细菌性谷枯病菌的DNA作为检测的阳性对照。

阴性对照  negative control

以ddH2O作为检测的阴性对照。

多重PCR技术  multiplex PCR

多种病原微生物的同时检测或鉴定，是在同一PCR反应管中同时加上多种病原微生物的特异性引物，进行PCR扩增，可用于同时检测多种病原菌。

原理

针对水稻细菌性条斑病病原菌的LPSO-antigen biosynthesis protein基因的保守区域以及水稻细菌性谷枯病病原菌的gyrB基因的保守区域，设计特异性引物，对待检样品进行PCR技术，依据是否扩增获得预期DNA片段，从而准确快速地从稻种检测出病原菌。

主要试剂

三羟基氨基甲烷（Tris）、三羟基氨基甲烷盐酸盐（Tris-HCl）、乙二胺四乙酸（EDTA）、乙醇、硼酸、蛋白胨，牛肉浸膏，琼脂。除另有规定外，所有试剂均为分析纯或生化试剂。实验用水应符合GB/T 6682中一级水的规格。培养基和试剂配方见附录A。

仪器用具

超净工作台、高压灭菌锅、生物显微镜、PCR仪、离心机、紫外凝胶成像仪、电泳仪、冰箱、水浴锅、电子天平、移液枪、培养箱、培养皿、三角瓶、剪刀、离心管。

取样方法

按照ISTA或GB 15569的要求抽样。

样品处理及分离培养

待检水稻种子取20粒加入5 mL灭菌的磷酸缓冲液，于灭菌的研钵中压碎制成提取液，在25 ℃下放置5 h后漩涡混匀5 min，再加入灭菌的磷酸缓冲液稀释成100倍的悬浮液，取100 μL悬浮液在NA培养基平板上划线分离，28 ℃培养50 h，以无菌水处理相应时间为对照。

多重PCR检测

将平板上的菌落用无菌水洗脱下，制成细菌悬浮液，用建立的多重PCR体系进行检测，重复3次。多重PCR检测程序参见附录B。

结果判定

观察电泳结果，阳性对照在412 bp和690 bp处有条带出现，且阴性对照无条带出现的前提下，待测样品在412 bp和690 bp处有条带出现，判断样品携带水稻细菌性条斑病菌和水稻细菌性谷枯病菌，否则判断为阴性反应，即样品不带水稻细菌性条斑病菌和水稻细菌性谷枯病菌。

样品及用具处理

检测过程中使用的有关材料和用具，在使用完毕后须进行消毒处理和除害处理，经检验鉴定后的种子样品，应在-80 ℃～-20 ℃保存三个月，保存期满后，再进行灭活处理。

（规范性）
培养基和试剂配方

NA培养基

蛋白胨5 g，牛肉浸膏3 g，琼脂18 g，加蒸馏水至1 000 ml，pH6.8～7.0，121 ℃高压灭菌15 min。

NB培养液

蛋白胨5 g，牛肉浸膏3 g，加蒸馏水至1 000 ml，pH6.8～7.0，121 ℃高压灭菌15 min。

TE-缓冲液

10 mmol/L Tris-HCl（pH8.0）；1 mmol/L EDTA（PH8.0)。

电泳缓冲液5×TBE

Tris 54 g，硼酸27.5 g，0.5 mol/L EDTA(pH8.0)20 ml，加蒸馏水至1 000 ml，使用时稀释10倍,为0.5×TBE。

琼脂糖凝胶

称取0.5 g琼脂糖,置于250 ml三角烧瓶中,加入50 ml 0.5×TBE稀释缓冲液,盖上封口膜,放入微波炉加热,不时摇动,至琼脂糖全部溶化,溶液呈透明后冷却至60 ℃，往胶液内加入适量DNA染液，摇匀,即为1％琼脂糖胶液。

（规范性）
多重PCR检测方法

引物的设计与序列

水稻细菌性条斑病特异性引物

针对水稻细菌性条斑病病原菌的LPSO-antigen biosynthesis protein基因的保守区域，设计特异性引物。

上游引物：5’-TCTCCCAGCATGTTGATCG-3’。

下游引物：5’-GCGTTCAATCTCCTCCATGT-3’。

扩增产物为690 bp。

水稻细菌性谷枯病特异性引物

从GenBank收集并选取水稻细菌性谷枯病菌的部分核酸序列，运用生物软件DNAStar分析比较，选取病菌的特异性序列设计并合成特异性引物。

上游引物：5’ -ACACGGAACACCTGGGTA-3’。

下游引物：5’-TCGCTCTCCCGAAGAGAT-3’。

扩增产物为412 bp。

PCR反应体系

PCR 反应体系（50 μL）：2×PCR Taq Master Mix 25 μL，2 对上下游引物（10 mmol/L）各         0.5 μL，灭菌水21 μL，1 μL的细菌悬浮液。

PCR反应条件

94 ℃预变性5 min；94 ℃变性30 s，52.5 ℃退火30 s，68 ℃延伸2 min，循环35次；68 ℃延伸10 min。

加样与电泳

加样

将制备好的琼脂糖凝胶先放入电泳槽中，用移液枪吸取5 μL扩增产物缓慢加入1％琼脂糖凝胶加样孔中。

电泳

加样后, 盖上电泳槽盖子，连接电源，设定电压为100 V,历时1 h，运行仪器。当溴酚蓝条带移动到距凝胶前沿约2 cm时停止电泳。

凝胶成像分析

电泳结束后,用溴化乙锭染色20 min，将凝胶取出置于紫外凝胶成像仪中，曝光200 s，观察结果并拍照保存。

参考文献

[1] GB/T 28099  水稻细菌性条斑病菌的检疫鉴定方法

[2] GB/T 29396  水稻细菌性谷枯病菌检疫鉴定方法