| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 33 |

T/GXAS

团体标准

T/GXAS XXXXX—XXXX

甜糯玉米种子加工技术规范

Technical specificatice for sweet waxy corn seeds processing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院玉米研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、南宁市桂福园农业有限公司、广西青青农业科技有限公司、广西兆和种业有限公司、广西恒茂种业有限公司、广西博士园种业有限公司、广西桂先种业有限公司、广西万川种业有限公司、广西皓凯生物科技有限公司。

本文件主要起草人：。

甜糯玉米种子加工技术规范

范围

本文件规定了粮饲玉米杂交种子精播用种加工的术语和定义、基本要求、加工过程技术要求、成品质量指标及检验的要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于使用甜糯玉米种子加工成套设备（以下简称成套设备）和种子加工机组（以下简称机组）加工甜糯玉米种子。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.3  农作物种子检验规程  净度分析

GB/T 3543.4  农作物种子检验规程  发芽试验

GB/T 3543.6  农作物种子检验规程  水分测定

GB 4404.1  粮食作物种子  第1部分：禾谷类

GB/T 7415　 农作物种子贮藏

GB/T 12994　种子加工机械  术语

GB/T 15671  农作物薄膜包衣种子技术条件

GB/T 21158  种子加工成套设备

NY/T 611　 农作物种子定量包装

术语和定义

GB/T 12994界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 轻杂  light and small impurities

形状与被加工的玉米种子相似， 最大尺寸小于被加工的玉米种子的砂砾、小粒种子与破碎种子。

- 重杂  light and large impurities

形状与被加工的玉米种子相似， 最大尺寸大于被加工的玉米种子的砂砾、小粒种子与破碎种子。

基本要求

原料玉米种子

玉米种子入库净度≥94％，水分≤18％，同一批玉米种子水分不均匀度＜3％，纯度、发芽率应符合GB 4404.1的规定。不同玉米水分种子分开储存、烘干；同一品种、同一产地、同一收获期的玉米种子存放在一起，同一批次进行加工。

种子加工成套设备

种子加工成套设备质量应符合GB/T 21158的规定，机组具备风选、筛选、重力选、分级功能；生产能力与包衣机、定量包装机产能匹配。

人员

作业现场、控制室、化验室配备固定人员。

操作人员及管理人员通过专业培训，熟练掌握加工技术规范和操作规程。

技术要求

工艺流程

见图1。

- 使用成套设备一般加工工艺流程

工艺要求

进料

各加工工序进料提升机生产率应符合4.2规定，允许偏差≤±10％。

提升机一次提升破碎率增加值≤0.1％。

烘干

热风温度宜≤45 ℃，烘至种子水分≤12％。

风筛选

质量要求如下：

净度不低于98％；

获选率不低于98％。

重力分选

质量要求如下：

轻杂清除率不低于85％；

重杂清除率不低于80％；

回流量不大于10％；

获选率不低于98％。

包衣

按照GB/T l5671的规定执行。

定量包装

按NY/T 611的规定执行。

成品及检验

成品质量

- 应符合表1规定。

成品质量指标

| 检验项目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 水分(％) | ＜12 |
| 发芽率(％) | ≥88 |
| 净度(％) | ≥99 |

检验方法

水分含量

按GB/T 3543.6规定执行。

发芽率

按GB/T 3543.4规定执行。

净度

按GB/T 3543.3规定执行。

储藏

散装和包装玉米种子贮藏，按GB/T 7415规定执行。

包衣种子按照不同包衣剂的要求及相关规定进行短期贮藏。