| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 33 |

T/GXAS

团体标准

T/GXAS XXXXX—XXXX

粮饲玉米种子干燥技术规范

Technical specification for seed drying of grainand forage maize

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院玉米研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院玉米研究所、广西桂先种业有限公司、广西青青农业科技有限公司、广西兆和种业有限公司、广西恒茂种业有限公司、广西博士园种业有限公司、广西万川种业有限公司、南宁市桂福园农业有限公司、广西皓凯生物科技有限公司。

本文件主要起草人：时成俏、唐照磊、胡昌、符小梅、陈邦宽、林牧、王全永、李文妍。

粮饲玉米种子干燥技术规范

范围

本文件规定了粮饲玉米种子干燥的基本要求、加工过程技术要求、成品质量指标及检验的要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于使用卧式干燥机干燥粮饲玉米种子。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2  农作物种子检验规程  扦样

GB/T 3543.3  农作物种子检验规程  净度分析

GB/T 3543.4  农作物种子检验规程  发芽试验

GB/T 3543.6  农作物种子检验规程  水分测定

GB 4404.1  粮食作物种子  第1部分：禾谷类

GB/T 6970  粮食干燥机试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

原料种子

净度≥98％，水分≤25％，发芽率≥90％，纯度应符合GB 4404.1的要求。

同一品种、同一产地、同一批次的种子放在一起干燥。

同一批次种子的水分不均匀度≤2％。

干燥机

- 干燥机及配套设施经调试后能正常运行，出风口的温度偏差≤2 ℃。

人员

操作人员及管理人员应经过专业培训，熟练掌握玉米种子干燥技术。

技术要求

干燥工艺流程

见图1。

工艺流程图

干燥工艺要求

置床

置床高度略低于干燥床箱体高度。宜白天置床加热干燥、晚间冷却。

加热干燥

干燥时间宜为6 h～10 h，依据置床时种子初始含水量不同而不同。

干燥热风温度条件如下：

种子含水量≥20％且≤25％时，采用43 ℃热风干燥；

种子含水量≤20％时，采用48 ℃热风干燥。

安全技术要求

干燥机运行时，操作人员应远离或减少介入安全标志所警示的危险区和危险部位；不应拆装安全保护装置及安全装置。不应打开干燥机检修门。

电气控制室应设专职人员操作管理，严格执行电气安全操作规程。

燃烧器需要有专人操作管理，液体、气体燃料要远离干燥机贮放。

干燥机应按使用说明书要求定期清理机内及溜管内粉尘、花丝、苞叶等全部残存物。

热风炉提高输出热风温度不应超过额定输出热量时热风温度的15％，运行时间不应超过2 h。

发现热风管道内有火花，应立即关闭热风机，检查并消除火花来源。

发现干燥机排气中有烟或有烧焦的气味，应立刻采取如下措施：

干燥机实施紧急停机，关闭所有风机及进风闸门；

打开紧急排粮机构，排出机内玉米及燃烧物；

清理机内燃烧物残余，分析事故原因，消除隐患后方可开机。

成品质量和检验

成品质量要求

干燥成品质量应符合表1规定。

干燥成品质量指标

| 检 验 项 目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 含水量(％) | 12～13 |
| 发芽率(％) | ≥90 |

扦样

扦样时，干燥机床箱内种子的温度不高出周边环境气温3 ℃；具体操作按GB/T 3543.2的规定执行。

检验方法

按GB/T 6970的规定进行。