| ICS | 65.020.99 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. G 17 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

柠檬桉油生产技术规程

Code of practice for production of Eucalyptus citriodora oil

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区林业科学研究院提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区林业科学研究院、广西御香源香料有限公司、广西德馥香料有限公司、防城港市绿华源农林科技有限公司、防城港市润禾农林科技有限公司。

本文件主要起草人：

柠檬桉油生产技术规程

范围

本文件确立了柠檬桉油生产的程序，规定了柠檬桉油生产过程中原料、设备、生产、清洗和锅炉用水、安全、生产工艺流程、操作方法和要求等阶段的操作指示，描述了生产操作过程和生产记录等追溯方法。

本文件适用于经水蒸气蒸馏法生产柠檬桉油。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150  压力容器

GB/T 151  热交换器

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 20801.1  压力管道规范  工业管道  第1部分：总则

AQ/T 9006  企业安全生产标准化基本规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

柠檬桉  Eucalyptus citriodora Hook.f.

桃金娘科（Myrtaceae）、桉属（Eucalyptus）的常绿大乔木，树皮光滑，灰白色，大往状脱落。幼嫩叶片披针形，有腺毛，基部圆形，叶柄盾状着生；成熟叶片狭披针形，宽约1 cm，长10 cm～15 cm，稍弯曲，基部楔形，两面有黑色腺点揉之有浓厚的柠檬气味；过渡性叶阔披针形，宽3 cm～4 cm，长15 cm～18 cm，叶柄长1.5 cm～2 cm。圆锥花序腋生叶阔披针形，宽3 mm～4 mm，有2棱；花蕾长倒卵形，长6 mm～7 mm；萼管长5 mm，上部宽4mm；帽状体长1.5 mm，比萼管稍宽，先端圆，有1小尖突；雄蕊多数，长6 mm～7 mm，排成2列，花药椭圆形，背部着生，药室平行；子房与萼管合生。蒴果壶形，长1 cm～1.2 cm，宽8 mm～10 mm，果瓣藏于萼管内。花期4月～9月。

柠檬桉油  Eucalyptus citriodora oil

柠檬桉枝叶所含的精油。

柠檬桉油得率  yield of Eucalyptus citriodora oil

采用水蒸气蒸馏法得到的柠檬桉油体积（或质量）与单位质量新鲜原材料的百分比，即单位鲜叶的含油量，用百分比（%）表示。

原料采集和保存

采集时间

柠檬桉枝叶采集时间应选择无雨霜露时间进行，原材料表面应干净、无水。

宜选择每年9月至11月进行，在12月前应完成所有采收作业。

采集部位及方式

采用枝叶齐砍伐模式，采用矮化林作业方式，距地面100 cm～200 cm处进行原材料的采收。

原材料保存

将收割的原材料进行捆扎，放置在阴凉、通风、干燥处。也可对枝叶进行适当粉碎处理后，再进行投料。

禁止与有毒有害物质混贮，勿靠近火源。

生产设备

- 生产设备的制作应符合GB 150、GB/T 151的要求，管道的安装按GB/T 20801.1的规定执行。生产设备包含但不限于如下设备：

锅炉；

蒸馏锅；

冷凝冷却器；

油水分离器；

产品收集器。

生产、清洗和锅炉用水

应符合GB 5749的要求。

生产环境

生产场所要求通风，避免明火。

生产安全

生产设备设施运行管理和作业安全应符合AQ/T 9006的要求。

生产工艺流程

见图1。

柠檬桉油生产工艺流程图

操作方法和要求

设备清洗

每年首次生产前需对设备和管道进行清洗。

生产检查

开启冷却水系统，确保各釜、管路清洁，相关附属设备、仪表使用正常，以及体系气密性良好。

装料

原料按批次生产量装入料框，并压实，装满。记录加料量。

蒸馏

采用常压水蒸气蒸馏方式，具体操作流程及要求如下：

- 将装好原料的料框转移至蒸馏锅内；

- 盖好蒸馏锅锅盖，进行密闭加固处理；

- 开启冷却水系统；

- 锅炉釜内加水，水量处于液位计高低液位之间，加热产生蒸汽；或直接采用蒸汽管路通入蒸汽，蒸汽压力≤0.1 Mpa；

- 蒸馏过程中，实时监控加热釜液位变化、蒸馏釜、出料口及冷凝水出水口温度等变化情况：

加热釜应及时补水，液位应处于高低液位之间；

当冷凝水出水口温度＞40 ℃，减小加热功率或降低蒸汽流速，直至温度稳定＜40 ℃；

控制出料速度2 L/min～5 L/min；

蒸馏的时间宜控制在1 h。

柠檬桉油收集

油水混合蒸汽经冷凝冷却，进入油水分离器中，充分静置分层，收集上层精油。

用干净、内涂树脂的钢桶进行包装，称重，密闭保存。

退料

当蒸出的精油量不再增加时，停止加热或停止通入蒸汽。待体系温度冷却至室温时，关闭冷凝水，退料。

生产记录

装料量

操作工人在装料前应对原料进行称重（精确至0.1kg），并记录。

燃料用量

锅炉工人对消耗的燃料进行称重，并记录。

蒸馏时间

记录蒸馏开始时间和蒸馏结束时间。蒸馏开始时间以开启蒸汽入口阀门的时间为准，蒸馏结束时间以关闭蒸汽入口阀门的时间为准。

柠檬桉油重量

生产完毕后，将每批次生产的柠檬桉油称重（精确至0.1kg），并按批次作出记录。

计算柠檬桉油得率

每批次生产的柠檬桉油称重后，计算柠檬桉油得率（参见附录A），并按批次作出记录。

（资料性）
柠檬桉油得率计算

柠檬桉油得率计算

按公式（A.1）计算柠檬桉油得率。

X1=W2/W1×100%	(A.)

式中：

X——得率，单位为 %；

W2——精油质量，单位千克（kg）；

W1——原料质量，单位千克（kg）。