| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 04 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程

Technical code of practice for extraction of Proanthocyanidins form Litchi Pericard

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所。

本文件主要起草人：覃国新、闫飞燕、李慧玲、何洁、韦宇宁、王海军、周其峰、陈泳锨、劳水兵、杨玉霞、罗丽红、莫仁甫、莫磊兴、王天顺、谢丽萍、牙禹、廖洁、陈伟、蒋翠文、李焘、蒋文艳、            王彦力、梁静、宁德娇、唐莉。

荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程

范围

本文件确立了荔枝果皮中原花青素提取程序，规定了原料质量控制、荔枝果皮中原花青素提取工艺、原花青素质量控制等街阶段的操作指示，以及上述阶段之间的转换条件，描述了对应了证实方法。

本文件适用于经超声波提取，大孔树脂净化法提取荔枝果皮中原花青素。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GH/T 1185  鲜荔枝

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 原花青素  Proanthocyanidins

原花青素是一种有着特殊分子结构的生物类黄酮混合物，是目前国际上公认的清除人体内自由基有效的天然抗氧化剂。

技术要求

原料质量控制

荔枝果应符合GH/T 1185的要求。

荔枝果皮中原花青素提取工艺

原料制备

收集新鲜、洁净的荔枝果皮，经组织掏碎机掏碎，混匀，置于-18 ℃冰箱保存备用。

粗提液制备

称取10.0 g原料于三角瓶，按料液比1:20加入200 mL 80％乙醇水溶液后，于50±5 ℃超声波清洗仪中超声提取90 min，抽滤，滤液转入圆底烧瓶。重复上述操作2次，合并提取液。提取液于50 ℃下减压浓缩回收乙醇，水相即为粗提液，待纯化。

粗提液纯化

AB-8大孔树脂预处理

AB-8大孔树脂用95％乙醇浸泡24 h后，使用蒸馏水洗至中性，填充于具活塞砂芯层析柱（内径15 mm *300 mm），填充柱高（20±2）cm。

纯化

将粗提液上AB-8大孔树脂填充柱，用10倍柱体积蒸馏水淋洗，舍去淋洗液。再使用10倍柱体积50％乙醇洗脱，收集洗脱液，于50 ℃ 下减压浓缩，充分去除乙醇后，置于真空冷冻干燥机冻干，冻干粉即为荔枝果皮原花青素提取物。

原花青素质量要求

原花青素质量要求见表1。

原花青素质量要求

| 检测项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 性状 | 棕红色粉末，气微、味涩，溶于水和大多数有机溶剂。 |
| 乙醇提取物含量 | 原花青素粉末溶于乙醇，称量乙醇不溶物的质量以减量法获得乙醇提取物重量，计算其占样品质量的百分比（≥97％）。 |
| 含量测定 | 活性成分含量（紫外/可见分光光度法） |

检验方法

原花青素检验方法参见附录A。

贮藏

提取物于-20 ℃下保存。

（规范性）
原花青素的测定

原理

原花青素本身无色，但经过用热酸处理后，可以生成深红色的花青素离子，用分光光度法测定原花青素在水解过程中生成的花青素离子，计算试样中原花青素含量。

试剂和材料

试剂

甲醇（CH2OH）。

正丁醇（CH3(CH2)2CH2OH）。

盐酸（HCL）：纯度为35％～37％（g/g）。

硫酸铁铵（NH4Fe(SO4)2·12H2O）。

水（H2O）：GB/T 6682规定的一级水。

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯。

试剂配制

盐酸-正丁醇溶液：取正丁醇50 mL，于100 mL容量瓶中，准确量取盐酸5 mL，用正丁醇定容，摇匀，备用。

2 mol/L 盐酸溶液：准确量取盐酸20 mL 于烧杯中，加100 mL水，摇匀，备用。

硫酸铁铵溶液：称取硫酸铁铵2.0 g于三角瓶中，加2 mol/L盐酸溶液，放置于沸水浴中，至其全部溶解后，取出放置至室温，将其转移至100 mL容量瓶中用2 mol/L盐酸溶液定容至刻度。

标准品

原花青素标准品 纯度≥95％ ，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。

标准溶液配制

原花青素标准储备液（1.0 mg/mL）：取原花青素标准品10 mg，精密称定，置10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并定容至刻度，即得浓度为1.0 mg/mL标准储备液，溶液现用现配。

原花青素标准系列工作液：准确量取原花青素储备液0.0 mL、0.10 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.0 mL、1.5 mL、2.0 mL、2.5 mL分别置于10 mL容量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，得浓度为0 μg/mL、10.0 μg/mL、25.0 μg/mL、50.0 μg/mL、100 μg/mL、150 μg/mL、200 μg/mL、250 μg/mL的标准系列工作溶液。

仪器和设备

紫外分光光度计，配1 cm比色杯，波长范围110 nm～900 nm。

超声波提取机。

涡旋混合仪。

天平：感量0.01 mg。

具盖安瓿瓶：10 mL。

封口钳。

容量瓶：10 mL、50 mL、100 mL。

分析步骤

供试品溶液的制备

取样品10 mg～20 mg，精密称定，置100 mL容量瓶中，加入60 mL甲醇，超声处理（功率250 W，频率50 kHz）20 min，放至室温，加甲醇至刻度，摇匀，离心或放至澄清后取上清液作为供试品溶液。

测定

标准曲线的绘制

准确吸取原花青素标准系列工作液各1 mL，置于安瓿瓶中，精密加入盐酸-正丁醇溶液 （A.2.2.1） 6 mL，硫酸铁铵溶液（A.2.2.3）0.2 mL，混匀，用封口钳将其密封，置沸水中加热40 min后，取出，立即置冰水中冷却至室温，于546 nm波长处测吸光度，显色在1 h内稳定。

以吸光度为纵坐标，原花青素浓度为横坐标绘制标准曲线。

样品溶液的测定

精密吸取A.4.1项下的供试品溶液1 mL，置于安瓿瓶中，然后按照标准曲线制作步骤执行。以相应试剂为空白。测定样品吸光度，用标准曲线计算试样中原花青素的含量。

分析结果表述

试样中原花青素的含量按式（A.1）计算：

X％=c×V×V2×1000m×V1×1000×1000×100％	(A.1)

式中：

X——试样中原花青素的含量，单位为克每100克（g/100g）；

c——反应混合物中原花青素的量，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——待测样液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——样液反应体积，单位为毫升（mL）；

V2——样液反应后总体体积，单位为毫升（mL）；

m——样液所代表的试样质量，单位为毫克（mg）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。测定结果须扣除空白值。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10％。