团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》

（工作组讨论稿）编制说明

- 项目来源

根据《关于下达2020年第七批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2020﹞23号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所提出，广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所起草的团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》（项目编号：2020-0701）。

- 项目背景及目的意义

原花青素（proanthocyanidins, PC）普遍存在于多种植物中，是继木质素之后含量第二大的天然多酚类化合物，其也称缩合单宁，是由儿茶素( catechin，C) 、表儿茶素( L-epicatechin，EC) 和没食子酸( gallic acid，GA)等单体聚合而成的低聚和高聚体等组成的混合物。研究表明，低聚原花青素的生物活性最强，如原花青素 B2 ( pro-cyanidin B2，PCB2 )是具有抗高血压、抗肿瘤等活性的二聚体。原花青素的单体也具有多种生物活性功能，如儿茶素具有防治心血管疾病、预防肿瘤等多种功能；表儿茶素不仅对心脑血管有防治作用，而且在预防肿瘤和抗氧化性方面作用显效；没食子酸同时具有抗炎、抗突变、抗氧化以及抗自由基等多种生物学活性。总之，原花青素具有强大的清除自由基的能力，是国际上公认的天然抗氧化剂，因其具有抗氧化能力强、低毒和易溶于极性溶剂等特点，使其具有潜在的市场前景。

研究表明，水果、蔬菜和饮料等食品中均含有原花青素，水果尤其浆果中富含原花青素，含量最高的数葡萄籽；谷物中含有原花青素的主要有高粱、大麦和荞麦；除常见食品外，松树皮、石榴皮、荔枝皮等也富含原花青素，常被用作提取纯化原花青素的材料。从荔枝果皮中提取原花青素低聚体，分离出具有生物活性的原花青素类化合物，不但在医药和食品行业有广阔的应用前景，而且可为我国丰富的荔枝资源副产品的开发和废物利用提供一条新的途径。当前花青素的提取方法主要有有机溶剂萃取法、超临界流体萃取法、水溶液提取法、酶提取法、发酵提取法、超声波辅助提取法、微波辅助提取法、高压脉冲电场辅助提取法、液态静高压法辅助提取法。本标准拟规定荔枝果皮中原花青素提取工艺方面的方法，建立荔枝果皮原花青素生产技术规程，为荔枝果皮原花青素提取提供技术指导，填补相关标准空白，对我国荔枝资源副产品的开发和利用具有重要的意义。

经查阅《中华人民共和国国家标准批准发布公告》与《中华人民共和国地方标准备案公告》，目前荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程无国家标准、行业标准、地方标准和团体标准，本标准的制定，填补了荔枝果皮中原花青素提取领域上的空白，达到高效提取纯化荔枝果皮中原花青素的目的，具有一定的先进性和实用性，对深入挖掘我国丰富的荔枝资源副产品的开发和利用具有重要意义。

- 标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》项目任务下达后，成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

目前国内关于《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》标准还未见相关报道，通过查阅参考有关原花青素检测标准，具体列出如下：

GB/T 22244  保健食品中前花青素的测定

DB65/T 4039-2017 黑果枸杞原花青素含量的测定

GH/T 1138  蜂胶乙醇提取工艺规范

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、技术要求、检验方法、贮藏。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2020年6月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对原花青素的提取、提纯、检测工艺进行系统总结，并以荔枝果皮为试材，通过改变提取溶剂、料液比、提取时间、提取温度等因素，进行大量实验。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2020年7月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关荔枝果皮中原花青素提取工艺，并结合前期预实验的实验结果，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》（草案）。

2020年8月～2021年5月，标准编制工作组在南宁市组织全区相关领域专家对团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究，最终形成团体标准《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，根据现有原花青素的提取方法如，水-有机溶剂提取法、超声波提取法、微波提取法、超临界CO2提取法等，优化荔枝果皮中原花青素提取纯化工艺，在现有国家、行业标准相关原花青素提取纯化方法的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前荔枝果皮中原花青素提取工艺的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了荔枝果皮中原花青素提取工艺要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件以的当前原花青素的提取纯化工艺为基础，首次以荔枝果皮为原料，提取纯化具有生物活性的原花青素类化合物，为我国丰富的荔枝资源副产品的开发和废物利用提供新途径，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对荔枝果皮中原花青素提取技术的指导。

- 标准主要章节内容及确定依据

1.提取原料的制备

采集新鲜荔枝，取其果皮，经组织掏碎机掏碎，混匀，装袋，置于-18℃下保存备用。

2.荔枝果皮原花青素提取条件优化

经预实验得出，料液比、乙醇浓度、提取时间、提取温度为荔枝果皮原花青素提取的主要因素，进行单因素实验优化提取工艺，并使用HPLC分析测定提取液中原花青素提取效率。

HPLC条件：配二级陈列检测器，C18柱，流动相A乙腈，流动相B 0.1%；梯度洗脱。甲酸取粗提液过0.22μm有机滤膜，进液相色谱分析，确定最佳提取条件。（主要以表儿茶素、原花青素A2等单体和二聚体为分析对象）

（1）粗提液的制备

1）改变料液比为：1:10、1:15、1:20、1:25

a.准确称取10.0 g荔枝皮原料于三角瓶中，将荔枝皮按照料液比1:10加入浓度为70%乙醇水溶液，放入30 ℃超声波清洗仪中超声提取30 min;得到荔枝皮原花青素粗提液1。

b.准确称取10.0 g荔枝皮原料于三角瓶中，将荔枝皮按照料液比1:15加入浓度为70%乙醇水溶液，放入30 ℃超声波仪中超声提取30min;得到荔枝皮原花青素粗提液2。

c.准确称取10.0荔枝皮原料于三角瓶中，将荔枝皮按照料液比1:20加入浓度为70%乙醇水溶液，放入30 ℃超声波仪中超声提取30min;得到荔枝皮原花青素粗提液3。

d.准确称取10.0荔枝皮原料于三角瓶中，将荔枝皮按照料液比1:25加入浓度为70%乙醇水溶液，放入30 ℃超声波仪中超声提取30min;得到荔枝皮原花青素粗提液4。

图1 料液比对原花青素提取效果的影响

2）固定料液比（1:20），提取时间（30 min）和温度（30 ℃）。

改变乙醇浓度（50%、60%、80%、90%）。

图2 乙醇浓度对原花青素提取效果的影响

3）固定料液比（1:20），乙醇浓度（80%）和温度（30 ℃）。改变提取时间（60 min、90 min、120 min、150 min）。

图3 提取时间对原花青素提取效果的影响

4）固定料液比（1:20），提取时间（30 min）和乙醇浓度（80%）。

改变提取温度（40 ℃、50 ℃、60 ℃、70 ℃）。

图4 提取温度对原花青素提取效果的影响

经单因素试验可以得出，最佳提取条件为：

料液比1:20；提取溶剂 80%乙醇水溶液；温度：50±5 ℃；提取时间90 min。重复上述操作提取，合并2次提取液，用旋转蒸发仪减压浓缩回收乙醇，水相收集即为粗提液，待纯化。

3. 荔枝果皮原花青素纯化条件优化

（1）AB-8大孔树脂预处理：大孔树脂用95%无水乙醇浸泡24h，使用蒸馏水水洗至中性后，填充于具活塞砂芯层析柱（内径15*300mm），填充柱高20±2cm。

（2）取粗提液上AB-8填充柱，用10倍柱体积蒸馏水淋洗，去掉淋洗液。最后用10倍柱体积50 %无水乙醇洗脱，收集洗脱液，于40 ℃下减压浓缩，充分去除乙醇后，置于真空冷冻干燥机冻干，冻干粉即为荔枝果皮原花青素提取物，于-20 ℃ 条件保存。。

a.考察不同水洗倍数对原花青素纯度的影响（5、10、15、20倍）

图5 水洗倍数对原花青素纯化效果的影响

b.考察不同乙醇浓度洗脱对原花青素得率的影响：（40%、50%、60%、70%、80%）

图6  不同乙醇浓度对原花青素得率的影响

c.考察不同洗脱倍数对原花青素得率的影响：（5、10、15、20倍）

图7  洗脱倍数对原花青素得率的影响

4.提取物中原花青素测定步骤

- 提取物中原花青素含量测定主要参考标准DB12/T 885-2019《植物提取物中原花青素的测定 紫外/可见分光光度法》进行。

- （1）标准曲线的绘制

- 准确量取原花青素储备液（1.0 mg/mL）0.0 mL、0.10 mL、0.2 mL、0.50 mL、1.0 mL、2.0 mL分别置于10 mL容量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，得浓度为0 μg/mL、10.0 μg/mL、20.0 μg/mL、50.0 μg/mL、100 μg/mL、200 μg/mL的标准系列工作溶液。

- 准确吸取原花青素标准系列工作液各1 mL，置于安瓿瓶中，精密加入盐酸-正丁醇溶液 （附录 A.2.2.1） 6 mL，硫酸铁铵溶液（附录 A.2.2.3）0.2 mL，混匀，用封口钳将其密封，置沸水中加热40 min后，取出，立即置冰水中冷却至室温，于546 nm波长处测吸光度，显色在1 h内稳定。

- （2）绘制曲线

以标准使用的原花青素浓度（μg/mL）为横坐标，相应的吸收光度为纵坐标绘制标准曲线，求线性回归方程，标准曲线及线性方程见图7。

图7  标准曲线

- （3）试样的测定

取提取物样品10 mg～20 mg，精密称定，置于100 mL容量瓶中，加入60 mL甲醇，超声处理（功率250 W，频率50 kHz）20 min，放至室温，加甲醇至刻度，摇匀，放至澄清后取上清液作为供试品溶液。

精密吸取上述供试品溶液1 mL，置于安瓿瓶中，然后按照标准曲线制作步骤执行。以相应试剂为空白。测定样品吸光度，用标准曲线计算供试品溶液中原花青素的含量。

- 供试品溶液中原花青素含量，按式（1）计算。

………………………………………………….. (1)

- 式中：

- C——供试品溶液中原花青素的含量，μg/mL；

- Y——供试品溶液吸光度值；

- a——线性回归方程斜率；

- b——线性回归方程的截距。

- （4）计算及结果表示

提取物中原花青素含量X，以每100 g提取物中的原花青素质量表示，按式（2）计算：

(2)

- 式中：

- X——提取物中原花青素的含量，g/100g；

- C——从工作曲线上查得的供试品溶液中原花青素的含量，μg/mL；

- V——待测供试品溶液总体积，mL；

- m——供试品溶液代表的试样质量，mg；

- 取平行测定值的算术平均值为测定结果，结果保留三位有效数字。

- 方法的准确度

选取3个荔枝果皮进行提取纯化，每个样品称取3平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室对提取纯化物中原花青素的含量进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在0.95％～4.11％，说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 称取产物质量m(mg) | 定容体积V(ml) | 吸光 度值 | 产物中原花青素的含量（g/100g） | 产物中原花青素含量平均值（g/100g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 | 1-1 | 10.7 | 100 | 0.314 | 78.4 | 80.5 | 2.65 | 3.29 |
|  | 1-2 | 10.5 | 100 | 0.328 | 83.5 |  |  |  |
|  | 1-3 | 10.9 | 100 | 0.325 | 79.7 |  |  |  |
|  | 3-1 | 10.4 | 100 | 0.335 | 86.2 | 82.3 | 3.38 | 4.11 |
|  | 3-2 | 10.7 | 100 | 0.321 | 80.2 |  |  |  |
|  | 3-3 | 10.9 | 100 | 0.328 | 80.5 |  |  |  |
|  | 4-1 | 11.2 | 100 | 0.349 | 83.4 | 81.6 | 1.54 | 1.88 |
|  | 4-2 | 10.8 | 100 | 0.326 | 80.6 |  |  |  |
|  | 4-3 | 10.6 | 100 | 0.321 | 80.9 |  |  |  |
| 广西农业科学院广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 1-1 | 10.7 | 100 | 0.3978 | 77.6 | 78.3 | 1.85 | 2.37 |
|  | 1-2 | 10.3 | 100 | 0.3965 | 80.4 |  |  |  |
|  | 1-3 | 10.6 | 100 | 0.3902 | 76.9 |  |  |  |
|  | 3-1 | 10.4 | 100 | 0.3989 | 79.8 | 79.5 | 0.76 | 0.95 |
|  | 3-2 | 10.5 | 100 | 0.4043 | 80.0 |  |  |  |
|  | 3-3 | 10.3 | 100 | 0.3869 | 78.6 |  |  |  |
|  | 4-1 | 11.3 | 100 | 0.4225 | 83.1 | 82.1 | 1.11 | 1.36 |
|  | 4-2 | 11.6 | 100 | 0.4306 | 82.3 |  |  |  |
|  | 4-3 | 11.5 | 100 | 0.4155 | 80.9 |  |  |  |

- 精密度

选取7个荔枝果皮平行样品按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表2，分析结果相对标准偏差(RSD值)在1.14％～3.81％之间，说明方法的精密度高。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 称取产物质量m(mg) | 定容体积(ml) | 吸光 度值 | 产物中原花青素的含量（g/100g） | 产物中原花青素含量平均值（g/100g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 | 6-1 | 10.8 | 100 | 0.325 | 80.5 | 80.0 | 0.92 | 1.14 |
|  | 6-2 | 10.2 | 100 | 0.302 | 79.0 |  |  |  |
|  | 6-3 | 10.6 | 100 | 0.318 | 80.2 |  |  |  |
|  | 6-4 | 11.5 | 100 | 0.345 | 80.3 |  |  |  |
|  | 6-5 | 10.6 | 100 | 0.312 | 78.7 |  |  |  |
|  | 6-6 | 11.3 | 100 | 0.338 | 80.0 |  |  |  |
|  | 6-7 | 10.8 | 100 | 0.329 | 81.4 |  |  |  |
| 广西农业科学院广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 | 6-1 | 10.5 | 100 | 0.4219 | 83.8 | 78.7 | 3.00 | 3.81 |
|  | 6-2 | 11.2 | 100 | 0.4343 | 80.8 |  |  |  |
|  | 6-3 | 10.3 | 100 | 0.3859 | 78.3 |  |  |  |
|  | 6-4 | 10.4 | 100 | 0.3927 | 78.8 |  |  |  |
|  | 6-5 | 10.7 | 100 | 0.4023 | 78.5 |  |  |  |
|  | 6-6 | 10.9 | 100 | 0.3879 | 74.3 |  |  |  |
|  | 6-7 | 11.6 | 100 | 0.4269 | 76.7 |  |  |  |

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内与荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程有关的行业及地方标准有：GB/T 22244《保健食品中前花青素的测定》、DB65/T 4039《黑果枸杞原花青素含量的测定》。以上标准为保健食品和黑枸杞中原花青素的检测方法，基质与荔枝果皮差异较大，不适用于荔枝果皮中原花青素的提取提纯。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 团体标准 《荔枝果皮中原花青素提取工艺技术规程》

标准编制小组

2021年05月20日