| ICS | 13.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 11 |

团体标准

T/GXASXXXX—XXXX

伴矿景天和油菜间作修复与安全利用镉污染耕地种植技术规程

Technical code of pratice for remediation and safe utilization of cadmium-contaminated arable land by intercropping of Sedum plumbizincicola and Brassica campestris

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由桂林理工大学提出。

本文件起草单位：桂林理工大学、中国科学院南京土壤研究所、广东省农业科学院农产品公共监测中心、中山大学、桂林嘉华环境科技有限公司、广西师范大学、广西鼎联环保科技有限公司。

本文件主要起草人：陈喆、游少鸿、俞果、汤叶涛、杜瑞英、刘杰、赵婕、邓腾灏博、韦宏雷、覃建柏、胡乐宁、韦达勇、邓珍良、唐显治、胡鹏杰、杨佳节、吴佳玲、徐瑜、李茂林。

伴矿景天和油菜间作修复与安全利用镉污染耕地种植技术规程

范围

本文将规定了伴矿景天强化萃取修复镉污染农田的术语和定义、镉污染区域风险评估、品种与苗木选择、间作、采收、油菜镉含量、植株处理、修复效果评估的技术要求，以及证实方法。

本文件适用于广西行政区域内伴矿景天和油菜间作修复与安全利用镉污染农田。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

NY 414  低芥酸低硫甙油菜种子

DB45/T 1792  冬种油菜栽培技术规程

T/GXAS XXXX  伴矿景天强化萃取修复镉污染农田操作技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

伴矿景天  Sedum plumbizincicola

景天科，景天属，多年生肉质草本，喜阴怕涝，多生长于富含Pb、Zn矿地区，对镉具有较高的耐受和富集能力，是一种具有应用价值的镉超富集植物。

镉污染农田土壤风险评估

土壤镉含量检测

按GB/T 17141的要求执行。

土壤镉污染风险筛选值和管制值的使用

根据检测结果，农田土壤镉污染风险筛选值和管制值达到GB 15618中6.1和6.2的规定时，可种植油菜。

品种与苗木选择

油菜

选用通过国家、省级审定（或认定）并在当地试种成功的双低油菜品种，种子质量应符合NY 414要求。

伴矿景天

宜选择长度不小于8 cm、茎粗1 cm～2 cm、植株健壮、无病虫害的侧枝和分枝。

间作

种植前准备

整地

9月下旬～10月中旬，清除田间杂草，排干积水，深耕土壤，深度不低于15 cm，耙平耙细。

开厢

整地后，开沟分厢，厢面宽度为1.2 m～1.5 m，厢沟宽度为0.3 m，厢沟深为0.3 m。

施基肥

在厢面撒施复合肥（17-17-17）40 kg/667 m2～50 kg/667 m2。种植油菜行施肥后再进行1次翻耕。

覆膜

种植伴矿景天行施肥后覆盖黑色地膜。

种植时间

9月下旬～10月下旬。

种植管理

油菜田间管理

播种

用细土拌种，均匀撒播于厢面，每667 m2播种量250 g～400 g。

施肥管理

定苗后每667 m2均匀撒施尿素5 kg～10 kg。

水分管理

播种后至出苗前土壤保持湿润，出苗后适当控水，开花期保证田间土壤湿度。

病虫害防治

按照DB45/T 1792的规定执行。

伴矿景天田间管理

按照T/GXAS XXXX的规定执行。

采收

油菜采用割晒方式收获，先将植株从茎部割倒，晾晒5 d～10 d后进行脱粒。

伴矿景天第一次采收在6～7月，紧贴地面收割植株地上部，或留茬3 cm～5 cm在10～11月采收第二次，可作为种苗再与油菜进行间作。采收时不应扯拽带出泥土和重压、踩踏枝条。

油菜镉含量

油菜镉含量应符合GB 5009.15的要求。如镉含量超出界定值，应对植株和油菜籽按GB 18484的要求进行焚烧处理。

植株处理

按照T/GXAS XXXX的规定执行。

修复效果评估

按照GB/T 17141的要求检测土壤镉含量，修复后农田土壤镉含量应低于GB 15618的风险筛选值。