| ICS | 13.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 11 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

伴矿景天强化萃取技术修复镉污染农田操作规程

Technical code of pratice for remediation of cadmium contaminated arable land by enhanced extraction technology of Sedum plumbizincicola

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由桂林理工大学提出。

本文件起草单位：桂林理工大学、中国科学院南京土壤研究所、广东省农业科学院农产品公共监测中心、中山大学、桂林市荣嘉环保科技有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广西鼎联环保科技有限公司。

本文件主要起草人：蒋萍萍、陈喆、俞果、汤叶涛、杜瑞英、赵婕、刘杰、邓腾灏博、杨礼军、陈刘金、李建玉、孙伟、韦达勇、邓珍良、唐显治、胡鹏杰、杨佳节、吴佳玲、徐瑜、李茂林。

伴矿景天强化萃取技术修复镉污染农田操作规程

范围

本文将规定了伴矿景天强化萃取修复镉污染农田的术语和定义、土壤检测、种植管理、植株处理、修复效果评估的技术要求，以及证实方法。

本文件适用于华南地区高于镉污染风险筛选值且低于风险管控值的农田土壤修复。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 1377  土壤中pH值的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

超富集植物  hyperaccumulator plant

能够在重金属污染农用地土壤上正常生长，地上部吸收累积的重金属含量超过参考临界值（即植物叶片或地上部干重含锌达到10 000 μg/g，镉、汞达到100 μg/g，铅、铜、铬、镍、砷等达到1 000 μg/g 及以上），地上部重金属含量与土壤中重金属含量之比大于1，且地上部重金属含量与根部重金属含量之比大于1的植物。

伴矿景天  Sedum plumbizincicola

景天科，景天属，多年生肉质草本，喜阴怕涝，多生长于富含Pb、Zn矿地区，对镉具有较高的耐受和富集能力，是一种具有应用价值的镉超富集植物。

强化萃取  plant enhanced extraction

利用了化学、微生物、基因工程等技术或农艺措施，增强超富集植物对土壤重金属的提取能力，高效修复重金属污染土壤。

土壤检测

pH值

按照NY/T 1377的要求执行。

镉含量

按照GB/T 17141的要求执行。

种植管理

定植前准备

整地

9月下旬～10月中旬，清除田间杂草，排干积水，深耕土壤，深度不低于15 cm，耙平耙细。

开厢

整地后，开沟分厢，厢面宽度为1.2 m～1.5 m，厢沟宽度为0.3 m，厢沟深为0.3 m；视地势和排水情况，每2～5畦开1条不低于0.5 m的深沟，以不产生积水为宜。

施基肥

在厢面撒施复合肥（17-17-17）40 kg/667 m2～50 kg/667 m2。

覆膜

施肥后覆盖黑色地膜。

定植

苗木选择

宜选择长度不小于8 cm、茎粗1 cm～2 cm、植株健壮、无病虫害的侧枝或分枝。

密度

株行距为25 cm×25 cm，每667 m2定植10 000～11 000株。

方法

开深度3 cm～5 cm的定植穴，将苗木放置定植穴中，并覆土压实。

田间管理

施肥管理

2月和3月～5月，各淋施1次尿素3 kg/667 m2～5 kg/667 m2。肥料的使用应符合NY/T 496的规定。

水分管理

雨季应及时排水，不应淹水；干旱季节应及时灌溉；土壤保持湿润，偏干为宜。

病虫害防治

定植后30 d～60 d，每667 m2撒施3％辛硫磷颗粒剂4 kg；5月～7月，及时排干田间积水，拔除密集植株，每667 m2使用25％吡唑醚菌酯悬浮剂30 g～40 g和100亿个/g枯草芽孢杆菌水分散粒剂20 g～30 g喷雾。使用的农药应符合GB/T 8321(所有部分)的规定。

强化萃取

强化剂种类

根据土壤pH选择可生物降解有机酸（柠檬酸、苹果酸）、离子型肥料（硫酸亚铁、硫酸锌）、微生物菌剂（巨大芽孢杆菌、胶质芽孢杆菌）、硫磺粉。

施用时期

植株收割前60 d。

施用方法

在偏中碱性土壤可选用其中一种方法进行施用：

每株淋施1次2 g/L～6 g/L硫酸亚铁200 mL～300 mL，或每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

每株淋施1次2 g/L～6 g/L硫酸锌200 mL～300 mL，或每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

将硫磺粉0.5 g～1.5 g溶于200 mL～300 mL水中，每株淋施1次。

在酸性土壤可选用其中一种方法进行施用：

每株淋施1次1 g/L～4 g/L柠檬酸200 mL～300 mL，或者每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

每株淋施1次0.5 g/L～3 g/L苹果酸200 mL～300 mL，或者每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

每株淋施1次1 g/L～3 g/L硫酸亚铁200 mL～300 mL，或每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

每株淋施1次1 g/L～3 g/L硫酸锌200 mL～300 mL，或每株喷施100 mL～150 mL，每隔7 d喷1次，喷施2次；

将100亿/g巨大芽孢杆菌0.2 g～0.6 g溶于200 mL～300 mL水中，每株淋施1次；

将100亿/g胶质芽孢杆菌0.5 g～1.5 g溶于200 mL～300 mL水中，每株淋施1次。

收割

6月～7月或10月～11月，距根部3cm～5cm收割植株地上部，不应扯拽带出泥土和重压、踩踏枝条。

植株处理

晾晒

收割后晾晒至含水率低于15％。

焚烧

应符合GB 18484的规定。

修复效果评估

按照GB/T 17141的要求检测土壤镉含量，修复后农田土壤镉含量应低于GB 15618的风险筛选值。