| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 22 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法

Determinationofamylaseandamylopectincontentinpotato Dual-Qavelength colorimetry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所。

本文件主要起草人：

薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法

范围

本文件描述了双波长比色法测定薯类中直链淀粉和支链淀粉含量的方法。

本文件适用于薯类中直链淀粉和支链淀粉含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

薯类  Tubers

薯类作物的简称，又称根茎类作物，主要包括甘薯、马铃薯、山药、芋类等。

原理

根据双波长比色原理，若试样溶液在两个波长处均有吸收，则两个波长的吸光差值，与溶液中待测 物质的浓度成正比。从待测样品液中的支链淀粉，直链淀粉分别与碘生成络合物的吸收图谱中，可以确定测定波长和参比波长。淀粉与碘能形成螺旋状结构的碘-淀粉复合物，具有特效的颜色反应，其中支链淀粉与碘依其分枝程度生成棕红色复合物，直链淀粉与碘生成深蓝色复合物。因此两种淀粉与碘作用时会产生不同的光学特性，从而表现出特定的吸收谱及吸收峰，通过标准物质建立标准曲线，而确定样品支链淀粉、直链淀粉的含量。

试剂

除非另有规定，仅使用分析纯试剂，水为GB/T 6682中规定的三级水。

乙醇（CH3CH2OH）∶95％。

冰乙酸（CH3COOH）。

氢氧化钾（KOH）。

碘（I2）。

碘化钾（KI）。

支链淀粉标准品。

直链淀粉标准品。

氢氧化钾溶液[c（KOH）=1 mol/L]∶称取56.1 g氢氧化钾加水溶解并定容至1 000 mL。

氢氧化钾工作液[c（KOH）=0.09 mol/L]∶称取5.05 g氢氧化钾加水溶解并定容至1 000 mL。

乙酸溶液[c（CH3COOH）=1 mol/L]∶量取57.8 mL冰乙酸，定容至1 000 mL。

碘试剂:称取2.0 g碘化钾，溶于少量蒸馏水，再加0.2 g碘，待溶解后用蒸馏水定容至100 mL。现配现用，避光保存。

仪器和设备

实验室用粉碎机：可将样品粉碎，并过0.15 mm筛。

鼓风干燥箱。

双光束分光光度计：带波段扫描。

分析天平：感量为0.0001 g。

索氏抽提器。

恒温水浴锅。

容量瓶：50 mL、100 mL和1 000 mL。

移液器。

分析步骤

试样制备

取薯类成熟样品洗净切片（丝），置于105 ℃鼓风干燥箱中杀青，再置于65 ℃鼓风干燥箱中烘干至恒重。将干燥后的样品粉碎后过0.15 mm试样筛，储存于密封样品袋中，备用。

样品溶液制备

称取0.1000 g样品于100 mL烧杯，加入1 mL无水乙醇湿润样品，再加入9 mL1 mol/L氢氧化钾溶液至于沸水浴中加热10 min，冷却后用蒸馏水定容至100 mL容量瓶，混匀备用。

标准曲线绘制

称取直链淀粉、支链淀粉标准物质各0.1000 g于2个100 mL烧杯，分别加入1 mL无水乙醇湿润样品，再加入9 mL1 mol/L氢氧化钾溶液至于沸水浴中加热10 min，冷却后用蒸馏水定容至100 mL容量瓶，分别得到1mg/ml的直链淀粉标准溶液、支链淀粉标准溶液。吸取24 mL支链淀粉标准溶液(1mg/ml)和6mL(1mg/mg)直链淀粉标准溶液，混合均匀，形成4:1的混合标准溶液。分别吸取混合标准溶液0 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、8.0 mL，置于50 mL容量瓶中，分别加入0.09 moL/L氢氧化钾溶液8.0 mL、7.5 mL、7.0 mL、6.0 mL、4.0 mL、0 mL及1 mol/L乙酸溶液2 mL，碘试剂1 mL，用蒸馏水定容至50 mL，配制成支链淀粉标准溶液浓度：0μg/mL、8μg/mL、16μg/mL、32μg/mL、64μg/mL、128μg/mL；直链淀粉标准溶液浓度：0μg/mL、2μg/mL、4μg/mL、8μg/mL、16μg/mL、32μg/mL，静置30 min。紫外分光光度计以试剂空白调零，在波长427nm(λ1)、535nm(λ2)、630nm(λ3),757nm(λ4)处测定混合标准溶液的吸光值，分别记为Aλ1、Aλ2、Aλ3、Aλ4，即得ΔA支=Aλ2-Aλ4、ΔA直=Aλ3- Aλ1。分别以ΔA支和ΔA直为纵坐标，支链淀粉和直链淀粉标准溶液浓度（μg/mL）为横坐标，分别绘制双波长支链淀粉、直链淀粉标准曲线，并计算出支链淀粉、直链淀粉回归方程。

显色和吸光度测定

吸取样品溶液2 mL，置于50 mL容量瓶中，加入0.09 moL/LK0H溶液6mL，及1 moL/L乙酸溶液2 mL，碘试剂1 mL，用蒸馏水定容至50 mL，静置30 min。紫外分光光度计以蒸馏水为空白调零，在波长427nm(λ1)、535nm(λ2)、630nm(λ3),757nm(λ4)处测定样品溶液的吸光值，分别记为Aλ1、Aλ2、Aλ3、Aλ4，即得ΔA支=Aλ2-Aλ4、ΔA直=Aλ3- Aλ1。将ΔB支和ΔA直分别代入支链淀粉、直链淀粉标准曲线回归方程中，得出样品溶液支链淀粉、直链淀粉的浓度。

计算及结果表示

试样中支链淀粉、直链淀粉和总淀粉含量分别按式（1）、式（2）和式（3）计算：

X1=C1×50×Dm×1 000	()

X2=C2×50×Dm×1 000	()

X=X1+X2	()

式中：

X1——试样中支链淀粉的量，单位为百分比（％）；

X2——试样中直链淀粉的量，单位为百分比（％）；

X——试样中总淀粉的量，单位为百分比（％）；

C1——查双波长支链淀粉、直链淀粉标准曲线得样品中支链淀粉的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C2——查双波长支链淀粉、直链淀粉标准曲线得样品中直链淀粉的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

D——分取倍数；

m——称取的样品质量，单位为克（g）；

50——混合标准溶液定容体积，单位为毫升（mL）；

10000——单位微克每克（μg/g）转化为单位百分比（％）的换算系数。

计算结果保留至小数点后2位。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的10％。