团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》

（征求意见稿）编制说明

- 项目来源

根据《关于下达2021年第十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2021﹞32号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所提出并起草的团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》（项目编号：2021-1301）。

- 项目背景及目的意义

薯类作物又称根茎类作物包括马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋类等形成地下块茎、块根等变态储藏器官的作物，目前薯类的播种面积约占粮食作物面积的 9％，总产量约占粮食的 8％，是我国主要粮食作物之一。薯类作物生产稳定性在保障国家粮食安全、推动社会经济可持续发展具有重要的作用。从“十三五”规划国家将马铃薯纳入国家粮食储备计划以来，薯类的用途和地位发生了变化，薯类生产已经得到了国家和各地政府的高度重视。农业农村部2016年发布的《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》和自治区2018年发布的《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济切实保障粮食安全的实施意见》等意见，都提出增加优质薯类、食用大豆、杂粮杂豆等粮食作物品种储备；加强粮食质量安全检验监测体系建设。因此建立科学系统的薯类品质检测体系，为建设营养指标的薯类品种选育提供技术支持，对创新营养提升的薯类种植技术，引领薯类市场优质优价，实现高质量发展具有积极意义。

淀粉是由葡萄糖单位构成的无味无臭的白色粉末的集合体, 分子式为 (C6H10O5)n, 是植物贮存营养的一种形式,是人类粮食及动物饲料的重要来源。 淀粉分为直链淀粉和支链淀粉，其含量影响着食品的食用品质和外观品质。营养学证实, 高直链淀粉饮食能降低对胰岛素的需求和维持血糖水平。在食物品质上，直链淀粉分子易于凝沉（老化），支链淀粉分子不易凝沉。支链淀粉含量高的食品较难以老化,储存稳定性越高，其货架寿命也越长。有研究表明山药的抗性淀粉含量与直链淀粉的含量显著正相关，因此直链、支链淀粉的含量直接影响着薯类的加工特性、食用品质。同时也是提升薯类品质和种质的重要依据，作物遗传研究部门需要根据直链淀粉含量等指标挑选样品选育良种。广西是薯类的主要产地，其中木薯的种植面积和产量均占全国木薯种植面积及产量（年产鲜薯约700多万吨）的60%左右；甘薯种植面积约为2×105hm2左右；槟榔芋种植面积在1×105hm2左右；淮山3.8×105hm2左右。所以淀粉含量检测对于提高广西薯类作物品质非常重要。

长期以来，薯类作为传统食品与人们的主食、营养和健康密不可分。经过多年的发展，目前形成的特色鲜食薯类的“生产－产地贮藏保鲜－物流与联网配送”产业体系，极大地延长了鲜食供应期，促进了人们对鲜薯周年供应和优化膳食营养结构的需求。我国农业正在加快进入满足营养健康需求新阶段，农业生产从生存型食物供给保障向高质量健康型满足营养需求转型，食物供给从满足一般性大众型食物消费需求为主向满足特定消费需求转型时期，团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法  双波长比色法》标准的构建有利于广西薯类产业的高质量健康发展，促进品质营养型农业产业的快速发展。

- 标准编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》项目任务下达后，成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内与双波长比色法测定支链直链淀粉含量的相关标准，具体列出如下：

GB/T 15683-2008大米 直链淀粉含量的测定

NY/T 2639-2014稻米直链淀粉的测定 分光光度法

DB32/T 2265-2012鲜食玉米中直链淀粉和支链淀粉含量的测定 双波长分光光度法

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、原理、试剂和材料、仪器和设备、分析步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2020年6月-2021年4月，标准起草工作小组进行了广泛调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对双波长比色法测定支链直链淀粉含量的方法进行系统总结，并以红薯、木薯、淮山、土豆、芋头等为试材，进行大量实验。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2021年5月，根据广西标准化协会《关于下达2021年第十三批团体标准制修订项目计划的通知》，《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》获立项批准。同月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有参考资料中有关双波长比色法测定薯类支链直链淀粉含量的方法，并结合前期预实验的实验结果，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》（草案）。

2021年6月，标准编制工作组在南宁市组织全区相关领域专家对团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究，最终形成团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》（征求意见稿）和编制说明。

- 标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，根据现有农产品中双波长比色法测定支链直链淀粉含量的文献资料，优化薯类中支链直链淀粉含量检测方法中碘试剂、乙酸用量，在现有国家、行业标准相关双波长比色法测定支链直链淀粉含量的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前薯类支链直链淀粉含量检测的要求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了双波长比色法测定薯类支链直链淀粉含量的技术要求与相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件以的当前农产品中支链直链淀粉含量检测方法——双波长比色法为基础，以红薯、木薯、淮山、土豆、芋头等薯类作物为原料，通过双波长比色法同时测定薯类作物中2种形态淀粉含量，为我国薯类作物中淀粉形态检测、薯类作物产业健康发展提供新途径，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对薯类作物中淀粉形态检测技术的指导。

- 标准主要章节内容及确定依据

广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所就不同薯类作物中支链和直链淀粉进行检测，期间进行了上百个样品的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的薯类支链和直链淀粉检测方法。

- 原理

根据双波长比色原理，若试样溶液在两个波长处均有吸收，则两个波长的吸光差值，与溶液中待测 物质的浓度成正比。从待测样品液中的支链淀粉，直链淀粉分别与碘生成络合物的吸收图谱中，可以确定测定波长和参比波长。淀粉与碘能形成螺旋状结构的碘-淀粉复合物，它具有特效的颜色反应，其中支链淀粉与碘依其分枝程度生成棕红色复合物，直链淀粉与碘生成深蓝色复合物。因此两种淀粉与碘作用时会产生不同的光学特性，从而表现出特定的吸收谱及吸收峰，通过标准物质建立标准曲线，而确定样品支链淀粉、直链淀粉的含量。

- 试剂类型和用量确定

- 分散剂确定

分别称取0.0500克支链、直链淀粉标准样品2份于100mL烧杯中，4份标准样品分别加入0.5mL无水乙醇湿润样品，一份直链、支链淀粉加入4.5mL 1mol/L KOH溶液，另一份直链、支链淀粉加入4.5mL 1mol/L NaOH溶液至于沸水浴中10min，观察标准样品的分散性，发现直链淀粉在1mol.L-1NaOH中很难分散，溶液浑浊成块，但是在1mol/LKOH溶液中，分散均匀，溶液澄清。

- 碘试剂确定

通过对50mL的标准溶液标线加入不同浓度的碘试剂（0.5mL,1mL,1.5mL）注直链淀粉与碘生成的络合物较稳定，在50mL定容体积下，当碘试剂用量在0.5mL及大于0.5mL时，吸光度值已基本不发生变化，而 支链淀粉与碘的络合物较不稳定，当加入碘试剂在1mL以下时，随着碘试剂用量的增加，吸光度值也随着升高。当加入碘试剂在1mL以上时，升高的趋势已很平缓。所以从节约成本及减少浪费，保证实验准确度，最后确定定容到50mL的显色液，需要加入的碘试剂为1mL。

- 乙酸用量确定

淀粉与碘显色最佳pH在3-5左右，因此，吸取2mL、4mL、6mL、8mL、10mL标准溶液，分别加入乙酸1mol/L（1mL、2mL、3mL）定容到50mL测定其pH变化。结果入下表：结果表明标准溶液体积在2-10mL之间，乙酸加入体积在2mL的时候定容到50mL，溶液的pH值为在3.56-4.38之间，是碘与淀粉显色最佳范围。

表1 不同标液加入乙酸溶液pH值变化

| 吸取标准溶液体积（mL） | 加入1mol/L乙酸体积（mL） | 定容到50mL 溶液pH值 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3.90 |
| 2 | 2 | 3.56 |
| 2 | 3 | 3.41 |
| 4 | 1 | 4.27 |
| 4 | 2 | 4.01 |
| 4 | 3 | 3.72 |
| 6 | 1 | 4.52 |
| 6 | 2 | 4.09 |
| 6 | 3 | 3.78 |
| 8 | 1 | 4.69 |
| 8 | 2 | 4.21 |
| 8 | 3 | 3.98 |
| 10 | 1 | 5.20 |
| 10 | 2 | 4.38 |
| 10 | 3 | 4.26 |

- 波长和标曲确定

- 直链、支链淀粉最大吸收波长及参比波长的确定

配置直链淀粉30mg/L，支链淀粉160mg/L标准溶液，用紫外分光光度计对其进行扫描，得到直链和支链淀粉的最大吸收波长分别为630nm和535nm，按照等吸收点作图法确定参比波长分别为757nm和427nm测定直链淀粉的波长对为：630nm，427nm，测定支链淀粉的波长对为535nm和757nm。

支链淀粉最大吸收曲线

直链淀粉最大吸收曲线

427

757

630

535

图1  光谱扫描曲线

- 混合曲线配置. 直链淀粉支链淀粉混合标曲

为了减少直链、支链淀粉混合物显色带来的误差，检测方法使用混合标准溶液。

分别称取0.1000克支链、直链淀粉于100mL容量瓶中，加入1mL无水乙醇湿润样品，再加入9mL 1mol/LKOH溶液至于沸水浴中10min，迅速冷却用蒸馏水定容到100mL，此溶液浓度为1mg/mL。吸取直链标准溶液(1mg/mL )6mL，支链标准溶液(1mg/mL )24mL，混合成1:4的混合标准溶液，分别吸取混合标准溶液0,0.5,1,2,4,8mL，分别加入0.09moL/L氢氧化钾溶液8mL，7.5mL，7mL，6mL，4mL，0mL及2mL1mol/L乙酸溶液，1mL碘试剂，定容到50mL，显色30min，以试剂空白为空白在处扫描535nm-757nm,630nm-427nm处吸光度，吸光值分别为A1,A1ˊ,A2,A2ˊ,ΔA支= A1-A1ˊ，ΔA直= A2-A2ˊ，分别以ΔA支、ΔA直为纵坐标，支链淀粉和直链淀粉含量（mg/L）为横坐标，绘制双波长支链、直链淀粉标准曲线，回归方程为：支链回归方程为Y=0.0245+0.0036X；直链回归方程为Y=0.0001+0.0258X。由直链淀粉和支链淀粉标准曲线（图2，图3）可以看出，直链淀粉和支链淀粉与双波长的差值的相关系数分别为 0.9998 和 0.9963，都达到了极显著水平，说明用双波长法绘制的标准曲线线性非常好。

表2直链淀粉，支链淀粉混合标准溶液的浓度及相应的波长吸光度

| 吸光度 浓度 | A2ˊ 427nm | A1 535nm | A2 630nm | A1ˊ 757nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直链淀粉2mg/L 支链淀粉8mg/L | 0.0323 | 0.0794 | 0.0829 | 0.0382 |
| 直链淀粉4mg/L 支链淀粉16mg/L | 0.0673 | 0.1566 | 0.1656 | 0.0762 |
| 直链淀粉8mg/L 支链淀粉32mg/L | 0.123 | 0.3079 | 0.333 | 0.1563 |
| 直链淀粉16mg/L 支链淀粉64mg/L | 0.2404 | 0.5889 | 0.6609 | 0.3188 |
| 直链淀粉32mg/L 支链淀粉128mg/L | 0.4433 | 1.1166 | 1.2671 | 0.6329 |

表3支链淀粉标准溶液浓度及对应的吸光度差值

| 直链淀粉浓度（mg/L） | ΔA直（Abs） 630-427 | 支直淀粉浓度（mg/L） | ΔA支（Abs） 535-757 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0506 | 8 | 0.0412 |
| 4 | 0.0983 | 16 | 0.0804 |
| 8 | 0.2100 | 32 | 0.1516 |
| 16 | 0.4205 | 64 | 0.2701 |
| 32 | 0.8238 | 128 | 0.4837 |

图2 支链淀粉标准曲线

图3 直链淀粉标准曲线

- 显色时间确定（稳定性试验）

吸取直链淀粉标准溶液（1mg/mL）2mL入50mL容量瓶中，加入0.09mol/LK0H溶液4mL，加入1mol/L乙酸溶液2mL及1mL碘试剂，定容到50mL，配置成溶液浓度为40mg/L显色液；吸取6mL支链淀粉标准溶液（1mg/mL）6mL入50mL容量瓶中，加入1mol/L乙酸溶液2mL及1mL碘试剂，定容到50mL，配置成支链淀粉含量为120mg/L的显色液。同时吸取样品空白溶液6mL入50mL容量瓶中，加入1mol/L乙酸溶液2mL及1mL碘试剂，定容到50mL，以试剂空白为参比直链淀粉显色液在427nm，630nm处测定吸光度，支链淀粉显色液在530nm，757nm处测定吸光度，每间隔10min测定一次吸光度，吸光度差值和测定时间如下表，表明直链和支链淀粉标准溶液在30min后基本上稳定，表4，表5。因此本实验的显色时间为30min.

表4 直链淀粉稳定性实验数据

| 时间（min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度差值（Abs) | 0.7839 | 0.7831 | 0.7826 | 0.785 | 0.7848 | 0.7853 | 0.7858 |
| 时间（min) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 吸光度差值（Abs) | 0.7862 | 0.7861 | 0.7868 | 0.7868 | 0.7864 | 0.7872 | 0.795 |

表5支链淀粉稳定性实验数据

| 时间（min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光差值（Abs) | 0.3718 | 0.3761 | 0.3752 | 0.3779 | 0.3799 | 0.3805 | 0.3801 |
| 时间（min) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 吸光差值（Abs) | 0.3803 | 0.3808 | 0.3767 | 0.3817 | 0.3835 | 0.3857 | 0.3827 |

- 实验数据的准确度

选取薯类作物（3份）样品进行测定，每个样品称取3个平行样，选择两家检验机构按试验方法进行实验，比对试验，测定结果见表6，分析结果相对误差在0.25%～4.08%，低于5%说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

| 样品名称 | 广西壮族自治区粮油质量检验中心 |  |  |  |  |  | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检验技术研究所 |  |  |  |  |  | 实验室间直链淀粉对比相对误差% | 实验室间支链淀粉对比相对误差% | 实验室间总淀粉对比相对误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直链淀粉含量% | 平均值% | 支链淀粉含量% | 平均值% | 总淀粉含量% | 平均值% | 直链淀粉含量% | 平均值% | 支链淀粉含量% | 平均值% | 总淀粉含量% | 平均值% |  |  |  |
| 红薯 | 4.38 | 4.38 | 44.56 | 43.63 | 48.94 | 48.01 | 4.22 | 4.29 | 43.58 | 43.84 | 53.23 | 49.44 | 2.08 | 0.48 | 0.25 |
| 红薯 | 4.38 |  | 43.17 |  | 47.55 |  | 4.42 |  | 43.05 |  | 47.55 |  |  |  |  |
| 红薯 | 4.38 |  | 43.17 |  | 47.55 |  | 4.24 |  | 44.89 |  | 47.55 |  |  |  |  |
| 木薯 | 15.44 | 15.77 | 60.52 | 60.06 | 75.96 | 75.83 | 15.46 | 15.14 | 60.41 | 60.22 | 75.87 | 75.37 | 4.08 | 0.27 | 0.61 |
| 木薯 | 15.94 |  | 59.83 |  | 75.77 |  | 14.86 |  | 60.82 |  | 75.68 |  |  |  |  |
| 木薯 | 15.94 |  | 59.83 |  | 75.77 |  | 15.10 |  | 59.42 |  | 74.55 |  |  |  |  |
| 土豆 | 20.13 | 20.13 | 72.32 | 72.55 | 92.45 | 92.68 | 19.38 | 19.52 | 75.79 | 75.51 | 95.17 | 95.04 | 3.08 | 4.00 | 2.51 |
| 土豆 | 20.03 |  | 72.32 |  | 92.35 |  | 19.72 |  | 76.72 |  | 96.44 |  |  |  |  |
| 土豆 | 20.23 |  | 73.01 |  | 93.24 |  | 19.47 |  | 74.03 |  | 93.5 |  |  |  |  |

表6 样品准确度测定结果

- 实验数据的精密度

按实验方法对薯类样品进行测定，样品计算结果以干基计。从测定结果可以看出，见表7、8。广西壮族自治区粮油质量检验中心样品精密度测定结果相对标准偏差RSD在(0.00%-2.25%)之间；广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检验技术研究所样品精密度测定结果相对标准偏差RSD在(0.24%-2.11%)之间，均小于3%，说明方法的精密度高。

表7广西壮族自治区粮油质量检验中心样品精密度测定结果

| 样品名称 | 直链淀粉含量% | 平均值% | RSD % | 支链淀粉含量% | 平均值% | RSD % | 总淀粉含量% | 平均值% | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红薯 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 44.56 | 43.63 | 2.25 | 48.94 | 48.01 | 2.04 |
| 红薯 | 4.38 |  |  | 43.17 |  |  | 47.55 |  |  |
| 红薯 | 4.38 |  |  | 43.17 |  |  | 47.55 |  |  |
| 木薯 | 15.44 | 15.77 | 2.22 | 60.52 | 60.06 | 0.82 | 75.96 | 75.83 | 0.17 |
| 木薯 | 15.94 |  |  | 59.83 |  |  | 75.77 |  |  |
| 木薯 | 15.94 |  |  | 59.83 |  |  | 75.77 |  |  |
| 土豆 | 20.13 | 20.13 | 0.35 | 72.32 | 72.55 | 0.68 | 92.45 | 92.68 | 0.60 |
| 土豆 | 20.03 |  |  | 72.32 |  |  | 92.35 |  |  |
| 土豆 | 20.23 |  |  | 73.01 |  |  | 93.24 |  |  |

表8广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检验技术研究所

精密度测定结果

| 样品名称 | 直链淀粉含量% | 平均值 | RSD% | 支链淀粉含量% | 平均值 | RSD% | 总淀粉含量% | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红薯 | 4.22 | 4.29 | 0.24 | 43.58 | 43.84 | 0.93 | 47.80 | 48.13 | 2.11 |
| 红薯 | 4.42 |  |  | 43.05 |  |  | 47.47 |  |  |
| 红薯 | 4.24 |  |  | 44.89 |  |  | 49.13 |  |  |
| 木薯 | 15.46 | 15.14 | 1.70 | 60.41 | 60.22 | 1.13 | 75.87 | 75.37 | 1.24 |
| 木薯 | 14.86 |  |  | 60.82 |  |  | 75.68 |  |  |
| 木薯 | 15.10 |  |  | 59.42 |  |  | 74.55 |  |  |
| 土豆 | 19.38 | 19.52 | 0.31 | 75.79 | 75.51 | 1.66 | 95.17 | 95.04 | 1.25 |
| 土豆 | 19.72 |  |  | 76.72 |  |  | 96.44 |  |  |
| 土豆 | 19.47 |  |  | 74.03 |  |  | 93.5 |  |  |

- 实验回收率

称取约0.05g样品，加入0.5mL乙醇分散，加入4.5mL1mol/L氢氧化钾溶液，在沸水浴中10分钟，迅速拿出冷却定容到50mL，取各样品溶液7份2.5mL入50mL容量瓶中，加入30mL水一份不加标准溶液，其中三份分别加入0.25mL,0.5mL,0.75mL直链淀粉标准溶液（1mg/mL）添加浓度分别为：5mg/L、10mg/L、15mg/L；剩余三份分别加入0.5mL,1mL,2mL支链淀粉标准溶液（1mg/mL）,添加浓度分别为10mg/L、20mg/L、40mg/L。分别加入0.09mol/L氢氧化钾溶液2.5mL、2.25mL、2mL、1.75mL、2mL、1.5mL、0.5mL按实验方法进行处理，在同样的条件下对不同样品进行回收率实验（表9，表10），在不同薯类样品的支链淀粉标准溶液添加回收率分别为表9、表10，支链淀粉回收率87.78%-107.57%，直链淀粉回收率为90.00%-100.00%。

表9 支链淀粉回收率

| 样品名称 | 添加后测得浓度(mg/L) | 原溶液浓度(mg/L) | 添加浓度(mg/L) | 添加回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红薯添加0. 5ml标准溶液 | 24.81 | 14.56 | 10 | 102.5 |
| 红薯添加1ml标准溶液 | 34.97 | 14.56 | 20 | 102.08 |
| 红薯添加2ml标准溶液 | 56.00 | 14.56 | 40 | 103.61 |
| 木薯添加0. 5ml标准溶液 | 37.69 | 28.36 | 10 | 93.33 |
| 木薯添加1ml标准溶液 | 46.83 | 28.36 | 20 | 92.36 |
| 木薯添加2ml标准溶液 | 71.39 | 28.36 | 40 | 107.57 |
| 淮山添加0. 5ml标准溶液 | 32.75 | 23.67 | 10 | 90.83 |
| 淮山添加1ml标准溶液 | 41.22 | 23.67 | 20 | 87.78 |
| 淮山添加2ml标准溶液 | 63.47 | 23.67 | 40 | 99.51 |
| 土豆添加添加0. 5ml标准溶液 | 54.97 | 45.56 | 10 | 94.17 |
| 土豆添加1ml标准溶液 | 66.08 | 45.56 | 20 | 102.64 |
| 土豆添加2ml标准溶液 | 82.44 | 45.56 | 40 | 92.22 |
| 芋头添加0. 5ml标准溶液 | 44.19 | 34.42 | 10 | 97.78 |
| 芋头添加1ml标准溶液 | 55.81 | 34.42 | 20 | 106.94 |
| 芋头添加2ml标准溶液 | 77.19 | 34.42 | 40 | 106.94 |

表10 直链淀粉回收率

| 样品名称 | 添加后测得浓度(mg/L) | 原溶液浓度(mg/L) | 添加浓度(mg/L) | 添加回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红薯添加0.25ml标准溶液 | 5.58 | 0.77 | 5 | 96.20 |
| 红薯添加0.5ml标准溶液 | 9.79 | 0.77 | 10 | 90.20 |
| 红薯添加0.75ml标准溶液 | 14.35 | 0.77 | 15 | 90.53 |
| 木薯添加0.25ml标准溶液 | 11.27 | 6.6 | 5 | 93.40 |
| 木薯添加0.5ml标准溶液 | 15.6 | 6.6 | 10 | 90.00 |
| 木薯添加0.75ml标准溶液 | 20.46 | 6.6 | 15 | 92.40 |
| 淮山添加0.25ml标准溶液 | 13.95 | 9.41 | 5 | 90.80 |
| 淮山添加0.5ml标准溶液 | 18.46 | 9.41 | 10 | 90.50 |
| 淮山添加0.75ml标准溶液 | 23.2 | 9.41 | 15 | 91.93 |
| 土豆添加0.25ml标准溶液 | 14.93 | 10.20 | 5 | 94.60 |
| 土豆添加0.5ml标准溶液 | 19.37 | 10.20 | 10 | 91.70 |
| 土豆添加0.75ml标准溶液 | 23.89 | 10.20 | 15 | 91.27 |
| 芋头添加0.25ml标准溶液 | 7.90 | 2.90 | 5 | 100.00 |
| 芋头添加0.5ml标准溶液 | 12.17 | 2.90 | 10 | 92.70 |
| 芋头添加0.75ml标准溶液 | 16.51 | 2.90 | 15 | 90.73 |

- 国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与支链直链淀粉含量的测定有关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准有《GB5009.9食品安全国家标准食品中淀粉的测定》、《GB/T15683大米直链淀粉含量的测定》、《NY/T2639稻米直链淀粉的测定分光光度法》、《GB/T20378原淀粉淀粉含量的测定旋光法》、《GB/T25219粮油检验玉米淀粉含量测定近红外法》、《GB/T20194动物饲料中淀粉含量的测定旋光法》。综上，淀粉含量检测主要以直链淀粉含量和总量为主，无法同时检测支链淀粉；且由于薯类与大米的组成成分不同，在分散剂、碘试剂使用量和最大吸收波长等方面都有较大差别，不能作为薯类淀粉含量测定的参考。未制定有团体标准《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 团体标准 《薯类支链直链淀粉含量的测定  双波长比色法》

标准编制小组

2021年06月23日