| ICS | 13.080 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 11 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

青葙修复镉污染农田土壤技术规程

Technical code of practice for phytoextraction by Celosia argentea Linn. in cadmium polluted agricultural soils

（本草案完成时间：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由桂林理工大学提出。

本文件起草单位：桂林理工大学、广西壮族自治区农业科学院农业资源与环境研究所。

本文件主要起草人：刘杰、游少鸿、胡钧铭、陈喆、俞果、蒋萍萍、莫凌云、宋波、张杏峰、刘斌、蒋金平、李婷婷。

青葙修复镉污染农田土壤技术规程

范围

本文件确立了青葙修复镉污染农田土壤的程序，界定了所涉及的术语和定义，规定了选地、种植前准备、播种、田间管理、收获、植株处理、修复治理效果评估等阶段的操作指示。

本文件适用于广西行政区域内土壤镉含量高于GB 15618规定的高于镉污染风险筛选值且低于镉污染风险管控值的农田土壤修复。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 15063  复合肥料

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 17141  土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 33469  耕地质量等级

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

NY/T 395  农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 396  农用水源环境质量监测技术规范

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 1634  耕地地力调查与质量评价技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

青葙  Celosia argentea Linn.

苋科，青葙属，一年生草本植物，分布于我国大部分地区，对镉具有较高的耐受和富集能力，是一种具有应用价值的镉超富集植物。

- 镉污染农田  cadmium-contaminated arable land

农田土层土壤中镉含量超过GB 15618规定的农用地土壤污染风险筛选值。

修复技术

选地

土壤镉含量高于GB 15618规定的农田土壤污染风险筛选值，低于土壤污染风险管制值的地块。

种植前准备

整地施基肥

每年4月，清除田间杂草，排干积水，施复合肥（15-15-15）15 kg/667 m2～20 kg/667 m2，翻耕土壤，深度不低于20 cm，耙平耙细。

开厢

厢面宽度1.5 m～2.5 m，沟宽0.3 m，平地沟深0.3 m，丘陵地区田埂边沟深度不低于0.5 m，每2～5厢可开一条深0.5 m的深沟。

播种

时间

第1次播种宜在4月上旬进行；第2次播种在第一茬收获后进行。

播种量

每667 m2播种200 g～300 g。

方法

以条播为宜。在畦面上按行距30 cm，挖深3 cm的播种槽，将种子与细沙均匀混合后播于槽内，覆盖1 cm～2 cm厚的细土，浇水。灌溉水水质应符合GB 5084的规定。

田间管理

间苗移栽

苗高6 cm～7 cm时进行间苗，保持株距30 cm。结合间苗，带土移栽，宜深栽2 cm～3 cm，株行距为30 cm×30 cm。

施肥管理

移栽后穴施、条施或撒施微生物菌剂，每667 m2施2 kg～3 kg。

栽后30 d，每667 m2施复合肥（15-15-15）15 kg～20 kg，可根据植株生长情况施肥1～2次。肥料的使用应符合GB/T 15063和NY/T 496的规定。

水分管理

生长期保持土壤湿度60％～70％，雨季及时排水。

除草

播种前3 d～5 d，喷1次封闭除草剂；株高≤30 cm时，及时拔除杂草；株高＞30 cm时，无需进行除草。

收获

时间

第1茬在6月～7月收获；第2茬在10月～11月收获。

方法

株高达1.5 m～2.0 m时，齐平地面收获植株地上部，收获时避免拽扯带出泥土和重压、踩踏枝条。第2茬收获时，采集青葙种子。

植株处理

收获物交有资质的单位晾晒或烘干后做无害化处理。

修复效果评估

布点与监测方案

按照HJ/T 166的规定在修复治理区域内或附近布设修复效果评价点位。修复治理效果评价点位不点数量见表2，环境条件复杂多变的可适当加密布点。根据修复治理周期与时限，确定监测频次。

修复治理效果评价点位布点数量

| 修复治理区域面积 | 评价点位数量 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| ≤2 hm2 | 10个 | 每个周期1次 |
| ＞2 hm2 | 每1 hm25个 |  |

农田土壤采样监测

修复治理或一个修复治理周期结束后，在修复治理效果评估点位采集土壤样品，采样方法按照HJ/T 166的规定执行，并按照GB/T 17141的要求检测土壤镉总量。

二次污染采样监测

修复治理或一个修复治理周期结束后，在修复治理效果评估位点采集样品，按NY/T 395、NY/T 396的规定进行监测。

农田土壤质量等级监测

修复治理或一个修复治理周期结束后，在修复治理效果评估点位采集土壤样品，样品采集、检测内容与方法按照GB/T 33469和NY/T 1634的规定执行。

效果评价

根据最后一个修复治理周期的治理效果，判定修复治理整体效果。同时符合以下全部条款，判定为达标；任一项条款不符合的，判定为不达标：

农田土壤镉含量降至GB 15618规定的土壤污染风险筛选值及其以下；

修复治理过程中不应产生二次污染；

修复治理前后耕地质量等级不应下降。