| ICS | 67.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 63 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

桑葚（果）露酒加工技术规程

Code of practice for mulberry integrated alcoholic beverages processing

（本草案完成时间：2021.8）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区蚕业技术推广站提出并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区蚕业技术推广站。

本文件主要起草人：周晓玲、梁贵秋、陆春霞、肖潇、刘开莉、韦伟、潘志新、唐永飞。

桑葚（果）露酒加工技术规程

范围

本文件规定了桑葚（果）露酒加工的术语和定义、原辅料要求、生产加工过程卫生要求、加工设备、加工工艺要求。

本文件适用于桑葚（果）露酒的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 317  白砂糖

GB 2757  食品安全国家标准  蒸馏酒及其配制酒

GB 2758  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 8951  食品安全国家标准  蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范

GB 10343  食用酒精

GB 10344  食品安全国家标准  预包装饮料酒标签通则

GB/T 12143  饮料中可溶性固形物含量的测定  折光仪法

GB 12696  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 23778  酒类及其他食品包装用软木塞

GB/T 27588  露酒

GB 31639  食品安全国家标准  食品加工用酵母

DB45/T 1254  桑果加工技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

桑葚（果） mulberry

为桑科、桑属植物桑树的果穗。

桑葚（果）露酒  mulberry integrated alcoholic beverages

以桑葚（果）发酵酒或桑葚（果）浸泡酒为酒基，添加蒸馏酒及（或）食用酒精、辅料、食品添加剂，经调配，再加工而制成的饮料酒。

桑葚（果）发酵酒  mulberry fermented wine

以桑科、桑属植物桑树的果穗桑葚（果）为主要原料、添加白砂糖、经酿酒酵母菌发酵而成的含有一定酒精度的发酵饮料酒。

原辅料要求

原料要求

桑葚（果）应符合DB45/T 1254及国家相关规定。

辅料要求

白砂糖

应为符合GB 317的规定。

蒸馏酒

应符合GB 2757的规定。

发酵酒

应符合GB 2758的规定。

食用酒精

应符合GB 10343的规定。

活性酵母菌

应符合GB 31639的规定。

加工用水

应符合GB 5749的规定。

食品添加剂的使用

食品添加剂应符合GB 2760的规定。

生产加工过程卫生要求

应符合GB 8951、GB 12696的规定。

加工设备

包括但不限于破碎榨汁设备、发酵设备、陈酿设备、过滤设备、调配设备、灭菌设备、灌装设备，见附录A。

加工工艺要求

工艺流程

以桑葚（果）浸提酒为酒基

桑葚（果）筛选→清洗→沥干→浸提→粗滤→调配→精滤→灭菌→灌装。

以桑葚（果）发酵酒为酒基

桑葚（果）筛选→清洗→沥干→破碎→调糖→基酒发酵→陈酿→过滤→澄清→调配→精滤→灭菌→灌装。

桑葚（果）筛选

将采摘回的桑葚（果）摊放于选果设备中，剔除病果、虫果、过成熟果、未成熟果以及其他杂质。

清洗

桑葚（果）经挑选后用生产用水进行清洗去除灰尘及杂质。

沥干

将清洗后桑葚（果）置于晾晒架上沥干水分。

破碎

将沥干水的桑葚（果）用破碎设备进行破碎，所得浆液可直接用于发酵，也可分离滤渣取上清汁使用。

浸提

将沥干后桑葚（果）或打碎后的桑葚（果）浆与蒸馏酒或食用酒精按一定的体积比混合浸提。

调糖

添加白砂糖使上清汁中的可溶性固形物达20 °Bx～28 °Bx ，测定方法应符合GB/T 12143的规定。

基酒发酵

将活化后的酿酒酵母加到已调糖的桑葚（果）浆液中混匀，控制发酵温度不高于28℃，发酵成酒精度含量为（以容量计）6％vol～18％vol的桑果原酒。

陈酿

将发酵好的桑葚（果）原酒装满罐中，在常温下进行陈酿，并定时补罐。陈酿时间3个月以上。

澄清

采用自然澄清、明胶澄清、速冻澄清等工艺对桑葚（果）原酒进行澄清。

粗滤

用滤径≥0.15 mm的过滤设备进行粗滤。

调配

将过滤后的桑葚（果）原酒配以蒸馏酒、食用酒精、辅料及添加剂调配成桑葚（果）露酒，成酒的质量要求应符合GB/T 27588的规定。

精滤

用滤径为0.45 µm～0.65 µm的过滤设备进行精滤。

灭菌

采用巴氏杀菌或超高温瞬时灭菌。

灌装

将调配好的桑葚（果）露酒按要求进行分装。灌装容器事先应经清洗、灭菌、冷却后使用。

感官要求

感官要求应符合表1的规定。

感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈桑葚（果）原有的紫黑、紫红或者无色，且均匀一致 |
| 杂质 | 清亮透明、无肉眼可见悬浮物、久置允许有少量沉淀 |
| 滋味 | 有桑葚（果）特有的果味、无霉味和其他异味 |
| 风格 | 酒体醇厚、舒顺协调、有桑葚（果）露酒独特的风格 |

包装

标签

预包装露酒标签应符合GB 10344的规定。

包装材料

成品包装材料应无毒、无异味，符合食品安全卫生标准要求和国家相关规定。包装用软木塞应符合GB/T 23778的规定。包装箱应符合GB/T 6543规定。

（资料性）
常用设备

见表A.1。

常用设备

| 序号 | 设备名称 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋式榨汁机 | 破碎榨汁设备 |
| 2 | 不锈钢发酵罐 | 发酵、浸提、陈酿设备 |
| 3 | 不锈钢储酒罐 | 储存设备 |
| 4 | 不锈钢调配罐 | 浸提、调配设备 |
| 5 | 离心式饮料泵 | 过滤、调配设备 |
| 6 | 板框过滤机 | 过滤、澄清设备 |
| 7 | 硅藻土过滤机 | 过滤、澄清设备 |
| 8 | 刮板速冻机 | 过滤、澄清设备 |
| 9 | 超高温瞬时灭菌器 | 灭菌设备 |
| 10 | 巴氏灭菌器 | 灭菌设备 |
| 11 | 冲瓶、灌装、打塞三联一体机 | 灌装、包装设备 |
| 12 | 胶帽热缩机 | 包装设备 |
| 13 | 贴标机 | 包装设备 |
| 14 | 喷码机 | 包装设备 |
| 15 | 蒸汽锅炉 | 清洗、灭菌设备 |