| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

地理标志农产品广西六堡茶加工技术规程

Technical code of practice for processing of Agro-product geograpchical indications Guangxi Liupao Tea

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西茶业协会、广西茶叶科学研究所、广西茶叶学会、广西茶叶流通协会、广西标准化协会提出。

本文件起草单位：广西茶业协会、广西茶叶科学研究所、广西茶叶学会、广西茶叶流通协会、广西标准化协会。

本文件主要起草人：。

地理标志农产品广西六堡茶加工技术规程

范围

本文件界定了地理标志农产品广西六堡茶加工涉及的术语和定义，确立了广西六堡茶加工的程序，规定了加工过程卫生、设备及工具、原料、加工用水的要求，以及初制加工、精制加工整个加工工艺各阶段的操作指示。

本文件适用于广西六堡茶的加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 30375  茶叶贮存

GH/T 1070  茶叶包装通则

NY/T 5019  无公害食品  茶叶加工技术规程

T/GXAS xxx  地理标志农产品  广西六堡茶

术语和定义

T/GXAS xxx  地理标志农产品  广西六堡茶界定的术语和定义适用于本文件。

地理标志农产品  广西六堡茶  gro-product geograpchical indications—Guangxi Liupao tea

在第4章保护范围内，选用广西苍梧县群体种、引进的大中叶种及其分离、选育的品种、品系茶树（Camellia sinensis (L.)O.Kuntze）的一芽一叶至一芽三、四叶及同等嫩度对夹叶为原料，经初制或精制加工的，产品质量符合本文件规定的黑茶产品。

在不引起混淆的情况下，“地理标志农产品广西六堡茶”以下简称为“广西六堡茶”。

加工过程卫生要求

应符合GB 14881相关规定。

设备及工具要求

六堡茶初制加工设备包括但不限于：杀青机、揉捻机、烘干机等。六堡茶精制加工设备包括但不限于：筛分机、风选机、拣梗机、蒸茶机、压制机、干燥机、称量称、包装机。

加工设备应符合NY/T 5019的规定，与食品接触的设备与工具应符合GB 14881及国家相关规定的要求。

原料要求

芽叶应新鲜、完整、匀齐，无鱼叶、病虫叶、红叶、腐败变质叶及杂物等。

原料依鲜叶嫩度分三级，具体要求如下：

特级茶原料中，一芽一叶初展及以上的比例应不低于90％，芽叶匀整；

一级茶原料中，一芽二叶初展及以上的比例应不低于90％，芽叶匀整；

二级茶原料中，一芽三叶初展及以上的比例应不低于90％，芽叶匀整。

加工用水

应符合GB 5749规定。

加工工艺

工艺流程

初制加工

见图1。

鲜叶

杀青

初揉

堆闷

复揉

干燥

毛茶

鲜叶

杀青

初揉

堆闷

复揉

干燥

毛茶

六堡茶初制加工基本工艺流程图

精制加工

见图2。

渥堆

汽蒸

压制成型（箩、砖、饼、沱等）

晾置

陈化

成品

晾置

陈化

成品

渥堆

汽蒸

压制成型（箩、砖、饼、沱等）

晾置

陈化

成品

晾置

陈化

成品

毛茶

筛选

拼配

毛茶

筛选

拼配

晾置

陈化

成品

晾置

陈化

成品

初蒸焗堆

初蒸焗堆

复蒸

复蒸

晾置

陈化

成品

晾置

陈化

成品

压制成型（箩、砖、饼、沱等）

压制成型（箩、砖、饼、沱等）

六堡茶精制加工基本工艺流程图

工艺要求

鲜叶

按标准采摘一芽一叶至一芽三、四叶及同等嫩度的对夹叶。鲜叶原料应保持新鲜，分级摊晾,当天加工完毕。

杀青

杀青应均匀。杀青以叶质柔软、叶色转为暗绿色、青草气味基本消失、茶梗折而不断为适度。

初揉

趁温揉捻，揉捻中间可停机进行解块分筛，其筛底茶进行堆闷，筛面的粗条茶头再重揉，然后下机进行堆闷。

堆闷

初揉结束后进行堆筑堆闷，当堆温达到55 ℃时，及时进行翻堆散热，当堆温降到30 ℃时再收拢筑堆，继续堆闷直到适度为止。

复揉

再度揉紧茶条。

干燥

干燥至茶叶含水分不超过12％，成六堡茶毛茶。

筛选

通过筛分、风选、拣剔，除去梗、片及非茶类物质，达到分级要求。

拼配

按品质等级要求进行拼配。

渥堆

根据广西六堡茶毛茶等级和气候条件，合理采取初蒸渥堆或加冷水渥堆。初蒸渥堆，茶叶上蒸茶机蒸3 min～5 min，至叶全软为度，出蒸后略加摊晾，即进行渥堆。加冷水渥堆，根据茶叶的含水情况，合理确定茶水比例，均匀加水，茶叶含水量控制在26％以内。堆高60 cm～80 cm，每日勤检查，当堆温升至58 ℃～60 ℃时立即翻堆、解块，堆温控制在40 ℃～60 ℃为宜。待叶色变为红褐或黑褐，发出醇香，即为渥堆适度。

初蒸焗堆

将筛分好的广西六堡茶毛茶用蒸汽蒸软，堆置一定的高度、保证一定的湿度和温度，促进微生物的形成，加速六堡茶口感的形成。

汽蒸(复蒸)

汽蒸器具应保持清洁，蒸前应测量每批预制茶（渥堆适度茶）含水量并计算确定称茶量。复蒸的茶叶一般趁热压入篓内或趁热压制成砖、饼、沱等。

晾置

汽蒸后的六堡茶散茶和蒸压后的六堡茶紧压茶应置于清洁、阴凉通风、无异杂味，忌高温高湿的环境内，待茶叶温度降至室温，茶叶含水量降至18％以下。

六堡茶散茶是未经压制成型，保持了茶叶条索的自然形状，而且条索互不粘结的六堡茶。

六堡茶紧压茶是经汽蒸和压制后成型的各种形状的六堡茶，包括竹箩装紧压茶，砖茶，饼茶，沱茶，圆柱茶等。

陈化

将茶叶置于清洁、阴凉、通风、无异杂味的环境内，待茶叶温度降至室温，茶叶含水量降至18％以下，先移至清洁、相对湿度在60％～85％、温度在23 ℃～28 ℃、无异杂味的环境或移至洞穴中陈化，然后移至清洁、阴凉、干爽、无异杂味的仓库中陈化。陈化时间不少于180 d。陈化起始日期应从渥堆结束开始计算。

包装

精制后的各级成品茶应及时包装入库，分级堆放。产品包装应符合GH/T 1070的要求。

贮存

毛茶、半成品茶、成品茶应分别存放，并按照GB/T 30375的要求执行。