| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 34 |

团体标准

T/GXAS XXXX—2021

甘蔗健康种苗机械化种植技术规程

Technical code of practice for mechanized planting of healthy sugarcane seedlings

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所。

本文件主要起草人：。

甘蔗健康种苗机械化种植技术规程

范围

本文件界定了甘蔗健康种苗的术语和定义，确立了甘蔗健康种苗机械化种植技术的程序，规定了适应地形地块及地区、宜机化整理整治、机械化整地、机械化种植、植后管理、紧急情况应对措施、注意事项的操作指示。

本文件适用于甘蔗健康种苗机械化的种植。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29007  甘蔗地深耕、深松机械作业技术规范

NY/T 499  旋耕机 作业质量

NY/T 1646  甘蔗深耕机械 作业质量

NY/T 1796  甘蔗种苗

NY/T 2845  深松机 作业质量

DB45/T 1722  甘蔗种植机技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

甘蔗健康种苗  healthy sugarcane seedling

利用甘蔗组织培养脱毒技术培育成的营养杯苗、株高20 cm～30 cm，符合NY/T 1796要求的甘蔗种苗。

适应地形地块及地区

  - 适用于平原，6º以下的缓坡地，部分条件较好的6º～13º丘陵地，大面积地块（长度200 m以上）。适宜在广西桂中南、桂东南平地、低山、丘陵地区的甘蔗生产基地。

宜机化整理整治

地块改造

应选择道路通达、土层深厚、集中连片、排灌基础好的地块进行宜机化改造，优先选择已经规模化流转的地块。

合理选用挖掘机、推土机、平地机、拖拉机等机械设备进行土方施工。充分考虑自然条件，因地制宜，土方就地就近挖填转运。

挖填作业前应先将整治地块表土（地表0 cm～30 cm的土壤）堆集备用，待挖填作业完成后回填表土以保持耕层地力。

地块按小并大、短并长、弯变直的原则整治，以条带状分布为主，延长机械作业线路，减少作业折返频次。对有尖角、弯月形等影响农业机械作业的异形地块，用开挖回填、截弯取直进行整理。

田间道路应低于或平于地块表面，即与地块高差≤10 cm。

改造后蔗地宜为连片面积200 m×667 m以上，单幅地块为长方形或类似长长形，长度在200 m以上，宽度在25 m以上。

改造后地块最大坡度应小于13°；地块平缓，坡度≤5°以下的，种植带宜以等高线走向；地块无影响种植的各种纤维和长于10 cm的秸秆。

地块土壤湿度要求：含水率≤25％。

捡石埋石

捡石后地表20 cm以上无大于4 cm的碎石、树兜，影响机械作业。

地块整治中清理出的砾石宜就近集堆深埋处理，埋石深度≥50 cm。

砾石也可以用于就近修建泥结石路面。

平地

平地后地块表面局部应平整，无坑洼，无地表起伏，每米内地表高差不应大于10 cm。

灌排沟渠

沟渠布置应与地块道路布置相结合，根据地块坡向和相邻地块排灌水流向合理布局。

沟渠修建应兼顾农业机械通行需要，少开或浅开厢沟。

机械化整地

深耕/深松

根据不同区域甘蔗种植方式、土壤条件、田块规模等因素综合考虑，合理选择机械和作业工艺。应根据具体情况搭配运用铧式犁耕翻、圆盘耙耙地、深松机松土、旋耕机旋耕等组合作业方式。

作业前应结合农田的地形、土壤条件划分耕地地段，地段的长度与宽度应便于机械操作，并合理选择深耕深松技术。

深耕深度一般在35 cm，深松深度一般在45 cm。宜选择103 kW以上的拖拉机悬挂3铧犁～4铧犁进行深耕作业，选择103 kW以上的拖拉机悬挂3齿～4齿深松铲进行深松作业，以逐渐增加犁底层耕翻深度为原则。作业条件、作业路线和作业要求按GB/T 29007相关要求进行。

作业时机应在前茬作物收获后，适时灭茬，在土壤宜耕期内作业。

斜坡地作业方向应与坡向垂直，尽可能进行水平作业。

深耕深松宜2～3年进行一次，甘蔗深耕机械作业质量应符合NY/T 1646的要求；深松机械作业质量应符合NY/T 2845的要求。

碎土耙地

合理使用耙地方法及耙地次数。先重耙，破碎垡片，后轻耙平地。重耙耙深16 cm～20 cm，轻耙耙深10 cm～12 cm。

耙地时相邻两行间应有10 cm～20 cm的重叠量，避免漏耙。

耕地宜横向、纵向交错进行，达到更好的碎土、灭茬效果。

深耕后采用拖拉机配套圆盘耙或旋耕机进行横向，纵向碎土耙平。作业耕深≥30 cm，作业深度相对误差≤10％，作业深度稳定性≥80％，碎土率≥55％，耙茬率≥80％，无漏耙。

旋耕

采用旋耕机进行旋耕，旋耕碎土深层≥15 cm，土层细碎疏松，表面土粒大小≤3 cm，旋耕作业要求应符合NY/T 499的要求。

机械化种植

牵引动力及甘蔗移栽机要求

宜使用120马力及120马力以上的拖拉机为动力牵引进行种植作业，拖拉机最小悬挂吊重3 t。

牵引动力应装配有自动导航系统，为避免受山体、天上卫星的影响导致导航不准确，宜在甘蔗移栽机作业时使用差分机。

甘蔗移栽机应具有喷淋装置，空转最低时速5 km/h，带负荷最低时速3 km/h，作业速度宜保持在3 km/h～5 km/h。

甘蔗移栽机的作业性能指标参见附录A。

应符合DB45/T 1722的要求。

种苗要求

取苗前3 d～5 d，喷施度锐防大田种植螟虫蛀食导致枯心，喷施浓度为50 mL度锐兑50 kg水混匀；取苗前将脱毒组培苗先用水淋湿，其营养块湿度：含水率≤45％。再进行剪苗处理，将种苗的上端部分叶子剪掉，保证从种苗基部至上部叶子尾端的株高为20 cm～30 cm（含育苗营养块）。

育苗营养块直径不应超过5.5 cm；营养块变形长边不应超过6 cm。

裸苗要求：作物挺实，移栽时作物不能打蔫，打弯。脱离营养块的裸苗和无苗的营养块，不应用于种植。

机手和辅助人员要求

甘蔗移栽机作业工作应由1名机手和3名辅助人员，包括2名投苗人员、1名机后补种与作业监视人员完成。

机手应经过农机驾驶操作培训，持有有效的驾驶证，熟悉甘蔗机械的性能特点和所有正确使用机械的方法。操作平稳，不应快起步急刹车。上下机械应在停止状态。

机手在操作作业时应确保工作区域不存在安全隐患的其他人或物体。

机械操作应严格执行操作规程并按照使用说明书执行。机械使用前、后应严格检查，发现机件

    - 损坏和紧固件松动、脱落，应及时调整或更换。在进行调整、排除故障、维修和保养等作业时，应停车、拖拉机熄火，确认所有运动部件都已处于停止状态后，方可按相应规定进行。

辅助人员需经业务培训及安全教育后方能上岗。

作业时，上、下衣口及着装应束紧，妇女应戴帽子，防止头发衣物卷入转动部位。

地头转弯、掉头前，投苗工作人员应先下车，待转入另一行时，重新登入工作位置。

甘蔗生产机械在公路上行驶时，不可搭乘人员。

种植时间

下种期：土表10 cm内土温稳定在12℃以上即可种植，秋植蔗在8～10月、冬植蔗在11月初至翌年1月下旬、春植蔗在2月初至3月下旬种植。

种植规格

行距1.2 m～1.4 m，株距45 cm～60 cm，分蘖强品种株距60 cm，分蘖弱的45 cm，每667 m2用苗1 000～1 200株。

种植方法

机械检查与调整

甘蔗播种作业机械应符合7.1的要求。

播种作业前，应对播种机进行全面细致的技术状态检查调整，确保播种机各装置连接牢固，转动部件灵活、可靠，润滑状况良好，悬挂升降装置灵敏。紧固件不应松动，机件无损坏、脱落。

机手和辅助人员应符合7.3的要求。

首次使用前磨合

磨合前的检查

把甘蔗移栽机下悬挂与拖拉机的下悬挂连接，上悬挂与拖拉机的上悬挂拉杆连接，连接好后穿上销轴锁定好。传动轴与拖拉机的输出轴连接和穿上销轴锁定，调节悬挂架中间调节杆，使甘蔗移栽机前后处于水平。

检查并确保紧固件、转动件处于正常状态。

检查并确保各部位润滑，加足转动部件润滑油。

甘蔗移栽机试运转

启动拖拉机并将种植机下降到离地面20 cm时，运转拖拉机动力输出系统15 min后停止转动，然后用手转动地轮，使甘蔗移栽机栽植器转动。

磨合中的检查

传动箱、刀辊传动箱转动和旋耕刀转动顺畅无异常响声。

栽植器转动顺畅无异常响声。

各轴承位无发热现象。

田间作业

运转前的检查

确认各连接已到位：整机与拖拉机的三点悬挂连接。

检查并确保各部位润滑、紧固、转动等状态正常。

检查并确保栽植器内无异物。

甘蔗移栽机试运转

启动拖拉机并将甘蔗移栽机下降到离地面5 cm时，运转拖拉机动力输出系统，缓慢行走，使甘蔗移栽机工作，然后检查确认：

旋耕部分转动顺畅无异常响声；

栽植器转动顺畅无异常响声；

各轴承位无发热现象。

作业准备

在甘蔗移栽机非运转状态下，可以根据农艺需要，分别对栽苗深度、种植行距、株距、覆土厚度进行调整。具体调整方法如下：

栽苗深度：根据栽苗深浅的要求调整栽植器装置上下，上浅下深。

种植行距：松开固定在前架上的U型丝杆上的螺栓，按照要求尺寸的长短进行左右移动，然后固紧螺栓即可。

种植株距：在鸭嘴数量的调整范围内更换不同数比链轮，详细数据见表1。

覆土厚度:通过调整耙片覆土装置的下压入土深度来调节覆土厚度。

鸭嘴数量与种植株距的详细数据

| 六角轴上链轮 （个） | 鸭嘴个数 （个） | 栽植器内的齿轮 （个） | 株距 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | 12 | 500 |
| 16 | 3 | 12 | 400 |
| 16 | 4 | 12 | 300 |

调好甘蔗移栽机的自动导航系统，宜配合使用差分机。

蓄水灌内加满水。

将甘蔗种苗整框整齐摆放在苗盘架。注意摆放整齐稳定，避免影响人工放种。

正常种植前，宜在地头试种10 m～20 m，检查甘蔗苗的行距、株距、水肥灌淋、覆土是否符合农艺要求。若不合适应及时调整、调节。

开始作业

经过以上检查、调整后，开始田间作业：

- 拖拉机将甘蔗移栽机升离地面，转移到作业位置；

- 甘蔗移栽机下降到作业位置；

- 两侧投苗人员就位；

- 启动拖拉机，输出使旋耕机转动；

- 投苗人员往种苗投放杯中放入甘蔗种苗；

- 拖拉机起步作业同时打开淋水系统控制开关，间隔时间调整为99 H，间隔时间调整为0.2 s～0.5 s；

- 甘蔗移栽机按导航往前走，边开旋耕边栽苗，栽苗深度6 cm～7 cm为宜，给种苗滴灌水时宜使用42号滴管，覆土厚度宜达到10 cm；

- 换行时投苗人员应提醒机手；

- 机后补种人员跟在甘蔗移栽机后应注意留心检查是否缺株，负责人工补种缺株。

植后管理

植后淋灌

种植完成后应立即布水管进行淋灌。

芽前除草

种植完成后2 d～3 d内应喷施芽前除草剂，防控杂草。每667 m2可选择的芽前除草剂及其用量用法如下：

40％蔗地除草剂可湿性粉剂，药剂用量50 g～60 g，兑水50 kg～60 kg；

40％莠去津胶悬剂，药剂用量200 mL～250 mL，兑水50 kg～60 kg；

40％草净津胶悬剂，药剂用量200 mL～250 mL，兑水50 kg～60 kg；

80％敌草隆可湿性粉剂，药剂用量100 g～130 g，兑水50 kg～60 kg；

50％甲草嗪可湿性粉剂，药剂用量40 g～50 g，兑水50 kg～60 kg；

50％扑草净可湿性粉剂，药剂用量100 g～150 g，兑水50 kg～60 kg；

50％西玛津可湿性粉剂，药剂用量200 g～250 g，兑水50 kg～60 kg。

紧急情况应对措施

产生异常响声

切断拖拉机与甘蔗移栽机之间的动力输入，将甘蔗移栽机放在种植地上，如放在路面或较硬实的地块上，应装上左右支撑杆才能放置。检查甘蔗移栽机各零部件是否上紧到位，并紧固。转动部位是否有异物并清除。

拖拉机将甘蔗移栽机升离地面高20 cm，确保人员安全的情况下，接上拖拉机与甘蔗移栽机之间的动力输入。检查栽植器，转动地轮驱动器使栽植器转动顺畅无异常响声。如有异常响声，切断拖拉机与甘蔗移栽机之间的动力输入，确保人员安全的情况下进行维修及处理异常响声产生的部件。

作业时碰硬物

作业时碰硬物，应立即停止作业，并将甘蔗移栽机抬起，切断拖拉机的动力，检查栽植器，如有故障，将甘蔗移栽机放稳，并确保人员安全的情况下进行维修及排除故障，不许机具带病工作。

部件连接脱落

部件连接脱落时应立即停止工作，切断拖拉机与甘蔗移栽机之间的动力，检查各部件连接部位；将甘蔗移栽机放稳，并确保人员安全的情况下进行维修及排除故障。

鸭嘴拉沟

鸭嘴轴承发热或砂尘卡阻，应消除於卡灰尘或更换轴承。

投苗器不同步

通过苗杯传动链进行移位调试，将链条锁销拔起进行链齿移位调试，如果秧苗掉在接苗器后面，可向前调一齿或两齿，如果秧苗掉在接口器前面，可向后调一齿或两齿定位锁紧。应尽量使秧苗掉在接口器中前方。

注意事项

如出现以下情形甘蔗移栽机不应使用：

- 产生异常响声：

旋耕部分在转动过程中产生异常响声；

栽植器在转动过程中产生异常响声。

部件连接脱落：

甘蔗移栽机在工作前或工作中出栽植器、地轮驱动器、苗盘架的安装螺栓松动或脱落时不应使用；

旋耕机的旋耕刀和旋耕刀轴松动或脱落时不应使用。

轴承座发热。

插销锁定，拖拉机与甘蔗移栽机之间的连接插销应匹配同时插销应锁定。

不应超范围使用甘蔗移栽机，将其用作其他用途。

操纵拖拉机时，甘蔗移栽机作业或未抬起时务必应注意不能倒车。

甘蔗移栽机从挂上拖拉机开始，除种植时可放在松软的土地外，其他任何时候都不应放置在路面或坚硬的地表面上。如机械需运输时或单独放置时，应装好支撑杆。

起步、起落应缓慢，前进速度应均匀；除了平台上的2个放种位置，甘蔗移栽机的其他位置都不能站人；作业时不应拐弯、倒退，种植机转移、掉头时应升离地面。

每次作业前和作业中应随时观察甘蔗移栽机作业状态，转动部位润滑应良好。发现问题应及时停车检修。作业中应及时清理鸭嘴上的泥土。每次作业结束，清理干净各接地部件泥土、杂草；检查各部螺栓是否有松动现象，发现异常及时处理。每季播种工作结束清理干净后涂上黄油或废机油以防生锈。每次作业后，润滑各部件。

每季作业结束后，应清除甘蔗移栽机上的杂物，放于室内。传动部分及各润滑嘴，应清洗干净。各润滑部位均加注足够的润滑脂、润滑油。若露天存放时，应放在地势高、平坦处，支好支撑杆并盖好。将与土壤接触机件的污物清理干净，并涂上黄油或机油。

（资料性）
甘蔗移栽机作业性能指标

甘蔗移栽机作业性能指标如表A.1所示。

甘蔗移栽机作业性能指标

| 项目名称 | 性能指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 吊杯式栽植机 |  |
| 漏栽率％ | ≤5 | 1）采用适合栽植的种苗进行试验； - 栽植深度为h，单位为cm；为合格 |
| 重栽率％ | ≤4 |  |
| 倒伏率％ | ≤7 |  |
| 伤苗率％ | ≤5 |  |
| 露苗率％ | ≤5 |  |
| 栽植合格率％ | ≥90 |  |
| 株距变异系数％ | ≤15 |  |
| 栽植深度合格率％ | ≥75 |  |
| 存活率％ | ≥90 |  |
| 纯工作小时生产率hm2/h | ≥0.25 |  |