团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2021年第十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2021〕38号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所起草制定团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》（项目编号：2021-1605）。

二、项目背景及目的意义

甘蔗是我国主要的糖料作物。它的种植区域集中在南方，其中，广西是我国甘蔗种植面积最大的省，2020年广西甘蔗产量7412.47万吨，占全国甘蔗总产量的近70%。目前甘蔗生产品种单一，退化严重，推广甘蔗健康种苗的种植可以使甘蔗恢复种性，提高单产，加快新品种推广速度。

目前甘蔗生产品种单一，退化严重，推广甘蔗健康种苗的种植可以使甘蔗增产20%～40%，蔗糖份提高0.5%左右。但目前，甘蔗健康种苗种植面积占全区总面积5%不到，主要一个原因是因为种植成本高。健康种苗种植大部分都是人工种植，人均种植面积不足0.5亩/天，平均一亩地人工种植花费为200-300元。据日本冲绳农业研究中心的生产试验结果，机械种植实生苗面积为15亩/台.天。机械化种植健康种苗可以有效的降低种植费用，提高生产效率，但全区的机械化种植面积不到1000亩。

为了减少人工费用，降低生产成本，甘蔗健康种苗种植实行机械化势在必行。甘蔗健康种苗种植需要进行犁耙地，开沟、种植、覆土、浇水等多道工序。目前甘蔗实现机械化种植存在以下问题：甘蔗种植经营土地分散，地块规划整治不理想，不能满足大型机器作业的要求。从事机械作业的行业和人员较少，推广范围过大，后勤服务未跟上。缺少行业标准，没有统一的种植要求，各地种植规格不一，种植的行距不均，对甘蔗的机械化作业造成影响。

所以，为增加广西甘蔗的产量，保障广西甘蔗种植产业的高质量发展，提高广西甘蔗在全国市场的影响力和竞争力，推广甘蔗健康种苗机械化种植技术，加快甘蔗生产全程机械化进程，带动蔗农脱贫致富，制定团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》，通过标准来统一规范广西甘蔗健康种苗机械化种植技术，建立健全广西甘蔗生产种植标准化体系，对持续提升广西甘蔗的种植技术水平，推动广西甘蔗产业高质量发展，助力乡村振兴具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所相关人员组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关甘蔗健康种苗机械化种植技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对甘蔗健康种苗机械化种植技术的研究情况和目前科学界对甘蔗健康种苗机械化种植的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》团体标准发布后，组织广西甘蔗加工企业、甘蔗种植户开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对甘蔗健康种苗机械化种植技术的程序、适应地形地块及地区、宜机化整理整治、机械化整地、机械化种植、植后管理、紧急情况应对措施、注意事项进行规范化操作和指导，保证甘蔗健康种苗的种植质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关甘蔗机械化种植技术相关文献资料。主要有：

GB/T 29007  甘蔗地深耕、深松机械作业技术规范

NY/T 499  旋耕机 作业质量

NY/T 1646  甘蔗深耕机械 作业质量

NY/T 1796  甘蔗种苗

NY/T 2845  深松机 作业质量

DB45/T 1722  甘蔗种植机技术条件

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2021年5月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为界定了甘蔗健康种苗的术语和定义，确立了甘蔗健康种苗机械化种植技术的程序，规定了适应地形地块及地区、宜机化整理整治、机械化整地、机械化种植、植后管理、紧急情况应对措施、注意事项的操作指示。

（四）调研、形成征求意见稿

2021年6月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对甘蔗健康种苗机械化种植技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2021年7月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关甘蔗健康种苗机械化种植的技术要求，并结合甘蔗健康种苗机械化种植实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》（草案）。

2021年8月-9月，标准起草工作组深入区内涉及广西健康种苗机械化种植基地，针对健康种苗机械化种植情况进行分组实地调研学习。通过实地调研，掌握各地方关于健康种苗机械化种植的具体技术要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗健康种苗机械化种植技术当前现状，调研甘蔗健康种苗机械化种植市场情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗机械化种植技术要求的基础上，结合广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所多年的甘蔗种植技术经验、试验而总结起草的，符合当前甘蔗健康种苗机械化种植的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高广西甘蔗种植质量和作业效率，提高农民经济效益，对推动我区甘蔗产业健康发展，促进农民增收脱贫，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗健康种苗机械化种植技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内甘蔗健康种苗机械化种植现实情况的同时，还考虑到了甘蔗产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对广西甘蔗机械化种植技术发展的指导。

- 标准主要内容及依据来源

1.标准主要内容

团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》主要章节内容包括：界定了甘蔗健康种苗的术语和定义，确立了甘蔗健康种苗机械化种植技术的程序，规定了适应地形地块及地区、宜机化整理整治、机械化整地、机械化种植、植后管理、紧急情况应对措施、注意事项的操作指示。

2.主要依据

3　术语和定义

主要依据NY/T 1796  甘蔗种苗，结合广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所丰富的甘蔗健康种苗知识及甘蔗组培苗培养经验，明确了甘蔗健康种苗是利用甘蔗组织培养脱毒技术培育成营养杯苗、株高20 cm～30 cm，符合NY/T 1796要求的甘蔗种苗。组培脱毒杯苗适应性强、存活率高。株高20 cm～30 cm是根据试验结果而定的，保证作业质量。

4　适应地形地块及地区

主要根据甘蔗移栽机的实际可操作情况，同时参考农业部办公厅关于甘蔗生产机械化技术指导意见中有关于全程机械化模式所适应地形地块及地区的要求，结合广西地区的实际地形地貌，明确了适合甘蔗健康种苗机械化种植的地形地块条件以及地区。适用于平原，6º以下的缓坡地，部分条件较好的6º～13º丘陵地，大面积地块（长度200 m以上）。适宜在广西桂中南、桂东南平地、低山、丘陵地区的的甘蔗生产基地。6º以下的缓坡地，部分条件较好的6º～13º丘陵地，原因是坡度太大的地形甘蔗移栽机在实际操作中甘蔗种苗的种植质量不佳，作业难度大，而选择大面积地块（长度200 m以上）有利于甘蔗移栽机的种植作业。

5　宜机化整理整治

主要包括地块改造、捡石埋石、平地、灌排沟渠。在参考甘蔗全程机械化生产技术规范中有关于宜机化整理整治的部分内容要求的基础上，同时依据甘蔗机械化种植的实地作业经验以及广西农科院甘蔗研究所到多个甘蔗机械化种植现场进行实地调研考察的情况，明确了适宜机械化种植的地块整理整治要求。其中地块改造明确了应选择道路通达、土层深厚、集中连片、排灌基础好的地块进行宜机化改造，优先选择已经规模化流转的地块。合理选用挖掘机、推土机、拖拉机等机械设备进行土方施工。充分考虑自然条件，因地制宜，土方就地就近挖填转运。挖填作业前应先将整治地块表土（地表0 cm～30 cm的土壤）堆集备用，待挖填作业完成后回填表土以保持耕层地力。地块按小并大、短并长、弯变直的原则整治，以条带状分布为主，延长机械作业线路，减少作业折返频次。对有尖角、弯月形等影响农业机械作业的异形地块，用开挖回填、截弯取直进行整理。依据甘蔗移栽机对移栽作业地块的要求，田间道路应低于或平于地块表面，即与地块高差≤10 cm。主要考虑到满足大中型农业机械进出方便，田间道路与地块高差太大移栽机难以进入地块，进入地块时易损坏机械部件甚至发生翻车等事故。改造后蔗地宜为连片面积200 m×667 m以上，单幅地块为长方形或类似长长形，长度在200 m以上，宽度在25 m以上。改造后地块最大坡度应小于13°；地块平缓，坡度≤5°以下的，种植带宜以等高线走向，主要考虑到等高种植可以减轻雨水对坡上土壤的冲刷而导致的土壤流失、肥力下降，一般当坡度大于3°且小于7°时，采用等高种植；地块无影响种植的各种纤维和长于10 cm的秸秆。地块土壤湿度要求：含水率≤25％，原因主要是土壤湿度太大，机械耕地碎土时易粘结成团，同时也不利于甘蔗种苗的种植。捡石埋石明确了捡石后地表20 cm以上无大于4 cm的碎石、树兜。地块整治中清理出的砾石宜就近集堆深埋处理，埋石深度≥50 cm，或用于就近修建泥结石路面。目的是为了减少对机械作业的影响。平地明确了平地后地块表面局部应平整，无坑洼，无地表起伏，每米内地表高差不应大于10 cm。主要是考虑达到适合机械化种植的地形地块的平整度要求。灌排沟渠要求沟渠布置应与地块道路布置相结合，根据地块坡向和相邻地块排灌水流向合理布局。沟渠修建应兼顾农业机械通行需要，少开或浅开厢沟。这是出于便于甘蔗种植时淋灌用水，同时有利于雨期积水的排除，甘蔗不耐涝，蔗田积水会引起烂根，需及时排水的考虑。

6　机械化整地

机械化整地主要包括深耕/深松、碎土耙地和旋耕。在参考甘蔗全程机械化生产技术规范耕整地的部分内容的基础上，结合甘蔗移栽机的使用要求以及广西农科院甘蔗研究所对甘蔗机械化种植技术的多年研究试验经验和到甘蔗机械化种植现场指导考察情况，确定了深耕/深松、碎土耙地和旋耕的要求。其中深耕/深松明确了应根据具体情况搭配运用铧式犁耕翻、圆盘耙耙地、深松机松土、旋耕机旋耕等组合作业方式。作业前应结合农田的地形、土壤条件划分耕地地段，地段的长度与宽度应便于机械操作。深耕深度一般在35 cm，深松深度一般在45 cm。宜选择103 kW以上的拖拉机悬挂3铧犁～4铧犁进行深耕作业，选择103 kW以上的拖拉机悬挂3齿～4齿深松铲进行深松作业，以逐渐增加犁底层耕翻深度为原则。作业条件、作业路线和作业要求按GB/T 29007相关要求进行。作业时机应在前茬作物收获后，适时灭茬，在土壤宜耕期内作业。斜坡地作业方向应与坡向垂直，尽可能进行水平作业。深耕深松宜2～3年进行一次，甘蔗深耕机械作业质量应符合NY/T 1646的要求；深松机械作业质量应符合NY/T 2845的要求。主要考虑到加深耕作层，为甘蔗种苗的生长提供适宜的植床，同时促进土壤中的水、肥、气、热互相协调，提高土壤的保水能力。碎土耙地明确了先重耙，破碎垡片，后轻耙平地。重耙耙深16 cm～20 cm，轻耙耙深10 cm～12 cm。耙地时相邻两行间应有10 cm～20 cm的重叠量，目的是避免漏耙。耕地宜横向、纵向交错进行，目的是为达到更好的碎土、灭茬效果。深耕后采用拖拉机配套圆盘耙或旋耕机进行横向，纵向碎土耙平。为保证种植土壤达到要求，适合甘蔗种苗的生长，作业耕深≥30 cm，作业深度相对误差≤10％，作业深度稳定性≥80％，碎土率≥55％，耙茬率≥80％，无漏耙。旋耕明确了采用旋耕机进行旋耕，旋耕碎土深层≥15 cm，表面土粒大小≤3 cm，目的是为确保土层细碎疏松，利于甘蔗种苗的根系伸展。旋耕作业要求应符合NY/T 499的要求。

7　机械化种植

主要包括甘蔗移栽机要求、种苗要求、机手和辅助人员要求、种植时间、种植规格和种植方法。

7.1　牵引动力及甘蔗移栽机要求

依据甘蔗移栽机使用说明中的相关要求，明确了宜使用120马力及120马力以上的拖拉机为动力牵引进行种植作业，拖拉机最小悬挂吊重3 t。由于广西地区多为有一定坡度的的地形地块，经实践验证，120马力以下的拖拉机动力不足，作业质量不佳，且效率低下，故宜使用120马力以上的。牵引动力应装配有自动导航系统，宜在甘蔗移栽机作业时使用差分机。这是考虑到广西山体较多，为避免受山体、天上卫星的影响导致导航不准确，保障作业质量。应具有喷淋装置，空转最低时速5 km/h，带负荷最低时速3 km/h，为保障作业质量，经实践验证，作业速度宜保持在3 km/h～5 km/h，机械化移栽的种苗各方面质量良好。应符合DB45/T 1722的要求。其作业性能指标见表1。

表1 甘蔗移栽机作业性能指标

| 项目名称 | 性能指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 吊杯式栽植机 |  |
| 漏栽率％ | ≤5 | 1）采用适合栽植的种苗进行试验； - 栽植深度为h，单位为cm；为合格 |
| 重栽率％ | ≤4 |  |
| 倒伏率％ | ≤7 |  |
| 伤苗率％ | ≤5 |  |
| 露苗率％ | ≤5 |  |
| 栽植合格率％ | ≥90 |  |
| 株距变异系数％ | ≤15 |  |
| 栽植深度合格率％ | ≥75 |  |
| 存活率％ | ≥90 |  |
| 纯工作小时生产率hm2/h | ≥0.25 |  |

7.2　种苗要求

取苗前3 d～5 d，喷施度锐防大田种植螟虫蛀食导致枯心，喷施浓度为50 mL度锐兑50 kg水混匀，这能提高甘蔗健康种苗移栽后的存活率；取苗前将脱毒组培苗先用水淋湿，其营养块湿度：含水率≤45％，保证种苗生长所需水分，有利于根系的分蘖生长，但过多的水分易造成烂根，故对营养块含水率≤45％作出规定。再进行剪苗处理，将种苗的上端部分叶子剪掉，保证从种苗基部至上部叶子尾端的株高为20 cm～30 cm（含育苗营养块）。育苗营养块直径不应超过5.5 cm；营养块变形长边不应超过6 cm。裸苗要求：作物挺实，移栽时作物不能打蔫，打弯。脱离营养块的裸苗和无苗的营养块，不应用于种植。剪苗处理主要是为了减少种苗的水分蒸发，株高20 cm～30 cm是根据实践结果而定的，营养块直径不应超过5.5 cm，变形长边不应超过6 cm以及对裸苗的筛选和要求，都是为了避免移栽时出现漏苗、伤苗、倒伏等情况，保证作业质量。

7.3　机手和辅助人员要求

综合考虑作业质量和作业安全，参照甘蔗移栽机使用说明书中有关机手和辅助人员的要求，对机手应经过农机驾驶操作培训，持有有效的驾驶证，不应在酒后、患病、过度疲劳情况下操作，作业时应确保工作区域不存在安全隐患的其他人或物体等作出了要求，以及对辅助人员作业时的衣着等作出了要求。辅助人员包括2名投苗人员、1名机后补种与作业监视人员。

7.5　种植规格

行距1.2 m～1.4 m，这是依据甘蔗移栽机的可调节行距范围来定的，同时结合种植经验，行距1.2 m～1.4 m适合甘蔗的生长。株距45 cm～60 cm，依据多年的甘蔗种苗种植经验以及实际机械化种植情况而定的，45 cm～60 cm的株距有利于甘蔗种苗的生长。分蘖强品种株距60 cm，分蘖弱的45 cm，每667 m2用苗1 000～1 200株，这是按照所定的行距、株距计算得到的适种数量。

7.6　种植方法

主要包括机械检查与调整、首次使用前磨合及田间作业。主要依据甘蔗移栽机使用说明书中所给出的种植方法及实际种植作业的情况，在正式开始作业之前需要进行机械检查与调整，确保机械各装置部件状况良好。其次进行首次使用前磨合，磨合前做好悬挂连接、紧固件、转动件、各部位润滑状态的检查，接着启动甘蔗移栽机试运转，磨合中检查有无异常响声等。田间作业包括运转前的检查、甘蔗移栽机试运转、作业准备、开始作业。运转前的检查、甘蔗移栽机试运转都是在为正式移栽作业做准备，保证作业时机械运转正常。作业准备明确了在甘蔗移栽机非运转状态下，可以根据农艺需要，分别对栽苗深度、种植行距、株距、覆土厚度进行调整。正常种植前，宜在地头试种10 m～20 m，检查甘蔗苗的行距、株距、水肥灌淋、覆土是否符合农艺要求，若不合适应及时调整、调节。这些作业指标都是影响甘蔗健康种苗机械化种植质量的重要因素，故需在正式作业前调整好。明确了开始作业的具体步骤，拖拉机将甘蔗移栽机升离地面，转移到作业位置；甘蔗移栽机下降到作业位置；两侧投苗人员就位；启动拖拉机，输出使旋耕机转动；投苗人员往种苗投放杯中放入甘蔗种苗；拖拉机起步作业同时打开淋水系统控制开关，间隔时间调整为99 H，间隔时间调整为0.2 s～0.5 s，采取的是间歇式滴灌方式；甘蔗移栽机按导航往前走，边开旋耕边栽苗，栽苗深度6 cm～7 cm为宜，给种苗滴灌水时宜使用42号滴管，覆土厚度宜达到10 cm；从种植经验及甘蔗生长需要考虑，有利于甘蔗种苗的水分保持及根系生长。换行时投苗人员应提醒机手；机后补种人员跟在甘蔗移栽机后应注意留心检查是否缺株，负责人工补种缺株。

8　植后管理

主要包括植后淋灌、芽前除草。种植完成后应立即布水管进行淋灌。以保证种苗根系生长所需的水分，促进种苗成活。种植完成后2 d～3 d内应喷施芽前除草剂，防控杂草。每667 m2可选择的芽前除草剂及其用量用法如下：

40％蔗地除草剂可湿性粉剂，药剂用量50 g～60 g，兑水50 kg～60 kg；

40％莠去津胶悬剂，药剂用量200 mL～250 mL，兑水50 kg～60 kg；

40％草净津胶悬剂，药剂用量200 mL～250 mL，兑水50 kg～60 kg；

80％敌草隆可湿性粉剂，药剂用量100 g～130 g，兑水50 kg～60 kg；

50％甲草嗪可湿性粉剂，药剂用量40 g～50 g，兑水50 kg～60 kg；

50％扑草净可湿性粉剂，药剂用量100 g～150 g，兑水50 kg～60 kg；

50％西玛津可湿性粉剂，药剂用量200 g～250 g，兑水50 kg～60 kg。

9　紧急情况应对措施

主要给出了甘蔗移栽机常见的几种紧急情况的应对处理措施：产生异常响声、作业时碰硬物、部件连接脱落、鸭嘴拉沟、投苗器不同步。

10　注意事项

依据甘蔗移栽机的使用说明书的相关注意事项，结合在机械种植作业中常会出现的问题，明确了出现产生异常响声、部件连接脱落、轴承座发热等情形不应继续使用甘蔗移栽机；不应超范围使用甘蔗移栽机；甘蔗移栽机作业或未抬起时应注意不能倒车；作业时不应拐弯、倒退，种植机转移、掉头时应升离地面；作业结束后，及时对机械进行清理、维护。

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前无相关的国家标准；相关的行业标准、地方标准：NY/T 3889  甘蔗全程机械化生产技术规范、DB53/T 364-2011  甘蔗机械化生产技术规范。但二者主要针对的是甘蔗种茎的全程机械化生产，均不是明确具体针对甘蔗种苗机械化种植工作作出重点、精细的要求，不能有效指导甘蔗健康种苗机械化种植工作，本标准强调的是甘蔗健康种苗（经脱毒处理的组培杯苗）的机械化种植，仅适用于如何机械化栽种甘蔗种苗。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

团体标准《甘蔗健康种苗机械化种植技术规程》

标准编制工作组

2021年9月15日