团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据广西标准化协会《关于下达2021年第十一批团体标准制定修订项目计划的通知》（桂标协〔2021〕28号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西亚热带农产品加工研究所、广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司起草的团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》。

二、项目背景及目的意义

红薯脯是红薯深加工系列产品之一，具有甜软香、营养丰富的优点，并最大程度地保留了红薯的原有风味，深受消费者喜爱，具有很大的市场开发潜力。出霜红薯脯的工艺是通过关键节点工艺控制，不添加任何添加剂，在一定温差自然放置约20天左右就能自然渗白色点状糖霜，糖霜的主要成分为半乳糖、葡萄糖、果糖和半乳糖醛酸。该薯脯颜色黄中透红，有鲜红薯香味，口感酥软、香甜，保留了红薯天然色泽和品质，韧性适中，含有多种维生素和转化糖，深得消费者的青睐。目前市场在售的薯脯产品口感软、硬不一，形态各异，操作流程混乱，风味及产品形态混乱、无出霜或出霜不足，市场竞争力和消费者影响力弱。因此开展出霜红薯脯加工关键技术研究，制定相应的加工技术标准，打造地方农产品特色和品牌符合以上文件精神，对推进我区一二三产业融合发展，提升农产品附加值和促进农民增收，持续引领广西现代特色农业转型、优化和升级，实施乡村振兴战略具有重要意义。

在世界粮食安全、能源安全和环境需求的多重压力下，红薯作为保健食品，其地位日益突出。红薯深加工是红薯产业化发展的重要环节，要想扶贫山区薯农，需大力支持和发展红薯深加工产业，规范种植和加工，制定相应的加工技术标准和规程，提升原料品质和加工产品的质量，才能真正有效提高薯农积极性、实现薯农脱贫致富的目标，促进产业健康可持续发展。

当前广西红薯种植情况：柳州14.7万亩；河池、桂林分别约20万亩以上，钦州、来宾、北海，北海，贺州分别约种植20万亩，年产鲜薯775万吨以上。但是规模化红薯深加工企业较少，中小企业居多，存在大量农户手工操作的小作坊，其布局分散，方法简单，且加工设备和加工技术均较落后，机械装备与原料的结合度低，很难适应规模化、自动化的市场。大多小型企业自身的发展意识薄弱，只想维持发展现状难以发展壮大，限制了整个红薯产业的发展空间，产品品质重现性差。目前广西出霜红薯干加工企业主要有广西柳州市生态农业综合发展有限公司，其薯干年产量为120吨，产值600万元；广西合浦壹个亿食品红薯干的年产量400吨，年产值1000万元；广西官成三宝薯业年产薯干800吨，年产值1440万元，另外柳州融安金园食品有限公司、桂林灵川等生产企业以及各市县家庭作坊、农户手工生产的薯干产品，其产量共约3000吨，产值约4500万元。虽早有关于出霜红薯脯的文献报道，但因无相应规范化生产技术规程，产品质量良莠不齐，食品安全难以保证。本技术规程根据红薯脯的出霜机理及加工技术特性，优化产品配方和工艺，确定关键工艺质量控制点和最优的参数，达到快速出霜的目的。解决出霜红薯脯在生产过程中产生的一些共性问题，规范红薯加工企业，以规程指导生产，保证产品质量。因此，制定团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》。对优化提升广西山区优势农业特色产业，促进农业生产经营专业化、标准化、产业化、集约化发展具有重要的现实与长远意义。同时，对于山区、丘陵地区乃至全国薯类主产区都具有很好的产业发展借鉴意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院成立了标准编制工作组，起草单位广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西亚热带农产品加工研究所、广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组成员及分工如下：

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关出霜红薯脯的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅其他研究者对出霜红薯脯的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《出霜红薯脯加工技术规程》标准发布后，组织出霜红薯脯相关企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让企业、农户和运输人员等相关人员了解标准，并根据标准对出霜红薯脯的质量要求进行规范，保证出霜红薯脯的商品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关出霜红薯脯加工技术的相关技术文献资料。主要有：

GB 14881     食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14884     蜜饯卫生标准

NY/T 708     甘薯干

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2020年4月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为出霜红薯脯的术语和定义、基本要求、加工技术、包装、运输、贮存等。

（四）调研、形成征求意见稿

2020年6月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对出霜红薯脯的研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2020年8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关出霜红薯脯生产的技术要求，并结合出霜红薯脯实际的生产要求，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》（草案）。

2020年10月，标准起草工作组深入区内涉及出霜红薯脯加工的有代表性的科研院所、企业，针对出霜红薯脯生产情况进行分组实地调研学习，掌握各地方关于出霜红薯脯的具体技术要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件中有关出霜红薯脯加工技术内容及要求的规定，是在充分收集相关资料和文献，分析区内出霜红薯脯加工技术当前现状，调研区内出霜红薯脯加工技术市场情况的基础上，进行制定。符合当前区内出霜红薯脯加工技术发展水平，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本在标准编写过程中注意了与出霜红薯脯加工技术相关法律法规、标准的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本文件的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内出霜红薯脯加工技术的现实情况的同时，还考虑到了出霜红薯脯加工技术行业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对出霜红薯脯加工行业发展的引导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》主要章节内容包括：规定了出霜红薯脯加工的术语和定义、原辅料及生产过程环境和人员基本要求、加工技术等。

（一）术语和定义

主要依据NY/T 708《甘薯干》结合实际生产工艺对“出霜红薯脯”进行了定义。

（二）基本要求

依据GB2761《食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品中污染物限量》、GB 2763《食品中农药最大残留限量》的规定并结合红薯脯实际生产的需求，选用无虫蛀、无黑斑、无腐烂霉变、洁净、无异味的红薯作为原料。

生产用水主要用于材料和设施设备的清洗，其应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。加工场所环境、厂房和车间、设施与设备、卫生条件、操作人员健康管理与卫生要求等主要依据GB 14881《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的要求确定。

（三）加工技术

下面对关键技术依据做详细阐述：

1、工艺流程

主要依据生产实际及广西地区多年的出霜红薯脯加工经验来确定，工艺流程如下：

红薯筛选→清洗→去皮、分切→蒸煮→分段烘烤→晾晒→烘干→冷却→包装→灭菌→成品

2、技术要点

（1）红薯分切：

红薯经挑选后倒入红薯清洗机，用生产用水洗净，按实际生产需求切分为厚度1.0～2.5cm的条状、片状或丝状，在蒸煮前切分可保持红薯条或片、丝的形态。红薯的纤维是纵向排列的，纵向切割的红薯不易从中间断裂，在加工过程中能很好的保持规整的形态，降低后期次品率，纵向切割制作的红薯干，烘烤过程中尺寸收缩率小，口感柔韧。切分后迅速清洗及浸泡，去除红薯表面的淀粉。

（2）红薯蒸煮及烘烤：

常温蒸煮，蒸煮时间根据红薯脯最终产品的形状大小控制在12～15min之间，温度控制在90～100℃之间。烘烤干燥是决定产品最终口感、色泽及外形的关键步骤之一，在适宜温度和时间内烘烤红薯能获得需要的香味、色泽和形态，降低内部水分，延长保质期。出霜红薯脯的烘烤过程共分为三个阶段：首先在65～75℃下烘烤115-130min，为避免红薯干表面因水分蒸发过快形成硬膜从而影响内部水分转移，第一个阶段需控制烘烤时间，此时环境中空气湿度较大，然后在55～65℃下烘烤230-250min。经过前两个阶段后红薯中的水分降低，外形出现翘曲，外干内湿、口感变硬。最后在45～55℃条件下烘烤115-130min，此过程中红薯表面在低温下吸收一部分水分，红薯口感变得柔韧适中，色泽自然，外形平整。

（3）晾晒及烘干

将烘烤后的红薯晾晒至稍回软到含水率23%～26%，再经过烘烤至其含水率降低至17%～20%，冷却至室温。

（4）包装、灭菌等

待红薯脯冷却至室温，用复合塑料袋真空包装，包装用的材料应符合GB 4806.7 食品接触用塑料材料及制品的规定。利用微波杀菌节约能源，可在较低的温度和较短时间内获得所需的消毒杀菌效果，且在均匀彻底的前提下最大程度保留红薯脯的营养成分和色、香、味、形。

（5）产品检验

出霜红薯脯属切分型甘薯干，产品呈条状或片状，室温放置一段时间后可渗出白色点状或片状糖霜。产品感官要求应符合NY/T 708《甘薯干》的规定，具体见表1；其水分、总糖等理化指标应符合NY/T 708《甘薯干》的规定;菌落总数、大肠菌群及霉菌指标应符合GB 14884《食品安全国家标准 蜜饯》的规定；污染物限量应符合GB 2762 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》，致病菌限量应符合GB 29921《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》中即食果熟制品类的规定，具体见表2：

表1 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 形态 | 呈原薯状或条、片、丝、块等各种形状 |
| 色泽 | 呈原品种色泽，保质期内允许返砂，在产品表面出现白色糖霜 |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |
| 滋味、气味 | 具有本产品固有的滋、气味，无生淀粉味，无异味 |
| 质地 | 柔韧适中软糯，具有良好的适口性 |

表2 检验报告结果汇总

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分（%） | ≤35 | 13.6 | 合格 |
| 2 | 总糖（以葡萄糖计）（%） | ≤70 | 43.4 | 合格 |
| 3 | 脂肪（%） | ≤5 | 2.2 | 合格 |
| 4 | 二氧化硫残留量（g/kg） | ≤0.05 | ＜0.01 | 合格 |
| 5 | 菌落总数(CFU/g) | n=5，c=2，m=103，M=104 | ＜10，＜10，＜10，＜10，＜10 | 合格 |
| 6 | 大肠菌群(CFU/g) | n=5，c=2，m=10，M=102 | ＜10，＜10，＜10，＜10，＜10 | 合格 |
| 7 | 霉菌(CFU/g) | ≤50 | ＜10 | 合格 |
| 8 | 铅（mg/kg） | ≤0.2 | ＜0.1 | 合格 |
| 9 | 镉（mg/kg） | ≤0.1 | ＜0.01 | 合格 |
| 10 | 汞（总汞）（mg/kg） | ≤0.01 | ＜0.01 | 合格 |

（6）包装、标签、运输、贮存

出霜红薯脯的包装材料应符合GB/T 21302《包装用复合膜、袋通则》的规定，标签、标识在GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》中有相关规定。定量包装应符合JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》的规定和要求。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，截至目前，与出霜红薯脯生产技术有关的国家及行业标准有GB/T 10782 《蜜饯通则》、NY/T 708《甘薯干》、GB 14884《食品安全国家标准 蜜饯》等，但以上标准中未能全面规范出霜红薯脯的原辅料要求、质量要求、质量标准、检验方法和检验规则等，也不涉及《出霜红薯脯加工技术规程》的工艺流程、工艺要求等核心技术内容，因此建立系统的可操作性良好的出霜红薯脯生产技术标准，对整个产业的良性发展具有很好的指导意义。

# 七、标准实施预期的效果

通过制定团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》，以标准为抓手，统一规范出霜红薯脯加工过程的卫生要求、设施和设备要求、原辅料要求、加工工艺等内容要求，指导企业对出霜红薯脯进行加工。有利于推动红薯加工业及种植业的发展，推动广西薯类产业的发展，对促进农民增收脱贫具有重要意义。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件研制过程中无重大分歧意见。

九、自我承诺

承诺本标准的内容和各项指标不低于相关国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

团体标准《出霜红薯脯加工技术规程》

标准编制工作组

2021年10月10日