团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据广西标准化协会《关于下达2021年第十一批团体标准制定修订项目计划的通知》（桂标协〔2021〕28号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西亚热带农产品加工研究所起草的团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》。

二、项目背景及目的意义

近年来，澳洲坚果、油茶等木本油料产业发展受到国家的重视，木本粮油产业已上升为国家粮油安全战略，国务院、国家发展改革委、农业部、国家林草局等部门出台了一系列关于该产业发展的政策措施，比如《国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见》、《国家林业局关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见>》等。2016年《中央一号文件》提出:“树立大食物观，面向整个国土资源，全方位、多途径开发食物资源”，发展木本粮油产业助推精准扶贫成为重要的发展战略。为贯彻落实十九大习近平总书记重要讲话精神及新颁布的《标准化法》以及《自治区人民政府办公厅关于印发深化标准化工作改革第二阶段重点任务分工（2017-2018年）的通知》（桂政发）[2017]87号）的工作部署，全面深化第二阶段标准化工作改革创新，按照广西标准化协会印发《2021年团体标准制修订立项指南》（桂标协〔2021〕1号）文件的要求，围绕优势产业、支柱产业、战略性新兴产业、特色资源产业发展需要，加快标准研究与自主创新，加快关键技术、核心技术和专利技术向技术标准的转化。重点在特色农业发展、现代林业、精准扶贫等领域开展标准研制工作，加快推进现代农业农村标准的建设。澳洲坚果原产于澳大利亚昆士兰与新南威尔士的亚热带雨林，20世纪60～70年代引入中国。现分布于我国广东、广西、云南、贵州、海南等省区。广西地处低纬度，北回归线横贯全区中部，属亚热带季风气候区，气候温和，日照充足，雨量充沛，具有种植澳洲坚果得天独厚的自然条件。广西毗邻粤港澳，背靠大西南，面向东盟，又是“一带一路”海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户，区位优势明显，是富有前景的特色生态产业，能促进山区农民脱贫致富,发展澳洲坚果产业具有良好的开发前景。截至2020年超过470万亩，广西的种植面积超过45万亩，壳果产量约3900吨/年，发展态势迅猛。澳洲坚果除可鲜食，还可作为糕点、糖果、冰淇淋、巧克力等的配料。当前，澳洲坚果加工产品有食用油、饮品及部分休闲食品，总体产品品类、品种较少，远远达不到产业发展的要求，无法满足市场对高品质坚果产品的需求。澳洲坚果雪花酥的开发可赋予澳洲坚果多样化的口感和风味，提高澳洲坚果的附加值，为促进澳洲坚果种植和精深加工业产业化开发奠定基础。对打造地方农产品品牌、推进我区一二三产业融合发展，提升农产品附加值和促进农民增收具有重要意义。

目前市场在售的澳洲坚果雪花酥产品口感软硬不一，形态各异，操作流程混乱，风味及产品形态的混乱将无法突出广西本地澳洲坚果雪花酥的地方特色，削弱本土地方特产的市场竞争力和在消费者中的影响力。因此制定《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》不仅能提高广西地方特色产品的定位清晰度，也是产业发展的当务之急，对广西特色农业产业发展具有重大意义。

雪花酥是近两年流行起来的网红食品，仅通过手工作坊制作在淘宝、微信朋友圈等售卖，但目前广西还未出现规模化的以澳洲坚果为主要填充料的雪花酥生产企业。且由于相关的制作技术标准滞后，制作方法也千差万别，产品品质良莠不齐，质量安全难以保证，急需制定《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》，规范生产技术方法，提升澳洲坚果休闲食品的质量。

国家发布的国内贸易行业标准：SB/T10104-2017《糖果 充气糖果》、和SB/T10019 -2017《糖果 酥质糖果》，对充气糖果和酥质糖果制品的原料、食品添加剂、卫生要求、检验方法、感官要求、污染物限量、微生物限量、包装运输以及储存等作了技术规定，但未针对澳洲坚果雪花酥加工技术规程进行细化和规范。为了符合澳洲坚果加工产业发展需要，解决制约产业发展的问题，开展澳洲坚果多元化产品的开发，制定《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》是符合产业发展需要的。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院成立了标准编制工作组，起草单位广西壮族自治区亚热带作物研究所、广西亚热带农产品加工研究所制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组成员及分工如下：

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关澳洲坚果雪花酥的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅其他研究者对澳洲坚果雪花酥的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》标准发布后，组织澳洲坚果雪花酥相关企业、制造商开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让企业、农户和运输人员等相关人员了解标准，并根据标准对澳洲坚果雪花酥的质量要求进行规范，保证澳洲坚果雪花酥的商品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关澳洲坚果雪花酥加工技术的相关技术文献资料。主要有：

GB 14881     食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 17399     食品安全国家标准 糖果

GB/T 20977   糕点通则

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2020年4月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为澳洲坚果雪花酥的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

（四）调研、形成征求意见稿

2020年6月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对澳洲坚果雪花酥的研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2020年8月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关澳洲坚果雪花酥生产的技术要求，并结合澳洲坚果雪花酥实际的生产要求，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《澳洲坚果雪花酥》（草案）。

2020年10月，标准起草工作组深入区内涉及澳洲坚果雪花酥加工的有代表性的科研院所、企业，针对澳洲坚果雪花酥生产情况进行分组实地调研学习，掌握各地方关于澳洲坚果雪花酥的具体技术要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件中有关澳洲坚果雪花酥加工技术内容及要求的规定，是在充分收集相关资料和文献，分析区内澳洲坚果雪花酥加工技术当前现状，调研区内澳洲坚果雪花酥加工技术市场情况的基础上，进行制定。符合当前区内澳洲坚果雪花酥加工技术发展水平，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本在标准编写过程中注意了与澳洲坚果雪花酥加工技术相关法律法规、标准的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本文件的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内澳洲坚果雪花酥加工技术的现实情况的同时，还考虑到了澳洲坚果雪花酥加工技术行业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对澳洲坚果雪花酥加工行业发展的引导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》主要章节内容包括：规定了澳洲坚果雪花酥加工的术语和定义、原辅料及生产过程环境和人员基本要求、加工技术。

（一）术语和定义

主要依据SB/T10019-2017 《糖果 酥质糖果》结合澳洲坚果雪花酥实际生产工艺对“澳洲坚果雪花酥”进行了定义。

（二）基本要求

依据NY/T 693-2003《澳洲坚果 果仁》的规定并结合雪花酥实际生产的需求，选用色泽、风味和口感正常，无虫体存在，无霉烂，无杂质，无严重缺陷，果香清新无油哈味的果仁作为填充原料，杏仁、开心果仁、腰果果仁、核桃仁应符合GB/T20452-2006仁用杏杏仁质量等级、SB/T 10613-2011  熟制开心果（仁）、GB/T 18010-1999 腰果仁规格、DB52/T 1138-2016 核桃坚果、核桃仁分级标准的规定，棉花糖、黄油、奶粉作为凝结原料，其中棉花糖应符合SB/T 10104-2017糖果 充气糖果中高度充气型糖果的规定，黄油应符合GB 19646《食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油》的规定，奶粉应符合GB 19644《食品安全国家标准 乳粉》的规定。

生产用水主要用于材料和设施设备的清洗，其应符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定。加工场所环境、厂房和车间、设施与设备、卫生条件、操作人员健康管理与卫生要求等主要依据GB 14881《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》的要求确定。

（三）加工技术

下面对关键技术依据做详细阐述：

1、工艺流程

主要依据生产实际及广西地区多年的澳洲坚果雪花酥加工经验来确定，工艺流程如下：

澳洲坚果→切粒→烘烤

↓

软化黄油→棉花糖→混合→小饼干→整形→筛牛奶粉→停放→切块、裹粉→检验→包装→成品

↑      ↑

奶粉   烘烤 ←腰果仁、开心果仁、杏仁、黑桃仁等

2、技术要点

（1）处理澳洲坚果果仁

以广西壮族自治区亚热带作物研究所栽培的OC及桂热1号澳洲坚果为原料。由于澳洲坚果果仁体积较大，需将果仁按十字对称法切分，有利于后期产品的切分以及便于食用。澳洲坚果仁需经过烤箱烘烤，温度为90℃～100℃，烘烤至果仁微微转色且果仁含水量1.5%左右，此时的澳洲坚果口感干脆香味浓郁。

（2）原料软化

软化黄油，利用含涂层的不粘锅以加热翻炒的方式融化黄油，趁热加入棉花糖，两种原料快速翻炒，使其均匀融化和混合，翻炒时间不宜过长，以棉花糖全部融化为宜，否则成品雪花酥的口感偏硬。

（3）原料混合及整形

软化好的棉花糖中加入奶粉，快速拌匀至无颗粒、无干奶粉，趁热加入烤好的澳洲坚果仁、腰果仁、杏仁、开心果仁、核桃仁、小饼干，快速拌匀并关火。戴一次性手套快速揉捏所有原料，使突出的澳洲坚果被软化的其他原料包裹在内，放入模具内推平并整理好边缘，使原料完全充满模具且边缘平整。用面粉筛在放凉的雪花酥胚料表面均匀筛上奶粉，奶粉用量以部分覆盖胚料表面为宜，营造覆盖雪花的颗粒感。筛过奶粉的面盖硅油纸，用擀面杖檊平表面，掀开硅油纸，再用同样的方式在另一面筛上奶粉并檊平表面。

（4）切块及装袋

放凉后将澳洲坚果雪花酥切分成3cm×3cm的方块，表面再裹奶粉以防止粘袋，装入包装袋封口。

（5）产品检验

澳洲坚果雪花酥质量标准按照GB/T 20977-2007糕点通则、GB 2762食品安全国家标准 食品中污染物限量标准执行。其中澳洲坚果雪花酥属熟粉类糕点，其感官要求应符合表1的规定；由于雪花酥属于混合型中度充气类糖果，其糖体的干燥失重、还原糖、脂肪等应符合SB/T 10104-2017糖果 充气糖果的标准，菌落总数和大肠菌群计数应符合GB 17399-2016食品安全国家标准 糖果的标准，具体检验结果见表2：

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 形 态 | 外形整齐，具有该品种应有的形态特征 |
| 色 泽 | 颜色均匀，具有该品种应有的色泽特征 |
| 组 织 | 粉料细腻，紧密不送三，粘结适宜，不粘片，具有该品种应有的组织特征 |
| 滋味与口感 | 味纯正，无异味，具有该品种应有的风味和口感特征 |
| 杂 质 | 无可见杂质 |

表2 检验报告结果汇总表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥失重（%） | ≤25.0 | 20.0 | 合格 |
| 2 | 总糖（%） | ≤45.0 | 24.0 | 合格 |
| 3 | 菌落总数(CFU/g) | n=5，c=2，m=104，M=105 | ＜10，＜10，＜10，＜10，＜10 | 合格 |
| 4 | 大肠菌群(CFU/g) | n=5，c=2，m=10，M=102 | ＜10，＜10，＜10，＜10，＜10 | 合格 |

（6）包装、标签、运输、贮存

澳洲坚果雪花酥的内包装应符合GB 9683的规定，定量包装符合JJF1070的规定，标签、标识在GB 7718、GB/T 191中均有相关的规定和要求。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，截至目前，与澳洲坚果雪花酥生产技术有关的国家及行业标准有SB /T10104-2017 糖果 充气糖果、GB 17399-2016 食品安全国家标准 糖果、GB/T 20977-2007  糕点通则，但以上标准未能全面规范澳洲坚果雪花酥的原辅料要求、质量要求、质量标准、检验方法和检验规则等，也不涉及《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》的工艺流程、工艺要求等核心技术内容，因此建立系统的可操作性良好的澳洲坚果雪花酥生产技术标准，对整个产业的良性发展具有很好的指导意义。

# 七、标准实施预期的效果

通过制定团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》，以标准为抓手，统一规范澳洲坚果雪花酥加工过程的卫生要求、设施和设备要求、原辅料要求、加工工艺等内容要求，指导企业对澳洲坚果雪花酥进行加工。有利于推动澳洲坚果加工业及种植业的发展，推动广西澳洲坚果产业的发展，对促进农民增收脱贫具有重要意义。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件研制过程中无重大分歧意见。

九、自我承诺

承诺本标准的内容和各项指标不低于相关国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

团体标准《澳洲坚果雪花酥加工技术规程》

标准编制工作组

2021年10月10日