| ICS | 97.195 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 88 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

贝雕装饰画

Shell carving decorative painting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由北海喜蛙家居设计有限公司提出。

本文件起草单位：北海喜蛙家居设计有限公司、北海市知识产权和质量服务中心、北海市标准技术研究所、北海市银海区钟远诚艺术工作室。

本文件主要起草人：叶建霞、何明军、张清、宋楚云、黄娟、胡立云、黄徽、黄慧林、吴菲、林真如、苏彩云。

贝雕装饰画

范围

本文件界定了贝雕装饰涉及的术语和定义，规定了贝雕装饰画的感官、安全指标等技术要求，描述了相应的检验方法和检验规则，规定了标签、包装、运输和贮存等方面的内容。

本文件适用于贝雕装饰画。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18583  室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料  木家具中有害物质限量

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

贝雕装饰画  shell carving decorative painting

以江河、湖泊、海洋的贝壳为材料，巧取其自然形状以及外表和内层的绚丽色彩，经精心选料、雕刻、琢磨、组装等工序制成的装饰画。

要求

感官要求

见表1。

贝雕装饰画感官要求

| 项 目 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 外 观 | 内外整洁度高，整体性良好不松散，可视面无指纹或异物 |
| 贝雕件 | 造形辨识度高，表面洁净，堆叠有序，粘接贴板牢固 |
| 外 框 | 平整无划痕，切角衔接良好，码钉牢固 |
| 玻璃面 | 安装抵边不松动，平整无水纹，无汽泡，通透度高 |
| 卡 纸 | 安装平整，无污物，切割无毛边 |
| 挂 钩 | 不生锈，安装紧实，不松动脱落 |

规格

见表2。

贝雕装饰画产品规格

| 规格 | 特大 | 大 | 中 | 小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外框最长边 mm | ≥2 000 | 1 200～1 999 | 800～1 199 | ≤799 |

安全指标

见表3。

贝雕装饰画安全指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 甲醛释放量，mg/m3 | ≤0.1（1 h均值） |
| 苯，g/kg | ≤0.2 |
| 甲苯+二甲苯，g/kg | ≤10 |
| 甲苯二异氰酸酯，g/kg | ≤10 |
| 总挥发性有机物，g/L | ≤50 |

检验方法

感官要求

在光线充足，环境洁净的环境中，将试样放在白色检测台上，戴上干净手套，用目测、手指压、双手紧握适当外拉、鼻嗅等目测或手试。

内容物检测

取1～2幅贝雕产品，取下背板螺丝，打开背板翻转让贝雕件正面朝上平放，观察内部的平整和洁净度，用指压和适度拉扯贝雕件检测其粘接牢度，适度近闻气味。

规格

用精度为1 mm的钢卷尺，测量贝雕装饰画最长边，重复15次。

甲醛释放量

按GB/T 18584规定执行。

苯

按GB 18583规定执行。

甲苯+二甲苯

按GB 18583规定执行。

甲苯二异氰酸酯

按GB 18583规定执行。

总挥发性有机物

按GB 18583规定执行。

检验规则

组批

以同一原料、同一工艺、同一规格、同一生产周期内所生产的产品为一批次。

抽样方法

感官要求

同一批次中随机取样，取样量见表4。

贝雕装饰画感官要求检测取样量

| 批 量（幅） | 取样量（幅） |
| --- | --- |
| ≤49 | 1 |
| 50～100 | 2 |
| 101～500 | 5 |
| ≥501 | 10 |

安全指标

根据检测内容从感官要求检测抽取的样品中随机抽样，至少抽取1幅进行检测。

出厂检验

每批产品均应做出厂检验，检验合格并出具合格证后方可出厂。

出厂检验项目为：规格、感官要求、标签、包装。

型式检验

型式检验项目为本文件规定的全部项目。

型式检验应每年进行一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

更换材料供应商和材料品牌时；

更换设备或长期停产再恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家安全监督机构提出要求时。

判定规则

感官要求检测合格率在96％以上，安全指标全部合格，则判定该产品合格。

安全指标有一项不合格，可加倍抽样复测该指标，复测仍不合格的，则判定该产品不合格。

标签、包装、运输和贮存

标签

应标明产品名称、产地、品牌和地址和产品执行标准号。

包装

包装材料应牢固、洁净、无毒、无异味，符合安全运输要求。

贴完合格标签的产品套入透明热缩袋中，经热缩封装后套入四周护角，放入5层瓦楞纸箱中封箱，贴“易碎品勿压”提示标志。以宽度不低于12 mm的PP包装带“井”字型扎紧。

运输

按包装箱图示要求正确装车运输，运输工具应无异味，防潮、防晒、防有害物质污染。

贮存

按规格叠齐平放，叠层不超过4层。贮存温度10 ℃～30 ℃，湿度45％～85％。

参考文献

[1]  GB/T 4857.5  包装  运输包装件  跌落试验方法