- 团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》

- （征求意见稿）编制说明

- 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2020年第二批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2020〕5号）文件精神，由广西壮族自治区林业科学研究院提出，广西壮族自治区林业科学研究院、防城港市绿华源农林科技有限公司和防城港市润禾农林科技有限公司共同起草的团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》（立项编号2020-0206）。

- 二、项目背景及目的意义

柠檬香茅（Cymbopogon citratus）是禾本科香茅属，因有柠檬香气，故又被称为柠檬草，是热带的芳香草，为多年生草本植物，最高可达2米。原产于亚洲，印度、斯里兰卡、印尼、非洲等热带地区都有这种药草植物。叶子有很浓的柠檬味，灰色圆锥形的花，整株植物散发出沁人心脾的香味。在我国，香茅草的应用历史悠久，《本草拾遗》、《本草图经》和《岭南采药录》均有记载。香茅草性味辛、温，全株具有特异香气，嚼之有麻舌感,可用于感冒头痛、风湿疼痛，胃痛，腹泻，月经不调，产后水肿，跌打淤血肿痛，抗炎镇痛等。在亚洲许多国家如印度、泰国、斯里兰卡、越南等地，香茅是一种重要的食物调料。我国云南德宏傣族也习惯在许多食物中加入香茅，并将香茅叶片烘干、折扭成束做成香茶，形成了独特的民族传统习俗。香茅是常用的驱蚊剂，是美国天然药草防蚊剂中的主要活性成分，并对许多农业害虫有胃毒、拒食、忌避活性，具备开发为植物性农药的潜质。非洲民间也用香茅治疗感冒引起的发热和焦虑症。巴西等国已经开发出清热解毒的保健茶。由于香茅草栽培简单，可林下种植，且生长快、产量高、投入少、回报高。香茅草中含有鞣质、蛋白质、蒽醌类、甾体、萜类、黄酮类、酚类及挥发油等成分，用途十分广泛。香茅草喜高温多湿气候条件，在降雨量1300~1800 mm，土壤pH 5.0~5.8生长较为适宜。广西区因其气候以及土壤条件优势已大面积推广种植，主要用于食材供应、工业提炼香茅精油、制作茶叶等，并开发了一系列香茅产品。

选取新鲜的柠檬香茅鲜茎作为食材，最大限度保持新鲜度，在东南亚国家的传统美食中已成为不可或缺的调味食材，最出名的菜肴为泰国的冬荫功汤。在我国广西、云南当地民众已惯用将香茅草作为去腥增香添味的食材调味料。近些年来，日本、韩国亦将香茅茎用于日韩料理中，且需求量不断增大。香茅食材主要以越南和泰国进口为主，尤其是东南亚风味餐馆对香茅食材的需求量较大，广西和广东等地每天消耗香茅食材约有3吨，加上香茅食材保鲜时间不长和食材进口程序繁琐，进口香茅食材到达国内之后风味受到一定影响。

生鲜农产品的新鲜度不仅会影响消费需求，也会影响变质损失。随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，冷链物流保鲜以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高。随着冷链市场不断扩大，冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。现阶段,我国冷链物流的标准门槛已经初步建立，但冷链物流企业在执行自上而下的国家或行业冷链标准时，仍需解决诸多标准的可操作性问题。不同的农产品冷链物流技术存在一定差异性。据调研防城港市食材生产企业发现，区内有稳定的香茅食材供应渠道，香茅食材作为农产品，从分拣整理、贮藏、出库均是根据客户要求而定，一般都是以预订后计划采收的模式定向发货，限制了其销售广度。因此，制定香茅食材冷链物流保鲜技术标准，规定香茅食材质量、采收、分拣整理、贮前准备、预冷、保鲜处理、包装、贮藏、出库、运输、销售等要求，在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，有效延长了香茅食材的保质期，以保证食品质量，减少食材损耗和浪费，实现增收，有利于巩固扩大省内市场、加快拓宽省外市场和拓展境外市场，经济效益和社会效益显著。

- 三、项目编制过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区林业科学研究院、防城港市绿华源农林科技有限公司、防城港市润禾农林科技有限公司等单位成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关香茅食材冷链物流保鲜技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对香茅食材的研究情况和目前科学界对香茅食材的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》标准发布后，组织香茅食材生产、运输相关企业、香茅食材种植户开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让企业和种植户等相关人员了解标准，并根据标准对香茅食材冷链物流过程中产品质量、采收、贮藏、包装、出库等进行规范化操作，保证香茅食材的品质，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修正意见。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关香茅食材冷链物流保鲜技术相关文献资料。主要有：

- GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

- GH/T 1129-2017 青椒冷链物流保鲜技术规程

- GH/T 1130-2017 蒜薹冷链物流保鲜技术规程

- GH/T 1131-2017 油菜冷链物流保鲜技术规程

- SB/T 10158-1993 新鲜蔬菜包装通用技术条件

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2020年6月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为产品质量、采收要求、分拣整理、贮前准备、预冷、保鲜处理、包装、贮藏、出库、运输和销售。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

2020年4月至2021年5月，标准起草工作小组分组深入企业、市场、应用单位进行了广泛地实地调研工作，对香茅食材运输与贮藏要求进行系统总结，形成了标准的具体构架，对主要指标进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2021年6月至7月，在实地调研的基础上，以掌握的各地产品的具体要求为依据，通过理清逻辑脉络，整合已有的资料、数据，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》（草案）。

2021年8月至11月，通过样本采集和数据验证，并实际征求意见，通过收集反馈的大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。最终形成了团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》的征求意见稿和编制说明（征求意见稿）。

- 四、标准制定原则

- 1、实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，分析香茅食材冷链保鲜技术当前现状，调研各行业香茅食材冷链市场情况，在现有相关行业标准和市场需求的基础上，结合广西壮族自治区林业科学研究院筛选出的香茅食材优良品种的保鲜经验、试验而总结起草的。符合当前香茅产业发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于拓宽香茅食材的销售渠道，提高农民经济效益，对推动我区香茅产业健康发展，打造广西香茅品牌，促进农民增收脱贫，具有较强的实用性和可操作性。

- 2、协调性原则

本标准编写过程中注意了与香茅食材冷链运输保鲜相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- 3、规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

- 4、前瞻性原则

本标准在兼顾当前区内香茅食材的销售情况以及保鲜技术现实情况的同时，还考虑到了香茅产业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对柠香茅食材冷链物流保鲜技术发展的指导。

- 标准主要内容及依据来源

本标准是针对确保食材香茅在保存运输中的品质而制定，根据香茅食材在保存和运输以及使用过程中发现的问题和积累的经验，根据有关规定、标准及文件制定。主要章节内容包括：产品质量、采收、分拣整理、贮前准备、预冷、保鲜处理、包装、贮藏、出库、运输、销售等要求。其中：

- 第4.1.1节 品质要求

- 市场上对于香茅食材的要求是尽可能不带叶子，以茎为主，但在实验过程中，我们发现带少量叶子的香茅食材更好保存，不会抽芽，水份保持较好，因此我们控制鲜叶长度在5cm以下。

- 因此，针对香茅食材的产品要求，做出如下规定：香茅食材应完整、色泽鲜亮、质地鲜嫩、无病斑及病虫伤害；底端无根部残留，顶端留小于5cm鲜叶。

- 第4.2节 采收

- 采用人工采收香茅食材，选择相对粗壮的植株，通过旋转将香茅草从根部拔出，去除老叶和多余根部，露出灰绿色或浅绿色香茅茎，束成捆，再用刀切除多余鲜叶。

- 表1香茅食材茎粗细测量表

| - 序号 | - 茎直径/mm |  |  |  | - 序号 | - 茎直径/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上端 | 中部 | 底部 |  |  | 上端 | 中部 | 底部 |
| 1 | 10.0 | 16.2 | 19.7 |  | 16 | 6.6 | 13.0 | 16.2 |
| 2 | 8.4 | 15.6 | 18.8 |  | 17 | 7.2 | 14.1 | 17.3 |
| 3 | 9.0 | 16.3 | 19.9 |  | 18 | 7.6 | 14.2 | 17.5 |
| 4 | 9.2 | 16.0 | 19.2 |  | 19 | 6.2 | 12.8 | 15.7 |
| 5 | 10.5 | 17.3 | 20.0 |  | 20 | 7.8 | 14.5 | 17.8 |
| 6 | 8.3 | 15.5 | 19.0 |  | 21 | 7.0 | 13.8 | 16.6 |
| 7 | 8.6 | 16.0 | 19.4 |  | 22 | 6.8 | 13.6 | 16.8 |
| 8 | 9.8 | 17.6 | 20.5 |  | 23 | 6.3 | 11.8 | 15.6 |
| 9 | 8.8 | 16.9 | 20.1 |  | 24 | 7.7 | 14.4 | 17.2 |
| 10 | 10.2 | 18.0 | 21.3 |  | 25 | 6.5 | 10.4 | 15.3 |
| 11 | 4.5 | 8.9 | 11.2 |  | 26 | 3.5 | 7.7 | 11.3 |
| 12 | 5.5 | 9.4 | 14.2 |  | 27 | 3.8 | 7.8 | 11.9 |
| 13 | 5.2 | 9.0 | 12.6 |  | 28 | 4.4 | 7.9 | 13.3 |
| 14 | 4.6 | 9.1 | 13.2 |  | 29 | 4.0 | 7.6 | 12.4 |
| 15 | 4.2 | 8.8 | 12.0 |  |  |  |  |  |
| Max | 10.5 | 18.0 | 21.3 |  |  |  |  |  |
| Min | 3.5 | 7.6 | 11.2 |  |  |  |  |  |
| （Max-Min）/2 | 3.5 | 5.2 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 平均值X | 7.2 | 12.9 | 16.4 |  |  |  |  |  |
| X-( Max-Min)/2 | 3.7 | 7.7 | 11.35 |  |  |  |  |  |
| X+( Max-Min)/2 | 10.7 | 18.1 | 21.45 |  |  |  |  |  |

- 根据测定结果和调研情况，见表1，市场上销售和厂家生产的香茅食材，采集香茅宜在底部茎直径达到10mm以上时采收。

- 第4.5节 预冷

- 香茅食材采收后应及时预冷，通过试验对比，见表2，未预冷的香茅食材，柠檬醛含量明显低于预冷后的，对香茅食材的风味品质有一定影响。为了保障香茅食材的风味，在入冷库保存之前，香茅食材需在0 ℃～5 ℃进行预冷处理。

- 表2 香茅食材预冷处理后风味物质的含量变化

| - 处理编号 | - 得油率/% | - 水分含量/% | - 处理编号 | - 得油率/% | - 水分含量/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 未预冷1 | - 0.10 | - 82.0 | - 预冷0~5℃ | - 0.08 | - 81.2 |
| - 未预冷2 | - 0.09 | - 82.3 | - 预冷0~5℃ | - 0.08 | - 81.3 |
| - 未预冷3 | - 0.08 | - 84.1 | - 预冷0~5℃ | - 0.06 | - 83.2 |
| - 未预冷4 | - 0.09 | - 82.5 | - 预冷0~5℃ | - 0.07 | - 81.2 |
| - 未预冷5 | - 0.08 | - 83.1 | - 预冷0~5℃ | - 0.06 | - 82.1 |
| - 未预冷6 | - 0.09 | - 82.1 | - 预冷0~5℃ | - 0.06 | - 81.4 |
| - 未预冷7 | - 0.08 | - 83.4 | - 预冷0~5℃ | - 0.07 | - 82.5 |

- 第4.8.1节 温度管理

为了确保香茅食材的风味和减少霉变的几率，香茅食材宜近冰点贮藏，通常选择-0.5 ℃～0 ℃。

第4.9.1节 出库

一般贮藏期为30 d～90 d，应根据预期贮藏寿命及时出库。需要加工整理重新包装时，加工包装场所温度应控制0 ℃～5 ℃为宜。选用的销售包装应满足在预计销售时间内不会导致气体伤害。

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

据查阅，与香茅食材冷链物流保鲜技术相关的国家以及行业标准只有《GH/T 1129-2017 青椒冷链物流保鲜技术规程》、《GH/T 1130-2017 蒜薹冷链物流保鲜技术规程》、《GH/T 1131-2017 油菜冷链物流保鲜技术规程》，但是香茅食材冷链物流保鲜技术规程，由于原料的不同，以上3个行业标准不能指导香茅食材的冷链保鲜，广西也未制定有团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》。

本标准的编制依据现行的法律、法规和国家强制性标准，与这些文件中的规定不存在矛盾，协调一致。

本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准、行业标准和地方标准。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

团体标准《香茅食材冷链物流保鲜技术规程》

标准编制工作组

2021年11月18日