| ICS | 71.100.60 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Y 41 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

枫香精油

Essential oil of Liquidambaris resin

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由桂林丰润莱生物科技股份有限公司提出。

本文件起草单位：桂林丰润莱生物科技股份有限公司、桂林市食品药品检验所、广西标准化协会、广西绿异茶树良种研究院。

本文件主要起草人：饶伟文、周文杰、王丽丽、覃晓、覃振华、覃秀菊、蔡卫东。

枫香精油

范围

本文件规定了枫香精油的色状、香气、相对密度、折光指数、酸值、溶混度、特征组分含量、保质期等方面要求，描述了相应的检验方法、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于以枫香树树干采割的树脂经水蒸气蒸馏分离等工艺提取得到的枫香精油产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11538-2006  精油  毛细管柱气相色谱分析  通用法

GB/T 11540  香料  相对密度的测定

GB/T 14454.2  香料  香气评定法

GB/T 14455.3  香料  乙醇中溶解（混）度的评估

GB/T 14454.4  香料  折光指数的测定

GB/T 14455.5  香料  酸值或含酸量的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 枫香精油  essential oil of Liquidambaris resin

用水蒸气蒸馏法从枫香树（Liquidambar formosana Hance)树干采割的树脂中提取的精油。

要求

色状

淡黄色澄清液体。

香气

具有枫香脂的芳香气味，无酸败及其他异味。

相对密度

（20 ℃/20 ℃）：0.910～0.924。

折光指数

折光指数（20 ℃）：1.493～1.500。

酸值（以KOH计）

不高于19.0 mg/g。

溶混度

溶混度（20 ℃）：试样与95％（体积分数）乙醇互溶。1 mL试样混溶于0.1 mL 90％（体积分数）乙醇中，变成浑浊。

特征组分含量

特征组分含量见表1。

特征组分含量

| 特征组分 | 指标 |
| --- | --- |
| β-石竹烯含量，％ | 26.0～40.0 |
| α-蒎烯、β-蒎烯含量之和，％ | 17.0～29.0 |

检验方法

色状

将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气

按GB/T 14454.2的规定执行。

相对密度

按GB/T 11540的规定执行。

折光指数

按GB/T 14454.4的规定执行。

酸值

按GB/T 14455.5的规定执行。

溶混度

按GB/T 14455.3的规定执行。

特征组分含量

仪器

主要包括以下部分：

气相色谱-质谱联用仪：按GB/T 11538-2006中第5章的规定执行；

色谱柱：内涂5％苯基甲基聚硅氧烷弱极性固定液的石英毛细管柱，30 m；

检测器：质谱检测器。

测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538-2006中10.4指定方法测定特征组分含量。

重复性及结果标示

按GB/T 11538-2006中11.4的规定进行。

枫香精油气相色谱—质谱图（面积归一化法）及操作条件参见附录A。

检验规则

检验分类

出厂检验

出厂检验项目包括：色状、香气、相对密度、折光指数、溶混度、特征组分含量。

型式检验

型式检验是对产品进行全面考核，每季度进行一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品投产鉴定时；

原料、生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

停产半年以上恢复生产时；

正常生产未满1年；

国家有关部门提出进行型式检验要求时。

抽样方法

每批的包装单位1～2个，全抽；3～100个抽取2个；100个以上增加部分再抽取3％。用取样器从每个包装单位中均匀抽取试样50 mL～100 mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁、干燥、密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、生产日期、批号、数量及取样日期，一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

判定规则

如检验结果中有一项指标不符合本标准要求时，可重新加倍抽取试样复验。如复验结果仍有指标不合格，则判定该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

产品包装外应注明：产品名称、生产厂名和地址、商标、批号、净含量、生产日期和保质期、标准编号及相关标志，并应符合有关部门的规定。顾客如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

包装

枫香精油应装于清洁、干燥、无杂味、密闭的铝罐或食品级塑胶桶内，或按顾客要求包装。

运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运。

贮存

本产品应贮存在阴凉、干燥、通风的仓库内，避免杂气污染，远离火源。

保质期

在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于2年。

（资料性）
枫香精油气相色谱—质谱图（面积归一化法）

操作条件

色谱柱：毛细管色谱柱，柱长：30 m，内径：0.25 mm，膜厚：0.25 μm。

固定相：5％-苯基甲基聚硅氧烷。

载气：氦气。

载气流速：1.0 mL/min。

分流比：100:1。

升温程序：初始柱温40 ℃，保持5 min，以5 ℃/min升温至280 ℃，保持5 min。

进样口温度：250 ℃。

辅助加热器温度：280 ℃。

检测器：质谱检测器，配有电子轰击源（EI）。

离子源温度：230 ℃。

电子轰击源（EI）：70eV。

扫描范围：20 amu～450 amu（全扫描）。

溶剂延迟：5min。

进样量：0.1 μL（纯枫香精油）。

枫香精油气相色谱—质谱图

图A.1给出了枫香精油气相色谱—质谱图。

t/min

10

15

20

25

30

35

40

45

1

5

6

17

4

7

14

12

11

10

2

3

8

9

15

16

13

标引序号说明：

| 1—α-蒎烯 | 2—莰烯 |
| --- | --- |
| 3—苯甲醛 | 4—β-蒎烯 |
| 5—月桂烯 | 6—D-柠檬烯 |
| 7—苯乙酮 | 8—樟脑 |
| 9—冰片 | 10—3-苯丙醇 |
| 11—左旋乙酸冰片酯 | 12—肉桂醇 |
| 13—(-)-α-荜澄茄油烯 | 14—β-石竹烯 |
| 15—β-杜松烯 | 16—氧化石竹烯 |
| 17—香榧醇 |  |

枫香精油气相色谱-质谱总离子流图