| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

罗汉茶成分含量测定方法 一测多评法

Determination method of Luohancha component content Multi-components with Single-marker

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区药品监督管理局提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区食品药品检验所。

本文件主要起草人：朱雪妍、罗轶、燕霞、何颂华、黄清泉、张涛、林敬开、庞岩、林燕翔、郑晓霞。

罗汉茶成分含量测定方法 一测多评法

范围

本文件用QMSA法测定罗汉茶成分含量的方法原理、试剂和材料、仪器和设备、试样制备、测定步骤、结果计算和精密度。

本文件适用于罗汉茶中新落新妇苷、落新妇苷、新异落新妇苷、异落新妇苷、槲皮苷、黄杞苷含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

罗汉茶  Luohancha

一种以胡桃科植物黄杞（Engelhardia roxburghiana Wall．）的干燥叶为原料，经除杂质、晒干制成的壮药材。

方法原理

以落新妇苷对照品为参照，采用高效液相色谱法对试样中新落新妇苷、落新妇苷、新异落新妇苷、异落新妇苷、槲皮苷、黄杞苷等6种成分进行含量检测，采用一测多评法（QMSA法）定量。

试剂和材料

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

甲醇（CH4O）：70％。

乙腈（C2H3N）：色谱纯。

甲酸（CH2O2）。

落新妇苷（化学式：C21H22O11，CAS：29838-67-3，纯度93.9％）。

新落新妇苷（化学式：C21H22O11，CAS：54081-47-9，纯度98％）。

异落新妇苷（化学式：C21H22O11，CAS：54081-48-0，纯度98％）。

新异落新妇苷（化学式：C21H22O11，CAS：54141-72-9，纯度97％）。

黄杞苷（化学式：C21H22O10，CAS：572-31-6，纯度93.7％）。

槲皮苷（化学式：C21H20O11，CAS：522-12-3，纯度90.6％）。

落新妇苷对照品储备液：称取落新妇苷对照品（5.5）11.04 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

新落新妇苷对照品储备液：称取新落新妇苷对照品（5.6）11.04 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

异落新妇苷对照品储备液：称取异落新妇苷（5.7）对照品10.64 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

新异落新妇苷对照品储备液：称取新异落新妇苷（5.8）对照品10.26 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

黄杞苷对照品储备液：称取黄杞苷（5.9）对照品10.67 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

槲皮苷对照品储备液：称取槲皮苷（5.10）对照品11.64 mg置于20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

新异落新妇苷对照品溶液：吸取新异落新妇苷对照品储备液1 mL，置于25 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）稀释并定容，摇匀。

混合对照品溶液Ⅰ：分别吸取新落新妇苷对照品储备液（5.12）140 μL、异落新妇苷对照品储备液（5.13）1.00 mL、黄杞苷对照品储备液（5.15）400 μL、槲皮苷对照品储备液（5.16）2.00 mL、新异落新妇苷对照品溶液（5.17）1.00 mL和称取落新妇苷对照品（5.5）9.283 mg，置于同一20 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

混合对照品溶液Ⅱ：分别吸取新落新妇苷对照品储备液（5.12）400 μL、异落新妇苷对照品储备液（5.13）1 600 μL、新异落新妇苷对照品溶液（5.17）4 000 μL和称取落新妇苷对照品（5.5）12.911 mg、黄杞苷对照品（5.9）1.652 mg、槲皮苷对照品（5.10）1.623 mg置于同一10 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

对照品溶液：称取落新妇苷对照品（5.5）0.5 mg置于10 mL容量瓶中，加甲醇（5.2）溶解并定容，摇匀。

仪器设备

粉碎机。

纯水处理器。

高效液相色谱仪：配备二极管阵列检测器。

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm。

电子分析天平：感量为0.0001 g和0.00001 g。

超声波发生器：320 W，45 kHz。

移液器：10μL。

容量瓶：10 mL、20 mL。

锥形瓶：25 mL。

试样制备

样品用粉碎机充分粉碎并搅拌均匀，装入玻璃容器中，密封保存。称取样品粉末0.25 g，置于25 mL具塞锥形瓶中，加入甲醇（5.2）25 mL，称定重量，超声处理（功率360 W，频率45 kHz）30 min，自然冷却，再称定重量，用甲醇（5.2）补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液。

测定步骤

色谱条件

应符合下列要求：

色谱柱：C18柱，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm；

固定相：十八烷基硅烷键合硅胶；

流动相：乙腈-0.1％甲酸(体积比为19:81)；

流速：1.0 mL/min；

检测波长：254 nm、291 nm；

柱温：30 ℃；

进样量：10 μL；

理论板数：≥2 000。

标准曲线

吸取2 μL、5 μL、10 μL、15 μL的混合对照品溶液Ⅰ（5.18），10 μL、15 μL的混合对照品溶液Ⅱ（5.19），分别注入高效液相色谱仪，以对照品进样量为横坐标，峰面积积分值为纵坐标，得到标准曲线回归方程。

定量测定

吸取试样溶液和对照品溶液（5.20）各10 μL，注入高效液相色谱仪，按照8.1条件进行测定，记录图谱。

空白试验

吸取甲醇（5.2）和混合对照品溶液Ⅰ（5.18）各10 μL，注入高效液相色谱仪，按照8.1条件进行测定，记录图谱（参见附录A）。

结果计算

根据落新妇苷、新落新妇苷、新异落新妇苷、异落新妇苷、槲皮苷、黄杞苷的进样浓度、峰面积和保留时间，以落新妇苷对照品（5.5）为内参物，按照式（1）、式（2）分别计算新落新妇苷、新异落新妇苷、异落新妇苷、槲皮苷、黄杞苷等待测组分的相对校正因子和相对保留时间均值及相对标准偏差（RSD）。

f落新妇苷/待测组分=f落新妇苷f待测组分=A落新妇苷/C落新妇苷A待测组分/C待测组分=A落新妇苷×C待测组分A待测组分×C落新妇苷	()

式中：

f——校正因子；

A——峰面积；

C——进样液质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）。

t待测组分/落新妇苷=t待测组分t落新妇苷	()

式中：

t——保留时间，单位为秒（s）。

按照式（3）计算得出待测组分的含量。

C待测组分=A待测组分×C落新妇苷×fA落新妇苷	()

式中：

C——成分含量；

f——相对校正因子；

A——峰面积。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的相对标准偏差（RSD）不超过2％。

（资料性）
色谱图

空白溶液（254 nm）色谱图见图A.1，混合对照品溶液Ⅰ（254 nm）色谱图见图A.2，空白溶液（291 nm）色谱图见图A.3，混合对照品溶液Ⅰ（291 nm）色谱图见图A.4。

空白溶液（254 nm）色谱图

混合对照品溶液Ⅰ（254 nm）色谱图

空白溶液（291 nm）色谱图

混合对照品溶液Ⅰ（291 nm）色谱图