| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 55 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

罗汉茶鉴定方法 薄层色谱法

Identification method of Luohancha Thin-layer chromatography

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区药品监督管理局提出。

本文件起草单位：广西壮族自治区食品药品检验所。

本文件主要起草人：朱雪妍、罗轶、燕霞、何颂华、黄清泉、张涛、林敬开、庞岩、林燕翔、郑晓霞。

罗汉茶鉴定方法 薄层色谱法

范围

本文件给出了薄层色谱法鉴定罗汉茶的原理，规定了试剂、仪器和设备、实验步骤和结果判定的操作指示。

本文件适用于罗汉茶的鉴定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

罗汉茶  Luohancha

一种以胡桃科植物黄杞（Engelhardia roxburghiana Wall．）的干燥叶为原料，经除杂质、晒干制成的壮药材。

原理

利用各成分对同一吸附剂吸附能力不同，使在流动相(溶剂)流过固定相(吸附剂)的过程中，连续的产生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附，从而达到各成分的互相分离的目的。

试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中三级水的要求。

甲醇（CH3OH）。

甲酸乙酯（C3H6O2）。

丙酮（C3H6O）。

冰醋酸（C2H4O2）。

三氯化铝（AlCl3）。

落新妇苷（化学式：C21H22O11，CAS：29838-67-3，纯度93.9％）。

槲皮苷（化学式：C21H20O11，CAS：522-12-3，纯度93.7％）。

黄杞苷（化学式：C21H22O10，CAS：572-31-6，纯度90.6％）。

仪器设备

分析天平：感量0.0001 g。

粉碎机。

超声波发生器：320 W，45 kHz。

点样器。

薄层色谱扫描仪。

紫外光灯：365 nm。

烧杯：50 mL、100 mL、250 mL。

三角瓶：25 mL

量筒。

秒表。

MCI柱：取MCI填料适量，装入玻璃层析柱中，内径1 cm，柱高3 cm。

聚酰胺薄膜：10 cm×20 cm。

实验步骤

样品制备

样品均匀混合后，用四分法取样，并用粉碎机充分粉碎并搅拌均匀，装入玻璃容器中，密封保存。称取粉碎后的样品0.5000 g置于三角瓶中，加10 mL甲醇（5.2），超声处理30 min，滤过，取滤液置MCI柱，收集流出液作为试样溶液。

对照溶液配制

称取罗汉茶对照品0.5000 g，加10 mL甲醇（5.2），超声处理30 min，滤过，取滤液置MCI柱，收集流出液，制成对照品溶液。

分别取落新妇苷对照品（5.7）1.0000 mg、槲皮苷对照品（5.8）0.1000 mg、黄杞苷对照品（5.9）0.2000 mg，加1 mL甲醇溶解，制成每1 mL分别含1 mg、0.1 mg、0.2 mg落新妇苷、槲皮苷、黄杞苷的混合对照品溶液。

展开剂

将甲酸乙酯∶丙酮∶水∶冰醋酸按体积比5∶4∶0.8∶0.4充分混匀，作为展开剂。

显色剂

称取三氯化铝0.2000 g溶于100 mL水中，即得2％三氯化铝溶液，作为显色剂。

鉴定

采用点样器吸取试样溶液（7.1）、对照品溶液（7.2.1）、混合对照品溶液（7.2.2）三种溶液各3 μL，分别点于同一聚酰胺薄膜上，用展开剂展开，待展距＞8 cm时，取出，晾干。喷以显色剂，用25 ℃热风吹干，置于365 nm紫外光灯下检视。

结果判定

观察试样色谱中荧光斑点的数量和颜色与对照品和混合对照品色谱中荧光斑点的数量和颜色是否对应。