| ICS | 67.060 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 20 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

Determination of selenium species in selenium enriched peanut by high performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西大学提出。

本文件起草单位：广西大学、广西西大检测有限公司、杭州市食品药品检验研究院、苏州尧智生态环保科技有限公司。

本文件主要起草人：。

富硒花生中硒形态的测定  高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

范围

本文件描述了高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定富硒花生中硒形态的原理、试剂和材料、仪器和设备、试样制备、分析步骤、结果计算、精密度。

本文件适用于富硒花生中硒形态的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

试样中5种硒形态用酶提取，经过反相液相色谱分离，电感耦合等离子体质谱仪测定，外标法定量。

试剂与材料

以下所用试剂，除特殊注明外，均为优级纯试剂；实验用水应符合GB/T 6682中一级水的要求。

七氟丁酸（C4HF7O2，98％）。

磷酸二氢钾（KH2PO4），优级纯。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

链霉蛋白酶E（Pronase E，Solarbio）。

微孔滤膜(PES)：47 mm，0.22 μm。

流动相（30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇）：称取8.1654 g磷酸二氢钾（KH2PO4）(精确到0.0001 g）于2 L水中，搅拌至溶解，过0.22 μm微孔滤膜（PES)，再量取磷酸二氢钾滤液1 000 mL于1 L洁净广口瓶中，加入1.5 mL七氟丁酸和20 mL甲醇溶液，超声30 min，现配现用。

标准品

硒代蛋氨酸（化学式：C5H11NO2Se，CAS号：2578-28-1），纯度≥98％。

L-硒代胱氨酸（化学式：C6H12N2O4Se2，CAS号：29621-88-3），纯度≥98％。

Se-甲基硒代-L-半胱氨酸(化学式：C4H9NO2Se，CAS号：26046-90-2)，纯度≥98％。

硒酸钠（化学式：Na2O4Se，CAS号：13410-01-0），纯度≥98％。

亚硒酸钠（化学式：Na2SeO3，CAS号：10102-18-8），纯度≥98％。

标准溶液

硒代蛋氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.43 mg硒代蛋氨酸标准品（5.8.1），用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

L-硒代胱氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取4.15 mg L-硒代胱氨酸标准品（5.8.2），用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.26 mg Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准品（5.8.3），用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

硒酸钠标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.34 mg硒酸钠标准品（5.8.4），用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

亚硒酸钠标准储备液（100 mg/L，按Se计）：称取2.15 mg亚硒酸钠标准品（5.8.5），用水溶解并定容至10 mL。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

混合标准中间储备液(1mg/L)：分别准确吸取1.0 mL硒代蛋氨酸标准储备液(100 mg/L)、L-硒代胱氨酸标准储备液(100 mg/L)、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液(100 mg/L)、硒酸钠标准储备液(100 mg/L)、亚硒酸钠标准储备液(100 mg/L)于100 mL容量瓶中，加水稀释并定容至刻度。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期3个月。

混合标准储备液(硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸500 μg/L；硒酸钠100 μg/L；亚硒酸钠50 μg/L）：分别准确吸取50.0 mL硒代蛋氨酸标准储备液(1 mg/L)、L-硒代胱氨酸标准储备液(1 mg/L)、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸标准储备液(1 mg/L)；10.0 mL硒酸钠标准储备液(1 mg/L)、5.0 mL亚硒酸钠标准储备液(1 mg/L)于100 mL容量瓶中，加水稀释并定容至刻度。0 ℃～4 ℃避光保存，有效期2个月。

混合标准使用液：取混合标准储备液（5.9.4）0.1 mL、0.5 mL、1 mL、2.5 mL、5 mL置于50 mL容量瓶中，用超纯水稀释至刻度，混匀，得到以下系列标准使用液：

硒代蛋氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

L-硒代胱氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

Se-甲基硒代-L-半胱氨酸浓度为（1 μg/L、5 μg/L、10 μg/L、25 μg/L、50 μg/L）（以Se计）；

硒酸钠浓度为（0.2 μg/L、1 μg/L、2 μg/L、5 μg/L、10 μg/L）（以Se计）；

亚硒酸钠浓度为（0.1 μg/L、0.5 μg/L、1 μg/L、2.5 μg/L、5 μg/L）（以Se计），现用现配。

甲烷：纯度99.999％。

液氩：纯度 99.999％。

仪器和设备

高效液相色谱—电感耦合等离子体质谱仪：配碰撞反应池。

分析天平：感量为0.1 mg和0.01 mg。

谷物粉碎机。

恒温振荡器：振荡转速≥300 r/min。

超声波清洗器。

离心机：转速15 000 r/min。

涡旋混合器。

旋转蒸发仪。

试样制备

将花生样品干样放入粉碎机中粉碎，全部过0.850 mm的网筛，混匀，制备好的试样平均分成两份，装入洁净的盛样容器内，密封并标明标记。试样常温干燥保存。

分析步骤

试样提取

称取0.2 g(精确至0.1 mg)花生样品于50 mL 离心管中，加入80 mg链霉蛋白酶E和10 mL超纯水，涡旋混匀，置于37 ℃水浴振荡器中，振荡提取4 h，提取结束后，于10 000 r/min离心30 min，吸取上清液37 ℃旋转蒸发浓缩5倍，加1 mL超纯水涡旋2 min，超声复溶，过0.22 μm的双层水系滤膜，待测。

测定

液相色谱电感耦合等离子体质谱参考条件

液相色谱条件

液相色谱条件设置如下：

色谱柱：Hypersi1 GOLD C8 250 mm×4.6 mm，5 μm 液相色谱柱；

流动相：30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇；

流动相流速：1.0 mL/min；

进样量：50 μL。

电感耦合等离子体质谱条件

质谱条件设置如下：

雾化器：同心雾化器；

炬管内径：2.5 mm；

釆样锥/截取锥(Ni)孔径：1.0/0.4 mm；

采集质量数：80；

采集模式：反应模式；

高频等离子体发射功率：1 300 W；

雾化器流量：0.88 L/min；

甲烷气体流量：0.6 mL/min；

低质量截取：0.45；

蠕动泵转速：35 rpm；

驻留时间：1 000 ms。

标准曲线

取混合标准使用液（5.9.8），按浓度由低到高依次进样测定，以各硒形态色谱峰面积和浓度作图，绘制标准曲线。混合标准溶液的色谱图参见附录A。

试样溶液测定

取试样溶液进样测定，根据标准溶液的色谱保留时间定性，从标准曲线得到的样液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度。试样溶液中5种硒形态的响应值均应在标准曲线线性范围内；当试液超出线性范围时，应用流动相（30 mmol/L 磷酸二氢钾-0.15％七氟丁酸-2％甲醇）进行适当稀释后进样测定。

空白试验

除不加试样外，按8.1和8.2步骤，随同试样进行空白试验。

结果计算

试样中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠含量（以Se计）用质量分数ωi计，单位以毫克每千克（mg/kg）表示，按式（1）计算。

ωi=（Ci-C0）×V×Nm×1000	()

式中：

ωi——试样中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

Ci——样液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度，单位为微克每升(μg/L）；

C0——空白试液中硒代蛋氨酸、L-硒代胱氨酸、Se-甲基硒代-L-半胱氨酸、硒酸钠、亚硒酸钠浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V——试液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

N——试液稀释倍数；

m——试样溶液所代表试样的质量，单位为克（g）；

1 000——换算系数。

计算结果保留2位有效数字。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的20％。

（资料性）
硒混合标准溶液色谱图

图A.1给出了硒混合标准溶液色谱图。

标引序号说明：

1——亚硒酸；

2——硒酸钠；

3——L-硒代胱氨酸；

4——Se-甲基硒代-L-半胱氨酸；

5——硒代蛋氨酸。

硒混合标准溶液色谱图