| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. 60/79 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

绿化植物废弃物资源化处理技术规程

Technical regulation of resourceful treatment for greenery waste

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	1

5  处理站点	1

6  服务单位	2

7  预处理	2

8  收集与运输	2

9  储存	2

10  资源化处理	2

10.1  堆肥	3

10.2  绿化有机覆盖物	3

10.3  生物质燃料	3

10.4  食用菌栽培基质	3

10.5  板材加工	3

10.6  生物质炭	3

10.7  艺术化应用	3

11  管理和信息收集	3

11.1  主管单位	3

11.2  绿化植物废弃物产生单位	3

11.3  服务单位	3

11.4  使用单位	3

附录A（资料性）  绿化植物废弃物去向登记表	4

附录B（资料性）  绿化植物废弃物处置信息登记表	5

附录C（资料性）  绿化植物废弃物使用登记表	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南宁市市政和园林管理局提出。

本文件由南宁市市政和园林管理局归口。

本文件起草单位：南宁市园林科研所

本文件主要起草人：

绿化植物废弃物资源化处理技术规程

范围

本文件规定了绿化植物废弃物资源化处理的术语和定义、基本原则、收集、运输、储存及处理方式等。

本文件适用于广西行政区内绿化植物废弃物的资源化利用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB∕T  31755-2015  绿化植物废弃物处置和应用技术规程

GB∕T  33039-2016  人造板生产用回收木材质量要求

LY∕T  1613-2017  挤出成型木塑复合板材

NY∕T  1878-2010  生物质固体成型燃料技术条件

NY  5099-2002  无公害食品食用菌栽培基质安全技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 绿化植物废弃物   greenery waste

- 绿化植物在生长过程中因自然更新、病虫害、自然灾害、绿化养护和苗木移植过程中人工修整等产生的树叶、落花、树枝、草屑等植物性废弃物材料。

- 预处理  pretreatment

- 在绿化植物废弃物运输前，对绿化植物废弃物进行切割、分拣、分类、捆扎等的过程。

- 特殊处理   special treatment

- 对含有有毒或危险性化学物质、检疫性有害生物的绿化植物废弃物，由有资质的机构进行的处理。

基本原则

绿化植物废弃物资源化处理应遵循合理、高效、低碳、循环利用的原则。

绿化植物废弃物资源化处理应遵循适用性技术原则。

绿化植物废弃物应遵循分类收集、分类运输、分类处理的原则。

绿化植物废弃物应采取分散预处理与集中加工相结合的开展原则。

绿化植物废弃物收运应遵循就近原则和交通便利原则。

处理站点

应先综合考虑服务范围内绿化植物废弃物产生量及运输距离等因素合理规划处理站点。

处理站点场地选址应最大限度地降低运输和建设成本。

处置站点场地应远离生活区、水源区、景点，作业区宜布置在主导风向的下风向。

应根据绿化植物的分布情况，设置处理站点为固定收集点、临时收集点、中转站和集中收集处理中心。

一般综合性公园、动物园、植物园、园博园等或者大面积城市绿地（50 hm2 以上），在规划前期应设计好固定的绿化植物废弃物收集点。

集中收集处理中心应具备对绿化植物废弃物资源化利用的生产条件，对集中收集的废弃物进行深加工、包装和存放。

处理站点应符合防火、卫生和各种安全的要求。

处理站点的排水系统应采用分流制，应设污水处理设施。

处理站点宜建成平整的硬化地面，有固定的建筑设施满足设备安置及物料堆放的需求。

没有经过铺设的处理站点，应确保土壤具有足够的透水能力，以保证不会造成土壤泥泞，同时也能满足机械操作的要求。

服务单位

服务单位应取得当地政府部门的核准或进行相应的备案。

服务单位承接绿化植物废弃物的处置工作应与主管单位签订相应的合同或协议。

服务单位应自觉接受相关主管部门的管理和监督。

服务单位应配备相应的人员、技术、场地、设施设备等生产条件。

服务单位应建立完善的台账制度，包括收运作业台账、处置台账、安全管理台账等。

服务单位应具备健全的组织机构和管理制度。

服务单位应对作业人员进行相关实操培训及安全卫生培训。

服务单位应积极采用信息化技术，实现智慧化管理绿化植物废弃物的收运和处置。

预处理

绿化植物废弃物预处理应在规定的场地内进行。

绿化植物废弃物预处理应分拣剔除生活垃圾、建筑垃圾及其他非植物性垃圾。

绿化植物废弃物预处理应根据类别、体积、重量等进行初步分拣归类、切割、捆扎、压缩等预处理后再进行运输。

收集与运输

分类后的绿化植物废弃物应按类别分开收集运输。

对受病原菌（或）虫体危害的绿化植物废弃物应单独收集和运输。

对含有有毒或危险性化学物质和含有检疫对象的绿化植物废弃物，应及时送到有资质的危险固体废弃物处理机构进行特殊处理。

在收集或运输过程中应采取措施确保绿化植物废弃物不被农药、重金属或油污等污染。

在运输过程中，应做好防范，防止绿化植物废弃物飘散、洒落等现象的发生。

运输车辆运输时应严格按照《道路交通安全法》规定，不得超载、超高、超宽、超速运输。

运输车辆应合理安排收集与运输作业时间、行驶路线，避开交通高峰期和拥堵路段，将绿化植物废弃物运送至指定处理站点，不得随意倾倒。

储存

进入站点储存保管前，应鉴别废弃物是否携带病原菌（或）虫体或属于危险废弃物，属于则按照危险废弃物贮存规范有关规定执行。

原料应按照先进先出的原则安排利用，减少储存量和缩短储存时间。

储存保管场所和设备应符合消防、安全、卫生、环保等要求的相关规定。

合理堆放，防火、防水灾、防病虫害和养分损失等。

资源化处理

堆肥

树叶、花、草屑等易腐类绿化植物废弃物可直接堆肥，树枝、树干需经过两次粉碎处理后堆肥。堆肥工艺应符合 GB/T 31755 相应的标准要求。

绿化有机覆盖物

覆盖物原料宜选择叶片少、直径大于2cm的枝条，覆盖物的处置加工及应用方法应符合 GB/T 31755 的有关要求。

生物质燃料

绿化植物废弃物可直接焚烧发电或粉碎后生产生物质固体成型燃料。生物质固体成型燃料原料规格及有关性能指标应符合NY/T1878的要求。

食用菌栽培基质

适合食用菌生长发育的树种产生的绿化植物废弃物可作为食用菌栽培基质的主料，主料的制作要求应符合NY5099的有关规定。

板材加工

绿化植物废弃物中较大的成材干或树枝可作为加工人造板和木塑复合材的原料。用作人造板生产的绿化植物废弃物应该符合GB/T 33039 的要求。加工出的木塑复合材应符合LY/T 1613。

生物质炭

绿化植物废弃物也可热解炭化制备生物质炭。

艺术化应用

绿化植物废弃物的根、树枝、花、果实等，还可用于制作根雕、干花、艺术造景等园林生态小品。

管理和信息收集

主管单位

主管单位应开展全市绿化植物废弃物资源化利用专项规划，按照本标准的规定设置固定收集点、临时收集点、中转站和集中收集处理中心，建立切实可行的收运处理体系及配套规章制度，完善绿化植物废弃物的去向登记、报告、追踪及监督制度，形成标准化的管理体系。

绿化植物废弃物产生单位

绿化植物废弃物产生单位应按照本标准的规定妥善处置产生的绿化植物废弃物，参照附录A填写绿化植物废弃物去向登记表，对产生绿化植物废弃物详细信息进行登记，并按要求将统计数据逐级上报。

服务单位

从事绿化植物废弃物收运及处理利用的服务单位应编制运行管理手册，建立运行日报制度。参照附录B填写绿化植物废弃物处置信息登记表，对绿化植物废弃物接收和处置信息进行登记，并按要求将统计数据逐级上报。

使用单位

使用单位应参照附录C填写绿化植物废弃物使用登记表，对接收和利用的绿化植物废弃物产品进行登记，并按要求将统计数据逐级上报。

（资料性）
绿化植物废弃物去向登记表

| 废弃物产生地点 |  |  | 产生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生单位 |  | 经手人 |  | 联系电话 |  |
| 废弃物类别 | 树枝□ 草屑□ 树叶□ 茎秆□ 花□ 其他□ |  |  |  |  |
| 废弃物数量 | 立方米； 吨；或 其他（请说明） |  |  |  |  |
| 处置服务单位 |  |  | 运输车辆信息 |  |  |
| 接收人 |  | 联系电话 |  | 收集日期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

（资料性）
绿化植物废弃物处置信息登记表

| 废弃物来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃物形态 | 未处置□ 初分拣□ 压缩□（压缩比： ） 粉碎物□（粉碎粒径： ） |  |  |  |  |  |  |
| 废弃物数量 | 立方米 ； 吨；或其他（请说明） |  |  |  |  |  |  |
| 处理站点 | 固定收集点□ 临时收集点□ 中转站□ 收集处理中心□ 其他□（请说明） |  |  | 服务单位名称 |  |  |  |
| 处置方式 | 分拣□ 压缩□ 粉碎□ 转运□ 覆盖物□ 堆肥□ 生物质燃料□ 食用菌栽培基质□ 板材加工□生物质炭□ 其他□（请说明） |  |  |  |  |  |  |
| 经手人 |  | 联系电话 |  |  | 处置日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
绿化植物废弃物使用登记表

| 产品来源 | 自有□ 购买□ 置换□ 发放□ 其他□ 供货单位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 覆盖物□ 堆肥□ 其他□（请说明） |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 使用地点 |  | 面积 |  |
| 使用量 | 立方米/亩 ； 吨/亩； 其他（请说明） |  |  |  |  |
| 经手人 |  | 联系电话 |  | 使用日期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |