| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. F 73 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

工业项目环境影响评价现状调查操作规程

Operation code of practice of status survey for environmental impact assessment of industrial project

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西大学提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西博环环境咨询服务有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、广西大学、广西桂咨环境评估有限公司。

本文件主要起草人：。

工业项目环境影响评价现状调查操作规程

范围

本文件界定了工业项目环境影响评价现状调查操作涉及的术语和定义，规定了工业项目环境影响评价现状调查操作的人员及现状调查要求。

本文件适用于广西行政区域内工业项目环境影响评价现状调查。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

污染源  pollution sources

造成环境污染的污染物发生源，通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备或装置等。

[来源：HJ 2.1-2016,2.4]

环境敏感区  environmental sensitive area

依法设立的各级各类保护区域和对规划实施产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域：

a）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；

b）永久基本农田、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；

- 以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，以及文物保护单位。

[来源：HJ 130-2019,3.6]

饮用水水源保护区  drinking water source protection area

为防止饮用水水源地污染、保证水源水质而划定，并要求加以特殊保护的一定范围的水域和陆域。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，必要时可在保护区外划分准保护区。

[来源：HJ 338-2018,3.1]

风景名胜区  scenic area

具有观赏、文化或者科学价值，自然景观、人文景观比较集中，环境优美，可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域。

自然保护区  natural reserve

对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

生态保护红线  ecological conservation redline

在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。

[来源：HJ 130-2019,3.3]

人员要求

参与现状调查人员主要包括环境影响评价项目负责人、项目工程概况与工程分析章节编制人员、项目环境现状调查与评价章节编制人员等。

现状调查

历史资料收集

收集方法

通过线上、线下收集相关资料，应注意资料的时效性和代表性。

收集内容

收集业主单位提供的以下资料：

委托书；

项目可行性研究报告或项目建议书（文本和附图附件电子版）；

项目立项相关文件；

公司其它相同规模生产线的环评报告、竣工验收报告、污染源监测报告；

现有生产线环评报告及批文、竣工验收报告及批文（技改项目），监督性监测、在线监测数据，清洁生产审核报告，现有环保制度文件、环境应急预案等；

涉及排放有毒有害或难降解污染物的企业，需提供原材料成分检验单、废渣有毒浸出实验相关检测资料；

根据合同约定：水文地质勘察报告、气象资料等。

收集环保部门的以下资料：

评价范围饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态保护红线等的文本和相关图件；

环境功能区划（水、气、声、生态）；

当地环保规划等指导性生态环保政策文件；

评价区域污染源的排污数据；

现有项目是否有环保投诉及环保问题（技改/改扩建项目）；

园区规划环评报告及审查意见（在园区的项目）等。

收集规划部门的以下资料：

总体规划文本和相关图件；

项目选址意见书等。

收集园区管委会的以下资料：

园区规划文本和相关图件；

入驻企业情况（主要企业名称、产品、规模，园区主要企业分布图）；

园区环保基础设施建设情况（污水处理厂环评及批复等）；

园区管委会同意项目入园的相关证明函件（根据具体项目需要）。

收集根据项目的特点需要提供的其它材料：

相关政府部门出具的同意项目建设的函（涉及环境敏感的项目）；

产业政策主管部门的确认文件（产业政策模糊的项目）；

污水接收证明；

公用管网协议；

供热协议等。

资料清单核对表参见附录A。

现场调查

调查方法

主要通过走访、问询、拍照、笔记等方式进行。拍照应符合以下要求：

现场拍照包括地面拍照和高空无人机拍照；

地面拍照：现场地面拍照要至少选择新建项目具有代表性的东南西北四个方向进行拍摄，由场地向外环境拍摄，并同步记录拍摄的坐标、时间、环境特征等信息。对调查的周边居民点、村屯、村民引用水井、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感目标调查时需拍照记录；

调查技改项目现有工程时需拍摄现有工程主要生产设施、原料仓、危险废物仓库的结构形式，场内污水处理站、污水排放口、大气环保设施、排气筒等设施，及现场调查与原环评环保措施不一致或是需进一步整改的设施、建筑等。

调查内容

项目场地调查

应符合以下要求：

项目用地现状、项目区域地形地貌、植被及四至情况等，主要通过拍照记录，坐标定位；周边居民点距离较近的需用测距仪或坐标定位测算居民区与项目厂界及主要产排污车间的距离；项目建设情况（是否属于未批先建）。

技改项目调查除上述内容外还应包括：现有项目工艺流程及产污节点、原辅材料及堆放场地、环保设施、存在的环境问题等。

项目场地调查记录参见表B.1，技改项目调查记录参见表B.2。

基础设施调查

依托园区污水处理厂：位置、处理工艺、处理废水的类别、设计规模、实际生产规模、管网建设情况等。

固废处置场：位置、设计规模及处理种类、实际生产规模及处理种类、处置工艺等。

依托排水管网：建设情况、走向、管径、负荷等。

依托其它企业供热或集中供热：建设情况、设计规模、实际生产规模、管网建设情况等。

基础设施调查记录参见表B.3。

环境保护目标及环境状况调查

居民区调查：人口、饮用水源、地下水井、周边环境（农田、旱地、植被类型等）、与项目的方位及距离。评价范围环境敏感点调查记录表参见表B.4。

医院、学校、疗养院调查：人口、规模、饮用水源、与项目的方位及距离。

周边地表水系：项目污水及雨水排放去向，评价范围地表水的取水口、排污口、水坝等水工构筑物位置，渔业养殖区位置、规模、范围，水库湖泊的位置、距离、功能等。

饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区：位置、范围、保护级别、保护目标、保护要求等。评价范围环境敏感区调查记录表参见表B.5。

排放有毒有害废气污染物的项目，根据项目影响程度调查周边食品、医药等需要特殊关注的敏感企业的情况：企业名称、与项目的方位及距离、主要产品、规模等。排放有毒有害废气污染物项目周边敏感企业调查记录表参见表B.6。

周边地下河、泉眼、天窗露头等位置，必要时要求委托水文地质单位进行进一步的深入调查。

周边主要环境状况：地形、地貌、植被、农作物、林木等。

其他根据项目特点需要关注的机场净空等要求。

评价范围的污染源调查

企业名称、建设规模、主要产品、企业的位置、可能排放的污染物类型等。

（资料性）
资料清单核对表

资料清单核对表见表A.1。

资料清单核对表

| 项目 |  |  | 电子版/纸质版 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位提供的资料 | 委托书 |  |  |  |
|  | 项目可行性研究报告或项目建议书（文本和附图附件电子版） |  |  |  |
|  | 项目立项相关文件 |  |  |  |
|  | 公司其它相同规模生产线 | 环评报告 |  |  |
|  |  | 竣工验收报告 |  |  |
|  |  | 污染源监测报告 |  |  |
|  | 现有生产线 | 环评报告及批文 |  |  |
|  |  | 排污许可证（正副本） |  |  |
|  |  | 竣工验收报告及批文（技改项目） |  |  |
|  |  | 监督性监测与在线监测数据 |  |  |
|  |  | 清洁生产审核报告 |  |  |
|  |  | 现有环保制度文件、环境应急预案等 |  |  |
|  | 涉及排放有毒有害或难降解污染物的企业，需提供原材料成分检验单、废渣有毒浸出实验相关检测资料 |  |  |  |
|  | 水文地质勘察报告、气象资料等 |  |  |  |
| 收集环保部门的资料 | 评价范围饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态保护红线等的文本和相关图件 |  |  |  |
|  | 环境功能区划（水、气、声、生态） |  |  |  |
|  | 当地环保规划等指导性生态环保政策文件 |  |  |  |
|  | 评价区域污染源的排污数据 |  |  |  |
|  | 现有项目是否有环保投诉及环保问题（技改/改扩建项目） |  |  |  |
|  | 园区规划环评报告及审查意见（在园区的项目）等 |  |  |  |

- 表A.1  资料清单核对表（续）

| 收集规划部门的资料 | 总体规划文本和相关图件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目选址意见书 |  |  |
| 收集园区管委会的资料 | 园区规划文本和相关图件 |  |  |
|  | 入驻企业情况（主要企业名称、产品、规模，园区主要企业分布图） |  |  |
|  | 园区环保基础设施建设情况（污水处理厂环评及批复等） |  |  |
|  | 园区管委会同意项目入园的相关证明函件（根据具体项目需要） |  |  |
| 收集根据项目的特点需要提供的其它材料 | 相关政府部门出具的同意项目建设的函（涉及环境敏感的项目） |  |  |
|  | 产业政策主管部门的确认文件（产业政策模糊的项目） |  |  |
|  | 污水接收证明 |  |  |
|  | 公用管网协议 |  |  |
|  | 供热协议 |  |  |

（资料性）
调查记录表

项目场地调查记录表见表B.1，技改项目现有工程调查记录表见表B.2。基础设施调查记录表见表B.3。评价范围环境敏感点调查记录表见表B.4。评价范围环境敏感区调查记录表见表B.5。排放有毒有害废气污染物项目周边敏感企业调查记录表见表B.6。评价范围内项目周边在建、拟建企业主要污染物排放情况见表B.7。

项目场地调查记录表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目中心坐标 |  |  |
| 项目用地现状 |  |  |
| 项目区域地形地貌、植被 |  |  |
| 项目四至情况 |  |  |
| 项目建设情况（是否未批先建） | 口是（已建 ）； 口否 |  |
| 照片 | （项目厂界东面） | （项目厂界南面） |
|  | （项目厂界西面） | （项目厂界北面） |

技改项目现有工程调查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有工程工艺流程及产污节点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及堆放场地 | 原辅材料 |  |  | 数量 |  | 堆放场地 |  |
| 环保设施与环评批复的对比情况 | 环保措施 |  |  |  | 环评批复环保措施 |  | 变化情况 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 一般固废 |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |
| 存在的环境问题 |  |  |  |  |  |  |  |

基础设施调查记录表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 依托园区污水处理厂 | 位置（附GPS坐标） |  |
|  | 处理工艺 |  |
|  | 处理废水的类别 |  |
|  | 设计规模（m3/d） |  |
|  | 实际生产规模（m3/d） |  |
|  | 管网建设情况 |  |
|  | 纳管标准 |  |
|  | 排污口坐标 |  |
|  | 纳污河流 |  |
| 依托排水管网 | 建设情况 |  |
|  | 走向 |  |
|  | 管径 |  |
|  | 负荷 |  |
| 固废处理场 | 位置（附GPS坐标） |  |
|  | 设计规模及处理种类 |  |
|  | 实际处理规模及处理种类 |  |

- 表B.3  基础设施调查记录表(续)

|  | 处置工艺 |  |
| --- | --- | --- |
| 依托其它企业供热或集中供热 | 位置（附GPS坐标） |  |
|  | 建设情况 |  |
|  | 设计规模（蒸汽供应量、温度、压力等） |  |
|  | 实际生产规模（蒸汽供应量、温度、压力等） |  |
|  | 管网建设情况（附拐点GPS坐标） |  |

评价范围环境敏感点调查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 敏感目标 | 与项目方位及距离 |  | 人口 | 饮用水源 | 地下水井 | 周边环境（农田、旱地、植被类型等） |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |  |  |

评价范围环境敏感区调查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目中心坐标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等 | 位置 |  | 范围 | 保护级别 | 保护目标 | 保护要求 |

排放有毒有害废气污染物项目周边敏感企业调查记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目中心坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 与项目的方位及距离 |  |  | 主要产品 | 规模 |
|  |  | 方位 |  | 距离（m） |  |  |

评价范围内项目周边在建、拟建企业主要污染物排放情况

| 序号 | 企业名称 | 相对项目的位置和距离 |  | 产品 | 可能排放的污染物 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位置 | 距离 |  | 种类 | 污染物 |  | 单位 | 排放量 |  |
|  |  |  |  |  | 废水 | 废水量 |  | m3/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | COD |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 废气 | 有组织排放 | 废气量 | m3/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重金属 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他特征污染物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织排放 | 二氧化硫 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 挥发性有机物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 重金属 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他特征污染物 | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  | 固废 | 一般工业固体废物 |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  | t/a |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生活垃圾 |  | t/a |  |  |