团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》
（征求意见稿）编制说明

- 一、项目来源

根据《关于下达2022年第十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕39号）文件精神，本标准由桂林理工大学提出，桂林理工大学、中国地质科学院岩溶地质研究院、桂林水文中心共同起草，项目编号：2022-1401。

- 二、项目背景及目的意义

湿地是人类不可多得的宝贵财富，对环境的调控性非常大。作为地球上物种多样性最为丰富的生态景观之一，湿地生态系统是一个相对独特的自然生态系统。湿地生态系统功能繁多，如调节气候变化，涵养水源调节径流、滞留沉积物和营养物质、净化空气、净化水质（修复受污染水体）、提供物种栖息地，保证水资源供给、补充氧气、维持碳循环、保护生物多样性、提供生物物质等，被人们广泛看作“物种基因库”和“生物超市”，同时也被誉为“地球之肾”“人类文明的发源地”，并与森林、海洋一起称为全球的三大生态系统。一个健康的湿地水生态环境是国家水生态环境安全体系的重要组成部分，是实现可持续发展的重要基础。

近年来,随着经济的发展和人类活动的加剧,湿地生态系统遭到不同程度的破坏,导致湿地面积不断萎缩、功能退化、湿地生态系统处于严重威胁之中, 我国意识到保护湿地和生态资源可持续活动的重要性，先后印发了《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《“十四五”生态环境监测规划》等一系列文件，颁布实施《中华人民共和国湿地保护法》《中国湿地保护行动计划》《湿地保护管理规定》等法律法规。

岩溶湿地是我国湿地的重要类型之一。岩溶湿地由于地质构成和生态系统的特殊性，其在水资源供给、生物多样性保育、温室气体沉降和民族文化承载等方面具有极为突出和独有的生态作用和价值。然而，由于其特殊的水文地质条件、岩溶水生态系统对各种干扰因素抗逆性及承受能力差，是典型的生态脆弱区。

桂林会仙湿地作为我国西南地区面积最大的岩溶湿地，其主要由睦洞湖、古桂柳运河和分水塘等湿地组成，具有复合湿地生态系统特征，包括湖泊、河流、沼泽、库塘和人工运河等。目前，会仙湿地湖泊、河流水面逐渐萎缩，地面逐渐枯竭，湿地功能严重退化，水面已从上世纪50年代的25km2减少到6km2左右。近年来，湿地水产养殖业迅速发展，而大部分未经处理的养殖废水直接排入水体，导致湿地水质恶化和富营养化加剧，对“漓江流域之肾”会仙湿地的生态系统构成严重威胁。为加强岩溶湿地水生态保护，《广西壮族自治区办公厅关于印发广西湿地保护修复制度实施方案的通知》（桂政办发〔2018〕3号）提出：完善湿地监测体系。完善广西湿地资源信息管理系统，统筹规划重要湿地监测站、点的布设，建立自治区级重要湿地监测评价网络，加强对湿地面积变化、湿地生态质量变化、水生生物的监测，强化对具有饮用水源功能的河湖库水环境质量监测，提高监测数据质量和信息化水平；广西壮族自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》提出到2025年，持续推进生物多样性保护优先区域和国家战略区域的本底调查与评估，到2035年，建立健全生物多样性保护政策、法规、制度、标准和监测体系，形成统一有序的广西生物多样性保护空间格局。

岩溶湿地水生态环境监测是指在特定的时间和空间范围内，湿地水体不同尺度生态系统的组成要素总的性质及变化状态。岩溶湿地水生态环境复杂而脆弱，随人类活动及湿地水资源利用和污染加大，湿地面积萎缩、水生态系统中水生生物多样性降低、水生生物栖息地及生态功能退化等问题，水生态环境监测已成为我国环境保护的一个重要内容。

因此，通过制定团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》，以标准为抓手，统一规定背景调查、监测点布设、监测指标及方法、评价、监测报告等技术要求，给出质量控制的内容，确保监测数据的可靠性、准确性，这对岩溶湿地水生态环境保护和污染治理起到重要指导作用。

- 三、项目编制过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》项目任务下达后，由提出单位牵头组织成立标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体编制工作由桂林理工大学、中国地质科学院岩溶地质研究院、桂林水文中心等起草单位组成的标准编制工作组负责。

编制工作组下设三个小组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内有关岩溶湿地水生态环境监测技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对岩溶湿地水生态环境监测的研究情况和目前科学界对岩溶湿地水生态环境监测技术的研究进展，以及国内相关标准的制定情况。

草案编写组负责标准立项、征求意见、审定、报批等阶段的标准文本及编制说明的起草工作，包括标准制定过程各阶段标准文本及相关材料的修改和完善。

标准实施组负责团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》标准发布后，组织生态环境保护、湿地修复、监测等相关部门、科研机构、协会学会、企业等，开展标准宣贯培训会，对标准进行研讨和详细解读，使相关人员了解标准，熟悉标准，并能根据标准进行岩溶湿地水生态环境监测规范化操作。为确保标准的实施效果和综合运用率，对标准实施情况进行总结分析，对标准提出持续改进意见。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组经查阅，收集了国内有关岩溶湿地水生态环境监测相关文献资料。主要有：

GB/T 24708-2009  湿地分类

GB/T 27647-2011  湿地生态风险评估技术规范

HJ 8.2-2020  生态环境档案管理规范  生态环境监测

DB11/T 1301-2015  湿地监测技术规程

DB13/T 5328-2021  自然湿地生态环境质量评估

DB15/T 2526-2022  湿地监测技术规程

DB22/T 2951-2018  湿地生态监测技术规程

DB22/T 3242-2021  湿地调查技术规范

DB23/T 2377-2019  湿地两栖爬行动物种群监测技术规程

DB34/T 3422-2019  省级重要湿地和一般湿地生态监测技术规程

DB61/T 1305-2019  生态环境监测质量管理技术规范

DB63/T 1359-2015  湿地监测技术规程

T/AHEMA 9-2021  生态环境监测现场检测人员技能规范

《中华人民共和国湿地保护法》

《中国湿地保护行动计划》

《湿地保护管理规定》

《广西壮族自治区湿地保护条例》

……

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组对收集到的资料进行整理研究后，组织召开了标准编制工作会议，对标准的整体框架结构进行研究分析，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经工作组研究确定，标准主体内容主要包括：术语和定义、背景调查、监测、评价、监测报告、质量控制、档案管理。

- （四）调研，形成草案稿、征求意见稿

关于岩溶湿地水生态环境监测技术研究，起草单位前期主要开展了广西科技重大专项《漓江流域典型喀斯特湿地水资源利用与水生态产业协同发展关键技术研发与试验示范》（桂科AA20161004）、岩溶湿地氮磷排放浓度和负荷变化研究、岩溶湿地水环境污染时空分布特征及其影响因子研究。岩溶湿地氮磷排放浓度和负荷变化研究，是利用ArcGIS 软件和SWAT 模型，对会仙湿地进行子流域划分，布设了水量水质监测点。分析监测断面污染物氮磷输出浓度的污染特征及降雨对氮磷迁移的影响，利用SPSS 软件的复测量方差分析法，对氮磷排放负荷和浓度进行时空显著性差异分析，运用SWAT模型模拟水肥管理和下垫面属性对会仙试区氮磷排放的影响。相关研究成果如下：

[1]万祖鹏，代俊峰，谢晓琳，张振宇，徐保利.会仙湿地氮磷排放时空差异性分析，人民长江，2021，52（4）：55-60

[2]徐保利，代俊峰，俞陈文炅，谢晓琳，苏毅捷，张丽华，潘林艳.漓江流域氮磷排放对水肥管理和下垫面属性变化的响应.农业工程学报，2020，36（2）：245-254

[3]谢晓琳，代俊峰，俞陈文炅，苏毅捷，张丽华.漓江中上游会仙小流域水系氮磷浓度时空特征，中国农村水利水电，2019，5:71-76

[4]代俊峰,莫磊鑫,曾鸿鹄.西南岩溶地区氮磷迁移转化研究分析[J] 工业安全与环保, 2017, 43(4): 73-75

岩溶湿地水环境污染时空分布特征及其影响因子研究，是利用单因子评价法、水体综合污染指数评价法及混合物的混合毒性预测模型进行水质评价和分析水质污染时空分布特征，其相关成果如下：

[1]符鑫,梁延鹏,覃礼堂,曾鸿鹄,莫凌云.桂林会仙岩溶湿地水体中有机氯农药分布特征及混合物环境风险评估[J].农业环境科学学报, 2018,37（5）：974-983

[2]Qin L.T.,Pang X.R.,Zeng H.H.,Liang Y.P.,Mo L.Y., Wang D.Q.,Dai J.F..Ecological and human health risk of sulfonamides, in surface water and groundwater of Huixian karst wetland in Guilin, China [J].Science of the Total Environment,2020,708:134552

[3]张健威,曾莎莎,梁延鹏,覃礼堂.会仙湿地水体有机磷农药污染特征及生态风险[J]. 农业环境科学学报,2021,40（9）：1990-1997

[4]梁丽营,彭广生,刘德财,曾鸿鹄,刘峥,覃礼堂,梁延鹏.桂林市相思江流域氮磷分布特征解析及空间变化预测[J].环境监测管理与技术, 2021,33(5):10-15

2022年4月～5月，标准编制工作小组广泛开展实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，以及对前期有关岩溶湿地水生态环境监测研究情况和技术成果进行系统总结。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。结合起草单位前期研究工作成果和经验，理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关岩溶湿地水生态环境监测技术要求，并结合广西地区岩溶湿地水生态环境监测实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》（草案）。

2022年5月～6月，标准编制工作组再次组织学习考察小组深入进行分组实地调研学习。通过实地调研，向广西生态环境保护、湿地修复、环境监测管理部门、科研机构、高等院校等相关方征求意见。根据反馈意见及前期研究成果，标准编制工作组多次组织召开座谈会，就标准文本主要技术内容进行讨论，收集标准修改意见，会后根据座谈讨论情况对标准草案进行反复修改完善，最终形成团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》（征求意见稿）及其编制说明。

- 四、标准制定原则

- （一）实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，总结分析广西岩溶湿地水生态环境特点及监测需求的基础上，坚持与现行有关国家标准、行业标准、地方标准协调一致，结合起草单位关于岩溶湿地水生态环境监测技术研究成果和实践经验，开展标准起草工作。标准内容符合当前广西岩溶湿地水生态环境监测技术发展方向和需求，标准条款切实可行。

- （二）协调性原则

本标准编写过程中尊重知识产权，同时也注意做好与相关法律法规的衔接，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

- （三）规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，标准涉及的专业术语、背景调查、监测、评价、监测报告、质量控制、档案和记录等内容表达准确，引用数据来源真实可靠，指标科学、论证充分，保证标准质量。

- （四）前瞻性原则

本标准在结合当前广西区内岩溶湿地水生态环境现状的基础上，通过规范背景调查、监测实施、评价实施、监测报告编制等技术要求，提出了科学合理的监测质量控制内容相关信息，同时考虑岩溶湿地水生态环境监测技术的发展需求，标准条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点、要求过低，在标准中还体现了个别特色性和先进性条款，作为对广西岩溶湿地水生态环境监测技术发展的支撑和指导。

- 五、标准主要内容及依据来源

标准编制工作组在查阅总结了相关标准、著作、论文、科技期刊等文献资料的基础上，结合起草单位多年对广西重要、典型的岩溶湿地区水生态环境监测相关研究成果及实践经验，确定团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》具体内容，本标准主要章节内容包括：术语和定义、背景调查、监测、评价、监测报告、质量控制、档案管理。标准主要内容及依据来源说明如下：

- （一）术语和定义

标准编制工作组查阅总结了相关标准、著作、论文、科技期刊等文献资料，对本标准所涉及的概念进行统一定义、确立术语。

- 1、岩溶湿地  karst wetland

根据《中华人民共和国湿地保护法》和GB/T 24708—2009《湿地分类》，确定岩溶湿地的定义为岩溶地区一种特殊的湿地类型，包括岩溶湖泊/河流水系和沼泽地等。

依据1：《中华人民共和国湿地保护法》所称湿地，是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。国家对湿地实行分级管理及名录制度。

依据2：GB/T 24708—2009《湿地分类》

- 2、岩溶湿地水生态  water ecological of karst wetland

参考《湿地生态动态监测技术规程》，结合岩溶湿地水生态环境实际，确定岩溶湿地水生态的定义为：介于水、陆生态系统之间的一类生态单元。湿地生物群落与其相互作用的地理环境所构成的自然系统。其生物群落由水生和陆生种类组成，物质循环、能量流动和物种迁移与演变活跃，具有较高的生态多样性、物种多样性和生物生产力。

来源：《湿地生态动态监测技术规程》

- （二）背景调查

背景调查的作用是为岩溶湿地保护、管理和合理利用提供一整套完整、准确的基础资料和决策依据，满足生态环境规划和用途管理、生态修复、污染治理等工作需要。参照《全国湿地资源调查与监测技术规程》，针对湿地生态环境监测的具体范围，在正式开展生态环境监测以前，应进行湿地生态环境的背景调查监测，以便确定常规生态环境监测指标体系及生态环境评价的背景值。本标准确定的岩溶湿地水生态环境背景调查指标包括岩溶湿地地理位置，岩溶湿地面积，水域面积，植被面积，水体总量，地表径流量，年排入量，降雨量，蒸发量，沟塘、沼湿地与地下水的交换量，供给水量等。

依据《“十四五”生态环境监测规划》提出“推进遥感监测技术应用，增强地方监测能力，推进监测机构能力标准化建设”等要求，在充分考虑岩溶湿地近期变化的基础上，规定背景值中岩溶湿地地理位置、岩溶湿地面积、水域面积、植被面积等指标，可查阅近期可利用的遥感卫星图片进行解析，结合地形图、野外调查以及现有资料查询，获取数据；水体总量，地表径流量，年排入量，降雨量，蒸发量，沟塘、沼湿地与地下水的交换量，供给水量等指标的数据信息，可通过资料调查获得。背景调查监测应在1个年度内完成，调查频率应≥4次，分别在春、夏、秋、冬四季各开展1次调查监测。

- （三）采样点布设

参考《“十四五”国家地表水环境质量监测网断面设置方案》（环办监测〔2020〕3号）规定的断面布设原则，以及《国家湿地公园生态监测技术指南》关于样点（带）设置原则，规定采样点应能覆盖所需的水生态环境监测和评价范围，除特殊需要（因地形、水深和监测目标所限制）外，所有采样点应在监测范围内均匀布设，可采用网格式、断面或梅花式等布设方式。水样采用断面式的布设方法，土壤样布设点与水样保持一致；水生浮游植物和水生浮游动物监测点一般尽量与水化学监测采样点一致；挺水植物、浮叶植物、沉水植物的样方面积应不小于群落最小面积，可根据种-面积曲线来确定。采样一经确定，不应轻易更改，不同时期的采样点应保持不变。

- （四）监测指标与方法

- 1、宏观监测

参考《国家湿地公园生态监测技术指南》，利用遥感（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）的“3S”技术，结合野外实地调查，进行岩溶湿地特征监测。本章节宏观监测项目包括湿地地理位置，湿地面积，水域面积，植被面积。宏观指标的监测方法利用遥感卫星图片进行解析，结合地形图、野外调查以及现有资料查询获得。根据不同实际需求及各种数据源的优缺点选择适合的卫星遥感数据，进行几何校正、图像增强与复合处理，结合野外调查以及现有资料，综合分析后建立遥感判读标志，采用常用的监督分类、非监督分类和NDVI植被指数法进行信息提取，利用GIS对修正后的图像进行空间分析，计算湿地面积、水域面积和不同植被面积。宜每年监测1次。

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

- 2、水环境监测

- （1）水文监测

地表水水文监测指标包括水位、水深、流向、流速、流量等，定位观测按照LY/T 2898的规定执行。非定位观测的地表水水文监测每年丰水期、平水期和枯水期各1次，监测指标及方法见表1。

- 地表水水文监测指标

| 监测指标 | 单位 | 测定方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位 | m | 自记水位计/水尺 | GB/T 50138 |
| 水深 | m | 自记水位计/水尺 | GB/T 50138 |
| 流向 | — | 水文物探法 | — |
| 流速 | m·s-1 | 流速仪法/浮标法 | GB 50179 |
| 流量 | m3·s-1 | 流速仪法/浮标法 | GB 50179 |

地下水文监测指标包括沟塘、沼湿地与地下水的交换量，供给水量等。每年丰水期、平水期和枯水期各监测1次。

- （2）水质监测

样品的采集应符合HJ 495《水质  采样方案设计技术规定》的规定，样品的保存和管理应符合HJ 493《水质采样  样品的保存和管理技术规定》的规定。

参考GB 3838和《“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）》（环办监测函〔2020〕714号），本标准采用“9+X”方式确定监测指标。该模式的优点：一是具有更好的代表性、科学性，能更好地满足水污染防治工作需求；二是具有更好的经济性、可行性，对特征指标实施精准监测，进一步优化了监测资源配置；三是能大大降低监测成本，减轻基层监测人员工作负荷，具有更好的经济性和可行性。

“9”为水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9项基本监测指标，“X”为GB 3838中规定的基本项目中除上述9项基本指标外，上一年及当年出现过的超过III类标准限值的指标；特征指标结合湿地水污染防治工作需求动态调整。水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度），可采用电极法通过在线连续自动监测系统进行实时连续监测。参考《国家湿地公园生态监测技术指南》，其他指标监测每年应不少于3次，宜丰水期、平水期、枯水期各采样1～2次。监测指标、单位、测定方法和引用标准见表2。

- 水质监测指标及方法

| 监测指标 | 单位 | 测定方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（COD） | O2，mg/L | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
| 生化需氧量（BOD） | O2，mg/L | 稀释与接种法 | HJ 505 |
| 氨氮（NH4+-N） | mg·dm-3 | 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
| 硝酸盐氮（NO3--N） | mg·dm-3 | 离子色谱法 | — |
| 亚硝酸盐氮（NO2--N） | mg·dm-3 | 离子色谱法 | — |
| 总氮（TN） | mg·dm-3 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894 |
| 总磷（TP） | mg·dm-3 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 浊度 | — | 浊度仪 | GB/T 13200 |
| 悬浮物 | mg/L | 重量法 | GB/T 11901 |
| CO32-、HCO3- | — | 滴定法 | DZ/T 0064.49 |
| Cl-、SO42-、NO3-、NO2- | mg·m-3 | 离子色谱法 | — |
| Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+、Zn2+、Pb4+、Cd2+ | mg·m-3 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11907 |

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

- 3、底泥土壤监测

土壤样品的采集应注意所采样品的代表性，不能凭主观因素所决定，要在布设的土壤样点采集样品，样品采集与保存方法应符合HJ/T 166的要求。底泥土壤各项监测指标按照HJ/T 166规定的方法进行监测。

- 4、生物多样性监测

依据《生物多样性监测技术手册》，规定浮游生物采用计数法监测；底栖动物的数量采用采泥器监测，生物重量采用湿重法；鸟类监测采用直接计数法；两栖动物等其它动物监测，采用野外调查、走访和利用近期的野生动物调查资料相结合的方法；挺水、浮叶及沉水植物采用样方法；微生物宜采用平板法、MPN法进行计数。

- （五）监测报告格式与内容

依据《国家湿地公园生态监测技术指南》，结合广西岩溶湿地水生态监测实际情况，规定监测报告文本格式和报告大纲。

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

- （六）质量控制

质量控制是指整个监测过程的全面质量管理，其目的是保证监测数据准确可靠，包括从采样点布设、样品采集、监测实施、监测评价、数据处理全过程的质量控制。参考《国家湿地公园生态监测技术指南》，本章节规定了监测能力条件、仪器设备检定与校准、数据处理。

- 1、监测能力条件

为保证岩溶湿地水生态环境监测的科学性、有效性，岩溶湿地水生态环境监测应具备必要的采样、实验条件和仪器设备，具有样品采集、分析、鉴定和数据分析处理的基本能力；从事岩溶湿地水生态环境监测的机构必须具备全程质量保证和质量控制的运行机制，执行监测质量控制与保证的规定和要求，对监测的全过程进行质量控制。

- 2、仪器设备检定

所有在监测过程中使用的计量检测器、设备和计量器具必须在有效检定期内使用，并在规定的检定周期内进行检定。可自检的计量检测器、设备和计量器具应按期进行自检。

- 3、数据处理

参考《国家湿地公园生态监测技术指南》关于实验室质量控制、监测数据的管理和利用等要求，结合广西岩溶湿地水生态环境监测实际情况，规定数据处理应符合下列要求：应清楚、详细、准确地记录采样点，不应随意涂改；进行分析数据之前，由校核人员逐一对原始记录进行校核，若有计算或记录错误的，应反复核算后予以改正；由审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核；数据处理及修约规则应符合GB/T 8170的规定。

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

来源：《国家湿地公园生态监测技术指南》

- （七）档案管理

水生态环境监测、分析的数据和资料应按有关规定上报，并妥善归档。水生态环境监测档案的管理和保存应符合HJ 8.2《生态环境档案管理规范  生态环境监测》的要求。

来源：HJ 8.2—2020《生态环境档案管理规范  生态环境监测》

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与岩溶湿地水生态环境监测技术有关的国家标准、行业标准、地方标准有：GB/T 27647-2011《湿地生态风险评估技术规范》、DB11/T 1301-2015《湿地监测技术规程》、DB13/T 5328-2021《自然湿地生态环境质量评估》、DB15/T 2526-2022《湿地监测技术规程》、DB22/T 2951-2018《湿地生态监测技术规程》、DB22/T 3242-2021《湿地调查技术规范》、DB23/T 2377-2019《湿地两栖爬行动物种群监测技术规程》、DB34/T 3422-2019《省级重要湿地和一般湿地生态监测技术规程》、DB61/T 1305-2019《生态环境监测质量管理技术规范》、DB63/T 1359-2015《湿地监测技术规程》等，以上标准主要是针对各类型湿地的生态监测进行系统地规定，未专门针对岩溶湿地水生态环境监测进行具体的规定。

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准、推荐性国家标准、行业标准和地方标准要求。

团体标准《岩溶湿地水生态环境监测技术规程》

标准编制工作组

2022年6月21日