团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2022年第二十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2022﹞71号）文件精神，由广西食品安全协会提出，品创科技有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、品创检测（广西）有限公司、广西食品安全协会、广西标准化协会共同起草制定团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》。

二、项目背景及目的意义

鲜湿米粉是以大米为原料,经磨装、糊化、成型、冷却等生产工序加工,并未经>干燥的>米粉,按产品外形可将湿米粉分为扁粉和圆粉,如桂林米粉、常德米粉、过桥米线、沙河粉等，含水量在 55%左右的米制食品，是我国南方地区和东南亚国家的重要主食。在广西，米粉是广西人的特爱，从从前只是早餐一顿到现在许多人的一日三餐，是广西的重要食品。主导广西米粉市场的产品是鲜湿米粉和调制鲜湿米粉。制做米粉主要原料为大米和淀粉。现在市场的行情，大米的价格一般在4200～4400元/t ，淀粉的价格一般在2400～２700元/t 元。制成鲜湿米粉后价格一般 为2元/kg，调 制 鲜 湿 米 粉 价 格 一 般 为1.3元/kg，价格差异较大，而市场上售卖的米粉，是否添加或超量添加了淀粉，消费者是无法分辩的，需要依赖市场监管者按照广西地方标准来规范管理。DBS 45/020－2015定义的鲜湿米粉是指以大米为原料，经浸泡、磨浆（粉碎）、发酵（或不发酵）、熟化、成型、冷却、包装等生产工艺加工而成的鲜湿米粉。由此可见，凡是鲜湿米粉，应该是以大米为唯一原料，不能掺有别的物质，如淀粉等。

2018年1月我区颁布实施的《DBS45/ 050-2018 食品安全地方标准 鲜湿类米粉》的广西食品安全地方标准，有效适应当时米粉产业食品生产情况和监管需求，推动了我区特色食品产业的积极发展。但考虑到米粉中大量淀粉的添加，其营养价值有所降低，以及控制米粉中污染的微生物快速生长降低食品安全事故潜在风险隐患，我区组织了对《DBS45/ 050-2018 食品安全地方标准 鲜湿类米粉》的修订。《DBS45/ 050-2021 食品安全地方标准 鲜湿米粉》是对《DBS45/ 050-2018 食品安全地方标准 鲜湿类米粉》的修订。与原标准相比，主要变化之一是增加了蛋白质指标。

蛋白质、直链淀粉、脂肪、水分含量是大米的重要营养指标 。随着生活水平的提 高，人们对于鲜湿米粉的质量要求也日渐提升。而米粉中蛋白质含量是影响米粉食用 品质的关键因素之一。研究表明，米粉中蛋白质含量与米粉的品质之间有密切相关 ，且蛋白质含量的变化直接影响其他成分含量的变化。因此，非常有必要通过标准化的手段来加快广西鲜湿米粉的发展，有相关专家更是认为，目前我区相比其他省份发展落后，究其原因就是相关的标准制定的太少，导致很多技术都只依赖借鉴参考别的省份，并没有针对广西的实际，尤其类似《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》等新的技术方法没有抓手进行推广应用，导致广西在国内鲜湿米粉类没有像其他主要省份一样占据主导地位，所以广西鲜湿米粉相关标准的制定推广就显得尤为重要。

（1）由于广西鲜湿米粉的用量逐年增加，在国家党委政府、区委区政府一直以来对米粉品质提升的发展高度重视及指导下，所以急需一个成熟的对鲜湿米粉中蛋白质含量快速测定的方法作为相关技术工作的指导。

（2）目前常用的蛋白质含量测定方法有凯氏定氮法 、双缩脲法、染料结合法 、紫外分光光度法等，但这些方法均存在操作繁琐、检测周期长、分析效率低 、需要消耗大量的有机试剂、对环境有一定的污染等问题。因此寻找一种更为快速 、准确的鲜湿米粉蛋白质含量分析方法十分必要。

在此情况下，快速无损检测技术应运而生，因其具备不破坏被检样品、检测速度更快、少污染、自动化等优势得到了快速的发展，并且已广泛应用于农作物鲜湿米粉质量检测。在现有的无损检测技术当中，近红外光谱分析技术凭借其更快的分析速度和识别能力，发展速度较快、应用范围最广、技术相对成熟。有研究表明，近红外光谱能够携带物质内部C-H, N-H, O-H等基团的振动信息，结合化学计量学方法快速实现对含有上述基团的物质的定性或定量分析，则近红外反射光谱可以非破坏性的分析样品质量，而且检测一个样品只需1min。

近红外光是一种介于红光和可见光之间的电磁波，近红外光谱是一种分子振动由基态向高态跃迁产生的分子振动光谱。近红外光谱检测鲜湿米粉质量的原理是利用鲜湿米粉的光学特性（对光的吸收特性、反射特性和透射特性）因其内部成分和外部特征不同，在不同的波长光线照射时会出现不同的吸收或反射特性，鲜湿米粉的分光反射率或吸收率在某一波长时出现峰值，这一峰值的变化与鲜湿米粉内部生理指标相联系，同时借助图像处理和计算机模糊识别等技术和模糊数学以及统计学等方法，综合分析鲜湿米粉的诸多信息，得到检测样品的特点和相关成分的具体数据。

近红外光谱法在鲜湿米粉检测中具体有以下优势：

（1）具有良好的传输性能，近红外光谱分析技术在实际应用中，具有较强的穿透力和良好的传输性能，所以具有较高的传输速度和很强的实用性。在实际应用中可以实现多种通道的检测，并且可以在容器内完成较为理想的远程分析操作，促进了近红外光谱分析速度的提升和作用范围的拓展。

（2）无损的检测方式，节约检测成本：近红外光谱分析技术对鲜湿米粉内部结构和外部组成均不会造成任何损伤，更不会对样品产生影响和污染，很好的保证了鲜湿米粉检测结果的真实性和有效性。近红外光谱检测技术即使应用于活体检测，也不会对其造成任何损伤。因此，其在鲜湿米粉检测方面的应用不仅提升了鲜湿米粉检测的质量，同时由于无损检测，也为农户们节约了检测成本，保护企业的经济效益的同时具有良好的环境效益。

（3）较快的分析速度：鲜湿米粉检测中运用近红外光谱分析技术，省去了对检测样品进行预处理的步骤，检测过程中还可以一次对多组样品同时检测，无论是在定量分析还是定性分析中，都大大缩短了测量时间，提高了鲜湿米粉检测的分析速度。同时，由于大部分的鲜湿米粉组成物质在近红外光区域的吸收系数普遍较小，近红外光谱分析技术的分析过程较为简单，避免了繁杂的分析计算步骤，相应地其分析速度更快，从而提高了鲜湿米粉参数的生产速度，是近红外光谱分析技术在鲜湿米粉检测中较为突出的特点。

（4）适应性较强，首先与传统的鲜湿米粉检测技术相比，近红外光谱分析技术具有较强的适应性和实用性，主要表现为不论被检测样本是固态、半固态，近红外光谱分析技术都可以对其进行完整准确的成分检测分析，明显提高了鲜湿米粉的检测效率。其次，近红外光谱分析技术在定性分析与定量分析中均能够良好的发挥其作用效果，具有更强的协同性，其检测信息更为丰富、全面，在确保鲜湿米粉检测结果方面具有更强的可靠性。

基于近红外光谱法检测鲜湿米粉质量的方便、快速的检测特点、近红外光谱法在鲜湿米粉质量管理中的作用、顺应鲜湿米粉快速检测发展趋势、以及贯彻“制定和完善品种真实性、鲜湿米粉质量等检验检测技术标准”意见，制定团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法 》是非常必要的。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法 》项目任务下达后，广西质检院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。

编制工作组下设二个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内外有关蛋白质含量的测定技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对鲜湿米粉中蛋白质含量的测定的有关研究情况和目前科学界对鲜湿米粉中蛋白质含量的测定的研究进展。草案编写组负责起草标准草案、及后期征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法 》团体标准发布后，组织鲜湿米粉加工企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术的术语和定义，一般要求、加工过程技术要求，成品质量指标及检验等进行规范化操作，保证近红外光谱法快速检测鲜湿米粉的生产，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。现今编制工作组通过以科研单位和企业更好的结合，发挥各自优势，是一定能把标制定的更具科学性、实用性和可操作性的。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术相关文献资料。主要有：

DBS45/ 050-2021 《食品安全地方标准 鲜湿米粉》

DBS44/ 012-2019 《食品安全地方标准 湿米粉》

DBS43/ 007-2018 《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》

GB 5009.5-2016 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2022年4月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为近红外光谱法快速检测鲜湿米粉中蛋白质的含量。

（四）调研、形成征求意见稿

2022年2月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2022年3月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关近红外光谱法快速检测鲜湿米粉的技术要求，并结合广西近红外光谱法快速检测鲜湿米粉实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》（草案）。

2022年4月，标准起草工作组再次深入区内涉及近红外光谱法快速检测鲜湿米粉销售的有代表性的企业针对近红外光谱法快速检测鲜湿米粉情况进行分组实地调研学习。通过实地调研，掌握各地方关于近红外光谱法快速检测鲜湿米粉的具体技术要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。修改完成团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》（草案）。

2022年5月，标准编写小组通过对标准的试行检测，进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析鲜湿米粉中蛋白质含量的快速测定技术当前现状，调研各行业近红外光谱法快速检测鲜湿米粉市场情况，在现有国家、行业标准相关近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术要求的基础上，结合广西质检院对鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法测定技术的经验、试验而总结起草的，符合当前近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高近红外光谱法快速检测鲜湿米粉质量，提高企业经济效益，对推动我区鲜湿米粉产业健康发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2021《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内各鲜湿米粉市场加工技术现实情况的同时，还考虑到了广西特色食品快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对近红外光谱法快速检测鲜湿米粉技术发展的指导。

五、标准主要内容及依据来源

1.标准主要内容

团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》主要章节内容包括：近红外光谱法快速检测鲜湿米粉的蛋白质含量。主要技术依据如下：

广西壮族自治区产品质量检验研究院每年鲜湿米粉都进行几百甚至上千个样的检测，数据量丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的鲜湿米粉中蛋白质含量的快速测定方法。主要依据如下：

- 原理

利用鲜湿米粉中含有的 C-H、N-H、O-H 等化学键的倍频或合频振动，以漫反射方式获得在近红外区的吸收光谱，用化学计量学方法建立鲜湿米粉样品近红外光谱与其蛋白质含量之间的预测模型，实现用鲜湿米粉近红外光谱信息快速预测其蛋白质含量。

- 仪器设备

- 1.近红外光谱仪

- 带可连续扫描单色器的漫反射型近红外光谱仪或其他类产品，光谱范围为1000 nm～1700 nm，波长准确度≤0.3 nm，波长的重现性每连续两次＜0.02 nm或每年小于＜0.2 nm。

- 2.软件不规定具体的软件型号等，主要考虑具有NIR光谱数据的收集、存储、预处理、建模和预测等功能方便使用。

- 测试步骤

1.校准近红外光谱仪

测定前应对仪器进行校准。

2.近红外光谱仪参考条件，参数的设定：

a)分辨率：0.1 nm～10 nm；

b)光谱收集速率：100次/秒。

3.样品准备

取适量的鲜湿米粉样品在一个容器中平铺、压实，不要让光源会从米粉缝隙中透过。主要考虑样品测定结果不受其他因素影响。

4.定标模型的选择

定标模型的选择原则为定标样品的NIR光谱能代表被测定样品的NIR光谱。通过比较它们光谱间的GH值，如果待测样品GH值＜3，则可选用该定标模型；如果待测样品GH值＞3，则不能选用该定标模型；如果没有现有的定标模型，则需要对现有模型进行升级。

5.测定

5.1　定标模型建立

参与定标的鲜湿米粉样品应具有代表性，同一品种的样品应包含不同成型工艺，不同厂家，即鲜湿米粉中蛋白质的含量范围能涵盖未来要分析的样品特性，创建一个新的模型，至少要收集50个批次以上鲜湿米粉，通常以50～100个批次鲜湿米粉为宜。 光谱数据收集过程中，测定条件以及待测样品和环境温度尽量保持一致，对同一样的光谱重复采集3次，定标时取3点扫描的光谱平均值。样品集光谱采集后，尽快对其进行蛋白质含量指标参考值的测定，蛋白质含量采用《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》﹙GB 5009.5-2016﹚测定。采集建模软件，优化参数，进行光谱预处理，同时，使用偏最小二乘法（partial least square,简称PLS）或马氏距离判别法等，利用化学计量学原理建立定标模型。

5.2　鲜湿米粉样品的测定

按照近红外光谱仪说明书的要求对仪器进行自检；取代表性鲜湿米粉样品用近红外光谱仪进行测定，记录测定数据。

- 结果处理与表示

两次测定结果的绝对差应符合本标准准确性和精密度的要求，取三次数据的平均值为测定结果，测定结果保留小数点后2位。测定结果应在定标模型所覆盖的含量范围内。 如果两个测试结果的绝对差值不符合本标准准确性和精密度的要求，则必须再进行两次独立测试，获得4个独立测试结果。对于仪器报警的异常测定结果，所得数据不应作为有效测定数据。异常样品的确认和处理按本标准异常样品的确认的要求执行。

- 方法的准确度

选取3个鲜湿米粉样品进行测定，每个样品称取3个平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)：蛋白质含量在2.30％～4.26％，而且同一样品在重复条件下2家实验室获得的测试结果一致性较高。说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 蛋白 | 平均值 （％） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 细粉-1 | 0.82 | 0.82 | 0.03 | 3.66 |
|  | 细粉-2 | 0.79 |  |  |  |
|  | 细粉-3 | 0.85 |  |  |  |
|  | 桂林米粉-1 | 1.35 | 1.41 | 0.06 | 4.26 |
|  | 桂林米粉-2 | 1.42 |  |  |  |
|  | 桂林米粉-3 | 1.47 |  |  |  |
|  | 粉利-1 | 3.81 | 3.93 | 0.11 | 2.72 |
|  | 粉利-2 | 3.95 |  |  |  |
|  | 粉利-3 | 4.02 |  |  |  |
| 广西合创检测技术有限公司 | 细粉-1 | 0.88 | 0.84 | 0.03 | 3.81 |
|  | 细粉-2 | 0.82 |  |  |  |
|  | 细粉-3 | 0.83 |  |  |  |
|  | 桂林米粉-1 | 1.50 | 1.46 | 0.04 | 2.47 |
|  | 桂林米粉-2 | 1.43 |  |  |  |
|  | 桂林米粉-3 | 1.45 |  |  |  |
|  | 粉利-1 | 4.02 | 3.95 | 0.09 | 2.30 |
|  | 粉利-2 | 3.99 |  |  |  |
|  | 粉利-3 | 3.85 |  |  |  |

- 精密度

按实验方法对鲜湿米粉样品进行测定，选取2家实验室进行比对试验，分别得出7个平行样的测定结果,7次平行样品的测定结果见表2。从测定结果可以看出，其相对标准偏差：蛋白质在3.33％～3.90％，说明方法的精密度高。满足《鲜湿米粉中蛋白质含量的快速检测方法  近红外光谱法》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 蛋白 | 平均值 （％） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 细粉-1 | 0.83 | 0.83 | 0.03 | 3.90 |
|  | 细粉-2 | 0.85 |  |  |  |
|  | 细粉-3 | 0.80 |  |  |  |
|  | 细粉-4 | 0.82 |  |  |  |
|  | 细粉-5 | 0.86 |  |  |  |
|  | 细粉-6 | 0.88 |  |  |  |
|  | 细粉-7 | 0.79 |  |  |  |
| 广西合创检测技术有限公司 | 细粉-1 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 3.33 |
|  | 细粉-2 | 0.84 |  |  |  |
|  | 细粉-3 | 0.78 |  |  |  |
|  | 细粉-4 | 0.80 |  |  |  |
|  | 细粉-5 | 0.84 |  |  |  |
|  | 细粉-6 | 0.80 |  |  |  |
|  | 细粉-7 | 0.84 |  |  |  |

六、 国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与鲜湿米粉质量检测有关的国家标准、行业标准、广西地方标准和团体标准有：DBS45/ 050-2021 《食品安全地方标准 鲜湿米粉》、DBS44/ 012-2019 《食品安全地方标准 湿米粉》、DBS43/ 007-2018 《食品安全地方标准 米粉生产卫生规范》、GB 5009.5-2016 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》，但以上只规定了鲜湿米粉质量的传统检验方法，没有规范近红外光谱检测鲜湿米粉质量的方法，广西也未制定有团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法 》。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

- 本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

团体标准《鲜湿米粉中蛋白质含量快速筛查-近红外光谱法》

标准编制工作组

2022年5月27日