团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2022年第二十六批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2022﹞71号）文件精神，由广西食品安全协会提出，品创科技有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、品创检测（广西）有限公司、广西食品安全协会、广西标准化协会共同起草制定团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》。

二、项目背景及目的意义

灵芝是中国药典名录录入药食同源的传统药用菌（主要是赤芝，Ganoderma lucidum （Leyss．ex Fr．） Karst）。《本草纲目》记载：“灵芝性平，味苦，无毒，主胸中结，益心气，补中，增智慧，不忘”。现代医学也对灵芝的药理学作用进行研究发掘，发现其具有免疫调节、保肝护肝、抗肿瘤及治疗心血管疾病等功效，其中灵芝的抗肿瘤功效最为人关注灵芝被大众熟知，其消费和贸易市场成熟。老百姓历来普遍将灵芝用于养生保健，煮茶、泡酒、炖汤、配药方等。灵芝相关产品加工开发品种繁多，如灵芝子实体干品、中药饮片、灵芝茶、灵芝酒、灵芝成分食品和佐料、灵芝提取物、孢子粉、孢子粉油等。近年来，广西大力发展林下灵芝种植，特别在山区，是食药用菌产业优先发展品种之一。灵芝孢子粉（Ganoderma lucidum Spores）作为灵芝子实体繁殖下一代的种子，是灵芝生长成熟期从菌褶中弹射出来的极其微小的卵形生殖细胞。灵芝孢子粉因富含氨基酸类、多糖类、有机酸类、三萜类及微量元素等成分而具有诸多有益的药理活性，受到人们的广泛关注。

灵芝孢子粉提取物及其制品作为营养丰富的功能性食品，其主要有效成分为灵芝孢子粉中的多糖。灵芝多糖结构复杂、种类繁多，主要由α-葡聚糖、β-葡聚糖组成，其中 β-葡聚糖占大多数，当前主要采用的提取方法有水提醇沉、膜分离法、冷冻预处理与协同酶法、超声波催化纤维素分离等。灵芝多糖主链和侧链结构的不同，造成其生理活性有差异，主链结构越长，则生物量越大、生物活性越高。

在我国的消费量日益增长，但是近年来灵芝提取物及其制品质量事故频繁出现，主要表现在灵芝提取物中掺假各种廉价的多糖，所以需要一种快速测定灵芝提取物主要活性成分含量的分析技术。近红外光谱技术以其无损、快速、方便等优点，已经广泛应用于石油化工、食品工业、制药工业等领域。本文以灵芝孢子粉中多糖为检测目标，展开了近红外光谱定量定性分析的研究。

对灵芝提取物有效成分的分析主要有两个方面即灵芝蛋白和灵芝多糖的含 量测定。目前主要的分析方法是采用化学试剂结合常规的分析仪器，如高效液相色谱（HPLC）、分光光度法等可以使灵芝的有效成分分析达到很好的分析精度。对灵芝孢子粉提取物多糖含量的测定主要以常规的苯酚硫酸法、糖谱间接表征方法和蒽酮硫酸法为主，常规的分析方法对药用真菌灵芝的分析存在的问题主要在以下几个方面表现出来：（1）灵芝提取物的食药价值很高，价格不菲，在对其有效成分进行含量测定时，需要损耗部分的灵芝，对灵芝的浪费较大；（2）常规的药物分析方法使用的化学试剂加重了环境的污染同时也加大了分析的成本；（3）常规的分析方法受到时间的限制，是没有办法实现快速和无损的检测的，尤其在大规模的培养和需要快速检测的时候，大批量的常规方法测定对人力和物力的需求很大，无形中加大了分析的成本。所以灵芝孢子粉中多糖检测相关标准的制定推广就显得尤为重要。

在此情况下，快速无损检测技术应运而生，因其具备不破坏被检样品、检测速度更快、少污染、自动化等优势得到了快速的发展，并且已广泛应用于农作物灵芝孢子粉质量检测。在现有的无损检测技术当中，近红外光谱分析技术凭借其更快的分析速度和识别能力，发展速度较快、应用范围最广、技术相对成熟。有研究表明，近红外光谱能够携带物质内部C-H, N-H, O-H等基团的振动信息，结合化学计量学方法快速实现对含有上述基团的物质的定性或定量分析，则近红外反射光谱可以非破坏性的分析样品质量，而且检测一个样品只需1min。

近红外光是一种介于红光和可见光之间的电磁波，近红外光谱是一种分子振动由基态向高态跃迁产生的分子振动光谱。近红外光谱检测灵芝孢子粉质量的原理是利用灵芝孢子粉的光学特性（对光的吸收特性、反射特性和透射特性）因其内部成分和外部特征不同，在不同的波长光线照射时会出现不同的吸收或反射特性，灵芝孢子粉的分光反射率或吸收率在某一波长时出现峰值，这一峰值的变化与灵芝孢子粉内部生理指标相联系，同时借助图像处理和计算机模糊识别等技术和模糊数学以及统计学等方法，综合分析灵芝孢子粉的诸多信息，得到检测样品的特点和相关成分的具体数据。

近红外光谱法在灵芝孢子粉检测中具体有以下优势：

（1）具有良好的传输性能，近红外光谱分析技术在实际应用中，具有较强的穿透力和良好的传输性能，所以具有较高的传输速度和很强的实用性。在实际应用中可以实现多种通道的检测，并且可以在容器内完成较为理想的远程分析操作，促进了近红外光谱分析速度的提升和作用范围的拓展。

（2）无损的检测方式，节约检测成本：近红外光谱分析技术对灵芝孢子粉内部结构和外部组成均不会造成任何损伤，更不会对样品产生影响和污染，很好的保证了灵芝孢子粉检测结果的真实性和有效性。近红外光谱检测技术即使应用于活体检测，也不会对其造成任何损伤。因此，其在灵芝孢子粉检测方面的应用不仅提升了灵芝孢子粉检测的质量，同时由于无损检测，也为农户们节约了检测成本，保护企业的经济效益的同时具有良好的环境效益。

（3）较快的分析速度：灵芝孢子粉检测中运用近红外光谱分析技术，省去了对检测样品进行预处理的步骤，检测过程中还可以一次对多组样品同时检测，无论是在定量分析还是定性分析中，都大大缩短了测量时间，提高了灵芝孢子粉检测的分析速度。同时，由于大部分的灵芝孢子粉组成物质在近红外光区域的吸收系数普遍较小，近红外光谱分析技术的分析过程较为简单，避免了繁杂的分析计算步骤，相应地其分析速度更快，从而提高了灵芝孢子粉参数的生产速度，是近红外光谱分析技术在灵芝孢子粉检测中较为突出的特点。

（4）适应性较强，首先与传统的灵芝孢子粉检测技术相比，近红外光谱分析技术具有较强的适应性和实用性，主要表现为不论被检测样本是固态、半固态，近红外光谱分析技术都可以对其进行完整准确的成分检测分析，明显提高了灵芝孢子粉的检测效率。其次，近红外光谱分析技术在定性分析与定量分析中均能够良好的发挥其作用效果，具有更强的协同性，其检测信息更为丰富、全面，在确保灵芝孢子粉检测结果方面具有更强的可靠性。

基于近红外光谱法检测灵芝孢子粉质量的方便、快速的检测特点，近红外光谱法在灵芝孢子粉质量管理中的作用、顺应灵芝孢子粉快速检测发展趋势、以及贯彻“制定和完善品种真实性、灵芝孢子粉质量等检验检测技术标准”意见，制定团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法 》是非常必要的。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法 》项目任务下达后，广西质检院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。

编制工作组下设二个组，分别是资料收集组、草案编写组。资料收集组负责国内外有关多糖含量的测定技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对灵芝孢子粉中多糖含量的测定的有关研究情况和目前科学界对灵芝孢子粉中多糖含量的测定的研究进展。草案编写组负责起草标准草案、及后期征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法 》团体标准发布后，组织灵芝孢子粉加工企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术的术语和定义，一般要求、加工过程技术要求，成品质量指标及检验等进行规范化操作，保证近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉的生产，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。现今编制工作组通过以科研单位和企业更好的结合，发挥各自优势，是一定能把标制定的更具科学性、实用性和可操作性的。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术相关文献资料。主要有：

GB/T 40632-2021 《竹叶中多糖的检测方法》

GB/T 29344-2012 《灵芝孢子粉采收及加工技术规范》

GH/T 1335-2021 《灵芝孢子粉》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，2022年4月，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉中多糖的含量。

（四）调研、形成征求意见稿

2022年2月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2022年3月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉的技术要求，并结合广西近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》（草案）。

2022年4月，标准起草工作组再次深入区内涉及近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉销售的有代表性的企业针对近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉情况进行分组实地调研学习。通过实地调研，掌握各地方关于近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉的具体技术要求。并实际征求意见，通过收集反馈了大量意见，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行了反复修改和研究讨论。修改完成团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》（草案）。

2022年5月，标准编写小组通过对标准的试行检测，进一步讨论完善标准草案，形成团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析灵芝孢子粉中多糖含量的快速测定技术当前现状，调研各行业近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉市场情况，在现有国家、行业标准相关近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术要求的基础上，结合广西质检院对灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法测定技术的经验、试验而总结起草的，符合当前近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉质量，提高企业经济效益，对推动我区灵芝孢子粉产业健康发展，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2021《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内各灵芝孢子粉市场加工技术现实情况的同时，还考虑到了种业快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉技术发展的指导。

五、标准主要内容及依据来源

1.标准主要内容

团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法》主要章节内容包括：近红外光谱法快速检测灵芝孢子粉的多糖含量。主要技术依据如下：

广西壮族自治区产品质量检验研究院已经对灵芝孢子粉中多糖含量进行几百甚至上千个样的检测，数据量丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的灵芝孢子粉中多糖含量的快速测定方法。主要依据如下：

- 原理

利用灵芝孢子粉中含有的 C-H、N-H、O-H 等化学键的倍频或合频振动，以漫反射方式获得在近红外区的吸收光谱，用化学计量学方法建立灵芝孢子粉样品近红外光谱与其多糖含量之间的预测模型，实现用灵芝孢子粉近红外光谱信息快速预测其多糖含量。

- 仪器设备

- 1.近红外光谱仪

- 带可连续扫描单色器的漫反射型近红外光谱仪或其他类产品，光谱范围为1000 nm～1700 nm，波长准确度≤0.3 nm，波长的重现性每连续两次＜0.02 nm或每年小于＜0.2 nm。

- 2.软件不规定具体的软件型号等，主要考虑具有NIR光谱数据的收集、存储、预处理、建模和预测等功能方便使用。

- 测试步骤

1.校准近红外光谱仪

测定前应对仪器进行校准。

2.近红外光谱仪参考条件，参数的设定：

a)分辨率：0.1 nm～10 nm；

b)光谱收集速率：100次/秒。

3.样品准备

取适量的灵芝孢子粉样品在一个容器中平铺、压实，不要让光源会从米粉缝隙中透过。主要考虑样品测定结果不受其他因素影响。

4.定标模型的选择

定标模型的选择原则为定标样品的NIR光谱能代表被测定样品的NIR光谱。通过比较它们光谱间的GH值，如果待测样品GH值＜3，则可选用该定标模型；如果待测样品GH值＞3，则不能选用该定标模型；如果没有现有的定标模型，则需要对现有模型进行升级。

5.测定

5.1　定标模型建立

参与定标的灵芝孢子粉样品应具有代表性，同一品种的样品应包含不同成型工艺，不同厂家，即灵芝孢子粉中多糖的含量范围能涵盖未来要分析的样品特性，创建一个新的模型，至少要收集50个批次以上灵芝孢子粉，通常以50～100个批次灵芝孢子粉为宜。 光谱数据收集过程中，测定条件以及待测样品和环境温度尽量保持一致，对同一样的光谱重复采集3次，定标时取3点扫描的光谱平均值。样品集光谱采集后，尽快对其进行多糖含量指标参考值的测定，多糖含量参照GB/T 40632-2021 《竹叶中多糖的检测方法》测定。采集建模软件，优化参数，进行光谱预处理，同时，使用偏最小二乘法（partial least square,简称PLS）或马氏距离判别法等，利用化学计量学原理建立定标模型。

5.2　灵芝孢子粉样品的测定

按照近红外光谱仪说明书的要求对仪器进行自检；取代表性灵芝孢子粉样品用近红外光谱仪进行测定，记录测定数据。

- 结果处理与表示

两次测定结果的绝对差应符合本标准准确性和精密度的要求，取三次数据的平均值为测定结果，测定结果保留小数点后2位。测定结果应在定标模型所覆盖的含量范围内。 如果两个测试结果的绝对差值不符合本标准准确性和精密度的要求，则必须再进行两次独立测试，获得4个独立测试结果。对于仪器报警的异常测定结果，所得数据不应作为有效测定数据。异常样品的确认和处理按本标准异常样品的确认的要求执行。

- 方法的准确度

选取3个灵芝孢子粉样品进行测定，每个样品称取3个平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)：多糖含量在2.67％～4.40％，而且同一样品在重复条件下2家实验室获得的测试结果一致性较高。说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 多糖 | 平均值 （％） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 黑灵芝-1 | 0.2341 | 0.2360 | 0.01 | 3.50 |
|  | 黑灵芝-2 | 0.2451 |  |  |  |
|  | 黑灵芝-3 | 0.2289 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-1 | 0.3245 | 0.3343 | 0.01 | 3.22 |
|  | 赤灵芝-2 | 0.3326 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-3 | 0.3458 |  |  |  |
|  | 黄灵芝-1 | 0.1896 | 0.1943 | 0.01 | 3.09 |
|  | 黄灵芝-2 | 0.1923 |  |  |  |
|  | 黄灵芝-3 | 0.1885 |  |  |  |
| 广西合创检测技术有限公司 | 黑灵芝-1 | 0.2411 | 0.2329 | 0.01 | 4.40 |
|  | 黑灵芝-2 | 0.2361 |  |  |  |
|  | 黑灵芝-3 | 0.2214 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-1 | 0.3341 | 0.3427 | 0.01 | 2.67 |
|  | 赤灵芝-2 | 0.3523 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-3 | 0.3418 |  |  |  |
|  | 黄灵芝-1 | 0.1881 | 0.1902 | 0.01 | 3.09 |
|  | 黄灵芝-2 | 0.1968 |  |  |  |
|  | 黄灵芝-3 | 0.1856 |  |  |  |

- 精密度

按实验方法对灵芝孢子粉样品进行测定，选取2家实验室进行比对试验，分别得出7个平行样的测定结果,7次平行样品的测定结果见表2。从测定结果可以看出，灵芝孢子粉中多糖含量的相对标准偏差为3.33％～3.90％，说明方法的精密度高。满足《灵芝孢子粉中多糖含量的快速检测方法  近红外光谱法》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 多糖 | 平均值 （％） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 赤灵芝-1 | 0.3341 | 0.3395 | 0.02 | 4.50 |
|  | 赤灵芝-2 | 0.3258 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-3 | 0.3471 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-4 | 0.3259 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-5 | 0.3618 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-6 | 0.3556 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-7 | 0.3259 |  |  |  |
| 广西合创检测技术有限公司 | 赤灵芝-1 | 0.3364 | 0.3473 | 0.01 | 2.92 |
|  | 赤灵芝-2 | 0.3611 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-3 | 0.3557 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-4 | 0.3514 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-5 | 0.3326 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-6 | 0.3478 |  |  |  |
|  | 赤灵芝-7 | 0.3458 |  |  |  |

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与灵芝孢子粉质量检测有关的国家标准、行业标准、广西地方标准有：《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》GB 5009.7-2016、《灵芝孢子粉采收及加工技术规范》GB/T 29344-2012 、《食品安全国家标准 食品中水分的测定》GB 5009.3-2016，但以上只规定了灵芝孢子粉质量的传统检验方法，没有规范近红外光谱检测灵芝孢子粉质量的方法，广西也未制定有团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法 》。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

- 本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准、推荐性国家标准和行业标准。

团体标准《灵芝孢子粉中多糖含量快速筛查-近红外光谱法 》

标准编制工作组

2022年5月27日