| ICS | 67.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 31 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

供港澳叶菜类蔬菜包装和冷链运输
操作规程

Code of practice for packaging and cool chain transport of

leafy vegetables for Hong Kong and Macao

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西贺州市农业投资集团有限公司、贺州市市场监督管理局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：贺州市正地发展有限公司、贺州市八步区农业农村局、贺州市市场监督管理局。

本文件主要起草人：袁蕊、何建心、李林、莫丽祯、谢送、黄涛、谢龙周、钟家通。

供港澳叶菜类蔬菜包装和冷链运输

操作规程

范围

本文件界定了供港澳叶菜类蔬菜包装和冷链运输操作涉及的术语和定义，规定了供港澳叶菜类蔬菜包装和冷链运输操作的基本要求、配送中心、包装、冷链运输操作要求、质量管理、产品追溯与召回的要求。

本文件适用于广西行政区域内供港澳叶菜类蔬菜包装和冷链运输操作企业，其他企业可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5737  食品塑料周转箱

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/ T 8946  塑料编织袋通用技术要求

GB/T 23346  食品良好流通规范

GB/T 24616  冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存

GB 29753  道路运输  食品与生物制品冷藏车  安全要求及试验方法

GB/T 31550  冷链运输包装用低温瓦楞纸箱

GB 31605  食品安全国家标准  食品冷链物流卫生规范

SB/T 10158  新鲜蔬菜包装与标识

SB/T 10728  易腐食品冷藏链技术要求  果蔬类

SN/T 4529.2  供港食品全程RFID溯源规程  第2部分：蔬菜

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

供港澳叶菜类蔬菜  leafy vegetables for Hong Kong and Macao

在取得供港澳蔬菜检验检疫备案基地内生产，以供应港澳市场为主的以叶、叶丛或叶球为产品的蔬菜。包括芹菜、菠菜、莴笋、生菜、空心菜、苋菜等。

预冷  pre-cooling

果蔬采收后为及时去除田间热、抑制呼吸作用、保持果蔬的鲜度，将其冷却到适宜温度的过程。

基本要求

叶菜类蔬菜冷链运输卫生应符合GB 31605的要求。

应具备合法的营业执照及相关资质证照，满足GB/T 23346的要求。

种植基地应取得供港澳蔬菜种植基地备案证书。

应有相应的人员要求、管理制度要求。

配送中心

基础设施设备

应配备有能实时掌握叶菜类蔬菜冷链运输操作全过程的温控系统。

应具有叶菜类蔬菜收货区、仓储区、分拣区、发货区，采用分区作业原则。

应根据叶菜类蔬菜特点配备与成品相适应的冷库，并具有温、湿度显示和记录装置。

应具备符合装载和卸货作业条件的装卸搬运设备。

应配有与叶菜类蔬菜特点相适应的配送车辆，配送车辆应定期进行清洗消毒，符合相关的卫生要求；车辆应符合GB 29753的相关要求，多温冷藏车应配备隔温板，车厢外部应设有能直接观察或监控配送途中厢体内温度的自动测温仪。

人员要求

应配备专门的仓管人员和配送人员，并分类管理。

从事叶菜类蔬菜冷链运输各环节工作的人员，应接受储存、装卸搬运、包装、配送、交接及突发状况应急处理等相关知识和技能培训，具备相应的能力，达到相应的岗位技能要求后方可上岗，并有明确的职责和权限报告操作过程中出现的叶菜类蔬菜安全问题。

应建立叶菜类蔬菜贮存、运输等环节温湿度控制与操作培训制度。

当叶菜类蔬菜冷链运输关系到公共卫生事件时，应按照有关部门的要求，加强人员健康状况管理，根据岗位需要做好人员健康防护与监测。

包装

基本要求

包装材料、容器和方式的选择应保护所包装的新鲜叶菜类蔬菜避免磕碰等机械损伤；满足新鲜叶菜类蔬菜的呼吸作用等基本生理需要，减轻新鲜叶菜类蔬菜在贮藏、运输期间病害的传染。

包装材料、容器和方式的选择应方便新鲜叶菜类蔬菜的装载、运输和销售。

包装材料、容器和方式的选择应安全、便捷、适宜，尽量减少包装环境的变化，减少包装次数。

选择的包装材料和容器应节能、环保，不应过度包装。

包装要求

叶菜类蔬菜分级

根据叶菜类蔬菜整齐度、抽薹、萎蔫、鲜嫩、大小等指标进行分级。叶菜类蔬菜应无腐烂、畸形、开裂、黄叶、抽薹、异味、灼伤、冷害、冻害、病虫害及机械伤。

包装材料

包装材料的选择应考虑产品包装和运输的需要，考虑包装方法、可承受的外力强度、成本耗费、实用性等因素。需要冷藏运输的新鲜叶菜类蔬菜，其包装材料的选择除考虑上述因素外，还应考虑所使用的预冷方法。

包装材料应清洁、无毒、无污染、无异味，具有一定的防潮性、抗压性，包装材料应可回收利用或可降解。

包装应承受得住装、卸载过程中的人工或机械搬运；承受得住上面所码放物品的重量；承受得住运输过程中的挤压和震动；承受得住预冷、运输和储存过程中的低温和高湿度。

可用的包装材料主要包括：

纸板或纤维板箱子、盒子、隔板、层间垫等；

木制箱、柳条箱、篮子、托盘、货盘等；

纸质袋、衬里、衬垫等；

塑料箱、盒、袋、网孔袋等；

泡沫箱、双耳箱、衬里、平垫等。

包装容器

包装容器的尺寸、形状应叶菜类蔬菜流通、销售的方便和需要。销售包装不宜过大、过重。

叶菜类蔬菜常用的包装容器、材料及适用范围可参照SB/T 10158的规定。

塑料周转箱应符合GB/T 5737的规定；剪料编织袋应符合GB/ T 8946的规定；采用冷链运输的蔬菜所用的瓦楞纸箱应符合GB /T 31550的规定。

包装方式

应选择以下包装方式：

田间包装：有些产品在采收后直接装人纤维盒、塑料板条箱或木质板条箱中，有些产品需要先进行独立包装再装箱。包装和装箱后应送至预冷处理间，除去田间热；

周转包装：产品在室内或有棚的地点进行包装或处理。产品可散装在板条箱、纸箱或卡车内从田间运至包装场所。应根据产品自身的特性不同，在装人运输容器之前或之后对其进行预冷处理；

重新包装：产品从包装容器中取出，重新分级后再装人另一包装容器。通常情况下，重新包装是为了使包装容器变小，以满足零售商和消费者的需求。

包装形式

应选择以下包装形式：

按容量填装：用人工或用机器将产品装入包装容器，达到一定的容量、重量或数量；

托盘或单个包装：将产品装入模具托盘或进行单独包装，减少摩擦损伤；

防震包装：将产品小心放入容器中的一定位置，减少果蔬损伤；

消费包装或预包装：为了便于零售而采用有标识定量包装；

薄膜包装：单个或定量叶菜类蔬菜用薄膜包装，薄膜可用授权使用的杀真菌剂或其他化合物处理，减少水分散失，防止产品腐烂；

气调包装：减小氧气浓度，增大二氧化碳浓度，降低产品的呼吸强度，延缓后熟过程。

包装操作

包装前应在包装潮湿或含冰块物品的纤维包装容器的表面上涂一层蜡，或者在容器的四周涂一层防水材料。所有用胶水粘合的容器都应该采用防水的粘合剂。

纸质或木质容器应从底部到顶部直线堆叠，不应沿封口或侧壁堆叠，以增强纸盒或木质容器的抗压能力和保护产品的能力。

为增加抗压强度和保护产品，可以在叶菜类蔬菜包装容器内装入一些不同材质的填充物。将叶菜类蔬菜包装容器内部分成几个隔层，增加封口或侧部的厚度可以有效地增加箱子的抗压强度，减少产品损伤。

必要时在包装容器内使用衬垫、包裹、隔垫和细刨花等材料，可以减少新鲜叶菜类蔬菜的挤压或摩擦。

可使用塑料油膜衬里或塑料袋保持新鲜叶菜类蔬菜的水分。大多数新鲜叶菜类蔬菜产品可采用带有细孔的塑料薄膜进行包装，这种薄膜既可以使新鲜叶菜类蔬菜与外界空气流通，又可以避免潮湿。普通塑料薄膜一般用来密封产品，调整空气浓度，减少果蔬呼吸和后熟所需的氧气含量。

冷链运输操作要求

叶菜类蔬菜验收

应对供应商进行评价和选择，并从合格供应商处采购。

应按国家有关规定索取叶菜类蔬菜产品的供货、检疫、检测证明和购货凭据等相关证明和凭据，经过查验，登记来源地、流入档口、品种、凭证号等信息。

预冷

应根据叶菜类蔬菜的特性参照SB/T 10728附录A选择适宜的预冷方式进行预冷。

预冷应使用专用设备，并按照预冷设备使用说明的要求进行操作。不应使用控温运输工具代替预冷设备进行预冷。

采冷水预冷时，应用冷水喷头或将叶菜类蔬菜浸泡在冷水中，将冷水温度调到预冷叶菜类蔬菜的适宜温度。

采用真空预冷时，将叶菜类蔬菜放置于真空箱体中，降低箱体中的压力，使叶菜类蔬菜的表面水分蒸发而冷却到叶菜类蔬菜适宜的温度。

采用压差预冷时，将装满叶菜类蔬菜的带孔板包装箱放在压差预冷设备箱体中，将孔板与风向顺排，使冷风从箱体内通过。

采用强制通风预冷时，将包装箱沿着冷风流向码放，箱体间隔宜为5 cm，每排间隔宜为20 cm，与冷间内壁间隔宜为30 cm。包装箱的堆码高度应低于吊顶风机的高度。

当叶菜类蔬菜中心温度达到3 ℃～5 ℃时，方可停止预冷。

预冷过程应记录该批次预冷操作叶菜类蔬菜数量、进出货温度、时间等。

预冷后的叶菜类蔬菜应尽快冷藏运输，暂时不能运输流通的叶菜类蔬菜置于适宜温湿度贮存环境中，避免温度回升。

冷链储存

叶菜类蔬菜储存库应清洁、卫生，专仓专储，不应存放有毒、有害物品（如杀鼠剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品。

冷库的温度显示、区域划分标识应清晰规范，并做好温度记录，一天应记录4次以上。

冷库温度记录和显示设备宜放置在冷库外便于查看和控制的地方，温度传感器或温度记录仪应放置在最能反映叶菜类蔬菜温度或者平均温度的位置，建筑面积大于100 m2的冷库，温度传感器或温度记录仪数量不少于2个；应建立库房温度记录保存制度，定期检查温度记录仪是否良好。

当冷库温湿度超出设定范围时，应立即采取纠正行动和应急措施，并如实记录超出的范围和时间，同时检查在库叶菜类蔬菜质量，并进行相应处理。

叶菜类蔬菜入库前，应将库房温度预先降至或略低于叶菜类蔬菜贮藏要求的温度，并将库房的相对湿度调整到叶菜类蔬菜贮藏要求的湿度范围，叶菜类蔬菜的贮藏温湿度参见SB/T 10728附录A的要求。

不同品种、规格、批次的叶菜类蔬菜应分别堆垛。储存的叶菜类蔬菜应与库房墙壁间距不少于10 cm，与地面间距不少于10 cm，与天花板顶距不小于50 cm，堆垛间距不少于10 cm。

冷库机房应24 h不间断运行并有应急措施。

冷库作业区应建立清洁卫生制度，规范记录相关信息。当叶菜类蔬菜冷链物流关系到公共卫生事件时，应加强对叶菜类蔬菜转运存放区域、冷库机房及作业人员的清洁消毒频次，并做好记录。

叶菜类蔬菜应遵循先进先出原则，变质和过期叶菜类蔬菜应及时清理销毁。

冷链运输

冷链运输流程

叶菜类蔬菜冷链运输流程图参见附录A。

运输要求

订单处理

应通过可追溯的方式（如信息系统、邮件、微信等）接收客户的订单需求，订单信息包括但不限于要求送达时间、叶菜类蔬菜名称、数量、体积、重量、温度要求等。

应对接收的订单信息进行确认及回复，确认订单信息是否正确、库存是否充足，若不足，应及时补货，并制订运输计划。

应按照订单要求，根据叶菜类蔬菜流量、流向、城市道路要求安排合适的运输方式。

应按运输计划，制定合理线路规划，安排车辆并下达给相关人员。

分拣

应按照订单的安排，生成拣货单，再依据拣货单对库存叶菜类蔬菜进行分拣，对分拣后的叶菜类蔬菜进行复核。

应将叶菜类蔬菜按照要求进行分货、集货、分堆、并堆作业，再次对叶菜类蔬菜的编码名称及数量、质量等信息进行核对，发现问题应及时纠正。

分拣好的叶菜类蔬菜应按照路线存放在指定区域，保持规定的温度。

对不符合运输要求或者叶菜类蔬菜品质不达标的，应及时上报处理。

拣货应在冷库或封闭的温控月台内进行。

应根据需要对叶菜类蔬菜进行打包、贴标等操作。包装应符合第5章的相关规定。标识应符合SB/T 10158的相关规定，并标注种植基地、收购加工企业名称、地址、基地备案号、注册登记号、批次号、产品名称和生产日期等标识。

装载

应采用冷藏车运输，冷藏车厢体内应在每次运输前进行清洗消毒，消毒剂不应对人体和叶菜类蔬菜造成污染，车厢不应有秽物、异物或其他不良气味，并保持记录。

应检查运输车辆及配置的各种机械设备、装置、设施及电子记录装置等是否处于良好技术状态，运行正常。

应对车厢进行预冷，根据运输要求设置所需温度，检查冷藏车厢体的隔热壁是否正常，车门密封是否完好。

应开启温度记录仪并进行记录，数据采集记录时间间隔不应超过10 min。

装载货物时，应查验在库温度记录。当温度或叶菜类蔬菜状态异常时，应不予装载。

在多种温度叶菜类蔬菜共同运输时，宜采用多温区运输装备进行运输。

冷藏温度接近的多种叶菜类蔬菜可混装，但具有强烈气味、与容易吸收异味的叶菜类蔬菜，释放乙烯气体和对乙烯敏感的未采取封闭包装的叶菜类蔬菜不应混装。

装载应不超过规定的装载重量；应遵循先后有序、轻拿轻放、按单点货装车的原则。

叶菜类蔬菜外包装上有储运标志的，装载应按照储运要求装载、码放，遵循大不压小、重不压轻等装载原则，码放应整齐平稳，不应倒置。

装载应做到均衡分布，不应偏重。

叶菜类蔬菜与厢壁周围应留有缝隙，叶菜类蔬菜与车门间宜保留≥10 cm距离，厢顶和叶菜类蔬菜之间宜保留≥20 cm距离，应用支架、栅栏或其他装置来防止叶菜类蔬菜移动，确保气流循环畅通。

冷藏叶菜类蔬菜装载上部不应超过制冷机组出风口下沿。

运输员应记录装载和卸货的时间，并随时监控和记录厢体内的温度，未达到规定温度时，应及时处理。

装载完毕应及时关闭货厢，检查厢门密闭情况，装载完成后车厢温度应符合叶菜类蔬菜的温控要求。

工作人员在核实完蔬菜和运输车的信息后，应在监控下用一次性的信息锁将车厢门锁好。除海关进行抽检外，途中不应开锁

装载完毕应办理好交接手续，正确填写发货单据。

在途

应在规定时间内发车，合理安排运输路线，运输途中应对车辆运行轨迹进行实时监测。

运输过程中应保持全程均衡制冷，确保车厢温度全程符合温控要求。叶菜类蔬菜的运输温湿度参见SB/T 10728附录A的要求。

运输过程中的温度应实时连续监控，并有相应记录，记录时间间隔不宜超过10 min，且应真实准确。

运输途中应保证行驶的安全性，减少起伏、震动和碰撞，并有效控制在途行驶时间。

运输途中不应进行不必要的停顿或其他无关的运输作业。

运输途中应保证叶菜类蔬菜的安全，做好防盗、防变质、防火、防潮、防事故、防感染等安全工作。

运输途中出现有货物散落、装备损坏等情况时，应根据实际情况及时采取相应的保温措施予以处理，必要时调换车辆，同时登记备案。

当遇到因路况等原因无法准时送达时，应及时向有关部门汇报情况，与客户进行有效的沟通，必要时应采取有效的应急措施，保证服务质量。

运输途中如发现温度异常变化，应及时采取应急措施，确保叶菜类蔬菜安全。运输过程的行车温度记录仪数据至少保存7 d。

运输期间，应减少车厢门的开启次数和时间，当车辆或厢体重要部位受损时，应进行叶菜类蔬菜的损坏调查，并采取适宜的应急措施。

宜安排备用值班司机、分拣员，以防突发情况。

应配合检验检疫机构进行监管和抽检，获取检验检疫机构签发的有关检验检疫证单。

交接与卸货

应按标签上标明的收货人地址进行送货，在叶菜类蔬菜送达前，提前联系收货人，做好收件准备。

交接时应当面确认品种、数量、产地、等级、质量、温度、包装、交接地点和时间等信息，确认无误后由收货方签字确认，卸货时，应加快卸货速度；分卸时，应随时关闭货厢门，必要时应控制分卸次数，并做好交接记录。

交接时应查验厢体内叶菜类蔬菜环境温度是否符合温控要求。运输交接时，应查验全程温度记录：冷藏叶菜类蔬菜车厢温度应为0 ℃～3 ℃；当温度或叶菜类蔬菜状态异常时，应不予接收。

开启车门时应关闭冷机工作，卸货过程中叶菜类蔬菜温度变化应≤3 ℃，若货物温度超过规定值，系统出现预警时，应尽快采取措施保持规定的温度限值内。

卸货完毕，应将签收后的送货回单、周转箱等及时交回；填写送货记录。

卸货完毕，应及时清洁车厢并消毒，清洗消毒剂应安全、卫生；当叶菜类蔬菜冷链运输关系到公共卫生事件时，还应进行叶菜类蔬菜外包装及交接用相关用品用具的清洁和消毒。

完成订单运输操作后，报备异常运输情况。对未运输成功的叶菜类蔬菜，应根据温度暂存要求及时采取相应措施。

退货

发生退货时应进行确认，及时联系配送中心，按配送中心意见处理。

清点退货叶菜类蔬菜，核对单据、品种和数量，并将单据、叶菜类蔬菜交回。

当天未送完的叶菜类蔬菜或是无法投送的叶菜类蔬菜，应将叶菜类蔬菜返回配送中心。有下列情况之一的作为无法投送的叶菜类蔬菜：

无法联系上收件人；

收件人拒收的叶菜类蔬菜；

其他原因无法投送的叶菜类蔬菜。

退回的冷链叶菜类蔬菜不存在质量问题时，应通过逆向物流返回配送中心；若退回的冷链叶菜类蔬菜存在质量问题，应及时联系供应商，按照供应商要求妥善处理。

物料回收

如有物料回收时应进行确认；及时联系配送中心，按配送中心意见处理。

清点需要回收的物料，核对单据、品种和数量；并将单据、物料交回。

质量管理要求

文件管理要求

应建立但不限于以下文件：

- 产品标准；

- 岗位责任制；

- 突发事件应急预案；

- 人员培训制度；

- 卫生管理规定；

- 冷链运输操作规程；

- 叶菜类蔬菜标识、叶菜类蔬菜可追溯和召回制度；

- 不合格叶菜类蔬菜处理程序；

- 叶菜类蔬菜退货处理程序；

- 实验室管理制度，或委托社会实验室检测的合同或协议；

- 与叶菜类蔬菜安全有关的检验设备的校验制度。

文件保存期限应不少于叶菜类蔬菜保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限应不少于2年。

当叶菜类蔬菜冷链物流关系到公共卫生事件时，应按照有关部门的要求执行。

信息管理

应建立与冷链运输作业相应的信息设备管理和网络运营、管理制度，并落实相关信息管理人员。

应采用订单管理系统、运输管理系统、库存管理系统及数据库管理系统等信息技术，并建立相应的作业规范。

风险控制

应建立安全管理体系，制定安全管理措施。

应制定冷链运输的应急预案，若出现突发公共卫生事件，应根据突发公共卫生事件有关规定执行。

冷链运输服务的委托方与被委托方应签订合同（协议），明确责任、义务、权利、服务内容、服务要求、服务质量、服务价格、赔偿办法，赔偿价格，赔偿依据，赔偿协议、安全注意事项等内容。

宜采取存货保险、财产保险、运输保险等措施。

投诉处理

应向客户提供冷链物流服务的投诉渠道和方式。

投诉应在合理或承诺的期限内进行处理。处理的结果应及时反馈给投诉者，并采取预防措施防止此类事件再次发生。

产品追溯与召回

应符合SN/T 4529.2的相关要求。

（资料性）
供港澳叶菜类蔬菜冷链运输流程图

供港澳叶菜类蔬菜冷链运输流程图见图A.1。

装载

订单处理

物料回收

在途

分拣

交接与卸货

退货

供港澳叶菜类蔬菜冷链运输流程图

参考文献

[1]  GB/T 33129—2016  新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程

[2]  SB/T 10729—2012  易腐食品冷藏链操作规范  果蔬类

[3]  《供港澳蔬菜检验检疫监督管理办法》（2018年第3版）