团体标准《松脂膜下采集技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第四十批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕90号）文件精神，由广西大学提出，广西大学、广西壮族自治区林业科学研究院、广西壮族自治区国有高峰林场、广西标准化协会共同起草的团体标准《松脂膜下采集技术规程》（项目编号：2022-4002）获批立项。

二、项目背景及目的意义

高产脂松脂原料林及松脂减排减损加工技术示范属“十三五”国家重点研发计划项目，旨在提高松脂产量，为后续松脂精深加工奠定扎实的基础。2020年，国家林业局发布的《关于加强松香管理有关问题的通知》提出，进一步加强松香及其产品的管理，保护森林资源，要整章建制，依法管理。重点要抓好有关规程、规章和管理制度的建立和完善，落实松脂采割、收购、加工的监管措施，把工作的着眼点放在强化对采脂和松香生产的源头管理上，努力推进松香管理的规范化、法制化。

在松树树干上有规律地开割伤口，引起松脂大量分泌和收集松脂的作业称为采脂。松树采脂的传统方法有敞开下降与上升式采脂法和化学采脂法，采脂的时间一般是每年的5月至11月，气温为20℃～35℃。下降式采脂法就是在松树树干上开出割面，再用割刀开割中沟和侧沟，侧沟夹角一般为60°～90°，深入松树木材内0.3cm～0.4cm，然后在中沟的下端安装导脂器和受脂器。松树的树脂道被割破后，其分泌的松脂开始流出经数小时后流速逐渐变慢，一般24h～30h左右树脂道闭合，松脂停止流出，其原因之一是松树的泌脂细胞膨胀使树脂道堵塞，另一原因是松脂中含有的松节油挥发，导致松脂结成硬块阻塞了树脂道，因而一般需在1天～2天对松树干割沟一次，并在7天～10天内收脂一次，整个采脂过程劳动强度大，生产效率低；上升式采脂法的工艺过程与下降式采脂法大致相同，只是不开中沟，侧沟的夹角较小，一般为60°，便于采出松脂往下流动；化学采脂法是用植物激素或化学药物喷涂在松树的新割沟上以刺激松树，促进松脂多分泌达到提高松脂产量的目的，但在敞开的环境下药剂容易挥发流失而失效快，而且若喷施药剂后24h内遇到下雨天气，还需重新割沟喷涂药剂一次，以弥补雨水冲刷掉的药剂。传统的松树采脂方法劳动强度大，生产效率低，而且松树流出的松脂需在7天～10天内收脂一次，松脂在敞开的环境下日晒雨淋，松脂中含有的松节油会不断地挥发流失，使松脂的含油量从30%左右降为15%左右，从而造成松节油产量大约损失一半左右。

在传统的敞开式采集松脂过程中，由于松节油的挥发使松脂中具有共轭双键分子结构的枞酸型树脂酸裸露在空气中，在阳光的照射下极易氧化变质变硬，导致松脂加工所得的松香和松节油产品质量下降，其中松香的颜色加深而降级，造成松节油产品的质量降低。因而为了满足市场的需求和提高脂农的经济收入，松树采脂方法也应从传统的粗放型采脂方式向集约型采脂的方式转变，不断提高松树采脂的劳动生产效率和所采松脂的产量与品质。此外，现在一般都是将所采得的松脂用自来水或江河水密封保存，达到灭菌，防止“酶促褐变”的效果，但是用自来水、江河水灭菌效果不佳。因此，如何提高所采得以及保存的松脂的质量、减少采脂成本、增加经济效益、减少采脂劳动量成为一个亟待解决的问题。

近年来，随着化石不可再生资源的短缺，化石资源的价格不断地上涨，从而促使可再生资源生产化学品日益受到重视，因此松脂、松香和松节油的深加工产品越来越多，用途越来越广，用量越来越大，其价格也越来越高，松脂的价格从原来2000元/吨～4000元/吨上升到10000元/吨～16000元/吨，松香的价格从4000元/吨～6000元/吨上升到14000元/吨～22000元/吨，松节油更是保持在20000元/吨～32000元/吨高位。

因此，制定团体标准《松脂膜下采集技术规程》，以标准为抓手，规范松脂膜下采集方法和选定割面、切割面密封等具体步骤要求，提高所采松脂的质量，减少劳动强度，增加经济效益。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《松脂膜下采集技术规程》项目任务下达后，广西大学成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西大学、广西壮族自治区林业科学研究院、广西壮族自治区国有高峰林场、广西标准化协会相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内膜下采集松脂相关文献资料。主要有：

LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

DB36/T 506-2016《松脂采集技术规程》

DB45/T 2388-2021《马尾松采脂技术规程》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、要求、膜下采脂技术、膜下化学采脂技术、收集和贮运。

- 调研及形成草案、征求意见稿

广西大学多年来针对膜下采集松脂开展了深入研究，获得了坚实的研究数据结果，获得《一种膜下采集松脂的方法》（专利号：ZL 2013 1 0583360.4）的发明专利，为团体标准《松脂膜下采集技术规程》的编制提供技术支撑。

2022年6月，标准起草工作小组查阅了大量的文献资料，结合编制组前期的实验对松脂膜下采集技术进行系统总结。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关松脂采集技术，并结合松脂膜下采集特点，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《松脂膜下采集技术规程》（草案）。

2022年7月，标准编制工作组到自治区林业科学研究院和国有高峰林场进行了广泛实地调研工作，并多次召开会议，对标准草案进行反复修改和研究讨论，形成团体标准《松脂膜下采集技术规程》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集膜下采集松脂相关资料和文献，分析松脂采集当前现状，调研松脂采集技术情况，在现有国家、行业标准相关松脂采集技术要求的基础上，结合项目编制组调研情况。符合当前松脂采集的需求，提高所采松脂的质量，减少劳动强度，增加经济效益，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与松脂采集相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前采集松脂技术现实情况的同时，还考虑到了产业发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对松脂膜下采集技术的指导。

五、标准主要内容及依据来源

团体标准《松脂膜下采集技术规程》主要内容为术语和定义、要求、膜下采脂技术、膜下化学采脂技术、收集和贮运。

广西大学专利《一种膜下采集松脂的方法》（专利号：ZL 2013 1 0583360.4）该方法减少了在采脂过程中松脂中含有的松节油挥发，使松脂中的松节油组分含量从传统采脂法的12%～18%提高到30%左右；其中α-蒎烯等轻组分比传统采脂法提高24.6%～32.1%。采收的松脂经蒸馏所得松香为特级产品，比传统采脂方法所得松香产品质量提升1～3个级别；其次，本方法采脂割沟间隔周期从传统采脂方法的1～2天延长至3～5天，收脂间隔周期从7～10天延长到20～30天，整个采脂周期比传统采脂方法延长了1～2倍，从而减轻了采脂的劳动强度1～2倍，提高了劳动生产率，而且还节约了松树树干的采脂割面，阻止了采脂割面引起的病虫害，延长了松树的采脂年限；最后，该方法用灭菌水保存贮存采收回来的松脂，防止松脂在贮运过程中的酶促褐变，使其保质期从3个月可延长至1～2年，确保所采松脂在长时间的贮运过程中不发生变质。

- 术语和定义

- 膜下采脂：松树生长期内，在树干上定期有规则地开割伤口，并对开割伤口、导脂器和受脂器覆盖塑料薄膜全封闭，收集全封闭条件下松树分泌松脂的操作过程。依据LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》中2.1采脂的术语和定义并结合松脂膜下采集技术的特点确定。

图1  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

- 膜下化学采脂：使用采脂刺激剂处理松树开割伤口，并覆盖塑料薄膜全封闭，防止采脂刺激剂的挥发流失，延长采脂刺激剂促进松脂形成和快速分泌的采脂。依据LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》中2.26关于化学采脂的定义并结合松脂膜下化学方法采集技术的特点确定。

图2  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

- 塑料薄膜：聚乙烯（PC）、聚氯乙烯（PVC）和可降解塑料薄膜。

- 灭菌水：通常将所采得的松脂用自来水或江河水密封保存，达到灭菌，防止“酶促褐变”的效果，但是用自来水、江河水灭菌效果不佳。松脂膜下采集技术的中的灭菌水是指符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》的规定或经处理灭菌的水。

- 要求

1、采脂林条件、割面负荷控制

参照LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》的规定执行。

图3  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

2、单株日产脂量

主要依据编制组对松树进行膜下采脂、膜下化学采脂时统计并讨论，确定为松树膜下采脂单株日产脂量应达16g以上；松树膜下化学采脂单株日产脂量应达19g以上。

3、采脂温度

LY/T 1694《松脂采集技术规程》中规定采脂温度为10℃以上，但在10℃～15℃松脂流出很慢。由于现在劳动力价格上涨，10℃～15℃不采脂。故采脂温度为日平均温度15℃以上。

- 膜下采脂技术

1、采脂季节

参照DB45/T 2388《马尾松采脂技术规程》的规定执行。

图4  DB45/T 2388《马尾松采脂技术规程》

2、作业时间与气候

采用膜下采脂技术，作业不受时间和气候的限制，全天候可开展松树膜下采脂作业。

- 采前准备

- 参照LY/T 1694的规定执行。

图5  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

- 4、采脂工具

采用GXZP92-6-1型高效采脂刀或类似的刮刀与割刀、导脂器、受脂器、塑料薄膜、粘黏物、固定物、收脂桶和贮脂桶等。当松脂与铁器接触时，铁或氧化铁能与树脂酸反应生成深色的树脂酸铁盐；此外，铁还能起催化作用，加速树脂酸的氧化过程。松脂及树皮中的单宁与铁接触，也能生成暗褐色的物质。以上原因都使松脂的颜色变深，影响松香产品的质量。因此，宜使用纸质或塑料受脂器，不宜使用铁制的收脂桶和贮脂桶。

- 5、采割方法

采用双向采割下降式采脂法。

- 6、覆膜方法

在松树开割面上覆盖塑料薄膜，并用单面或双面不干胶在割面的四周粘黏密封，防止松脂油份挥发流失。

- 7、割面配置、预制刮面、设置中沟、开割侧沟

参照LY/T 1694的规定执行。

图6  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

- 8、安装导脂器和受脂器

- 在中沟末端向下倾斜30°安装导脂器，导脂器平缓安装，以免顶穿覆盖的塑料薄膜，并由塑料薄膜从剖面自上而下把导脂器和受脂器全覆盖。导脂器和固定受脂器的材料不应使用金属物品，导脂器宜采用竹木制品，受脂器宜采用塑料杯和纸杯。

9、采割间隔期

采割间隔期为2d～5d。根据前期研究形成的专利《一种膜下采集松脂的方法》的具体实施方式确定。

（四）膜下化学采脂技术

1、常用药剂与适用范围

参照LY/T 1694的规定执行。

图7  LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》

- 2、操作方法

用喷枪将化学药物均匀喷到采脂切割面上，然后覆盖塑料薄膜全封闭采脂切割面和导脂器与受脂器，防止化学药物挥发流失。

（五）收集和贮运

- 1、收脂间隔期

收脂间隔期为20d～30d。根据前期研究形成的专利《一种膜下采集松脂的方法》的具体实施方式确定。在覆膜和采脂刺激剂的作用下，收脂间隔期得以延长，有利于树木休养生息，有利于创伤树脂道的形成。

- 2、收集

不同树种的松脂应分开收集，收脂时除去松脂中的机械杂物。主要参考LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》内容确定。

- 3、贮运

将松脂装入贮脂桶，置于阴凉干燥处，用灭菌水密封保存采收回来的松脂，不宜与铁制品直接接触长期贮放。采用灭菌水贮存松脂以抑制褐变反应发生，保质期为1年～2年，每6个月应更换灭菌水1次。贮运过程中应注意防火。

附件：专利《一种膜下采集松脂的方法》。

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与膜下采集松脂相关的国家标准、行业标准以及地方标准有：LY/T 1694-2007《松脂采集技术规程》、DB36/T 506-2016《松脂采集技术规程》、DB45/T 2388-2021《马尾松采脂技术规程》，LY/T 1694-2007中使用下降式采脂法和化学采脂法、DB36/T 506-2016中使用下降式采脂法和上升式采脂法、DB45/T 2388-2021使用下降式采脂法，该三项标准均未涉及采脂过程中使用薄膜封闭采脂切割面和灭菌水保存所采集的松脂等内容。本标准所用采脂方法，不仅延长了树脂道中松脂分泌时间，减少所采得松脂中松节油的挥发，使得所采松脂质量高、品质好；而且使用灭菌水保存所采得的松脂能有效的防止松脂发生“酶促褐变”，使得松脂在储存过程中，质量不变，同时储存时间更久。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《松脂膜下采集技术规程》

标准编制工作组

2022年7月25日

附件：

说 明 书 摘 要

本发明公开了一种采集松脂的方法，包括以下步骤：在松树树干选定割面，刮皮开割树干形成采脂切割面后安装导脂器和受脂器以采得松脂，其中，在采脂过程中，用薄膜封闭采脂切割面。本发明所用采脂方法，使用薄膜将采脂切割面密封起来，延长了树脂道中松脂分泌时间，同时减少所采得松脂中松节油的挥发，使得所采松脂质量高、品质好；使用化学方法采脂时也能减少化学药剂的挥发；同时减少了劳动强度，从而减少了采脂成本，增加了经济效益；而且，所用采脂方式减轻了对松树损害程度，延长了松树采脂年限；其次，使用灭菌水保存所采得的松脂能有效的防止松脂发生“酶促褐变”，使得松脂在储存过程中，质量不变，同时储存时间更久。

权 利 要 求 书

1、一种膜下采集松脂的方法，包括以下步骤：在松树树干选定割面，刮皮开割树干形成采脂切割面后安装导脂器和受脂器以采得松脂，其特征在于：在采脂过程中，用薄膜封闭采脂切割面，将采得的松脂用灭菌水保存。

2、根据权利要求1所述膜下采集松脂的方法，其特征在于：所述薄膜为不透明、半透明或者全透明的薄膜。

3、根据权利要求1或2所述膜下采集松脂的方法，其特征在于：所述薄膜为塑料薄膜。

4、根据权利要求1所述膜下采集松脂的方法，其特征在于：使用粘黏物或固定物将薄膜密封在采脂切割面上。

5、根据权利要求4所述膜下采集松脂的方法，其特征在于： 所述粘黏物为双面不干胶、单面不干胶、胶黏剂中的一种。

6、根据权利要求4所述膜下采集松脂的方法，其特征在于：所述固定物为金属或非金属倒钩。

7、根据权利要求1所述的膜下采集松脂的方法，其特征在于，还包括以下步骤：在采脂过程中，在采脂切割面施用促进松脂多分泌的物质。

8、根据权利要求7所述的膜下采集松脂的方法，其特征在于：所述促进松脂多分泌物质为植物激素或化学药剂。

9、根据权利要求8所述的膜下采集松脂的方法，其特征在于：所述植物激素为乙烯利；所述化学药剂为苯氧乙酸或尿素。

说 明 书

一种膜下采集松脂的方法

技术领域

本发明涉及松树采脂技术领域。

背景技术

近年来，随着化石不可再生资源的短缺，化石资源的价格不断地上涨，从而促使可再生资源生产化学品日益受到重视，因此松脂、松香和松节油的深加工产品越来越多，用途越来越广，用量越来越大，其价格也越来越高，松脂的价格从原来2000元/吨~4000元/吨上升到10000元/吨~16000元/吨，松香的价格从4000元/吨~6000元/吨上升到14000元/吨~22000元/吨，松节油更是保持在20000元/吨~32000元/吨高位。在传统的敞开式采集松脂过程中，由于松节油的挥发使松脂中具有共轭双键分子结构的枞酸型树脂酸裸露在空气中，在阳光的照射下极易氧化变质变硬，导致松脂加工所得的松香和松节油产品质量下降，其中松香的颜色加深而降级；松节油组分中的α-蒎烯、β-蒎烯的含量下降而长叶烯等倍半萜成分的相对含量升高，这是因为α-蒎烯的沸点为156℃，而长叶烯的沸点为256℃，在30℃，α-蒎烯的饱和蒸汽压为0.73kPa，而长叶烯的饱和蒸汽压为0.032kPa，可见在相同温度下蒎烯的饱和蒸汽压是长叶烯的20多倍，因此在室温下α-蒎烯的饱和蒸汽压大大高于长叶烯，亦即是说α-蒎烯比长叶烯更易于挥发，从而导致松节油中的轻组分含量减少而重组分含量相对增加，造成松节油产品的质量降低。

在松树树干上有规律地开割伤口，引起松脂大量分泌和收集松脂的作业称为采脂。松树采脂的传统方法有敞开下降与上升式采脂法和化学采脂法，采脂的时间一般是每年的5月至11月，气温为20℃~35℃。下降式采脂法就是在松树树干上开出割面，再用割刀开割中沟和侧沟，侧沟夹角一般为60°~90°，深入松树木材内0.3cm~0.4cm，然后在中沟的下端安装导脂器和受脂器。松树的树脂道被割破后，其分泌的松脂开始流出经数小时后流速逐渐变慢，一般24h~30h左右树脂道闭合，松脂停止流出，其原因之一是松树的泌脂细胞膨胀使树脂道堵塞的缘故，另一原因是松脂中含有的松节油挥发，导致松脂结成硬块阻塞了树脂道，因而一般需在1天~2天对松树干割沟一次，并在7天~10天内收脂一次，整个采脂过程劳动强度大，生产效率低；上升式采脂法的工艺过程与下降式采脂法大致相同，只是不开中沟，侧沟的夹角较小，一般为60°，便于采出松脂往下流动；化学采脂法是用植物激素或化学药物喷涂在松树的新割沟上以刺激松树，促进松脂多分泌达到提高松脂产量的目的，但在敞开的环境下药剂容易挥发流失而失效快，而且若喷施药剂后24h内遇到下雨天气，还需重新割沟喷涂药剂一次，以弥补雨水冲刷掉的药剂。传统的松树采脂方法劳动强度大，生产效率低，而且松树流出的松脂需在7天~10天内收脂一次，松脂在敞开的环境下日晒雨淋，松脂中含有的松节油会不断地挥发流失，使松脂的含油量从30%左右降为15%左右，从而造成松节油产量大约损失一半左右。因而为了满足市场的需求和提高脂农的经济收入，松树采脂方法也应从传统的粗放型采脂方式向集约型采脂的方式转变，不断提高松树采脂的劳动生产效率和所采松脂的产量与品质。此外，现在一般都是将所采得的松脂用自来水或江河水密封保存，达到灭菌，防止“酶促褐变”的效果，但是用自来水、江河水灭菌效果不佳。因此，如何提高所采得以及保存的松脂的质量、减少采脂成本、增加经济效益、减少采脂劳动量成为一个亟待解决的问题。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术的缺陷，发明一种膜下采集松脂的方法，旨在提高所采得以及保存的松脂的质量，减少采脂成本，增加经济效益。

本发明的技术方案为：

一种膜下采集松脂的方法，包括如下步骤：在松树树干选定割面，刮皮开割树干形成采脂切割面后安装导脂器和受脂器以采得松脂，其中，在采脂过程中，用薄膜封闭采脂切割面，将采得的松脂用灭菌水保存。

优选的是，所述薄膜为不透明、半透明或者全透明薄膜。

优选的是，所述薄膜为塑料薄膜。

优选的是，使用粘黏物或固定物将薄膜密封在采脂切割面上。

优选的是，所述粘黏物为双面不干胶、单面不干胶、胶黏剂中的一种。

优选的是，所述固定物为金属或非金属倒钩。

优选的是，在采脂过程中，在采脂切割面施用促进松脂多分泌的物质。

优选的是，所述促进松脂多分泌物质为植物激素或化学药剂。

优选的是，所述植物激素为乙烯利；所述化学药剂为苯氧乙酸或尿素。

本发明的有益效果：

本发明所用采脂方法，使用薄膜将采脂切割面密封起来，延长了树脂道中松脂分泌时间，同时减少所采得松脂中松节油的挥发，使得所采松脂质量高、品质好；使用化学方法采脂时也能减少化学药剂的挥发，同时减少了劳动强度，从而减少了采脂成本，增加了经济效益；而且，所用采脂方式减轻了对松树损害程度，延长了松树采脂年限；其次，使用灭菌水保存所采得的松脂能有效的防止松脂发生“酶促褐变”，使得松脂在储存过程中，质量不变，同时储存时间更久。

具体实施方式

以下参照具体实施方式来进一步描述本发明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施，本发明保护范围并不受制于本发明的实施方式。实施中采脂时间为2012年6月19日至8月20日，平均气温为30.9℃。

实施例1

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周贴上双面不干胶后铺上一层黑色塑料薄膜，以3天作为割沟周期，20天为收脂周期，所采得松脂的松节油含量为28.3%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高24.6%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂50天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例2

在湿地松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周涂抹上胶粘剂后铺上一层蓝色塑料薄膜，以5天作为割沟周期，30天为收脂周期，所采得松脂的松节油含量为34.6%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高31.8%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂50天，将该松脂蒸馏得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例3

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周涂抹上胶粘剂后铺上的二层蓝色塑料薄膜，以4天作为割沟周期，25天为收脂周期，所采得松脂的松节油含量为29.1%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高27.4%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例4

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周用非金属钩固定铺上的二层黑色塑料薄膜，以3天作为割沟周期，25天为收脂周期，所采得松脂的松节油含量为30.1%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高28.9%。用灭菌水密封保存采回的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例5

在湿地松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周涂抹上胶粘剂后铺上的二层黑色塑料薄膜，以3天作为割沟周期，25天为收脂周期，所采得松脂的松节油含量为35.7%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高31.7%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例6

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周用单面透明不干胶固定铺上的一层透明塑料薄膜和一层黑色塑料薄膜，以3天作为割沟周期，25天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为29.5%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高25.1%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂400天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例7

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，在割面四周涂抹上胶粘剂后铺上的一层蓝色塑料薄膜和一层黑色塑料薄膜，以4天作为割沟周期，30天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为29.6%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高26.0%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂300天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例8

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，将主要成分为苯氧乙酸的增产灵-2号，稀释到300ppm后，用喷枪将药物喷到采脂切割面上，让药物流下，均匀覆盖采脂切割面，然后在割面四周用双面透明不干胶固定铺上的一层蓝色塑料薄膜和一层黑色塑料薄膜，以5天作为割沟周期，30天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为30.2%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高27.4%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂150天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例9

在湿地松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，将主要成分为苯氧乙酸的增产灵-2号，稀释到200ppm后，用喷枪将药物喷到采脂切割面上，让药物流下，均匀覆盖采脂切割面，然后在割面四周贴上双面不干胶后铺上一层蓝色塑料薄膜，以4天作为割沟周期，30天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为35.7%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高32.0%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂150天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例10

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，将调配好的尿素药液用刷子均匀涂于采脂切割面，然后在割面四周用非金属钩固定铺上的二层黑色塑料薄膜，以3天作为割沟周期，27天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为29.7%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高29.2%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例11

在马尾松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，将调配好的乙烯利药液用小型喷雾器，喷施于采脂切割面上的，然后在割面四周用金属钩固定铺上的二层蓝色塑料薄膜，以4天作为割沟周期，28天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为29.9%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高29.8%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

实施例12

在湿地松松树树干选定割面，经刮皮开割中沟和侧沟形成采脂切割面后安装导脂器与受脂器，将调配好的乙烯利药液用小型喷雾器，喷施于采脂切割面上的，然后在割面四周涂抹上胶粘剂后铺上的二层蓝色塑料薄膜，以4天作为割沟周期，28天为收脂周期，所得松脂的松节油含量为36.3%，其中α-蒎烯含量比传统采脂法提高32.1%。用灭菌水密封保存采收回来的松脂200天，将该松脂蒸馏分离得到松香和松节油，松香产品符合GB8145-87和GB8146-87特级技术指标；松节油产品符合GB/T12901-91和GB/T12902-91优级技术指标。

由上述实施例可知，本发明除对采脂切割面可直接密封采脂提高松脂质量外，对于采用化学方法采脂同样适用；在化学方法采脂过程中，喷洒药液后可将薄膜将切割面密封起来，这样可以减少药液的挥发、雨水的冲刷，延长药液的使用时间。

本发明方法减少了在采脂过程中松脂中含有的松节油挥发，使松脂中的松节油组分含量从传统采脂法的12%~18%提高到30%左右；其中α-蒎烯等轻组分比传统采脂法提高24.6%~32.1%。采收的松脂经蒸馏所得松香为特级产品，比传统采脂方法所得松香产品质量提升1~3个级别；其次，本方法采脂割沟间隔周期从传统采脂方法的1~2天延长至3~5天，收脂间隔周期从7~10天延长到20~30天，整个采脂周期比传统采脂方法延长了1~2倍，从而减轻了采脂的劳动强度1~2倍，提高了劳动生产率，而且还节约了松树树干的采脂割面，阻止了采脂割面引起的病虫害，延长了松树的采脂年限；最后，本方法用灭菌水保存贮存采收回来的松脂，防止松脂在贮运过程中的酶促褐变，使其保质期从3个月可延长至1~2年，确保所采松脂在长时间的贮运过程中不发生变质。