团体标准《桉树专用有机无机复混肥料》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第二十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2022〕67号）文件精神，由广西林业产业行业协会提出，广西绿友农生物科技股份有限公司、广西惠旺尔农业科技有限公司、广西对比生物科技有限公司共同起草的团体标准《桉树专用有机无机复混肥料》（项目编号：2022-2301）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

桉树属桃金娘科桉属，原产于澳洲，我国引种桉树已有120多年的历史，桉树木材具有质细、耐腐，芯材可抗白蚁，因而被广泛应用于建筑、桥梁、造船、码头、造纸、燃料等各行各业，经济及生态效益十分显著。近年来，国家、自治区也相继出台了相关政策推进桉木产业发展。2018年，《广西乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出实施森林质量精准提升行动，加快调整优化树种结构，按规划逐步调减速丰桉等人工纯林种植规模，推行农业绿色生产方式，深入实施化肥农药使用量零增长行动，推进化肥减量增效、精准科学用药；《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》要求发挥优势特色产业，做强传统产业，优化木竹材加工产业布局，依托资源禀赋和口岸，打造精深加工产业集群，发挥重点产业集聚效应和区域产业竞争力；《林草产业发展规划（2021-2025年）》针对“木结构和木建材产业”提出：筑牢资源基础，积极开发杨木、桉木等潜在建筑用材。完善标准体系，加强标准制修订，完善相关产品分类标准、技术标准和生产规程。在国家一系列政策的推动下，以及我国经济持续高速发展的形势下，木材和林副产品的需求也越来越迫切，纸业、板业、木建材产业等对原料的需求增加，广西桉树市场仍具有极大的发展潜力。据悉，广西桉树以占全区14%的林地生产出全区80%的木材，以占全国0.6%的林地贡献了全国40%的木材，支撑了3000亿元的木材加工产业，每年固碳4000多万吨，成为分布范围广、产业链条长的优势产业和支柱产业。目前广西桉树种植面积超过3500万亩，仍不能满足市场对木材的需求。由于考虑科学发展与生态规划需要，《广西壮族自治区林业局关于印发广西科学发展桉树工作方案的通知》提出“科学规划、科学育苗、科学造林、科学施肥、科学利用”总体要求，《广西乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出了实施森林质量精准提升行动，加快调整优化树种结构，按规划逐步调减速丰桉等人工纯林种植规模，因此探索通过提高桉树的单产来提高总产量成为满足持续增长的木材市场需求的重要途径。

经考察发现，目前桉树种植的施肥管理不科学，造成土壤板结、肥力退化，且不能增产的情况，影响桉树可持续种植，如长期施用无机肥料，没有补充桉树生长所需的有机物质，导致土壤微生物数量急剧减少，土壤团粒结构消失，整个土壤的微生态环境遭到破坏，土地变贫瘠，严重影响到第二代和第三代木材的产量和质量，或者只施用有机肥，虽然有机肥能改良土壤，但它的养分含量低，养分释放和供应较缓慢，树木长势差，桉树达不到速生的目的。且近年来发现，桉树出现红叶、黄化等缺素的营养问题较为普遍，造成每亩的木材损失1～3 m3，严重的甚至是全部，而发生问题的原因是使用的肥料没有针对桉树的营养特性的通用肥料。普通化肥的大量使用易造成土壤结构破坏、地下水污染、农产品品质下降等一系列不良的影响，这一问题也引起了国家相关部门的高度重视。2015年，农业部下达《到2020年化肥使用量零增长行动方案》提出亟需改进施肥方式，提高肥料利用率，减少不合理投入，促进农业可持续发展；工业和信息化部印发《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（工信部原〔2015〕251号），要求着力化解过剩产能，大力调整产品结构，鼓励开发高效、环保新型肥料。

有机-无机复混肥料是结合有机肥料和无机复混肥料各自的优缺点而生产的，其中既含有充足的无机养分能促使桉树快速的生长，又含有的丰富有机营养物质除可以供应桉树生长需求外，还可以补充桉树从土地上带走的那部分，使土壤的团粒结构、有机质、微生物数量能够保持和加强，从而提高土壤的保水、保肥能力，达到养地的过程。其次，生产有机-无机复混肥料的有机原料中还含有桉树生长所必需的多种微量元素（硼、铁、铜、锰、钼、锌、镁等），施用后能及时供给桉树生长。减少桉树生长出现的微量元素缺乏症，增强桉树的抗性（抗病虫害、冻害、干旱等）。有机-无机复混肥料能为桉树和土壤提供无机养分、有机养分和微量元素，可减少种植户施用某种单一肥料所产生的人工成本。另一方面，肥料利用率得到提升后，使得土壤氮磷养分盈余量大幅度下降，减少了养分流失，改善了土壤理化性状，平衡了土壤的养分，培肥了地力；同时也使流失到环境中的氮磷养分得到有效降低，进而减轻了农业面源污染对生态环境的影响。

因此，制定团体标准《桉树有机无机复混肥料》，以标准化为抓手，规范桉树有机无机复混肥料中微量元素、水分、pH值等技术指标，引导科学合理施肥，推动桉树施肥技术向“标准定量”转变，这对提高肥料利用率，降低桉树生产成本，扩大桉树木材产品有效供给，推动林木产业高质量发展具有重要作用。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《桉树有机无机复混肥料》项目任务下达后，广西林业产业行业协会成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西绿友农生物科技股份有限公司、广西惠旺尔农业科技有限公司、广西对比生物科技有限公司等单位相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关桉树专用有机无机复混肥料相关文献资料。主要有：

GB/T 15063-2020  复合肥料

GB/T 18877-2020  有机无机复混肥料

MT/T 746-1997  煤系腐植酸复混肥料技术条件

HG/T 4217-2011  无机包裹型复混肥料（复合肥料）

HG/T 5331-2018  含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）

HG/T 5680-2021  绿色设计产品评价技术规范  复混肥料(复合肥料)

HG/T 5933-2021  腐植酸有机无机复混肥料

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2022年5月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关复混肥料的产品标准，并结合桉树专用有机无机复混肥料特点，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《桉树专用有机无机复混肥料》（草案）。

2022年6月-9月，编制组深入桉树专用有机无机复混肥料生产基地进行调研，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行反复修改和研究讨论，形成团体标准《桉树专用有机无机复混肥料》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析桉树有机无机复混肥料当前现状，调研桉树有机无机复混肥料生产情况，在现有国家、行业标准相关有机无机复混肥料产品要求的基础上，结合项目编制组调研情况。符合当前桉树有机无机复混肥料产品发展的方向与市场需求，以标准化与规范化更好地指导桉树有机无机复混肥料的生产工作，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与桉树有机无机复混肥料相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前桉树有机无机复混肥料生产现实情况的同时，还考虑到了产业发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对桉树有机无机复混肥料产品技术的指导。

五、标准主要内容及依据来源

团体标准《桉树有机无机复混肥料》主要内容为术语和定义、技术要求、取样、试验方法、检验规则、标识和质量证明书、包装、运输和贮存。

(一)术语和定义

桉树专用有机无机复混肥料:能够提供与满足桉树人工林特定立地条件、特定生长阶段及林木特定抗性特点对养分需求的含有一定量有机质的复混肥料。主要依据GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》（图1）中的术语定义并结合桉树专用特点拟定。

图1  GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》（定义）

(二)技术要求

外观:外观与普通有机无机复混肥料相比无明显变化，主要依据广西对比生物科技有限公司、贵港绿友农生物科技有限公司、广西惠旺尔农业科技有限公司3家企业产品外观和GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》外观要求（见图2）拟定，外观为：颗粒状或条状产品，无机械杂质。

图2  GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》（外观）

技术指标：3家企业桉树专用有机无机复混肥料的检验检测结果见表1、表2、表3。

表1  Ⅰ型数据汇总

|  | 生产日期 | 氮(N)的质量分数，% | 磷（P2O5）的质量分数，% | 钾（K2O）的质量分数，% | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数，% | 水分（H2O）的质量分数，% | 粒度（1.00mm-4.75mm），% | 有机质，% | 酸碱度（pH值） | 氯离子含量d/％ | 锌，% | 硼，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西对比生物科技有限公司Ⅰ型 | 2022.3.19 | 10.2 | 5.0 | 5.9 | 21.1 | 2.9 | 99.1 | 21.0 | 6.1 | / | 0.0591 | 0.1640 |
|  | 2022.3.22 | 10.4 | 4.4 | 6.2 | 21.0 | 3.1 | 98.7 | 20.7 | 6.0 | / | 0.0764 | 0.1509 |
|  | 2022.4.21 | 9.9 | 4.6 | 6.0 | 20.5 | 3.4 | 99.1 | 21.2 | 6.2 | / | 0.0605 | 0.1644 |
|  | 2022.4.23 | 10.2 | 5.0 | 5.7 | 20.9 | 4.1 | 99.0 | 20.6 | 6.1 | / | 0.0720 | 0.1711 |
|  | 2022.5.5 | 10.0 | 4.0 | 6.7 | 20.7 | 3.7 | 99.4 | 20.9 | 6.3 | / | 0.0694 | 0.1654 |
|  | 2022.5.1 | 10.2 | 4.6 | 6.0 | 20.8 | 3.2 | 99.2 | 21.4 | 6.1 | / | 0.0597 | 0.1608 |
|  | 2022.8.26 | 9.8 | 4.5 | 5.9 | 20.2 | 4.4 | / | 20.0 | 6.1 | / | 0.0564 | 0.1634 |
| 贵港绿友农生物科技有限公司Ⅰ型 | 2020.8.8 | 5.9 | 10.4 | 4.2 | 20.5 | 3.4 | 98.9 | 21.0 | 6.2 | / | 0.0567 | 0.1647 |
|  | 2020.8.9 | 6.5 | 10.2 | 4.0 | 20.7 | 4.1 | 99.1 | 20.7 | 6.0 | / | 0.0604 | 0.1772 |
|  | 2020.10.10 | 6.2 | 10.5 | 4.2 | 20.9 | 4.7 | 99.4 | 21.0 | 6.4 | / | 0.0591 | 0.1704 |
|  | 2020.10.11 | 5.7 | 10.6 | 4.7 | 21.0 | 5.0 | 98.8 | 20.6 | 6.2 | / | 0.0607 | 0.1608 |
|  | 2021.4.28 | 6.1 | 10.4 | 4.2 | 20.7 | 4.6 | 98.5 | 21.2 | 6.0 | / | 0.0712 | 0.1734 |
|  | 2021.4.25 | 5.9 | 10.2 | 4.1 | 20.2 | 4.1 | 98.2 | 20.4 | 6.2 | / | 0.0564 | 0.1595 |
|  | 2021.12.7 | 6.4 | 10.0 | 4.1 | 20.5 | 4.2 | 98.6 | 20.8 | 6.5 | / | 0.0715 | 0.1592 |
|  | 2021.12.8 | 6.1 | 10.5 | 4.5 | 21.1 | 4.7 | 98.7 | 21.6 | 6.4 | / | 0.0648 | 0.1594 |
|  | 2022.5.17 | 6.2 | 10.4 | 4.1 | 20.7 | 4.8 | / | 21.0 | 6.3 | / | 0.0519 | 0.1632 |
|  | 2022.6.2 | 10.1 | 4.6 | 6.2 | 20.9 | 5.6 | / | 20.6 | 6.1 | / | 0.0594 | 0.1509 |

注：/表示未检测。

表2  Ⅱ型数据汇总

|  |  | 氮(N)的质量分数，% | 磷（P2O5）的质量分数，% | 钾（K2O）的质量分数，% | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数，% | 水分（H2O）的质量分数，% | 粒度（1.00mm-4.75mm），% | 有机质，% | 酸碱度（pH值） | 氯离子含量d/％ | 锌，% | 硼，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西对比生物科技有限公司Ⅱ型 | 2022.3.23 | 15.5 | 6.2 | 9.0 | 30.7 | 1.4 | 99.2 | 16.2 | 6.1 | / | 0.0590 | 0.1605 |
|  | 2022.3.22 | 14.8 | 6.7 | 9.4 | 30.9 | 1.5 | 99.1 | 15.8 | 6.0 | / | 0.0509 | 0.1554 |
|  | 2022.4.9 | 14.7 | 6.5 | 9.6 | 30.8 | 1.0 | 99.0 | 16.2 | 6.1 | / | 0.0614 | 0.1611 |
|  | 2022.4.1 | 15.4 | 6.0 | 9.0 | 30.4 | 0.7 | 99.0 | 16.9 | 6.1 | / | 0.0705 | 0.1601 |
|  | 2022.5.23 | 15.1 | 6.1 | 9.4 | 30.6 | 0.9 | 98.8 | 16.1 | 6.2 | / | 0.0605 | 0.1627 |
|  | 2022.5.24 | 15.9 | 6.0 | 9.1 | 31.0 | 0.5 | 99.0 | 18.4 | 6.3 | / | 0.0662 | 0.1668 |
|  | 2022.6.5 | 15.3 | 6.3 | 9.4 | 31.0 | 0.6 | 99.0 | 15.4 | 6.0 | / | 0.0549 | 0.1578 |
|  | 2022.6.7 | 15.0 | 6.7 | 9.1 | 30.8 | 1.0 | 99.2 | 15.2 | 6.0 | / | 0.0590 | 0.1621 |
|  | 2022.6.23 | 12.9 | 7.6 | 10.2 | 30.7 | 0.8 | 99.2 | 18.2 | 6.2 | / | 0.0605 | 0.1620 |
|  | 2022.6.25 | 13.0 | 7.4 | 10.5 | 30.9 | 0.9 | 99.1 | 17.4 | 6.3 | / | 0.0704 | 0.1701 |
|  | 2022.5.11 | 13.3 | 6.9 | 10.3 | 30.5 | 0.5 | 98.5 | 15.8 | 6.1 | / | 0.0600 | 0.1600 |
|  | 2022.6.17 | 15.4 | 6.3 | 9.4 | 31.1 | 0.5 | / | 20.3 | 6.4 | / | 0.0571 | 0.1724 |
| 贵港绿友农生物科技有限公司Ⅱ型 | 2021.5.10 | 15.1 | 6.4 | 9.0 | 30.5 | 3.8 | 98.7 | 16.4 | 6.1 | / | 0.0590 | 0.1720 |
|  | 2021.5.11 | 14.5 | 6.7 | 9.2 | 30.4 | 4.2 | 98.2 | 15.8 | 6.0 | / | 0.0583 | 0.1642 |
|  | 2021.8.30 | 13.4 | 7.2 | 10.3 | 30.9 | 4.6 | 98.5 | 16.1 | 6.4 | / | 0.0567 | 0.1600 |
|  | 2021.8.31 | 13.4 | 7.0 | 10.1 | 30.5 | 5.0 | 98.8 | 15.8 | 6.1 | / | 0.0592 | 0.1608 |
|  | 2022.4.1 | 12.8 | 7.5 | 10.2 | 30.5 | 3.4 | 98.9 | 16.4 | 6.1 | / | 0.0592 | 0.1682 |
|  | 2022.4.6 | 14.0 | 6.4 | 9.7 | 30.1 | 3.8 | 98.9 | 16.8 | 6.0 | / | 0.0594 | 0.1611 |
|  | 2022.5.10 | 14.9 | 6.7 | 9.1 | 30.7 | 2.9 | 98.6 | 18.4 | 6.2 | / | 0.0590 | 0.1642 |
|  | 2022.5.11 | 15.4 | 6.2 | 9.0 | 30.6 | 3.1 | 98.7 | 19.4 | 6.0 | / | 0.0572 | 0.1659 |
|  | 2022.5.9 | 14.7 | 6.9 | 9.0 | 30.6 | 3.9 | 98.7 | 18.4 | 6.2 | / | 0.0724 | 0.1592 |
|  | 2022.4.17 | 14.5 | 7.7 | 8.6 | 30.8 | 1.0 | 99.2 | 16.7 | 6.3 | / | 0.0563 | 0.1728 |
|  | 2022.7.6 | 15.7 | 6.3 | 8.7 | 30.7 | 5.5 | / | 16.9 | 6.1 |  | 0.0581 | 0.1634 |
| 广西惠旺尔农业科技有限公司Ⅱ型(32%) | 2022.6.16 | 14.5 | 8.2 | 10.7 | 33.4 | 3.8 | 95.0 | 17.9 | / | 17.4 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2022.6.15 | 14.2 | 8.5 | 10.2 | 32.9 | 3.8 | 95.0 | 17.1 | / | 17.4 | 0.06 | 0.17 |
|  | 2022.5.8 | 14.2 | 8.4 | 10.1 | 32.7 | 3.5 | 95.0 | 17.5 | / | 17.4 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2022.5.7 | 14.2 | 8.8 | 10.1 | 33.0 | 2.8 | 95.0 | 17.2 | / | 17.5 | 0.10 | 0.17 |
|  | 2022.4.26 | 14.0 | 8.5 | 10.1 | 32.6 | 2.9 | 95.0 | 16.7 | / | 16.2 | 0.10 | 0.16 |
|  | 2022.4.23 | 14.2 | 8.0 | 10.6 | 32.8 | 3.5 | 95.0 | 16.7 | / | 16.8 | 0.09 | 0.16 |
|  | 2022.3.12 | 14.8 | 8.0 | 10.1 | 32.9 | 3.3 | 95.0 | 17.1 | / | 17.2 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2022.3.7 | 14.1 | 8.2 | 10.4 | 32.7 | 3.1 | 95.0 | 17.05 | / | 17.9 | 0.08 | 0.15 |
|  | 2022.2.28 | 14.5 | 8.0 | 10.3 | 32.8 | 3.5 | 95.0 | 17.5 | / | 17.4 | 0.06 | 0.15 |
|  | 2022.2.27 | 14.2 | 8.1 | 10.5 | 32.8 | 3.5 | 95.0 | 17.1 | / | 17.5 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2022.1.10 | 14.2 | 8.1 | 10.2 | 32.5 | 3.2 | 95.0 | 16.9 | / | 17.1 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2022.1.5 | 14.3 | 8.1 | 10.5 | 32.9 | 3.5 | 95.0 | 17.2 | / | 17.9 | 0.09 | 0.17 |
|  | 2021.12.19 | 14.5 | 8.3 | 10.1 | 32.9 | 3.6 | 95.0 | 18.1 | / | 17.2 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2021.12.15 | 14.4 | 8.3 | 10.5 | 33.2 | 3.0 | 95.0 | 18.4 | / | 17.2 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2021.11.20 | 14.5 | 8.1 | 10.7 | 33.3 | 3.5 | 95.0 | 18.6 | / | 16.0 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2021.11.8 | 14.6 | 8.0 | 10.6 | 33.2 | 3.2 | 95.0 | 17.6 | / | 16.0 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2021.10.18 | 14.1 | 8.5 | 10.4 | 33.0 | 3.5 | 95.0 | 18.1 | / | 16.2 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2021.10.16 | 14.6 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 3.8 | 95.0 | 17.8 | / | 17.6 | 0.06 | 0.18 |
|  | 2021.9.28 | 14.2 | 8.2 | 10.2 | 32.6 | 3.8 | 95.0 | 17.4 | / | 17.6 | 0.06 | 0.16 |
|  | 2021.9.25 | 14.0 | 8.5 | 10.7 | 33.2 | 3.8 | 95.0 | 16.5 | / | 17.6 | 0.06 | 0.17 |
|  | 2021.8.12 | 14.0 | 8.2 | 10.6 | 32.8 | 3.6 | 95.0 | 17.8 | / | 17.6 | 0.06 | 0.18 |
|  | 2021.8.4 | 14.5 | 8.0 | 10.6 | 33.1 | 3.0 | 95.0 | 18.1 | / | 17.6 | 0.07 | 0.18 |
|  | 2021.7.20 | 14.1 | 8.2 | 10.6 | 32.9 | 3.1 | 95.0 | 18.1 | / | 17.1 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2021.5.8 | 14.2 | 8.2 | 9.9 | 32.3 | 3.8 | 95.0 | 17.5 | / | 16.4 | 0.06 | 0.18 |
|  | 2021.6.15 | 14.2 | 8.8 | 9.5 | 32.5 | 3.6 | 95.0 | 17.2 | / | 16.4 | 0.06 | 0.17 |
|  | 2021.6.19 | 14.2 | 8.2 | 9.9 | 32.3 | 3.6 | 95.0 | 18.1 | / | 16.4 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2021.7.17 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 33.3 | 3.6 | 95.0 | 18.1 | / | 17.5 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2021.4.25 | 14.9 | 8.0 | 10.0 | 32.9 | 3.6 | 95.0 | 17.9 | / | 16.5 | 0.07 | 0.15 |
|  | 2021.5.6 | 14.1 | 8.2 | 10.6 | 32.8 | 3.2 | 95.0 | 17.9 | / | 16.4 | 0.06 | 0.15 |
|  | 2021.2.26 | 14.2 | 8.2 | 10.6 | 33.0 | 3.8 | 95.0 | 16.8 | / | 17.1 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2021.3.17 | 14.2 | 8.2 | 10.0 | 32.4 | 4.0 | 95.0 | 16.9 | / | 17.1 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2021.3.20 | 14.3 | 8.2 | 10.1 | 32.6 | 3.2 | 95.0 | 17.2 | / | 17.1 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2021.4.21 | 14.3 | 8.0 | 10.5 | 32.8 | 3.0 | 95.0 | 17.2 | / | 16.5 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2021.2.24 | 14.1 | 8.0 | 11.0 | 33.1 | 3.8 | 95.0 | 16.8 | / | 17.8 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2021.1.15 | 14.5 | 8.0 | 11.0 | 33.5 | 3.1 | 95.0 | 17.2 | / | 17.4 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2021.1.10 | 14.5 | 8.2 | 10.7 | 33.4 | 3.5 | 95.0 | 17.8 | / | 17.4 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2020.12.25 | 14.5 | 8.1 | 10.6 | 33.2 | 3.9 | 95.0 | 18.0 | / | 17.0 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2020.12.8 | 14.6 | 8.1 | 10.5 | 33.2 | 3.8 | 95.0 | 18.2 | / | 17.1 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2020.11.23 | 14.4 | 8.3 | 10.3 | 33.0 | 3.5 | 95.0 | 18.1 | / | 17.5 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2020.11.11 | 14.4 | 8.0 | 10.6 | 33.0 | 3.5 | 95.0 | 18.1 | / | 17.0 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2020.10.23 | 14.6 | 8.2 | 10.6 | 33.4 | 3.3 | 95.0 | 18.0 | / | 17.2 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2020.10.18 | 14.5 | 8.2 | 10.6 | 33.3 | 3.5 | 95.0 | 18.2 | / | 17.2 | 0.08 | 0.17 |
|  | 2020.9.23 | 14.4 | 8.2 | 10.4 | 33.0 | 3.8 | 95.0 | 18.4 | / | 17.2 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2020.9.15 | 14.6 | 8.2 | 10.5 | 33.3 | 3.7 | 95.0 | 18.6 | / | 16.9 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2020.8.24 | 14.4 | 8.0 | 10.5 | 33.1 | 3.9 | 95.0 | 18.1 | / | 17.1 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2020.8.5 | 14.4 | 8.2 | 10.4 | 33.0 | 3.8 | 95.0 | 18.4 | / | 17.1 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2020.7.15 | 14.4 | 8.5 | 10.6 | 33.5 | 3.5 | 95.0 | 18.6 | / | 17.1 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2020.7.13 | 14.6 | 8.2 | 10.4 | 33.2 | 3.1 | 95.0 | 18.0 | / | 17.2 | 0.07 | 0.18 |
|  | 2020.6.25 | 14.4 | 8.2 | 10.6 | 33.2 | 3.5 | 95.0 | 18.1 | / | 17.2 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2020.6.21 | 14.5 | 8.0 | 10.3 | 32.8 | 3.8 | 95.0 | 18.6 | / | 17.2 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2022.08.29 | 14.6 | 8.1 | 10.2 | 32.9 | 3.8 | 95 | 16.8 | 6.5 | 16.9 | 0.07 | 0.17 |
|  | 2022.08.29 | 14.5 | 8.1 | 10.4 | 33 | 3.2 | 95 | 17.2 | 6.63 | 17 | 0.07 | 0.16 |
|  | 2022.09.01 | 14.4 | 8.2 | 10.1 | 32.7 | 3.2 | 98 | 17.8 | 6.62 | 18.7 | 0.08 | 0.16 |
|  | 2022.09.03 | 14.3 | 8.1 | 10.5 | 32.9 | 3.5 | 95 | 17.2 | 6.64 | 17.9 | 0.09 | 0.17 |
|  | 2022.09.04 | 14.5 | 8.0 | 10.1 | 32.6 | 3.8 | 95 | 17.8 | 6.59 | 18 | 0.08 | 0.17 |

注：/表示未检测。

表3  Ⅲ型数据汇总

|  |  | 氮(N)的质量分数，% | 磷（P2O5）的质量分数，% | 钾（K2O）的质量分数，% | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数，% | 水分（H2O）的质量分数，% | 粒度（1.00mm-4.75mm），% | 有机质，% | 酸碱度（pH值） | 氯离子含量d/％ | 锌，% | 硼，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西对比生物科技有限公司Ⅲ型 | 2021.12.12 | 15.2 | 8.4 | 12.3 | 35.9 | 2.1 | 98.7 | 13.5 | 5.7 | / | 0.0561 | 0.1609 |
|  | 2021.12.16 | 15.3 | 8.1 | 12.0 | 35.4 | 2.2 | 98.9 | 15.2 | 5.9 | / | 0.0574 | 0.1591 |
|  | 2022.6.6 | 15.0 | 8.3 | 12.6 | 35.9 | 2.4 | 99.3 | 13.9 | 5.9 | / | 0.0598 | 0.1608 |
|  | 2022.6.15 | 15.6 | 7.6 | 12.4 | 35.6 | 2.5 | 99.4 | 15.0 | 5.8 | / | 0.0704 | 0.1733 |
| 贵港绿友农生物科技有限公司Ⅲ型 | 2022.8.6 | 15.4 | 7.8 | 12.6 | 35.8 | 2.4 | 98.6 | 14.2 | 5.7 | / | 0.0537 | 0.1592 |
|  | 2022.8.7 | 15.0 | 8.4 | 12.1 | 35.5 | 2.5 | 98.7 | 15.4 | 5.6 | / | 0.0569 | 0.1624 |
|  | 2020.9.3 | 15.6 | 7.7 | 12.5 | 35.8 | 2.5 | 98.9 | 15.1 | 5.6 | / | 0.0594 | 0.1599 |
|  | 2020.9.11 | 14.8 | 8.6 | 12.7 | 36.1 | 2.3 | 98.4 | 14.7 | 5.8 | / | 0.0642 | 0.1580 |

注：/表示未检测。

表4  各企业Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型产品数据汇总

| 项目 |  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数，% | 水分（H2O）的质量分数，% | 粒度（1.00mm-4.75mm），% | 有机质，% | 酸碱度（pH值） | 氯离子含量d/％ | 锌，% | 硼，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | min | 20.2 | 2.9 | 98.2 | 20.0 | 6.0 | / | 0.0519 | 0.1509 |
|  | max | 21.1 | 5.6 | 99.4 | 21.6 | 6.5 | / | 0.0764 | 0.1772 |
| Ⅱ型 | min | 30.1 | 0.5 | 94 | 15.2 | 6.0 | 16.0 | 0.0509 | 0.1500 |
|  | max | 33.5 | 5.0 | 99.2 | 26 | 6.64 | 18.7 | 0.1000 | 0.1800 |
| Ⅲ型 | min | 35.4 | 2.1 | 98.4 | 13.5 | 5.6 | / | 0.0537 | 0.1580 |
|  | max | 36.1 | 2.5 | 99.4 | 15.4 | 5.9 | / | 0.0704 | 0.1733 |

结合3家企业产品检验数据，Ⅰ型pH值最小为6.0，最大为6.5；Ⅰ型pH值最小为6.0，最大为6.64；Ⅰ型pH值最小为5.9，最大为5.9。桉树专用有机无机复混肥料的酸碱度（pH值），结合GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》（Ⅰ型、Ⅱ型为5.5～8.5，Ⅲ型为5.0～8.5），将Ⅰ型、Ⅱ型pH拟定为6.0～8.5，Ⅲ型pH拟定为5.5～8.5，由于桉树主要种植在南方，南方土壤PH值低，提高肥料的PH值，能有效提高元素的有效性。pH值下限比国标提高0.5，元素的有效性有较大的提升（见图3），更有利于桉树对肥料的吸收。

图3  pH对元素有效性的影响

桉树对微量元素的总需要量极少，但在其体内所起的生理作用却很大。如果在种植桉树时，硼、锌等微量元素得不到适量补充，树木的幼嫩部分如根尖、茎尖首先受害，严重时生长点坏死，而且是不可逆的，木质素形成受阻，不能成材，降低产量。桉树缺硼情况下适量施用硼对桉树株高、地径有促进作用；锌能促进光合作用，参与影响生长素的合成，是维持桉树生理平衡不可缺少的元素。适量供应锌能促进树体内物质代谢，有利树体正常生长。目前广西对比生物科技有限公司、贵港绿友农生物科技有限公司、广西惠旺尔农业科技有限公司3家单位产品检测中（表4）：硼最小值为0.1500%，最大值为0.1772%；锌最小值为0.0537%，最大值为0.1000%。因此，在GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》的基础上增加了微量元素含量：硼（≥0.15%）、锌（≥0.05%）的技术要求。

目前广西对比生物科技有限公司、贵港绿友农生物科技有限公司、广西惠旺尔农业科技有限公司3家单位产品检测中（表4）：Ⅰ型水分最小值为2.9%，最大值为5.6%；Ⅱ型水分最小值为0.5%，最大值为5.0%；Ⅲ型水分最小值为2.1%，最大值为2.5%。结合GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》（Ⅰ型：≤12.0%、Ⅱ型：≤12.0%、Ⅲ型：≤10.0%），综合分析考虑到南方空气湿度大，肥料水份高易板结，不利于施用等因素，比GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》降低50%的水分含量，用户得到更多的干物质，性价比更高，更有利于用户选用桉树专用有机无机复混肥，更有利于桉树专用有机无机复混肥的推广、使用。因此，水分（H2O）的指标定为Ⅰ型：≤6.0%、Ⅱ型：≤6.0%、Ⅲ型：≤5.0%。

桉树专用有机无机复混肥料的其他技术指标：有机质含量、总养分（N+P2O5+K2O）含量、粒度、氯离子含量不是桉树专用有机无机复混肥的特色技术指标，按照GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》（图4）内容设定。由表4看出，产品的检测均符合相关指标要求。

蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、砷及其化合物含量（以As计）、镉及其化合物含量（以Cd计）、铅及其化合物含量（以Pb计）、铬及其化合物含量（以Cr计）、汞及其化合物含量（以Hg计）、钠离子含量、缩二脲含量等有毒有害限量指标按照GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》（图4）执行。

综上，桉树专用有机无机复混肥料与GB/T 18877—2020《有机无机复混肥料》相比仅在酸碱度、水分、微量元素的技术指标上有所改变，桉树专用有机无机复混肥料技术指标见表1。

表1  桉树专用有机无机复混肥料

| 项目 |  |  | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
| 有机质含量/％ ≥ |  |  | 20 | 15 | 10 |
| 总养分（N+P2O5+K2O）含量a/％ ≥ |  |  | 15.0 | 25.0 | 35.0 |
| 水分（H2O）b/％ ≤ |  |  | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 酸碱度（pH值） |  |  | 6.0～8.5 |  |  |
| 粒度（1.00 mm～4.75 mm）c/％ ≥ |  |  | 70 |  |  |
| 蛔虫卵死亡率/％ ≥ |  |  | 95 |  |  |
| 粪大肠菌群数/（个/g） ≤ |  |  | 100 |  |  |
| 氯离子含量d/％ | 未标“含氯”的产品 ≤ |  | 3.0 |  |  |
|  | 标明“含氯（低氯）”的产品 ≤ |  | 15.0 |  |  |
|  | 标明“含氯（中氯）”的产品 ≤ |  | 30.0 |  |  |
| 微量元素含量/％ |  | 硼 ≥ | 0.15 |  |  |
|  |  | 锌 ≥ | 0.05 |  |  |
| 砷及其化合物含量（以As计）/（mg/kg） ≤ |  |  | 50 |  |  |
| 镉及其化合物含量（以Cd计）/（mg/kg） ≤ |  |  | 10 |  |  |
| 铅及其化合物含量（以Pb计）/（mg/kg） ≤ |  |  | 150 |  |  |
| 铬及其化合物含量（以Cr计）/（mg/kg） ≤ |  |  | 500 |  |  |
| 汞及其化合物含量（以Hg计）/（mg/kg） ≤ |  |  | 5 |  |  |
| 钠离子含量/％ ≤ |  |  | 3.0 |  |  |
| 缩二脲含量/％ ≤ |  |  | 0.8 |  |  |
| - 标明的单一养分含量不应低于3.0％，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不应大于1.5％。 - 水分以出厂检验数据为准。 - 指出厂检验数据，当用户对粒度有特殊要求时，可由供需双方协议确定。 - 氯离子质量分数大于30.0％的产品，应在包装上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数不做检验和判定。 |  |  |  |  |  |

图4  GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》（技术指标要求）

(三)取样

应符合GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》的要求。

(四)试验方法、检验规则

主要依据GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》和对硼、锌等微量元素的检测等综合考虑并经研讨确定。

(五)标识和质量证明书

主要依据GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》和桉树专用有机无机复混肥料的特点综合考虑并经研讨确定。

(六)包装、运输和贮存

应符合GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》的要求。

六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与桉树专用有机无机复混肥料相关的国家标准、行业标准、地方标准情况如下：GB/T 15063-2020《复合肥料》、GB/T 18877-2020《有机无机复混肥料》、MT/T 746-1997《煤系腐植酸复混肥料技术条件》、HG/T 4217-2011《无机包裹型复混肥料（复合肥料）》、HG/T 5331-2018《含螯合微量元素复混肥料（复合肥料）》、HG/T 5680-2021《绿色设计产品评价技术规范  复混肥料(复合肥料)》、HG/T 5933-2021《腐植酸有机无机复混肥料》，经对比分析，以上标准主要针对复混肥料产品大类进行质量控制，并不是针对应用在不同产业领域时，个别指标进行特定要求。本标准是根据桉树速丰林配方施肥技术，结合桉树有机无机复混肥料多年应用和实践经验，在GB/T 18877-2020《有机-无机复混肥料》的基础上，对微量元素硼、锌的技术指标提出了要求，同时提高了对水分、pH值的要求。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《桉树有机无机复混肥料》

标准编制工作组

2022年9月21日