团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十九批团体标准制修定项目计划的通知》（桂标协〔2022〕193号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心等单位共同起草的团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》（征求意见稿）（项目编号：2020-7902）获批立项。

二、项目背景及目的意义

随着我国市场经济的发展以及人们生活水平的不断提高，人们对食糖需求不断加大、质量要求也同步提高，其中食糖的主要来源之一为甘蔗制糖业。而目前广西作为全国最大的甘蔗种植区域，蔗糖产量与其他蔗糖产区相比，占全国蔗糖产量比重最大。自1994年以来，广西的白砂糖产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60％以上。2014年自治区党委和政府提出了建设甘蔗“双高”基地的重大决策，并在全区范围内推动了以“规模化、良种化、机械化和水利化”为核心内容的500万亩“双高”基地建设；2016年提出“糖业二次创业”重振“甜蜜产业”的号召，把未来广西制糖产业重点放在甘蔗种植、加工制造与综合利用、市场与服务体系三大板块上。据统计，2016年广西种植甘蔗面积为110.06hm2,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14％，占全国总产量60.61％，蔗农种蔗总收入为350亿元；近年来，糖料蔗种植面积约1230万亩，糖产量约616万吨，占全国食糖总量的60％以上，综合产值近800亿，涉及蔗农2000万人。区内50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，涉糖税收占财政收入30％～70％。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍；综合利用量41％，处于全国领先水平。

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。在日常分析里，除分析甘蔗纤维分、蔗糖分、还原糖分、蔗汁重力纯度外，还需分析蔗汁中硫酸盐含量、氯化物含量、可溶性二氧化硅含量、胶体含量和总氮含量等。蔗汁中硫酸盐含量高，易在蒸发罐中产生积垢。而硫酸钙是坚硬且不易除去的积垢主要成分，它既不溶于酸，也不易用机械方法除出，会影响蒸发罐的传热效率。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，需要测定蔗汁中硫酸盐的含量，以便在制糖澄清工艺过程中采取相应的措施，以保证糖厂获得优质原料蔗，提高糖厂的经济效益。

蔗汁硫酸根含量对澄清效果和糖制品质量有很大的影响，硫酸根含量过大是糖制品中电导灰分超标的主要因素，准确测定蔗汁中硫酸根含量，为蔗汁澄清工艺提供数据支撑，保证糖制品质量具有重要意义。蔗汁本身含硫酸盐的量，通常用每100 g固溶物所含的硫酸根克数表示。

通过制定团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》，以标准为抓手，统一规范甘蔗蔗汁中硫酸盐含量测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度等内容要求，用标准化和规范化将更好指导制糖企业开展甘蔗蔗汁硫酸盐含量的测定，确保蔗汁硫酸盐含量测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》项目任务下达后，广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关硫酸盐含量测定的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 9728  化学试剂 硫酸盐测定通用方法

GB/T 23844  无机化工产品中硫酸盐测定通用方法

GB/T 12496.17  木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定

GB/T 23835.7  无水高氯酸锂 第7部分：硫酸盐含量的测定

DB34/T 2136  氯化铵中硫酸盐的测定 离子色谱法

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为甘蔗蔗汁重力纯度测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿、

2022年10月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关蔗汁重力纯度测定的要求，并结合蔗汁重力纯度测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》（草案）。

2022年11月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会、技术审查会的内容针对甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定当前现状，调研甘蔗品质的分析方法情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前使用EDTA滴定法测定甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内采用EDTA滴定法测定甘蔗蔗汁中硫酸盐含量现实检验情况的同时，还考虑到了甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》主要内容包括原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。自2007年起，农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）就已经开始对甘蔗中蔗汁硫酸盐含量进行检测，每年在甘蔗榨期期间都进行几十甚至上百个样的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的硫酸盐含量试验方法。

- 原理

蔗汁中硫酸盐含量可用乙二胺四乙酸二钠（EDTA）间接滴定。在蔗汁中加入过量氯化钡溶液，蔗汁中硫酸盐以硫酸钡形式沉淀下来，过量钡离子用EDTA溶液滴定，从而测定蔗汁硫酸盐含量。甘蔗样品的硫酸盐含量通常以榨出汁硫酸根含量计。

- 试剂

1.除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

2.铵盐缓冲溶液：称取54.0 g氯化铵溶于200 mL水中，加350 mL氨水（密度0.91 g/cm3），加水稀释至1000 mL（pH=10）。

3.EDTA 溶液(0.01 mol/L) ：称取4.0 g 乙二胺四乙酸二钠（EDTA），溶于50-70 ℃水，冷却加水稀释至1000 mL，摇匀贮于聚乙烯瓶。采用金属容器的话，EDTA溶液易络合金属，如用玻璃瓶等会影响质量，采用四氟涂层的容器更好,但是价格偏贵，所以综合考虑用聚乙烯瓶保存。

4.铬黑T指示剂：称取0.5 g铬黑T与50 g干燥氯化钠一起研磨成粉末，置于棕色瓶。是因为铬黑T指示剂容易见光分解。

5.氯化镁溶液(0.01 mol/L) ：准确称取2.040 g氯化镁（MgCl2·6H2O），用水溶解，稀释至1000 mL。 用0.01 mol/L EDTA 溶液按钙镁总量方法标定。

6.氯化钡溶液(0.01 mol/L) ：称取2.450 g氯化钡（BaCl2·2H2O），用水溶解，稀释至1000 mL。

标定：吸取20 mL氯化钡溶液，加入5 mL已标定好的氯化镁溶液、5 mL铵盐缓冲溶液和0.1 g铬黑T指示剂，用0.01 mol/L EDTA 溶液滴定至溶液由紫红色变成蓝色为止。以所耗用EDTA体积减去滴定5 mL氯化镁溶液消耗EDTA体积，即为20 mL氯化钡溶液所耗用EDTA体积。根据物质量的放应关系计算氯化钡溶液浓度。

7.盐酸羟胺溶液(20 g/L)：称取2.0 g 盐酸羟胺,用水溶解，稀释定容到100 ml。

- 仪器设备

压榨机。

天平：感量0.001 g、0.1 g。

pH计。

滴定管：25 mL、50 mL。

锥形瓶：250 mL。

容量瓶：1000 mL。

烧杯：100 mL、250 mL。

锤度计。

温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

吸量管：5 mL、10 mL、20 mL。

筛网：150 μm(100目)。

电炉：0-1000 w。

研钵。

- 测定步骤

1、试样的测定

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取5-20 mL蔗汁于250 mL锥形瓶中，加水100 mL和5 mL铵盐缓冲液，混匀后加3滴20 g/L盐酸羟胺和0.1 g铬黑T指示剂，混匀后溶液呈紫红色。用0.01 mol/L EDTA溶液滴定至溶液由紫红色突然变为灰蓝色为止。另取水100mL，按上述方法作空白试验。前后滴定所消耗EDTA体积之差，即为滴定钙镁总量所耗EDTA体积。

另吸取10 mL蔗汁于250 mL锥形瓶中，加水100 mL。在电炉上加热煮沸1 min，再逐滴加入0.01 mol/L氯化钡溶液10 mL。冷却后加入5 mL铵盐缓冲液、5 mL0.01mol/L氯化镁溶液和和0.1 g铬黑T指示剂。摇匀后，用0.01 mol/L EDTA 溶液滴定至溶液由紫红色变成灰蓝色为滴定终点。记录耗用EDTA体积。

- 计算及结果表示

主要依据《甘蔗制糖化学管理分析方法》的要求并结合区内外的实际确定,明确了蔗汁100 g固溶物所含的硫酸根的计算公式。

甘蔗蔗汁中硫酸盐含量S，按式（1）计算：

·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(1)

- 式中：

- S——甘蔗蔗汁中硫酸盐含量，单位为克每100克（g/100 g）；

- C0,V0——滴定钙镁总量时EDTA浓度及所耗用体积，mol/L，mL；

- C1,V1——加入氯化钡溶液浓度及所耗用体积，mol/L，mL；

- C2,V2——加入氯化镁溶液浓度及所耗用体积，mol/L，mL；

- C3,V3——滴定SO42-时EDTA浓度及所耗用体积，mol/L，mL；

- V——蔗汁体积，mL；

- d——蔗汁视密度(20 ℃)；

- B——蔗汁锤度(20 ℃)，°Bx；

- 0.009 6——1 mmol SO42-的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后三位

- 方法的准确度

选取3个甘蔗样品进行测定，每个样品称取3平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在0.70％～3.86％，说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 滴定钙镁总量时耗用EDTA体积V0(mL) | 加入氯化钡溶液体积V1 (mL) | 加入氯化镁溶液体积V2 (mL) | 滴定SO42-时耗用EDTA体积V3 (mL) | 蔗汁体积v(mL) | 蔗汁视密度（20 ℃） | 蔗汁锤度B（20 ℃），(ºBx) | 蔗汁中硫酸盐含量S（g） | 蔗汁中硫酸盐含量平均值S （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 2-1 | 7.0875 | 10 | 5 | 14.640 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.248 | 0.246 | 0.003951 | 1.60 |
|  | 2-2 | 6.8000 | 10 | 5 | 14.335 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.249 |  |  |  |
|  | 2-3 | 6.9150 | 10 | 5 | 14.640 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.242 |  |  |  |
|  | 4-1 | 6.0000 | 10 | 5 | 13.800 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.349 | 0.355 | 0.012521 | 3.53 |
|  | 4-2 | 5.9500 | 10 | 5 | 13.700 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.346 |  |  |  |
|  | 4-3 | 6.0000 | 10 | 5 | 14.000 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.369 |  |  |  |
|  | 5-1 | 5.5000 | 10 | 5 | 11.550 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.335 | 0.333 | 0.002342 | 0.70 |
|  | 5-2 | 5.9000 | 10 | 5 | 11.600 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.331 |  |  |  |
|  | 5-3 | 6.2000 | 10 | 5 | 11.600 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.333 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 2-1 | 6.2250 | 10 | 5 | 13.420 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.262 | 0.257 | 0.006657 | 2.59 |
|  | 2-2 | 6.5125 | 10 | 5 | 14.030 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.250 |  |  |  |
|  | 2-3 | 6.8000 | 10 | 5 | 14.030 | 10 | 1.09473 | 23.31 | 0.260 |  |  |  |
|  | 4-1 | 6.0000 | 10 | 5 | 13.700 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.335 | 3.49 | 0.013449 | 3.86 |
|  | 4-2 | 5.9600 | 10 | 5 | 13.650 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.349 |  |  |  |
|  | 4-3 | 5.9500 | 10 | 5 | 13.600 | 10 | 1.06804 | 17.29 | 0.362 |  |  |  |
|  | 5-1 | 5.9000 | 10 | 5 | 11.600 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.325 | 0.322 | 0.006771 | 2.10 |
|  | 5-2 | 5.8000 | 10 | 5 | 11.580 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.328 |  |  |  |
|  | 5-3 | 6.4000 | 10 | 5 | 11.620 | 10 | 1.08616 | 21.38 | 0.315 |  |  |  |

- 精密度

选取7个甘蔗平行样品按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在1.49％～2.04％，说明方法的精密度高。而且在重复条件下2家实验室获得的测试结果的绝对差值相比这两个测定值的算术平均值为1.07％，满足《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 滴定钙镁总量时耗用EDTA体积V0(mL) | 加入氯化钡溶液体积V1 (mL) | 加入氯化镁溶液体积V2 (mL) | 滴定SO42-时耗用EDTA体积V3 (mL) | 蔗汁体积v(mL) | 蔗汁视密度（20℃） | 蔗汁锤度B（20 °C），(°Bx) | 蔗汁中硫酸盐含量S（g） | 蔗汁中硫酸盐含量平均值S （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 3-1 | 6.6000 | 10 | 5 | 12.000 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.378 | 0.373 | 0.005563 | 1.49 |
|  | 3-2 | 6.5100 | 10 | 5 | 11.600 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.383 |  |  |  |
|  | 3-3 | 6.5000 | 10 | 5 | 11.700 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.379 |  |  |  |
|  | 3-4 | 6.6000 | 10 | 5 | 11.850 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.371 |  |  |  |
|  | 3-5 | 6.6800 | 10 | 5 | 11.800 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.384 |  |  |  |
|  | 3-6 | 6.6000 | 10 | 5 | 11.800 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.379 |  |  |  |
|  | 3-7 | 6.5200 | 10 | 5 | 11.960 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.362 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 3-1 | 6.6000 | 10 | 5 | 11.720 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.367 | 0.377 | 0.007687 | 2.04 |
|  | 3-2 | 6.5000 | 10 | 5 | 11.500 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.380 |  |  |  |
|  | 3-3 | 6.7000 | 10 | 5 | 11.800 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.375 |  |  |  |
|  | 3-4 | 6.6000 | 10 | 5 | 11.900 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.373 |  |  |  |
|  | 3-5 | 6.6200 | 10 | 5 | 11.600 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.378 |  |  |  |
|  | 3-6 | 6.6000 | 10 | 5 | 11.700 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.375 |  |  |  |
|  | 3-7 | 6.5000 | 10 | 5 | 12.000 | 10 | 1.08481 | 21.12 | 0.365 |  |  |  |

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前国内与甘蔗品质的分析方法相关标准的主要有：GB/T 35998—2018《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、GB/T 10498—2010《糖料甘蔗》、GB/T 10499—2014《糖料甘蔗试验方法》、DB45/T 450《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定湿式分解法》、DB45/T 2206.1《甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理》、DB45/T 2206.2《甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）》、DB45/T 2206.3《甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定》等，GB/T 10499—2014中规定了蔗汁中锤度、糖度、蔗糖分的测定方法，未涉及蔗汁中蔗汁重力纯度的测定；未制定有团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定  EDTA滴定法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《甘蔗蔗汁中硫酸盐含量的测定 EDTA滴定法》

标准编制工作组

2022年11月18日