团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十九批团体标准制修定项目计划的通知》（桂标协〔2022〕193号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心等单位共同起草的团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》（征求意见稿）（项目编号：2020-7901）获批立项。

二、项目背景及目的意义

随着我国市场经济的发展以及人们生活水平的不断提高，人们对食糖需求不断加大、质量要求也同步提高，其中食糖的主要来源之一为甘蔗制糖业。而目前广西作为全国最大的甘蔗种植区域，蔗糖产量与其他蔗糖产区相比，占全国蔗糖产量比重最大。自1994年以来，广西的白砂糖产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60％以上。2014年自治区党委和政府提出了建设甘蔗“双高”基地的重大决策，并在全区范围内推动了以“规模化、良种化、机械化和水利化”为核心内容的500万亩“双高”基地建设；2016年提出“糖业二次创业”重振“甜蜜产业”的号召，把未来广西制糖产业重点放在甘蔗种植、加工制造与综合利用、市场与服务体系三大板块上。据统计，2016年广西种植甘蔗面积为110.06hm2,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14％，占全国总产量60.61％，蔗农种蔗总收入为350亿元；近年来，糖料蔗种植面积约1230万亩，糖产量约616万吨，占全国食糖总量的60％以上，综合产值近800亿，涉及蔗农2000万人。区内50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，涉糖税收占财政收入30％～70％。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍；综合利用量41％，处于全国领先水平。

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。在日常分析里，需要分析甘蔗纤维分、蔗糖分、还原糖分、蔗汁重力纯度。蔗汁重力纯度是甘蔗品质重要判定指标之一。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，要求蔗汁重力纯度要≥80％，根据蔗汁重力纯度的测定结果与其它品质判定指标结合来判定每个蔗区各个甘蔗品种的品质及按质论价，以保证糖厂获得优质原料蔗，提高糖厂的经济效益。

蔗汁重力纯度是蔗汁重要指标之一，它是以蔗汁蔗糖分对蔗汁锤度百分比的高低来衡量蔗汁品质的优劣，对提高煮练收回率具有十分重要的作用，也是甘蔗新鲜度的重要判定依据以及甘蔗新品种选育的重要参数之一。品质优良的甘蔗其蔗汁重力纯度可达82％以上，成熟高峰期有些品种可达90％以上，品质低劣的品种其蔗汁重力纯度在74％以下。蔗汁重力纯度可用蔗汁视固溶物的质量百分数来表示。

通过制定团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》，以标准为抓手，统一规范蔗汁重力纯度测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度等内容要求，用标准化和规范化将更好指导制糖企业开展甘蔗蔗汁重力纯度的测定，确保蔗汁重力纯度测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》项目任务下达后，广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关蔗汁重力纯度的测定的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10499  糖料甘蔗试验方法

GB/T 10498  糖料甘蔗

GB/T 35988  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法

DB45/T 450  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定湿式分解法

DB45/T 2206.1  甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理

DB45/T 2206.2  甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）

DB45/T 2206.3  甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为甘蔗蔗汁重力纯度测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿、

2022年10月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关蔗汁重力纯度测定的要求，并结合蔗汁重力纯度测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》（草案）。

2022年11月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会、技术审查会的内容针对甘蔗蔗汁重力纯度测定方法进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗蔗汁重力纯度测定方法当前现状，调研甘蔗品质的分析方法情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗蔗汁重力纯度测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前甘蔗蔗汁重力纯度测定方法的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗蔗汁重力纯度测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内甘蔗蔗汁重力纯度测定方法现实检验情况的同时，还考虑到了甘蔗蔗汁重力纯度测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对甘蔗蔗汁重力纯度测定方法的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》主要内容包括术语和定义、样品制备、蔗汁分析、计算及结果表示和精密度。自2007年起，农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）就已开始对甘蔗中蔗汁重力纯度进行检测，每年甘蔗榨期期间都进行几十甚至上千个样的检测，数据量丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的蔗汁重力纯度试验方法。本标准的编写主要参照GB/T 10499《糖料甘蔗试验方法》的要求，在GB/T 10499《糖料甘蔗试验方法》的基础上，增加蔗汁锤度的计算及结果表示及蔗汁重力锤度的精密度确定。

- 术语和定义

1.蔗汁重力纯度主要依据GB/T 10498《糖料甘蔗》3.3的“蔗汁重力锤度”术语和定义的要求，可采取锤度计或折光锤度计两种方式测得，所以有修改。

2.蔗汁锤度主要依据QB/T 5017—2016《糖料甘蔗术语》的要求，结合实际进行修改确定。

3.蔗汁蔗糖分主要依据QB/T 5017—2016《糖料甘蔗术语》的要求，结合实际进行修改确定。

- 原理

1.蔗汁锤度原理

（1）密度法：蔗汁密度随糖分的增加而增加，蔗汁密度可作为固溶物含量的近似但近乎准确的度量。测果为蔗汁视固溶物的质量百分数。

（2）折光法：在蔗汁中，折光率可用作测定固溶物含量的一种近乎准确的度量。测定结果是蔗汁视固溶物的质量百分数，以折光锤度表示。

2.蔗汁蔗糖分原理

一次旋光法测定蔗汁蔗糖分结果有一定误差，用二次旋光法消除误差后可得准确蔗糖分。蔗糖在转化剂作用下，一定温度下完全变成转化糖，消除非蔗糖旋光物质的影响，按相关修正公示计算出蔗汁蔗糖分。

条文说明：主要依据GB/T 10499《糖料甘蔗试验方法》的要求确定。

- 试剂

除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682中三级水的要求。

盐酸溶液（24.85 °Bx）：以1000 mL盐酸（相对密度1.19 g/cm3）缓缓加入850 mL 水中，并准确补正浓度至24.85 °Bx（20 ℃），补正浓度时应补加的水量按式（1）计算。

W=V×d×B1B2-1 ·······························（1）

W——应补加水量，g；

V——配制溶液的体积，mL；

d——配制溶液的密度（20 ℃）；

B1——配制溶液的锤度（20 ℃），°Bx;

B2——要求配制溶液的锤度（20 ℃），°Bx。

氯化钠溶液（231.5g/L）：称取在 120℃干燥过的氯化钠231.5g，溶于适量水中，移入1000mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀。

试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

- 仪器设备

压榨机。

天平：感量10 g、0.1g。

量筒：2000mL。

附温糖锤度计：分度值 0.1 °Bx，所附温度计温度范围0 ℃～40 ℃，分度值1 ℃，锤度计必须通过校准方可使用，允许误差 0.05 °Bx

折光锤度计：折射率测量范围1.3000～1.7000，折射率最小分度0.0005，锤度测量范围0％～95％，锤度最小分度0.1％。

检糖仪：根据国际糖度标尺，按糖度（°Z）刻度的，测量范围-30 °Z～+120 °Z, 精度：0.05 °Z。

旋光观测管：长度 200 mm±0.02 mm，具斗形侧管更方便使用。

精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。

水浴摇床：10 ℃－95℃，控温精度 1 ℃。

- 测试步骤

1.样品制备

将甘蔗样品称重后使用压榨机进行压榨至少2次，收集蔗汁，过150 μm(100目)筛保存待测。

2.蔗汁锤度测定

（1）密度法：用蔗汁润洗量筒，然后加满蔗汁、静置，待蔗汁中气泡全部上浮液面后除去，慢慢放入经蔗汁润洗过的锤度计，使其悬浮于蔗汁中，当温度计正确表示蔗汁温度时，读取观测锤度并记录测定蔗汁温度值。

条文说明：主要依据GB/T 10499《糖料甘蔗试验方法》的要求确定。

（2）折光法：用水校正折光锤度计，20 ℃时水的折射率为1.33299，若温度不在20 ℃，可查水折射率表，调节仪器的示值与该温度对应的折射率相符。打开折光仪的棱镜，擦干镜面，用蔗汁润洗棱镜，再取适量蔗汁于棱镜上，迅速闭合棱镜，转动棱镜手轮，使视野中明暗分界线恰好在十字交叉线中心，读取蔗汁锤度及测定温度。

条文说明：主要依据GB/T 10499《糖料甘蔗试验方法》的要求确定。

3.蔗汁蔗糖分的测定

用 50 mL吸管吸取蔗汁于100 mL容量瓶内，加入10 mL氯化钠溶液，然后加水至刻度，摇匀，用滤纸过滤，滤液待测。

用200 mm观测管在旋光检糖仪上测定其旋光度，该旋光度读数乘以2即得到糖液的直接旋光读数P，同时记录读数时样液的温度。

用50 mL吸管吸取蔗汁的滤液于另一个100 mL容量瓶，加入20 mL水，再加入10 mL盐酸溶液，插入温度计，放入水浴摇床中，待水浴加热到 60 ℃后开摇床不断摇荡3 min，关闭摇床60 ℃下保持 7 min，取出后浸入冷水中迅速冷却至接近读取直接旋光度时的温度，以洗瓶喷少量水将附着在温度计上的糖液冲洗到容量瓶内，取出温度计，加水至刻度，摇匀，用滤纸过滤，滤液待测。

用200 mm观测管在旋光检糖仪上测定其旋光度，该旋光度读数乘以2 即得到糖液的转化旋光读数P (负数)，用精度0.1 ℃的精密温度计测量读数时糖液的温度t（测P和P时，二者温度相差不得超过1 ℃）。

- 计算及结果表示

1.蔗汁锤度

（1）密度法计算及结果表示

蔗汁锤度B，以锤度（°Bx）表示，按式（2）计算：

B=Bt+a·································（2）

式中：

Bt——t ℃时蔗汁观测锤度，°Bx；

a——t ℃时蔗汁锤度更正系数。由测定锤度时的温度值查锤度-温度改正系数表得，见附录A。取平行测定值的算术平均值为测定结果，计算结果保留到小数点后两位。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

（2）折光法计算及结果的表示

蔗汁锤度B，以质量分数（％）表示 ，按式（3）计算：

B=Bt+a·································（3）

式中：

Bt——t ℃时蔗汁折光锤度，％；

a——t ℃时折光锤度更正系数，由测定锤度时温度值查折光锤度-温度改正表得，见附录B。取平行测定值的算术平均值为测定结果，计算结果保留到小数点后两位。

精密度：在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的1％。

2.蔗汁蔗糖分

蔗汁蔗糖分按式（4）、式（5）和式（6）计算，数值以%表示，计算结果保留到小数点后两位。

g=B×d2·································（4）

式中：

g——每100 mL 转化糖液内所含干固物量，g；

B——蔗汁锤度（20 ℃），°Bx;

d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录C得到

·································（5）

式中：

S1——非规定量糖液二次旋光值，％；

P——直接旋光读数，°Z；

P′——转化旋光读数，°Z；

t——测P′时样液的温度，℃；

S=S1×260.73−B01000	································(6)

式中：

S——蔗汁蔗糖分，％；

B0——蔗汁观测锤度，°Bx；

注：若锤度采用折光法测定，计算得到的重力纯度为折光重力纯度。

3.蔗汁重力纯度G

按式（7）计算，数值以％表示，计算结果保留到小数点后两位。

G=SB×100································(7)

式中：

G——蔗汁重力纯度，％；

S——蔗汁蔗糖分，％；

B——蔗汁锤度（20 ℃），°Bx。

- 方法的准确度

选取3个甘蔗样品进行测定，每个样品称取3个平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在0.03％～0.34％，而且同一样品在重复条件下2家实验室获得的测试结果一致性较高。说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 蔗汁锤度B（20 ℃）， (ºBx) | 蔗汁蔗糖分S (％) | 蔗汁重力纯度G (％) | 平均值G （％） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 18-1 | 22.66 | 20.58 | 90.82 | 90.88 | 0.129 | 0.14 |
|  | 18-2 | 22.61 | 20.53 | 90.80 |  |  |  |
|  | 18-3 | 22.64 | 20.61 | 91.03 |  |  |  |
|  | 19-1 | 21.33 | 19.17 | 89.87 | 89.74 | 0.158 | 0.18 |
|  | 19-2 | 21.37 | 19.14 | 89.56 |  |  |  |
|  | 19-3 | 21.33 | 19.15 | 89.78 |  |  |  |
|  | 21-1 | 22.97 | 19.84 | 86.37 | 86.40 | 0.029 | 0.03 |
|  | 21-2 | 22.94 | 19.82 | 86.40 |  |  |  |
|  | 21-3 | 22.92 | 19.81 | 86.43 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 18-1 | 22.60 | 20.59 | 91.11 | 91.04 | 0.313 | 0.34 |
|  | 18-2 | 22.68 | 20.57 | 90.70 |  |  |  |
|  | 18-3 | 22.56 | 20.60 | 91.31 |  |  |  |
|  | 19-1 | 21.28 | 19.12 | 89.85 | 89.61 | 0.259 | 0.29 |
|  | 19-2 | 21.35 | 19.14 | 89.65 |  |  |  |
|  | 19-3 | 21.38 | 19.10 | 89.34 |  |  |  |
|  | 21-1 | 22.90 | 19.79 | 86.42 | 86.45 | 0.073 | 0.08 |
|  | 21-2 | 22.95 | 19.83 | 86.41 |  |  |  |
|  | 21-3 | 22.88 | 19.80 | 86.54 |  |  |  |

- 精密度

按实验方法对甘蔗样品进行测定，选取2家实验室进行比对试验，分别得出7个平行样的测定结果,7次平行样品的测定结果见表2。从测定结果可以看出，其相对标准偏差均在0.15％～0.17％，说明方法的精密度高。而且在重复条件下2家实验室获得的测试结果的绝对差值相比这两个测定值的算术平均值为0.06％，满足精密度不大于1％的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 蔗汁锤度B（20 ℃），(ºBx) | 蔗汁蔗糖分S (％) | 蔗汁重力纯度G (％) | 平均值G （％） | 蔗汁锤度标准偏差 | 蔗汁蔗糖标准偏差 | 标准偏差标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 35-1 | 23.81 | 20.77 | 87.23 | 87.15 | 0.038 | 0.034 | 0.133 | 0.15 |
|  | 35-2 | 23.77 | 20.68 | 87.00 |  |  |  |  |  |
|  | 35-3 | 23.71 | 20.72 | 87.39 |  |  |  |  |  |
|  | 35-4 | 23.82 | 20.76 | 87.15 |  |  |  |  |  |
|  | 35-5 | 23.79 | 20.70 | 87.01 |  |  |  |  |  |
|  | 35-6 | 23.74 | 20.69 | 87.15 |  |  |  |  |  |
|  | 35-7 | 23.78 | 20.72 | 87.13 |  |  |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 35-1 | 23.80 | 20.73 | 87.10 | 87.20 | 0.039 | 0.040 | 0.147 | 0.17 |
|  | 35-2 | 23.73 | 20.74 | 87.40 |  |  |  |  |  |
|  | 35-3 | 23.76 | 20.75 | 87.33 |  |  |  |  |  |
|  | 35-4 | 23.72 | 20.71 | 87.31 |  |  |  |  |  |
|  | 35-5 | 23.81 | 20.76 | 87.19 |  |  |  |  |  |
|  | 35-6 | 23.77 | 20.68 | 87.00 |  |  |  |  |  |
|  | 35-7 | 23.71 | 20.65 | 87.09 |  |  |  |  |  |

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前国内现行的甘蔗品质分析相关标准的主要有：GB/T 35998—2018《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、GB/T 10498—2010《糖料甘蔗》、GB/T 10499—2014《糖料甘蔗试验方法》、DB45/T 450《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定湿式分解法》、DB45/T 2206.1《甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理》、DB45/T 2206.2《甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）》、DB45/T 2206.3《甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定》等，GB/T 10499—2014中规定了蔗汁中锤度、糖度、蔗糖分的测定方法，未涉及蔗汁中蔗汁重力纯度的测定；未制定有团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定方法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《甘蔗蔗汁重力纯度测定测定》

标准编制工作组

2022年11月18日