团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十九批团体标准制修定项目计划的通知》（桂标协〔2022〕193号）文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心等单位共同起草的团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》（征求意见稿）（项目编号：2020-7903）获批立项。

二、项目背景及目的意义

随着我国市场经济的发展以及人们生活水平的不断提高，人们对食糖需求不断加大、质量要求也同步提高，其中食糖的主要来源之一为甘蔗制糖业。而目前广西作为全国最大的甘蔗种植区域，蔗糖产量与其他蔗糖产区相比，占全国蔗糖产量比重最大。自1994年以来，广西的白砂糖产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60％以上。2014年自治区党委和政府提出了建设甘蔗“双高”基地的重大决策，并在全区范围内推动了以“规模化、良种化、机械化和水利化”为核心内容的500万亩“双高”基地建设；2016年提出“糖业二次创业”重振“甜蜜产业”的号召，把未来广西制糖产业重点放在甘蔗种植、加工制造与综合利用、市场与服务体系三大板块上。据统计，2016年广西种植甘蔗面积为110.06hm2,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14％，占全国总产量60.61％，蔗农种蔗总收入为350亿元；近年来，糖料蔗种植面积约1230万亩，糖产量约616万吨，占全国食糖总量的60％以上，综合产值近800亿，涉及蔗农2000万人。区内50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，涉糖税收占财政收入30％～70％。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍；综合利用量41％，处于全国领先水平。

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。在日常分析里，除分析甘蔗纤维分、蔗糖分、还原糖分、蔗汁重力纯度外，还需分析蔗汁中硫酸盐含量、氯化物含量、可溶性二氧化硅含量、胶体含量和总氮含量等。蔗汁中氯化物主要来源于甘蔗和渗透水。氯离子在澄清过程中不能有效地除去，全部进入废蜜中，是一种很强的造蜜剂。而且在制糖过程中糖汁的糖分可能发生各种变化或损失，但氯离子的含量保持不变，以氯离子对蔗糖含量为基准，可以准确反映工艺过程中糖分的变化情况。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，需要测定蔗汁中氯化物的含量，以便为澄清、煮糖的操作和工艺条件的制定提供依据，以保证糖厂获得优质原料蔗及糖制品，提高糖厂的经济效益。

制糖工业生产过程中的原料甘蔗、半成品及成品糖，除含有蔗糖和有机非糖分外，还含有无机非糖物。无机非糖物如氯化物等，会导致现糖液色值增大，蔗糖转化或结晶速度降低，成品率下降等，影响到制糖生产和产品的质量。因此，测定原料、半成品、成品及副产品中的氯化物的含量和变化规律，对于监控和改进糖品生产具有重要意义。蔗汁本身含氯化物的量，通常用每100 g固溶物所含的氯离子（Cl-）克数表示。

通过制定团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》，以标准为抓手，统一规范甘蔗蔗汁中氯化物含量测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度等内容要求，用标准化和规范化将更好指导制糖企业开展甘蔗蔗汁氯化物含量的测定，确保蔗汁氯化物含量测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》项目任务下达后，广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关氯化物含量测定的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 9729  化学试剂  氯化物测定通用方法

GB 11896  水质  氯化物的测定  硝酸银滴定法

GB/T 23978  水溶性染料产品中氯化物的测定

GB/T 29340  锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 硫氰化铵滴定法

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为甘蔗蔗汁中氯化物含量测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿、

2022年10月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关蔗汁重力纯度测定的要求，并结合蔗汁重力纯度测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》（草案）。

2022年11月，标准编制工作组对前期的研究和数据进了整理并结合前期技术咨询会、征求意见会、技术审查会的内容针对甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定进行多次讨论、研究，最终形成团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定当前现状，调研甘蔗品质的分析方法情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前使用硫氰化钾滴定法测定甘蔗蔗汁中氯化物含量的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内采用硫氰化钾滴定法测定甘蔗蔗汁中氯化物含量现实检验情况的同时，还考虑到了甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定  硫氰化钾滴定法》主要内容包括原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。从2007年起，农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）就已经开始对甘蔗中蔗汁氯化物含量进行检测，每年在甘蔗榨期期间都进行几十甚至上百个样的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的氯化物含量试验方法。

本标准采用化学法对蔗汁氯化物含量的测定。

- 原理

在蔗汁中加入适当过量硝酸银溶液，以铵铁矾作指示剂，用硫氰化钾溶液回滴过剩的Ag+。当CNS-稍微过量时，与指示剂总Fe3+结合呈现桃红色，即为滴定终点。

反应式如下：Ag++CNS-=AgCNS↓

Fe3++3CNS-=Fe（CNS）3↓(桃红色)

- 试剂

1. 除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

2.硝酸银标准溶液(0.1 mol/L) ：按GB/T 601的规定配制。

- 高锰酸钾饱和溶液。称取21.0g的高锰酸钾溶解于100 mL沸水中，溶解并搅拌均匀后，冷却至室温，析出的多余高锰酸钾过滤掉，配制成高锰酸钾饱和液。

条文说明：高锰酸钾溶解度在20℃时，溶解度为11.1；在30℃时，溶解度为15.4g；在40℃时，溶解度为20.6g。室温一般不超过40℃，所以采用21g高锰酸钾即可。

4、铵铁矾指示剂：量取5.0 mL硝酸（密度1.42 g/cm3），加蒸馏水稀释至50 mL，加入铵铁矾[NH4Fe(SO4)2·12H2O]配成饱和溶液。

条文说明：在酸性溶液中以铵铁矾[NH4Fe(SO4)2·12H2O]为指示剂，滴定时，溶液的酸度一般控制在0.1mol/L到1mol/L之间。如果酸度较低，则Fe3+ 由于水解，形成颜色较深的棕色。如果酸度更低，则可能析出水合氧化物沉淀。在较高酸度下，消除了许多弱酸根离子如PO43-（磷酸根）等的干扰，提高了测定的选择性。当Fe3+的浓度较高时，溶液呈现较深的黄色，影响终点的观察。

- 硫氰化钾标准溶液(0.1 mol/L) ：按GB/T 601的规定配制。

6、乙醚。

7、硝酸：密度1.42 g/cm3。

- 仪器设备

- 压榨机。

- 天平：感量0.001 g、0.1 g。

- 滴定管：50mL。

- 容量瓶：50 mL、1000mL。

- 吸量管：2 mL、5mL、10mL、20mL、50mL。

- 烧杯：100mL、500mL。

- 磁力搅拌器：0-1400转/分。

- 附温糖锤度计或折光锤度计。

- 精密温度计：0 °C～50 °C，精度 0.1 °C。

- 筛网：150 μm(100目)。

- 测定步骤

将压榨的蔗汁混匀后过150 μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取10-50 mL蔗汁于500 mL烧杯中，加水稀释至约200mL。再加入15 mL硝酸，从滴定管中放入过量0.1mol/L硝酸银溶液，磁力搅拌，逐渐加入饱和高锰酸钾溶液，直至溶液呈灰黄色，加入2 mL铵铁矾指示剂，再加5 mL乙醚于液面。再用0.1 mol/L硫氰化钾溶液回滴，直至乙醚层生成硫氰化铁而呈现桃红色为止。

- 计算及结果表示

主要依据《甘蔗制糖化学管理分析方法》的要求并结合区内外的实际确定，明确了蔗汁100 g固溶物所含的氯离子的计算公式。

蔗汁中氯化物含量Cl，以每100 g固溶物所含的氯离子质量(g)表示，按式（1）计算：

(1)

式中：

Cl——甘蔗蔗汁中氯化物含量，单位为克每100克（g/100 g）；

V1——加入蔗汁中硝酸银溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定消耗硫氰化钾溶液体积，单位为毫升（mL）；

V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

C——硝酸银溶液浓度，mol/L；

d——蔗汁视密度(20℃)，用蔗汁锤度查附录A得到；

B——蔗汁锤度(20 ℃)，°Bx；

0.0354 6——1 mmol Cl-的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留小数点后三位。

- 方法的准确度

选取3个甘蔗样品进行测定，每个样品称取3平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在2.78％～4.34％，说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 加入蔗汁中硝酸银溶液V1 (mL) | 滴定消耗硫氰化钾溶液体积V2 (mL) | 蔗汁体积v(mL) | 蔗汁视密度（20℃） | 蔗汁锤度B（20 °C），(°Bx) | 蔗汁中氯化物含量Cl（g） | 蔗汁中氯化物含量平均值Cl （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 1-1 | 20 | 13.8375 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.331 | 0.320 | 0.0095844 | 3.00 |
|  | 1-2 | 20 | 14.1075 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.316 |  |  |  |
|  | 1-3 | 20 | 14.1750 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.313 |  |  |  |
|  | 3-1 | 20 | 16.5000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.275 | 0.283 | 0.007851 | 2.78 |
|  | 3-2 | 20 | 16.3000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.290 |  |  |  |
|  | 3-3 | 20 | 16.4000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.283 |  |  |  |
|  | 4-1 | 20 | 6.7500 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 0.992 | 1.036 | 0.0408434 | 3.94 |
|  | 4-2 | 20 | 5.6700 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 1.073 |  |  |  |
|  | 4-3 | 20 | 6.0750 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 1.042 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 1-1 | 20 | 14.1750 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.313 | 0.316 | 0.0130614 | 4.13 |
|  | 1-2 | 20 | 13.8375 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.305 |  |  |  |
|  | 1-3 | 20 | 14.3100 | 25 | 1.09564 | 23.51 | 0.331 |  |  |  |
|  | 3-1 | 20 | 16.3000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.290 | 0.277 | 0.0119926 | 4.32 |
|  | 3-2 | 20 | 16.5000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.275 |  |  |  |
|  | 3-3 | 20 | 16.6000 | 25 | 1.06457 | 16.54 | 0.267 |  |  |  |
|  | 4-1 | 20 | 6.6150 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 1.002 | 1.049 | 0.006771 | 4.34 |
|  | 4-2 | 20 | 5.4000 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 1.093 |  |  |  |
|  | 4-3 | 20 | 5.9400 | 25 | 1.06804 | 17.29 | 1.053 |  |  |  |

注: 硝酸银溶液浓度0.1mol/L，硫氰化钾标准溶液浓度0.1mol/L.

- 精密度

选取7个甘蔗平行样品按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表2，分析结果相对标准偏差(RSD值)在1.98％～4.18％，说明方法的精密度高。而且在重复条件下2家实验室获得的测试结果的绝对差值相比这两个测定值的算术平均值为3.19％，满足《甘蔗品质的分析方法  第6部分：氯化物含量的测定》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 加入蔗汁中硝酸银溶液V1 (mL) | 滴定消耗硫氰化钾溶液体积V2 (mL) | 蔗汁体积v(mL) | 蔗汁视密度（20℃） | 蔗汁锤度B（20 °C），(°Bx) | 蔗汁中氯化物含量Cl（g） | 蔗汁中氯化物含量平均值Cl （g） | 标准偏差 | RSD（%） | 算数平均值（绝对差值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 2-1 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 | 0.350 | 0.0069232 | 1.98 | 3.19 |
|  | 2-2 | 20 | 13.3650 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.359 |  |  |  |  |
|  | 2-3 | 20 | 13.6300 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.345 |  |  |  |  |
|  | 2-4 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 |  |  |  |  |
|  | 2-5 | 20 | 13.7700 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.337 |  |  |  |  |
|  | 2-6 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 |  |  |  |  |
|  | 2-7 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 |  |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 2-1 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 | 0.339 | 0.014156 | 4.18 |  |
|  | 2-2 | 20 | 13.7700 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.337 |  |  |  |  |
|  | 2-3 | 20 | 14.0400 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.323 |  |  |  |  |
|  | 2-4 | 20 | 13.9050 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.330 |  |  |  |  |
|  | 2-5 | 20 | 14.0400 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.323 |  |  |  |  |
|  | 2-6 | 20 | 13.4460 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.355 |  |  |  |  |
|  | 2-7 | 20 | 13.5000 | 25 | 1.09473 | 23.31 | 0.352 |  |  |  |  |

注: 硝酸银溶液浓度0.1mol/L，硫氰化钾标准溶液浓度0.1mol/L.

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，国内与甘蔗品质的分析方法中的氯化物含量测定相关的标准有：GB/T 5009.7-2016 《食品安全国家标准  食品中还原糖的测定》、GB/T 35998-2018 《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、GB/T 10498-2010《糖料甘蔗》、GB/T 10499-2014《糖料甘蔗试验方法》、DB45/T 450-2007《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、DB45/T 2206.1-2020《甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理》、DB45/T 2206.2-2020《甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）》、DB45/T 2206.3-2020《甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定》等；GB/T 10499-2014中规定了蔗汁中锤度、糖度、蔗糖分的测定方法，未涉及蔗汁中氯化物含量的测定；未制定有广西地方标准《甘蔗品质的分析方法  第6部分：氯化物含量的测定》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

十、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《甘蔗蔗汁中氯化物含量的测定 硫氰化钾滴定法》

标准编制工作组

2022年11月18日