团体标准

《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2022年第七十九批团体标准制修订项目计划的通知》(桂协标﹝2022﹞193号)文件精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）、广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西大学、广西农业职业技术大学、贵港市农产品质量安全监督检验测试中心共同起草的团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》（项目编号：2022-7905）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

随着我国市场经济的发展以及人们生活水平的不断提高，人们对食糖需求不断加大、质量要求也同步提高，其中食糖的主要来源之一为甘蔗制糖业。而目前广西作为全国最大的甘蔗种植区域，蔗糖产量与其他蔗糖产区相比，占全国蔗糖产量比重最大。自1994年以来，广西的白砂糖产量均居全国首位，产量维持在全国总产量的60％以上。2014年自治区党委和政府提出了建设甘蔗“双高”基地的重大决策，并在全区范围内推动了以“规模化、良种化、机械化和水利化”为核心内容的500万亩“双高”基地建设；2016年提出“糖业二次创业”重振“甜蜜产业”的号召，把未来广西制糖产业重点放在甘蔗种植、加工制造与综合利用、市场与服务体系三大板块上。据统计，2016年广西种植甘蔗面积为110.06万平方千米,产蔗量7478万吨，产糖量791.5万吨，同比增长14%，占全国总产量60.61％，蔗农种蔗总收入为350亿元；近年来，糖料蔗种植面积约1230万亩，糖产量约616万吨，占全国食糖总量的60%以上，综合产值近800亿，涉及蔗农2000万人。区内50多个县（市、区）财政收入主要来源于糖业，涉糖税收占财政收入30％～70％。全区31个糖业集团拥有糖厂104家，日均榨糖能力67万吨，平均单厂日榨能力6400吨，为全国平均数的两倍；综合利用量41％，处于全国领先水平。

据广西糖业发展“十四五”规划显示，截至2020年底，全区累计完成优质高产高糖糖料蔗基地（以下简称“双高”基地）建设504万亩，超额完成国家下达的目标任务，实现规模化经营目标。完成“双高”基地水利化建设345.3万亩，“双高”基地良种化率100%，综合机械化率63.7%。专家抽样测产显示，2020/2021年榨季“双高”基地样本点平均亩产6.89吨、蔗糖分15.6%，成效突出。全区超额完成国家提出的1150万亩糖料蔗生产保护区划定任务，并实现数据上图入库。2019—2020年共建设101.2万亩非“双高”基地糖料蔗生产保护区高标准蔗田，进一步改善了糖料蔗生产条件。2019/2020年榨季，全区糖料蔗良种覆盖率达到93%，比2014/2015年榨季提高10个百分点，其中桂糖42号种植面积329.7万亩、桂柳05—136号种植面积303.4万亩，分别占全区糖料蔗种植面积的29.3%、26.9%，改变了长期以来台糖系列品种占主导地位的局面。

甘蔗是制糖工业的主要原料，从国民经济意义上来看，不单要求高产量，同时还要求有高品质。在制糖生产中甘蔗成分的变化影响甘蔗制糖过程。在日常分析里，除分析甘蔗纤维分、蔗糖分、还原糖分、蔗汁重力纯度外，还需分析蔗汁中硫酸盐含量、氯化物含量、可溶性二氧化硅含量、胶体含量和总氮含量等。蔗汁中胶体物质主要是由甘蔗本身带来的果树胶、树胶质及蛋白质，是非糖分的主要成分。树胶质及蛋白质是水化程度较高的胶体，这些胶体物质的存在对蔗汁澄清及蔗糖结晶均有重要影响，测定蔗汁中胶体含量具有重要意义。因此，甘蔗糖厂在开榨前，必须先由各个蔗区采样进行品质分析，需要测定蔗汁中胶体的含量，以便为澄清、煮糖的操作和工艺条件的制定提供依据，以保证糖厂获得优质原料蔗及糖制品，提高糖厂的经济效益。甘蔗蔗汁中胶体含量通常以榨出汁的每100 g固溶物所含的胶体克数表示。

目前对蔗汁胶体含量的测定及计算表示没有标准，以致在蔗汁品质判定及制糖工艺优化上没有具体的标准可依。通过制定团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》，以标准为抓手，统一规范蔗汁胶体测定的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度等内容要求，用标准化和规范化将更好指导制糖企业开展甘蔗蔗汁胶体的测定，确保蔗汁胶体测定数据科学、精确，对制糖产业发展以及促进甘蔗科学研究和甘蔗工农业生产具有重要的意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》项目任务下达后，广西农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所牵头组织成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体由广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所、广西标准化协会、广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所、广西大学、广西农业职业技术学院相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关胶体含量测定的相关技术文献资料。主要有：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10499  糖料甘蔗试验方法

GB/T 35988  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法

DB45/T 450  甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定湿式分解法

DB45/T 2206.1  甘蔗品质的分析方法  第1部分：样品的采集和预处理

DB45/T 2206.2  甘蔗品质的分析方法  第2部分：还原糖分的测定（兰-艾农恒容法）

DB45/T 2206.3  甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为胶体含量测定的术语和定义、原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。

（四）调研及形成草案、征求意见稿

2022年10月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关胶体含量测定的要求，并结合广西胶体含量测定实际要求的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》（草案）。

2022年11月，标准编制工作组在南宁市组织全区相关领域专家对团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》（草案）进行征求意见。经过多次讨论、研究，最终形成团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》（征求意见稿）和编制说明。

四、标准制定原则

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法当前现状，调研甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法情况，在现有国家、行业标准相关甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法要求的基础上，结合多年经验而总结起草的。符合当前甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法的方向与需求，有利于行业的长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法现实检验情况的同时，还考虑到了甘蔗蔗汁中胶体含量测定方法快速发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对甘蔗蔗汁中胶体含量测定检测的指导。

五、标准主要章节内容及确定依据

团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》主体内容包括术语和定义、原理、试剂、仪器设备、测定步骤、计算及结果表示、精密度。从2007年起，农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁）就已经开始对甘蔗中蔗汁胶体含量进行检测，每年在甘蔗榨期期间都进行几十甚至上百个样的检测，数据量十分丰富，在不断的试验过程中试验方法得到不断完善，最终形成准确度高、可操作性强的胶体含量试验方法，本标准主要参照《甘蔗制糖化学管理分析方法》的方法进行编写。

蔗汁中胶体含量的测定方法主要有酒精沉淀法和电泳法两种，本标准采用的是酒精沉淀法测定胶体含量。

（一）原理

蔗汁中亲水性胶体（果胶质、蛋白质、某些有机物和无机物的胶态物质等）能被大量乙醇凝聚而沉淀，沉淀经过过滤、干燥、称重，即可求出沉淀的质量。甘蔗蔗汁中胶体含量通常以榨出汁的每100g固溶物所含的胶体克数表示。

（二）试剂

- 1、除另有说明外，所用试剂均为分析纯，实验用水应符合GB/T 6682的要求。试验中所需标准滴定溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时均按GB/T 601、GB/T 603的规定制备。

- 2、盐酸溶液(0.1 mol/L)：量取9 mL盐酸（密度1.19 g/cm3）注入含水的1000 mL容量瓶中，并加水稀释至刻度，摇匀。

- 3、乙醇溶液(95％)：量取950 mL无水乙醇于1000 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀。

- 4、乙醇溶液(90％)：量取900 mL无水乙醇于1000 mL容量瓶，加水稀释至刻度，摇匀。

- 5、a-萘酚溶液(1％)：称取1.0 g a-萘酚溶于90％乙醇溶液，用90％乙醇溶液稀释至100 mL，摇匀，避光保存。

- 条文说明：以上试剂均是常规配制。

（三）仪器设备

- 甘蔗压榨机。（榨取蔗汁）

- pH计。（调节蔗汁pH值）

- 天平：感量0.1 g、0.0001 g。（称取沉淀重量）

- 回流冷凝器：200 mm蛇管式或直管式。（水浴回流，使胶体沉淀）

- 水浴锅：10-100 ℃。（水浴加热）

- 圆底烧瓶：200 mL。（装取蔗汁）

- 吸量管：5 mL、10 mL、15 mL。（吸取蔗汁）

- 恒温干燥箱：可控温50-300 ℃。（干燥沉淀）

- 附温糖锤度计或折光锤度计。（测量锤度）

- 精密温度计：0 ℃～50 ℃，精度 0.1 ℃。（控制水浴温度）

- 定量滤纸。（过滤沉淀）

- 秒表。（计算回流时间）

- 干燥器。（干燥沉淀）

- 筛网：150 μm(100目)。（过滤蔗渣）

（四）测定步骤

- 将压榨的蔗汁混匀后过150μm(100目)筛网滤去蔗渣，吸取5-15 mL蔗汁于200 mL圆底烧瓶中，用0.1 mol/L盐酸溶液调节pH值至4.0-4.5，加入90 mL 95％乙醇溶液，摇匀。装上橡皮塞和回流冷凝器，置于95 ℃水浴内回流15 min使胶体沉淀。溶液用已知质量的定量滤纸过滤，沉淀用90％乙醇溶液少量多次洗涤，洗至滤液对a-萘酚不起紫色反应为止。沉淀连同滤纸放入已知质量称量瓶中，100 ℃下干燥至恒重，放入干燥器内冷却至室温，称重。

- 注意事项：

- （1）样品加入乙醇后应摇匀在回流加热。

- （2）回流后让沉淀物沉降后再进行过滤。

- （3）抽滤前要用乙醇把滤纸湿润并用波棒吧滤纸压紧。

（五）计算及结果表示

- 主要依据《甘蔗制糖化学管理分析方法》的要求并结合区内外的实际确定，明确了蔗汁100 g固溶物所含的胶体的计算公式。

蔗汁中胶体含量J，通常以榨出汁的每100 g固溶物所含的胶体克数表示，按式（1）计算：

J=W×100V×d×B×100	(1)

- 式中：

- J——蔗汁中胶体含量，单位为克（g）；

- W——沉淀的质量，单位为克（g）；

- V——蔗汁体积，单位为毫升（mL）；

- d——蔗汁视密度（20 ℃），用蔗汁锤度查附录A得到；

- B——蔗汁锤度（20 ℃），单位为锤度（°Bx）；

- 取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留到两位小数。

- 取平行测定值的算术平均值为测定结果，保留到两位小数。

六、方法的准确度

选取3个甘蔗样品进行测定，每个样品称取3平行样，按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在0.51％～4.02％，说明本方法的准确度较好，具有普遍性，适合推广使用。

表1 样品准确度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 取样体积（mL） | 滤纸质量（g） | 滤纸+沉淀质量（g） | 蔗汁锤度B（20 ℃），(ºBx) | 蔗汁视密度（20℃） | 胶体含量J(g) | 蔗汁中胶体含量平均值J （g） | 标准偏差 | RSD（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 3-1 | 10 | 0.9382 | 1.1759 | 23.00 | 1.09337 | 9.45 | 9.60 | 0.345135 | 3.60 |
|  | 3-2 | 10 | 0.9784 | 1.2296 | 23.00 | 1.09337 | 9.99 |  |  |  |
|  | 3-3 | 10 | 0.9443 | 1.1793 | 23.00 | 1.09337 | 9.34 |  |  |  |
|  | 6-1 | 10 | 0.9516 | 1.1632 | 23.27 | 1.09473 | 8.31 | 8.26 | 0.041974 | 0.51 |
|  | 6-2 | 10 | 0.9535 | 1.1633 | 23.27 | 1.09473 | 8.24 |  |  |  |
|  | 6-3 | 10 | 0.9679 | 1.1776 | 23.27 | 1.09473 | 8.23 |  |  |  |
|  | 7-1 | 10 | 0.9688 | 1.1851 | 23.07 | 1.09383 | 8.57 | 8.46 | 0.233245 | 2.76 |
|  | 7-2 | 10 | 0.9443 | 1.1510 | 23.07 | 1.09383 | 8.19 |  |  |  |
|  | 7-3 | 10 | 0.9602 | 1.1776 | 23.07 | 1.09383 | 8.62 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 3-1 | 10 | 0.9421 | 1.1905 | 23.00 | 1.09337 | 9.88 | 9.45 | 0.379594 | 4.02 |
|  | 3-2 | 10 | 0.9659 | 1.1996 | 23.00 | 1.09337 | 9.29 |  |  |  |
|  | 3-3 | 10 | 0.9595 | 1.1900 | 23.00 | 1.09337 | 9.17 |  |  |  |
|  | 6-1 | 10 | 0.9486 | 1.1611 | 23.27 | 1.09473 | 8.34 | 8.36 | 0.091305 | 1.09 |
|  | 6-2 | 10 | 0.9429 | 1.1537 | 23.27 | 1.09473 | 8.27 |  |  |  |
|  | 6-3 | 10 | 0.9535 | 1.1689 | 23.27 | 1.09473 | 8.46 |  |  |  |
|  | 7-1 | 10 | 0.9456 | 1.1535 | 23.07 | 1.09383 | 8.24 | 8.34 | 0.304294 | 3.65 |
|  | 7-2 | 10 | 0.9477 | 1.1521 | 23.07 | 1.09383 | 8.10 |  |  |  |
|  | 7-3 | 10 | 0.9683 | 1.1874 | 23.07 | 1.09383 | 8.68 |  |  |  |

七、精密度

选取3个甘蔗平行样品按试验方法进行实验，选取2家实验室进行比对试验，测定结果见表1，分析结果相对标准偏差(RSD值)在2.13％～3.13％，说明方法的精密度高。而且在重复条件下2家实验室获得的测试结果的绝对差值相比这两个测定值的算术平均值为1.04％，满足《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》中精密度的要求。

表2 样品精密度测定结果

| 实验室 | 样品编号 | 取样体积（mL） | 滤纸质量（g） | 滤纸+沉淀质量（g） | 蔗汁锤度B（20 ℃），(ºBx) | 蔗汁视密度（20℃） | 胶体含量J(g) | 蔗汁中胶体含量平均值J （g） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村部甘蔗品质监督检测测试中心（南宁） | 1-1 | 10 | 0.9607 | 1.0882 | 23.70 | 1.09656 | 4.91 | 4.78 | 0.101659 | 2.13 |
|  | 1-2 | 10 | 0.9770 | 1.0985 | 23.70 | 1.09656 | 4.68 |  |  |  |
|  | 1-3 | 10 | 0.9731 | 1.0964 | 23.70 | 1.09656 | 4.74 |  |  |  |
|  | 1-4 | 10 | 1.0019 | 1.1265 | 23.70 | 1.09656 | 4.79 |  |  |  |
|  | 1-5 | 10 | 0.9789 | 1.1041 | 23.70 | 1.09656 | 4.82 |  |  |  |
|  | 1-6 | 10 | 0.9765 | 1.1034 | 23.70 | 1.09656 | 4.88 |  |  |  |
|  | 1-7 | 10 | 0.9858 | 1.1062 | 23.70 | 1.09656 | 4.63 |  |  |  |
| 贵港市农产品质量安全监督检验测试中心 | 1-1 | 10 | 0.9911 | 1.1195 | 23.70 | 1.09656 | 4.94 | 4.83 | 0.151113 | 3.13 |
|  | 1-2 | 10 | 0.9872 | 1.1140 | 23.70 | 1.09656 | 4.88 |  |  |  |
|  | 1-3 | 10 | 0.9971 | 1.1180 | 23.70 | 1.09656 | 4.65 |  |  |  |
|  | 1-4 | 10 | 0.9945 | 1.1140 | 23.70 | 1.09656 | 4.60 |  |  |  |
|  | 1-5 | 10 | 0.9879 | 1.1131 | 23.70 | 1.09656 | 4.82 |  |  |  |
|  | 1-6 | 10 | 0.9823 | 1.1114 | 23.70 | 1.09656 | 4.97 |  |  |  |
|  | 1-7 | 10 | 0.9802 | 1.1092 | 23.70 | 1.09656 | 4.96 |  |  |  |

八、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，目前国内现行与甘蔗蔗汁中胶体含量测定相关的标准有：GB/T 35998-2018 《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、GB/T 10498-2010《糖料甘蔗》、GB/T 10499-2014《糖料甘蔗试验方法》、DB45/T 450-2007《甘蔗和蔗渣的蔗糖分、锤度及纤维分测定  湿式分解法》、DB45/T 2206.1-2020《甘蔗品质的分析方法第1 部分：样品的采集和预处理》、DB45/T 2206.2-2020《甘蔗品质的分析方法  第2 部分：还原糖分的测定（兰—艾农恒容法）》、DB45/T 2206.3-2020《甘蔗品质的分析方法  第3部分：自然磷酸值的测定》等，GB/T 10499-2014中规定了蔗汁中锤度、糖度、蔗糖分的测定方法，未涉及蔗汁中胶体含量的测定；未制定有团体标准《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准

《甘蔗蔗汁中胶体含量的测定  酒精沉淀法》

标准编制工作组

2022年11月18日