| ICS | 11.220 |
| --- | --- |
| CCS | GX. B 41 |

团体标准

T/GX XXXX—XXXX

A型塞尼卡病毒与O型、A型、亚洲I型口蹄疫病毒鉴别检测  多重RT-PCR和多重qRT-PCR法

Differential detection of Senecavirus A and serotype O, A, Asia I foot-and-mouth disease virus

（本草案完成时间：2022年7月25日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由广西兽医协会提出并归口。

本文件起草单位：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心、广西桂垦西江牧业有限公司、广西中科基因科技有限公司、广西民生中检联检测有限公司。

本文件起草人：施开创、屈素洁、林昌华、冯淑萍、黄海愉、龙凤、文金华、尹彦文、苏丽娟、文俞、宋靖萱、蒋家霞、陆文俊、谢守玉、黄美芝、李军。

A型塞尼卡病毒与O型、A型、亚洲I型口蹄疫病毒鉴别检测  多重RT-PCR和多重qRT-PCR法

范围

本文件规定了用于 A 型塞尼卡病毒与 O 型、A 型、亚洲 I 型口蹄疫病毒的鉴别检测的多重 RT-PCR和 qRT-PCR 方法，包括试剂、主要仪器设备、操作步骤及结果判定等技术要求。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内 A 型塞尼卡病毒与O 型、A 型、亚洲 I 型口蹄疫病毒鉴别检测诊断。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18935-2018 口蹄疫诊断技术

GB 19489 实验室生物安全通用要求

NY/T 541 兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

SN/T 1193 基因检验实验室技术要求

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SVA：A 型塞尼卡病毒（Senecavirus A）

FMDV：口蹄疫病毒（Foot-and-mouth disease virus）

RT-PCR:反转录聚合酶链反应（Reverse transcription polymerase chain reaction）

qRT-PCR: 实时荧光定量反转录聚合酶链反应（Real-time RT-PCR）

Ct 值：每个反应管内的荧光信号量达到设定的阈值时所经历的循环数（Cycle threshold）

试剂

引物探针

引物序列见附录 A，上游、下游引物的使用浓度均为 25 pmol/µL。

RNA提取试剂盒

宜选取商品化的病毒 RNA 提取试剂试剂盒。

PCR 和 qRT-PCR 扩增试剂

应按照不同的 PCR 和实时荧光 PCR 平台的说明书选取推荐的 PCR 和 qRT-PCR 扩增试剂。

其他试剂

宜选取商品化的反转录试剂盒、胶回收试剂盒、T4 连接酶试剂盒、质粒提取试剂盒和电泳缓冲液。

主要仪器设备

生物安全柜、普通 PCR 仪、荧光 PCR 仪、高速台式冷冻离心机、电热恒温水槽、混匀器、组织匀浆机、凝胶成像系统、微量移液器。

操作步骤

操作环境

有相应的生物安全设施和不同功能分区，如样品处理区、核酸提取区、样品配液区、PCR 扩增区、结果观察区等，各功能区须有专用试剂和实验耗材，不可交叉混用。操作时，应在生物安全 Ⅱ 级及以上防护实验室内、无 RNA  酶的环境下进行。

待检样品处理

无菌采取发病猪淋巴结、水疱皮、痂皮等约  1 g 样品，置于 2.0 mL  EP 管中，加入灭菌的  1 mol/L  PBS（pH 7.2）1 mL，用组织匀浆机或研钵充分研磨后，反复冻融  3  次；以 10 000 ×g 离心  5 min，收集上清，用于  RNA  抽提，或置  -20  ℃  保存备用。

待检样品  RNA/DNA  提取

取 200 µL 待检样品于无 RNA/DNA 酶的 1.5 mL 离心管中，按照 RNA/DNA 提取试剂盒操作说明书抽提RNA/DNA。

反转录( RT )

提取样品总 RNA 后，以样品总 RNA 为模板，按下列反应体系进行反转录：

5×RT 缓冲液                                           4 µL

AMV 反转录酶（5 U/µL）                                 0.5 µL

dNTP 混合物（各 10mM/L）                               1 µL

RNA 酶抑制剂（40 U/µL）                                0.5 µL

随机引物 6 聚体（50pmol/µL）                           1.5 µL

待检总 RNA 模板                                        5 µL

灭菌双蒸水                                            补足总体积至 50 µL

加完试剂后瞬时离心混匀。将 PCR 反应管置于普通 RT-PCR 仪内进行反转录。反应程序为：30 ℃，10 min；48 ℃，45 min；95 ℃，5 min。获得的 cDNA 直接用于多重 PCR 扩增，或置 -20 ℃ 保存备用。

多重 PCR 扩增

反应体系的配置

反转录后，以获得的 cDNA 为模板,建立 25 µL PCR 反应体系。在冰浴条件下，在 PCR 反应管中按下列用量分别加入各成分：

2× TaqPCR MasterMix                                  12.5  µL

SVA 和 O 型 FMDV 上游、下游引物（10 pmol/µL）           各 0.75 µL

亚洲 I 型和 A  型 FMDV 上游、下游引物（10 pmol/µL）      各 0.6 µL

cDNA 模板                                              2.5 µL

灭菌双蒸水                                            补足总体积至  25  µL

多重 PCR  反应

加完试剂后瞬时离心混匀。将 PCR 反应管置于 PCR  仪内，设置如下反应参数：

94 ℃ 3min；然后 94 ℃ 30 s，58 ℃ 30 s,72 ℃ 30 s,循环 40 次；最后 72 ℃ 10 min。PCR 产物直接用于电泳，或置  4 ℃ 保存备用。

多重 qRT-PCR

反应体系的配置

采用 20µL 反应体系，扩增体系配制如下：

Premix Ex TaqTM ( ProbeqPCR )                           10 µL

SVA、A  型及亚洲 I 型 FMDV 上、下游引物（20 pmol/µL）    各 0.5 µL

SVA、A 型及亚洲 I 型 FMDV 探针（20 pmol/µL）            各 0.4 µL

O 型 FMDV 特异性上、下游引物及探针（20 pmol/µL）        各 0.3 µL

样品 RNA                                                2 µL

灭菌双蒸水                                             补足总体积至 20 µL

多重 q RT-PCR 反应

在荧光 PCR 仪上选用 CY5、FAM  和 JOE 通道，设置如下反应参数：

42 ℃ 反转录 15 min，95 ℃ 预变性 30 s；然后 40 个循环（95 ℃ 5 s；58 ℃ 34 s），在每次循环的退火延伸时分别收集 CY5、FAM  和 JOE 通道的荧光信号。

阴性及阳性对照

阴性对照

用灭菌双蒸水作为阴性对照，与待检样品同时提取，再反转录和 PCR 扩增。

阳性对照

已知病毒 SVA 分离株，FMDV O 型疫苗株（O/Mya98/XJ/2010）、亚洲  I 型疫苗株（JSL株），A 型疫苗株（AF/72 株）作为阳性对照，与待检样品同时提取，再反转录和 PCR 扩增。

结果判定

多重 RT-PCR 结果判定

琼脂糖凝胶制备

称取 1.5 g 琼脂糖加入到 100 mL 1 倍电泳缓冲液，煮沸溶解琼脂糖，冷却至约 50 ℃ 时，加入 10 mg/mL 的琼脂糖凝胶 10 µL，充分混合后倒入水平的已插入合适梳子的凝胶盘中，凝胶厚度控制在 3 mm~5 mm 之间。待凝胶充分凝固后，拔出梳子，将凝胶连同托架一起放入电泳槽中，加入 1 倍电泳缓冲液，使之没过凝胶表面 2 mm，以备加样电泳。

加样

将 5 µL PCR 产物与 1 µL 加样缓冲液混合均匀，加入一个琼脂糖凝胶样品孔中。每次电泳应加阳性和阴性对照的扩增产物，并且设立 DNA 分子质量标准作为分子质量大小的对照。

电泳条件

以 100 V 稳压进行电泳，直至溴酚蓝指示剂到达离琼脂糖凝胶末端  2 cm 3 cm  时停止。

电泳结果判定

将电泳后的琼脂糖凝胶用凝胶成像系统观察并拍照。当阴性对照无任何 DNA 扩增带，而阳性对照在 460 bp、320 bp、240 bp 和 157 bp 位置出现 DNA  扩增带，则实验结果成立；否则，此次检测无效。

若被检样品在 460 bp位置出现DNA扩增带，判定为Asia I型FMDV阳性，标记为I-FMDV（+）；若被检样品在460 bp位置未出现DNA扩增带，判定为 Asia I型 FMDV 阴性，标记为I-FMDV（-）。

被检样品在320 bp位置出现DNA扩增带，判定为A型FMDV阳性，标记为A-FMDV（+）；若被检样品在 320 bp位置未出现DNA扩增带，判定为 A型 FMDV阴性，标记为A-FMDV（-）。

被检样品在 240 bp 位置出现 DNA 扩增带，判定为O型FMDV阳性，标记为O-FMDV（+）；若被检样品在329 bp位置未出现DNA扩增带，判定为O型FMDV阴性，标记为O-FMDV（-）。

被检样品在157 bp位置出现DNA扩增带，判定为SVA阳性，标记为SVA（+）；若被检样品在157 bp位置未出现DNA扩增带，判定为SVA阴性，标记为SVA（-）。

多重  RT-PCR  产物凝胶电泳结果图见附录 A  中的图  A.1。

多重 q RT-PCR 结果判定

结果分析条件设定

阈值设定根据仪器噪声情况进行调整，以阈值线刚好超过正常阴性对照样品扩增曲线的最高点为准。

质控标准

阴性对照样品  Ct 值 ≥ 37。

阳性对照样品的 Ct 值均应 < 28，并出现典型的 S 型扩增曲线。反之，此次检测无效。

结果描述及判定

被检样品在 CY5 通道出现扩增曲线，判定为 SVA 阳性，标记为 SVA（+）；若被检样品在 CY5通道未出现扩增曲线，判定为 SVA 阴性，标记为 SVA（-）。

被检样品在FAM通道出现扩增曲线，判定为O型FMDV阳性，标记为O-FMDV（+）；若被检样品在FAM通道未出现扩增曲线，判定为O型FMDV阴性，标记为O-FMDV（-）。

被检样品在TXR通道出现扩增曲线，判定为A型FMDV阳性，标记为A-FMDV（+）；若被检样品在TXR通道未出现扩增曲线，判定为A型FMDV阴性，标记为A-FMDV（-）。

被检样品在JOE通道出现扩增曲线，判定为Asia I型FMDV阳性，标记为I-FMDV（+）；若被检样品在JOE通道未出现扩增曲线，判定为Asia I型FMDV阴性，标记为I-FMDV（-）。

多重 TaqMan 荧光定量  RT-PCR  产物扩增曲线图见附录 A  中的图  A.2。

（规范性）
引物探针序列及结果判定

多重 RT-PCR 特异性引物序列及扩增片段长度

见表  A.1。

引物序列及扩增片段长度

| 引物名称 | 引物序列（5′→3′） | 扩增片段长度 bp |
| --- | --- | --- |
| SVA-F | CTACTTCAAACCAGGAACACT | 157 |
| SVA-R | ACAAGGCCCTCCATCT |  |
| FMDV-O-F | GTCCAGAGACGCCAACACACG | 240 |
| FMDV-O-R | GGTGTTGTCCAACGCTGTCTCG |  |
| FMDV-A-F | AGCCCCACGCACGTCATTGAC | 320 |
| FMDV-A-R | ACCCGCGCCGCGAGAGACC |  |
| FMDV-AsiaI-F | AGCCCAAGAGCACCCAAACCC | 460 |
| FMDV-AsiaI-R | ACGGCGGTCTTGTGTGGTGTC |  |

多重 qRT-PCR 特异性引物及探针序列

见表 A.2。

引物序列、探针序列及扩增片段长度

| 引物和探针 | 序列(5'→3') | 扩增片段长度 bp |
| --- | --- | --- |
| SVA-Fq | TTAAAGAATTTGGAAGCCATGCT | 70 |
| SVA-Rq | AACAGATTGCAGCTTCTCGAGTAG |  |
| SVA-P | CY5-CCTACTTCAAACCAGGAAC-BHQ3 |  |
| FMDV-O-Fq | AACAGCTGAGGAYTTYGTGAGC | 111 |
| FMDV-O-Rq | GAATGAGTCGYTGGTGMC |  |
| FMDV-O-P | FAM-AACGGTTCTTCAAAACCCACCTGTT-BHQ1 |  |
| FMDV-A-Fq | CATGAAGCGTGCTGAGCTCTA | 64 |
| FMDV-A-Rq | GTCTTGCGCTGTCACTTCCA |  |
| FMDV-A-P | TXR-TGCCCCAGGCCACTACTGGCA -BHQ2 |  |
| FMDV-Asia I-Fq | CCTTCAACTACGGCGCAGTT | 71 |
| FMDV-Asia I-Rq | TGTCTCCGCGCGTTTCAT |  |
| FMDV-Asia I-P | JOE- CGAAAACATCACTGAGCTGCTGATCCG-BHQ1 |  |

SVA 和 O 型、A 型、亚洲 I 型 FMDV 多重 RT-PCR  产物凝胶电泳

见图 A.1。

M.DNA 分子质量标准（DL2000 Marker）；1.阳性对照；2.O-FMDV（+）；3.I-FMDV（+）；4.A-FMDV（+）；

5.SVA（+）；6.阴性对照

SVA 和 O 型、A 型、亚洲 I 型 FMDV 多重 RT-PCR 扩增结果电泳图

SVA 和 O型、A 型、亚洲 I 型 FMDV  多重 qRT-PCR 扩增曲线

见图  A.2。

- 1.qpO-VP1 质粒；2.qpSVA-3D 质粒； 3.qpA-VP1 质粒； 4.qpAsia I-VP1 质粒；5.O 型 FMDV（+）；6.SVA（+）；

- 7.A 型 FMDV（+）；8.亚洲 I 型 FMDV（+）；9.阴性对照

多重 qRT-PCR 扩增曲线图

（规范性）
重组质粒标准品制备

特异性引物

特异性引物序列及扩增片段长度见附录 A 中的表A.1、A.2。

多重 RT-PCR  重组质粒标准品的制备

以人工合成的含有 SVA 目的片段，以及 O 型、亚洲 I 型、A 型 FMDV 疫苗株的 cDNA 为模板，应用特异性引物进行PCR扩增，获得 SVA 3D 基因 157 bp、O 型 FMDV VP1 基因 240 bp、A 型 FMDV VP1 基因 320 bp和亚洲 I 型 FMDV VP1 基因 460 bp 的目的片段。经回收 PCR 产物，连接 pMD18-T 载体，转化 DH5α感受态细胞，阳性克隆增菌培养后提取质粒。经 PCR、酶切及测序鉴定正确后，获得的重组质粒分别命名为pSVA-3D、pO-VP1、pAsia I-VP1 及 pA-VP1，作为质粒标准品。

多重  q RT-PCR  重组质粒标准品的制备

提取 SVA 以及 O 型、A 型、亚洲 I 型 FMDV 病毒液的总 RNA，反转录成 cDNA 后作为模板，应用特异性引物进行 PCR 扩增，获得 SVA 3D 基因（70 bp）以及 O 型（111 bp）、A 型（64 bp）、亚洲 I 型（71 bp）FMDV VP1 基因的目的片段。回收 PCR 产物、pMD18-T 载体，转化 DH5α 感受态细胞，阳性菌落扩大培养后抽提质粒，经 PCR、酶切及测序鉴定正确后，获得的重组质粒分别命名为 qpSVA-3D、qpO-VP1、qpA-VP1、qpAsia I-VP1，作为质粒标准品。