团体标准

《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》（征求意见稿）

编制说明

2023年5月

目    录

一、项目来源	3

二、项目背景、意义	3

（一）项目背景	3

（二）广西生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治调研情况	7

（四）标准需要解决的问题	9

（五）项目意义	11

三、标准编制过程	11

四、标准名称与计划项目名称一致性说明	14

五、标准主要章节技术内容及确定依据	14

六、与其他标准、相关法律法规的关系	25

七、重大分歧意见的处理经过和依据	28

八、对标准性质的建议	28

九、贯彻标准的措施建议	28

# 一、项目来源

2022年11月，根据《广西标准化协会关于下达2022年第八十一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协(2022199号），《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》列入2022年第八十一批团体标准制修订项目计划，该标准由广西安全生产科学研究院（以下简称广西安科院）负责组织起草。

# 二、项目背景、意义

## （一）项目背景

1、垃圾焚烧发电厂职业危害因素多并且复杂

依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发(2021]5号），垃圾焚烧发电属于“职业病危害严重”的项目。相对燃煤发电厂，垃圾焚烧发电厂是以垃圾焚烧为主，发电为辅的小型发电企业，由于垃圾焚烧发电厂燃料含有毒有害物质较多并且携带有均含有多种病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）的生活垃圾，因而在垃圾的运输、储存、燃烧以及燃烧后产生废气、灰渣的处理整个生产过程都存在对作业人员产生健康危害的有毒有害因素，除产生常见的噪声、高温、粉尘等职业危害外，垃圾在储存时以及废水既可产生有毒、有害气体，并且还产生病原性微生物，燃烧后产生的飞灰是危险废弃物，产生的废气、飞灰中可能存在高毒的二噁英等。

2、垃圾焚烧发电厂建设的要求

建设垃圾焚烧发电厂是今后城市垃圾处理的主要途径，截止2022年12月广西行政区域内已建成投运的生活垃圾焚烧发电厂21个，总装机容量350MW，日处理垃圾量13400吨；根据广西城镇生活垃圾焚烧发电项目建设规划，到2025年，新建、扩建31个垃圾焚烧发电厂，总装机容量586MW，日处理垃圾量25850吨，使全区设区市生活垃圾焚烧占比达到85%，生活垃圾基本实现“零填埋”。

3、国家相关职业病防治的政策要求

习近平总书记把维护劳动者职业健康放在突出位置，在全国卫生与健康大会上强调，“加强安全生产工作，推进职业病危害源头治理”，并多次对尘肺病等职业病防治工作作出重要指示，充分体现了对广大劳动者的深切关怀。

为贯彻落实党中央、国务院关于加强职业健康工作的决策部署，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，国务院制定了《国家职业病防治规划》（2021-2025年），该规划强调“坚持预防为主，防治结合。强化职业病危害源头防控，督促和引导用人单位采取工程技术和管理等措施，不断改善工作场所劳动条件。建立健全职业病防治技术支撑体系，提升工程防护、监测评估、诊断救治能力”、“坚持依法防治，落实责任。完善职业健康法律法规和标准规范，加强监管队伍建设，提升监管执法能力。落实地方政府领导责任、部门监管责任、用人单位主体责任和劳动者个人责任，合力推进职业健康工作”。

国家卫生健康委于2020年4月印发了《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号），其中开展职业病危害工程防护技术研究是其主要内容之一。

基于上述要求，在总结、归纳目前国内现有垃圾焚烧发电的职业病危害防治技术的基础上，依据《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月修正版)、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令 第352号）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第49号）、《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第47号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）以及现行的相关标准《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017）、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZT 194-2007）等法规、标准，为垃圾焚烧发电厂职业病的防治提供技术支撑服务。

4、垃圾焚烧发电厂职业病防治现状

垃圾焚烧发电属于“职业病危害严重”的项目，要做好职业病防治工作，职业病防护设施设计显得尤为关键，但目前我国并未针对垃圾焚烧发电企业的职业病防护制定相应标准，对垃圾焚烧发电厂职业病危害因素及防治技术目前研究不多，特别是针对病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）、危险废弃物飞灰、废气中的高毒的二噁英等的防治技术研究更少。目前我国并未针对垃圾焚烧发电企业的职业病防护制定相应标准，对垃圾焚烧发电厂职业病危害因素及防治技术目前研究不多，虽然我国在大部分“职业病危害严重”的行业制定职业病危害防治技术规范及地方标准，如《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）、《汽车制造企业职业病危害防治技术规程》（WS/T728-2012)、《风电场工程劳动安全与职业卫生设计规范》（NB/T 10219-2019）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制 效果评价细则》（WS/T 759-2016）以及相当多的地方标准，如《石材加工企业职业卫生管理技术规范 》《铅蓄电池企业职业病危害防治技术规范》等，但至今未见生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治的技术方面相关行业及地方标准。

在技术方面，垃圾焚烧发电厂常见的噪声、高温、粉尘以及有毒气体等职业危害其防治技术与一般企业的防治技术并无不同，但其垃圾运输、贮存以及垃圾渗沥液的处理过程均接触病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）以及焚烧锅炉产生危险废弃物飞灰、高毒的二噁英等防治技术研究较少，无相关检测标准、作业场所标准限值等，相关防治技术研究很少。

因此通过分析垃圾焚烧发电企业原辅材料、生产工艺、装置单元组成等基本情况，识别垃圾焚烧发电企业生产工艺过程中存在的职业病危害因素及其分布，总结各个单元职业病的防治技术要求，坚持“预防为主、防治结合”的方针，健全职业病防治技术支撑体系，为服务和保障劳动者职业健康，为垃圾焚烧发电企业职业病防治、防护设施的设计提供标准。

## （二）广西生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治调研情况

截至2022年12月，广西全区共建成投产的生活垃圾焚烧发电厂21个，日处理生活垃圾约21800吨。通过对10个生活垃圾焚烧发电厂进行现场调研，从防尘、防噪声、防高温、防工频电场等措施与常规的燃煤电厂以及其它企业并无区别，但垃圾焚烧发电厂所特有防毒、防病原性微生物的措施并不具体，特别是接触病原性微生物的垃圾接收、储存、输送以及渗沥液处理作业人员，由于大肠菌群、沙门菌、志贺菌、变形杆菌等没有列入职业病危害因素分类目录，也无相关防治技术措施的标准、法规。因此垃圾焚烧发电厂对防范病原性微生物作业人员，包括接触危险废弃物锅炉飞灰的作业人员，目前采取的防范措施基本就是《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）提出的设计措施。根据调研，广西这些垃圾焚烧发电厂在职业危害防治上存在以下问题：

- 总体布局

- 垃圾焚烧发电厂的渗滤液处理间处理的渗沥液含有病原性微生物，异味较重，并且火灾危险性较大，多是布置在远离主厂房的位置，但《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）垃圾焚烧发电厂主要的设计规范并没有考虑其布置位置，所调研的10个中有2个渗滤液处理间紧挨生活区布置。

此外，调研的所有电厂都没有在厂房或居住区设置集中浴室，其工作后的冲洗都是在居住区的个人宿舍进行，如果这些人员是从事垃圾接收、储存、输送以及渗沥液处理作业的人员，很容易将原性微生物污染到居住区。

- 防病原性微生物危害措施

- 调研的所有电厂，接触病原性微生物的垃圾接收、储存、输送以及渗沥液处理作业人员其防范病原性微生物措施仅仅是佩带普通口罩和普通手套，根本没有直到防范作用，还有佩带的口罩和手套，多数没有清洗消毒第二天再次使用。此外由于国内都没有开展垃圾焚烧发电厂病原性微生物污染情况的调查、检测，因而无法确定受病原性微生物污染的作业场所有哪些，其消毒也无明确的周期，随意性较大。

- 防危险废弃物飞灰危害的措施

- 调研的所有电厂，接触危险废弃物飞灰的运行人员、检修及保洁人员其防范措施有部分佩带防尘口罩，但多数也仅仅是佩带普通口罩和普通手套。锅炉间的粉尘多采用人工清扫，造成二次污染。同样佩带的口罩和手套，多数没有清洗第二天再次使用。

- 职业病危害应急救援措施

- 垃圾焚烧发电厂相当多工作场所都存在职业危害性有毒气体硫化氢、甲烷等，在渗沥液汇集池、垃圾池、各种渗沥液处理池等这些有毒气体硫化氢、甲烷浓度较高的场所检修时，有可能造成人员中毒事故。但所调研的电厂中，在哪些场所存放哪些类型的应急救援用品并无规范，当需要紧急救援时有可能造成延误救援时间。

## （四）标准需要解决的问题

基于广西垃圾焚烧发电厂的现状，制定团体标准《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》需要解决的主要问题有：

- 1、总体布局问题

除主厂房、行政办公区和生活区的布局外，重点提出渗沥液处理间的布局以及集中浴室的布局。调研的所有电厂都没有在厂房或居住区设置集中浴室，其工作后的冲洗都是在居住区的个人宿舍进行，如果这些人员是从事垃圾接收、储存、输送以及渗沥液处理作业的人员，很容易将原性微生物污染到居住区。为此，标准应明确浴室的设置问题。

- 防病原性微生物危害措施

- （1）对存在病原性微生物危害的场所，如垃圾运输道路、卸料间、渗沥液沟道间、垃圾池上料平台、垃圾受料斗、溜槽、给料炉排以及渗沥液处理站等，明确其防病原性微生物危害措施。

- （2）对进、出厂房垃圾运输车辆提出防病原性微生物危害措施。

- （3）明确接触病原性微生物作业人员防护用品的使用要求。

- 3、防危险废弃物飞灰危害的措施问题

对锅炉等作业场所完善防危险废弃物飞灰危害的措施。

4、职业病危害应急救援措施设置问题

（1）明确在存在职业危害性有毒气体的场所职业病危害应设置的应急救援用品。

（2）明确在存在其他职业危害性场所职业病危害应设置的应急救援设施。

## （五）项目意义

团体标准《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》的制定符合《国家职业病防治规划》（2021-2025年）、《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发〔2020〕5号）中“坚持预防为主，防治结合。强化职业病危害源头防控，督促和引导用人单位采取工程技术和管理等措施，不断改善工作场所劳动条件。建立健全职业病防治技术支撑体系，提升工程防护、监测评估、诊断救治能力”、“坚持依法防治，落实责任。完善职业健康法律法规和标准规范”，对防范作业人员职业病危害有着十分重要的现实意义。

本标准的制定有助于推进广西生活垃圾焚烧发电厂职业病危害因素防治技术的规范化、标准化建设，聚焦职业病危害严重的行业领域，深化垃圾焚烧发电厂职业病危害的防治攻坚行动，强化职业病及危害因素监测评估，实现精准防控。落实“预防为主”工作方针，尽可能减少各类职业病危害因素对劳动者健康的影响，加强技术支撑能力建设，切实保护广大作业人员的职业健康。

# 三、标准编制过程

标准编制工作主要分三个阶段：

- 第一阶段：成立工作组，确定工作方案

2022年3月由广西安全生产科学研究院明确专人组成编制工作组，编制组全体成员共同研究讨论，明确各项具体工作，制定标准起草工作方案。编制小组收集、整理区内外有关社会力量救援队伍的标准规范、文献等相关资料，经认真分析、研究，最终确定，《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》团体标准草案框架和标准要素。

（二）第二阶段：制定标准草案，完成标准立项。

结合国家、国家卫生健康委员会相关标准、法规要求，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，并参考《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017）、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）、《汽车制造企业职业病危害防治技术规程》（WS/T728-2012)、《风电场工程劳动安全与职业卫生设计规范》（NB/T 10219-2019）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制 效果评价细则》（WS/T 759-2016）等文件，经编制组全体成员共同研究讨论，起草完成团体标准《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》（草案）。随后推动完成团体标准申报工作，2022年12月正式立项。

（三）第三阶段：开展调研，完成标准初稿。

2023年1月至3月为摸清生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术现状，了解生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治过程中存在的突出问题，项目组对广西10个已建成投产的生活垃圾焚烧发电厂进行现场调研。

标准编制组结合调研的情况对《社会力量救援队伍建设和管理规范》（草案）进一步修改。

（四）第四阶段：组织专家研讨会，征求《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》意见。

2023年4月7日广西安科院组织、桂林市深能环保有限公司、广西吉锐安全技术有限公司等参编单位对《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》（草案稿）进行了讨论和修改，形成《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》（初稿）。

2023年4月26日等单位对《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》（草案）进行了讨论，编制组根据专家的意见进一步修改完善了草案，深入讨论标准内容的全面性、科学性和可操作性，修改形成征求意见稿。

# 标准制定原则

- （一）实用性原则

- 本标准是在充分收集相关资料和文献，分析国内关于生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术相关文件要求，坚持与现行有关强制性标准协调一致，结合起草单位多年开展职业病方式技术实践经验，开展标准起草工作。标准内容符合当前职业病方式技术发展方向和行业需求，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

- 本标准编写过程中充分尊重知识产权，同时注重与相关法律法规的衔接，在内容上与现行法律法规、强制性标准协调一致。

- （三）规范性原则

- 本标准参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，标准涉及生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术的术语和定义、基本要求、总体布局、职业病防护技术设施、个人使用的职业病防护用品、职业病危害应急救援设施、职业病危害管理措施、职业健康监护等职业病危害防治的技术与管理要求等内容表达准确，引用数据来源真实可靠，指标科学、论证充分，标准质量有保证。

- （四）前瞻性原则

- 本标准在充分考虑当前生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术现状和未来需求的基础上，标准条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点过低或过高，在标准中还体现了个别特色性和先进性条款，为生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术起到重要指导作用。

# 五、标准名称与计划项目名称一致性说明

本标准申报名称为“生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范”，与《广西标准化协会关于下达2022年第八十一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协(2022199号），中批复的计划项目名称一致，标准的内容与申报的内容一致。

本标准承诺标准内容和各项指标不低于强制性国家标准，也不低于推荐性国家标准。

# 六、标准主要章节技术内容及确定依据

（一）范围

规定了广西行政区域内生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术基本要求、总体布局、职业病防护技术设施、个人使用的职业病防护用品、职业病危害应急救援设施、职业病危害管理措施、职业健康监护等职业病危害防治的技术与管理要求。

技术内容参考依据《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017)、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012），也参考了其他行业的标准，如《木材加工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T735-2015）、《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》（WS/T 770-2015）及专家提出的意见。

（二）术语和定义

由于国内已有非常多的企业职业病危害防治技术行业标准、地方标准，相关职业病危害防治技术的术语和定义已在这些标准中已有定义，因而本标准不新增术语和定义。

（三）基本要求

基本原则共有四条，具体的内容如下

“4.1　生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治工作应坚持预防为主、防治结合的方针，对职业病危害因素采取综合控制措施，保障劳动者职业健康”。

该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第三条的要求。

“4.2　生活垃圾焚烧发电厂应采取相应措施为作业人员创造符合GBZ 1、GBZ 2.1、GBZ 2.2等要求的工作环境和条件，并为作业人员提供适宜的个人使用的职业病防护用品”。

该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第二十二条以及《火力发电企业职业危害预防控制指南》（GBZ/T280-2017)的要求。

“4.3　新建、扩建的生活垃圾焚烧发电厂在可行性论证阶段编制的可行性论证报告应包括职业卫生相关内容，并进行职业病危害预评价；在设计阶段编制的初步设计应包括职业卫生专篇。职业病危害防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用”。

该条是《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）4.4条的要求。

“4.4  生活垃圾焚烧发电厂应保障职业病防治所需的资金投入，用于预防和治理职业病危害，包括工作场所职业病危害防护设施的配备及维护、职业病危害因素的检测评价、作业人员健康监护、个体防护和职业卫生培训等，资金在生产成本中据实列支”。该条是《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）第四十一条的要求。

- 总体布局

- 总体布局是对生活垃圾焚烧发电厂总体布局和工艺设备布局提出要求，主要依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.2条、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）4.4条的要求。

- “5.2  渗滤液处理间、厂房应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，行政办公区和生活区宜布置在当地全年最小频率风向的下风侧”。

- 由于垃圾焚烧发电厂渗滤液处理间火灾危险性较大、异味较重，多是布置在远离主厂房的位置，因此渗滤液处理间须厂区全年最小频率风向的上风侧；厂区布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，这是《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等标准的要求。

“5.3  噪声与振动危害较显著的生产设备宜单独布置，多层厂房时宜将其布置在底层，并采取有效的隔声和减振措施”。

主要依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）。

5.4  根据生活垃圾焚烧发电厂的生产特点，应在厂区或居住区设置集中浴室，有条件时宜在进出垃圾池作业人员进出较频繁的出入口附近的卫生间内设置1个浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）7.2条，垃圾焚烧发电厂卫生特征属于3级，要求在厂区或居住区设置集中浴室。考虑到垃圾焚烧发电厂在垃圾池附近检修作业时人员较多，所以提出有条件时宜在进出垃圾池作业人员进出较频繁的出入口附近的卫生间内设置1个浴室，以方便这些人员消毒、清洁，防止这些人员将原性微生物污染厂办公区、居住区。

（五）职业病防护技术措施

该部分主要依据垃圾焚烧发电厂的生产流程、工艺设备规定了防噪声、防高温、防粉尘、防有毒气体等防治技术措施，并对垃圾焚烧发电厂所特有病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等）、危险废弃物飞灰、高毒的二噁英等防治技术提出建议和措施。主要内容有：

- 6.1防尘措施

- “6.1.1 锅炉及烟风系统、脱酸塔、除尘器应采取密闭负压措施”。

《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价细则》（WS/T 759-2016）要求，这也是燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防尘措施。

“6.1.2 锅炉应设布袋除尘器进行除尘。石灰粉仓、活性炭仓、飞灰仓、水泥仓等粉仓顶部应设置布袋除尘器”。

其中“锅炉应设布袋除尘器进行除尘”是《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）7.3.2条（强制条款）。

“石灰粉仓、活性炭仓、飞灰仓、水泥仓等粉仓顶部应设置布袋除尘器”。依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）要求，这也是燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防尘措施。

“6.1.3 在垃圾卸料间、出渣间、烟气处理间等易积聚粉尘的区域地面应设置水冲洗设施，定期冲洗地面积聚的粉尘。锅炉间的粉尘宜采用真空清扫”。

“在垃圾卸料间、出渣间、烟气处理间等易积聚粉尘的区域地面应设置水冲洗设施”这部分是燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防尘措施，但由于垃圾焚烧发电厂锅炉的飞灰为危险废弃物，散落在锅炉间（如楼梯、各种管道表面、设备表面等）的飞灰，是不能用水冲洗，人工清扫又非常麻烦，污染大，因此推荐使用真空吸尘方式。

- 6.2 防毒措施

- 6.2.1、6.2.2、6.2.4部分是垃圾焚烧发电厂所特有，其防毒措施主要根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）中有关规定和要求；“6.2.3烟气净化系统”、“6.2.5电气系统及化验室”这三个部分内容主要根据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）中有关规定的要求。

3、6.3 防噪声措施

垃圾焚烧发电厂的防噪声措施主要依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价细则》（WS/T 759-2016）的规定，也是燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防噪声措施。

“6.3.6 职业暴露的噪声强度等效声级LEX,8h≥85dB(A)时，企业应为作业人员配备符合防护要求的护听器；职业暴露的噪声强度等效声级80 dB(A)≤LEX,8h＜85 dB(A)时，企业应根据作业人员的需求为其配备适用的护听器”。噪声是燃煤、垃圾焚烧发电厂主要职业危害因素，除了采用燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防噪声措施外，还特别提出该条要求，主要依据《噪声职业病危害风险管理指南》（WS/T 754-2016）5.2.4条。

- 4、防高温措施

防高温措施主要依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价细则》（WS/T 759-2016）的要求，这也是燃煤火电厂、垃圾焚烧发电厂常规的防高温措施。

- 5、防工频电磁场措施

- 防工频电磁场措施主要依据《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《火力发电企业建设项目职业病危害控制效果评价细则》（WS/T 759-2016），也是高压配电装置、变压器等非电离辐射设备防工频电磁场的措施。

6、防病原性微生物措施

- 防病原性微生物措施是垃圾焚烧发电厂所特有。其防范措施主要根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）中有关规定和要求。

“6.6.1对垃圾运输道路、卸料间、渗沥液沟道间、垃圾池上料平台、垃圾受料斗、溜槽、给料炉排以及渗沥液处理站等作业人员易接触病原微生物的场所应定期消毒，并喷洒除臭药剂。垃圾储坑上方宜设置喷雾管道，定期喷洒杀菌、消毒、除臭药剂。夏季每天3次，春秋两季每天2次，冬季每天1次。”

虽然垃圾焚烧发电厂都制定了定期的消毒制度，但都没有明确这个消毒周期。为此，编制组参考调研的垃圾焚烧发电厂实际情况，每日至少消杀1-2次，以没有异味为标准，夏季因温度较高，细菌滋生速度较快，因此每日消杀次数较其他季节更为频繁，本标准特明确夏季每天3次，春秋两季每天2次，冬季每天1次。

（六）个人使用的职业病防护用品

这部分内容是根据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位劳动防护用品管理规范》（原安监总厅安健〔2018〕3号）、《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）、《护听器的选择指南》（GB/T 23466-2009）中要求。

“7.2  作业人员在接触病原性微生物的工作场所工作时应佩戴可防止微生物侵入及感染手套、防毒面罩、防护眼镜、工作帽以及消毒液”。

生活垃圾中含有大量病原性微生物（主要包括细菌、病毒、寄生虫等），根据资料[1]的研究结果表明，在广州生活垃圾压缩站的废水中检测细菌总数和大肠菌多到无法计数的程度，尽管压缩站内几乎都使用了化学消毒剂进行消毒。

资料[2]研究表明，城市生活垃圾清运及接收作业在收集点、吊装点、压缩站和垃圾焚烧作业点均可检出大肠菌群、沙门菌、志贺菌、变形杆菌，并建议城市生活垃圾清运及接收作业时需要加强生物因素监测、职业健康监护、个人防护和消毒，并进行消毒效果监测。

- 任铁玲，胡前胜，余贵英，等，广州市垃圾压缩站微生物污染状况研究[J].中国卫生检验杂志 2003年2月第13卷第1期

- 李荣宗，陈惠清，徐绮庆，等，城市生活垃圾清运及接收作业常见肠杆菌科细菌危害识别与预防控制[J].中国卫生工程学2017年4月第16卷第2期

正因如此，在垃圾焚烧发电厂的垃圾接收、储存与输送过程以及渗沥液处理过程中作业人员相应接触大量病原性微生物，在原标准《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）中提出接触病原性微生物的工作场所工作时应佩戴可防止微生物侵入及感染手套个人防护用品，但由于大肠菌群、沙门菌、志贺菌、变形杆菌没有列入职业病危害因素分类目录，因而在新的标准《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）中取消了防止微生物侵入及感染手套个人防护用品。为减少垃圾焚烧发电厂的垃圾接收、储存与输送过程以及渗沥液处理过程中作业人员受病原性微生物的影响，在本标准仍保留该要求，防止微生物侵入及感染手套在医务等人员中普遍使用。

作业人员在接触病原性微生物的工作场所工作时除佩戴可防止微生物侵入及感染手套外，还应佩戴防毒面罩、防护眼镜、工作帽以及消毒液，这些都是防病原性微生物感染的主要措施。

“7.4  作业人员在接触病原性微生物的工作场所工作使用的个人防护用品每天使用后应进行消毒、清洗后才能再次使用”。

针对作业人员在接触病原性微生物后其手套、防毒面罩、防护眼镜、工作帽不经消毒清洗重复利用问题，该条款明确每天使用后应进行消毒、清洗后才能再次使用。

- 职业病危害应急救援措施

- 这部分内容主要依据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）中的相关要求。

“8.9  在接触病原性微生物的工作场所作业人员的皮肤出现伤口时应及时做好消毒和包扎”。该条则主要参考医院采取的措施。

（八）职业病危害管理措施

- 这部分内容主要依据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ 90-2009）《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）、《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）《火力发电厂职业卫生设计规程》（DL 5454-2012）等。

“9.1.1  生活垃圾焚烧发电厂应按照GBZ 1的规定设置职业卫生管理机构，配备1名专职或兼职职业卫生管理人员，应建立健全并执行各项职业卫生管理制度、操作规程，完善职业卫生档案”。

垃圾焚烧发电属于“职业病危害严重”的项目，但其劳动人员都不超过100人，《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）附录A.6中对劳动人员<100人的企业并没有明确的规定，因此该条款提出“配备1名专职或兼职职业卫生管理人员”，电厂可根据其具体情况配备。

“9.1.2 应按照有关规定对作业人员进行职业卫生培训，其培训应针对接触的粉尘、强酸、氨、硫化氢、一氧化碳、甲烷、病原性微生物等物质的理化特点，重点进行个体防护、应急救援等知识培训”。

该条与《垃圾焚烧发电厂安全生产评价导则》（DL/T 2430-2021）7.2.2.2条相比，增加了“病原性微生物”。

“9.6.2  投产一年后宜开展一次病原性微生物指标的检测与评价工作，其检测宜在夏季进行”。

该条是在其他标准、法规没有出现，同时大肠菌群、沙门菌、志贺菌、变形杆菌没有列入职业病危害因素分类目录，为了探讨垃圾焚烧发电厂病原性微生物污染情况，作为团体标准，建议提出此类新的有待检验的要求；此外生活垃圾在夏季最容易滋生各类病原性微生物，因此检测建议在夏季进行。

（九）职业健康监护

- 这部分内容主要依据《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）中的相关规定。

# 七、与其他标准、相关法律法规的关系

本标准根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定的格式编写，本标准引用了现行有效的国家标准、行业标准及地方标准，具体如下：

GB/T 12801  生产过程卫生安全要求总则

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 18485  生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T 18664  呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系标准

GB 50187  工业企业总平面设计规范

CJJ 90  生活垃圾焚烧处理工程技术规范

DL/T 5035  发电厂供暖通风与空气调节设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188  职业健康监护技术规范

GBZ/T 224  职业卫生名词术语

参考了以下标准：

AQ/T 9007  生产安全事故应急演练基本规范

GB 50087  工业企业噪声控制设计规范

GBZ/T 194  工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 223  工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

WS/T735-2015木材加工企业职业病危害防治技术规范

WS/T 770-2015建筑施工企业职业病危害防治技术规范

WS/T 759-2016火力发电企业建设项目职业病危害控制 效果评价细则

还有参考了《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月修正版）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第49号）、《职业健康检查管理办法》（国家卫生健康委员会令第2号）等国家和政府部门的法律、法规。

由于垃圾焚烧发电厂存在其特有大肠菌群、沙门菌、志贺菌、变形杆菌病等病原性微生物危害因素，而这些没有列入职业病危害因素分类目录，因而在现有的国家、行业、地方标准中没有提出这方面的职业危害防治技术要求，因此本标准中还参考了国内一些对生活垃圾病原性微生物的研究成果。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

# 九、对标准性质的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布。

# 十、贯彻标准的措施建议

本标准完成后，将作为广西壮族自治区生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治管理规范，在全区推广应用。建议统一组织标准宣贯，让标准为广西壮族自治区生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治提供技术支撑。

# 十一、自我承诺

- 本标准内容与各项指标不低于国家强制性标准要求。

《生活垃圾焚烧发电厂职业病危害防治技术规范》编制组

2023年5月30日