团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育

技术指南》（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于印发2023年第十五批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协﹝2023﹞61号）精神，由广西海洋科学院（广西红树林研究中心）提出，广西海洋科学院（广西红树林研究中心）、广西海洋研究所有限责任公司、广西中禾红树林海洋科技有限公司、广西标准化协会等单位共同起草的团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南》（项目编号：2023-1501）获批立项。

二、项目背景及目的意义

红树林是三大海洋典型生态系统之一，健康的红树林生态系统具有极为显著的生态意义。广西红树林面积约7328 hm2，占全国红树林面积的29%，在全国拥有红树林分布的5个省（区）中排第二位。但广西乃至全国的红树林生态系统在退化则是不争的事实。调查数据表明，广西的虾塘至少10%来源于历史上的红树林湿地。“虾塘-海堤-红树林”成为东南沿海海岸的代表性景观。一方面，国家基于环境保护和可持续发展的原因要求广西大规模扩种红树林；另一方面，广西又极度缺乏宜林滩涂，因而退塘还林势在必行。

广西是我国主要的对虾养殖区，目前有对虾养殖池塘约5万hm2，数以万计的养殖户以此谋生。然而，国内外大量的事实表明，新虾塘在养殖2-3年后就会形成严重的污染，导致对虾养殖病害频发。发近年来对虾肝胰腺坏死综合症（HPNS）频繁爆发，这与底质和水体污染有密切关系，发病的养殖塘基本上绝收。海水虾塘养殖排放的大量残饵、排泄物、渔药和抗生素已对自然环境造成严重的污染。目前海水虾塘养殖陷入了“规模扩大—养殖污染加剧—环境恶化—病害频发—效益下降”的恶性循环。必须通过改善生态环境，降低养殖污染物排放，提高环境质量，提高养殖成功率和产品质量，才能支撑海水虾塘养殖业的可持续健康发展。

“池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”即是根据退塘还红树林国家行动计划，对传统虾塘经过改造，通过人工种植红树林、海洋动物养殖与增殖有机结合、养殖尾水无污染排放等技术措施，提高环境质量，提高养殖成功率和产品质量，达到既能兼顾退塘还林增加红树林面积，又能产生经济效益的可持续发展目的。

通过制定团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南》，以标准为抓手，界定池塘养殖+人工红树林湿地相对封闭生态保育技术涉及的术语和定义，确立目标和总体原则，提供涉及在退塘还林红树林恢复与利用过程中，池塘养殖+人工红树林湿地相对封闭生态保育的池塘湿地化改造、红树林造林植被修复、池塘集约化养殖、对虾、卵形鲳鲹混合养殖、人工红树林湿地经济动物增殖红树林湿地经济动物增殖等方面的指导，对促进红树林恢复跟生态养殖、污染减排完整结合，顺利实现退塘还林的国家战略，增加红树林面积，促进经济效益可持续发展具有积极意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南》项目任务下达后，广西海洋科学院（广西红树林研究中心）成立了标准编制工作组，制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西海洋科学院（广西红树林研究中心）等起草单位组成标准编制工作组。标准编制人员与分工如下：

| 姓名 | 工作单位 | 责任分工 |
| --- | --- | --- |
| 范航清 | 广西红树林研究中心 | 标准项目负责人，负责组织、协调起草工作以及技术路线和总体框架的确定 |
| 吴斌 | 广西红树林研究中心 | 负责标准文本的结构设计，负责范围、规范性引用文件、术语和定义、目标和总体原则、集约化养殖部分的文本起草，标准文本统稿并负责编制说明的编写。 |
| 谭凡民 | 广西红树林研究中心 | 负责标准文本中选址、规划部分的编写 |
| 倪孔平 | 广西红树林研究中心 | 负责标准文本湿地化改造部分的编写 |
| 蒋辉 | 广西中禾红树林海洋科技有限公司 | 负责标准文本植被修复部分的编写。 |
| 罗砚 | 广西红树林研究中心 | 负责标准文本人工红树林湿地经济动物增殖部分的编写 |
| 陈瑞芳 | 广西海洋研究所有限责任公司 | 参与标准文本集约化养殖部分的编写 |
| 童立豪 | 广西红树林研究中心 | 参与标准文本植被修复、人工红树林湿地经济动物增殖部分的编写 |
| 钟云旭 | 广西红树林研究中心 | 参与标准文本植被修复、人工红树林湿地经济动物增殖部分的编写 |
| 刘祁云 | 广西标准化协会 | 负责标准制订程序规范方面的工作 |

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术的文献资料的查询、收集和整理工作，对池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术研究成果进行系统总结，查阅目前科学界对池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南》发布后，组织池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态区域相关单位、水产养殖户开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关水产养殖户了解标准，并根据标准对池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态按标准要求的保育技术进行，保证池塘养殖水产品产量、质量和对人造红树林湿地生态红树林的保护，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术相关文献资料。主要有：

GB/T 22919.1  水产配合饲料  第1部分：斑节对虾配合饲料

GB/T 22919.5  水产配合饲料  第5部分：南美白对虾配合饲料

HY/T 214  红树林植被恢复技术指南

LY/T 2972  困难立地红树林造林技术规程

NY/T 3474  卵形鲳鲹配合饲料

NY 5071  无公害食品  渔用药物使用准则

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育的池塘湿地化改造、红树林造林、池塘集约化养殖、红树林湿地经济动物增殖等方面的指导。

（四）调研、形成草案、征求意见稿

1、准备工作

2023年4月-5月，广西红树林研究中心接到下达的计划任务以后，组成了标准起草组并制定了工作实施方案，进一步明确了分工，细化了制定计划与进度安排。起草组通过查阅《全国海洋标准化管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等，对标准制订程序、标准编写方法进行了系统学习，同时收集了与本标准制订有关的各种资料和数据，为标准的起草奠定了基础。

2、起草工作组讨论稿

2023年6月-7月，在广泛搜集、整理和分析有关技术资料的基础上，以广西红树林研究中心承担的广西创新驱动发展专项项目（广西科技重大专项）“北部湾珍稀生态系统与生物多样性保护研究与示范  课题二 虾塘红树林生态农牧场构建与示范（项目编号：桂科AA17204074-2）”（以下简称广西创新驱动发展专项）的研究成果为基础确定了本标准的内容，于2023年7月底起草了本标准的工作组讨论稿。

3、形成征求意见稿

2023年7月-8月，工作组讨论稿形成后，标准编写组与广西创新驱动发展专项课题组人员一起经过反复讨论和推敲，对标准文本进行了修改。在此基础上，召开了2次专家咨询和研讨会，征求专家意见，对本标准的工作组讨论稿进行修改和完善，形成了本标准的征求意见稿初稿。随后，由标准起草牵头单位广西红树林研究中心组织会议，对标准征求意见稿初稿的齐全性、规范性及主要技术内容等进行内部审查。最后，标准编写组根据收集的意见和建议进一步对标准文本进行完善，于2023年8月底形成了征求意见稿。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本标准是在充分收集相关资料和文献，调研分析广西区内池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态现状，在现有国家、行业标准相关池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术要求的基础上，结合广西海洋科学院（广西红树林研究中心）多年的研究实验数据、经验而总结起草的。符合当前区内池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术发展需求，有利于行业的稳定长远发展，有利于提高广西池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态带来的经济价值，提高水产养殖户经济效益，对推动我区红树林生态健康发展，促进养殖户增收，保障水产品质量，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本标准编写过程中注意了与池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本标准在兼顾当前区内池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术现实情况的同时，还考虑到了水产养殖产业稳定发展的趋势和需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术发展的指导。

五、主要条款依据来源

标准的各项技术指标和技术措施由广西创新驱动发展专项的课题组，在广西北海市竹林广西北海国家（海洋）农业科技园区，广西红树林研究中心滨海生态保育与利用创新基地创建了一个进行了试验验证。验证结果表明该标准确定的各项技术指标和技术措施得当，方法可行，适宜推广。

本标准共10部分，主要包括范围、规范性引用文件术语与定义、目标和总体原则、选址、规划、湿地化改造、植被修复、集约化养殖、人工红树林湿地经济动物增殖。

- 范围

根据GB/T 1.1 -2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定了本文件的范围。

- 规范性引用文件

根据GB/T 1.1 -2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定了本文件引用的规范性文件。

- 术语与定义

按照GB/T 1.1 -2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，对本文件出现的相关术语给出了定义。明确了“人工红树林湿地”“增殖沟”“集约化养殖池塘”的定义，主要在参考《HY/T 214-2017 红树林植被恢复技术指南》等相关标准及广西创新驱动发展专项项目（广西科技重大专项）“北部湾珍稀生态系统与生物多样性保护研究与示范  课题二 虾塘红树林生态农牧场构建与示范（项目编号：桂科AA17204074-2）内容的基础上确定。

- 总体原则

给出了池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育系统建设的目标与总体原则，便于理解该系统与红树林保护与恢复之间的关系与衔接，有利于系统建设和运行期间各项技术措施的贯彻到位。

- 选址

潮汐是影响红树林生长的主要因素。选址时，宜选择有潮水周期性浸淹的平均高潮线和平均低潮线之间的潮间带养殖池塘，历史上原为红树林滩涂改造而来的池塘，更适合恢复为红树林湿地。

（六）规划

在构建系统时，做好规划是第一位的。红树林湿地与集约化养殖池塘的配比、红树林湿地内红树林面积的占比等，以及整套系统的布局方案及红树林湿地生境改造方案，是依据广西创新驱动发展专项中构建示范基地各项技术措施归纳而来。

1、系统的规划和建设

（1）规划

广西创新驱动发展专项的课题组在示范基地规划了一套“池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”系统，规划建设3个集约化养殖池塘和与之配套的3个红树林净化湿地（图1）。为了验证不同面积的净化湿地对养殖废水的净化效果，3个集约化养殖池塘配备了不同面积的净化湿地（表1）。

图1  集约化养殖池塘及配套的人工红树林湿地

表1  集约化养殖池塘与人工红树林湿地配比

| 实验区 | 集约化养殖池塘面积（亩） | 红树林净化湿地 面积（亩） | 合计（亩） | 池塘：湿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#池塘 | 1.64 | 0.90 | 2.54 | 1:0.55 |
| 2#池塘 | 1.84 | 1.75 | 3.59 | 1:0.95 |
| 3#池塘 | 1.76 | 3.38 | 5.14 | 1:1.92 |
| 合计（亩） | 5.24 | 6.03 | 11.27 |  |

此外，还有配套的进水通道（水门、进水渠及相邻湿地）、种群密度试验池塘、堤围、道路、动力房、监测系统、海陆交错带湿地与气象模拟景观区等设施。

规划建设一个红树林湿地纳潮生态混养池塘，具备蓄水、生态混养、跑道式集约化养殖，红树林湿地净化、科普与休闲等功能。

（2）建设

广西创新驱动发展专项的课题组按照规划，建设了一套“池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”系统。在原有老旧虾塘的基础上，经过平整、挖深、构筑堤坝等，建设集约化养殖池塘。在3个集约化养殖池塘周边，按照规划的面积，配套构建3个人工红树林湿地，并按照红树林生长的需要，开挖增殖沟、构建地形（图2）。

图2  3个集约化养殖池塘及配套的人工红树林湿地

把位于示范基地南部的几个老旧虾塘，改造为一个占地21.7亩的红树林湿地纳潮生态混养池塘，池塘与进水沟渠相连接，通过水门控制水位。在池塘里开挖潮沟，构建地形，构建休闲小岛等设施（图3）。

图3 纳潮生态混养人工红树林湿地

经过改造后，形成了一套设施完善的“池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”系统（图4）。

图4 “池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”系统

图中：1 市电配电房及自备发电机房            10 2#集约化养殖池塘

2 简易生活设施                        11 2#红树林湿地

3 办公、生活设施                      12 3#集约化养殖池塘

4 风力发电设备                        13 3#红树林湿地

5 红树林温室                          14 种群密度试验池塘

6 海陆过渡带湿地（水门湿地）          15 跑道式集约化养殖设施

7 气候模拟科普廊桥                    16 微缩生态小岛

8 1#集约化养殖池塘                    17 光伏太阳能板

9 1#红树林湿地

- 湿地化改造

对原有的虾塘进行红树林湿地化改造，是构建池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育系统的重头戏。包括堤围改造、水门及水系统构建、集约化养殖池塘构建、人工红树林湿地构建等。是进行池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育的基础工程。湿地化改造的“堤围改造”“主水门改造”“集约化养殖池塘构建”“人工红树林湿地构建”等各项技术措施，是依据广西创新驱动发展专项中构建示范基地各项技术措施归纳而来。

- 植被恢复

通过在红树林湿地中种植红树林，达到养殖尾水无污染排放，提高环境质量，提高养殖和增殖成功率和产品质量，达到既能兼顾退塘还林增加红树林面积，又能产生经济效益的可持续发展目的。植被恢复的各项技术措施，如“真红树植物修复”“半红树植物修复”“滨海耐盐植物修复”的树种选择和种植密度等内容，是依据广西创新驱动发展专项中构建示范基地各项技术措施进行归纳，同时采纳了一些行业标准如《LY/T 2972  困难立地红树林造林技术规程》《HY/T 214  红树林植被恢复技术指南》。

广西创新驱动发展专项的课题组于2018年初建成了“池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育”系统，随即开始了运行试验。经过近5年的试验，取得了一系列的技术成果，为本标准的制定打下了良好的基础。

（1）植被恢复及红树植物保存率

示范基地移植栽种红树植物有红海榄、木榄、秋茄、白骨壤和桐花树等本土红树植物树种，栽种量和保存株数见表2。

表2示范基地红树植物栽种及2022年保存株数

| 地点 | 栽种量/株 | 存活量/株 |  |  |  |  |  | 小计/株 | 保存率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红海榄4a | 红海榄2a | 木榄3a | 秋茄2a | 白骨壤 | 桐花树 |  |  |
| 1#湿地 | 3846 |  | 241 | 32 | 2071 | 2 |  | 2346 | 61 |
| 2#湿地 | 3009 |  | 1910 | 557 |  |  |  | 2467 | 82 |
| 3#湿地 | 19798 |  | 8832 | 336 | 3701 |  |  | 12869 | 65 |
| 海陆过渡带湿地 | 484 | 42 | 105 | 69 | 55 | 5 | 5 | 281 | 58 |
| 纳潮生态混养湿地 | 33398 | 90 | 15095 | 1082 |  | 747 | 19 | 17033 | 51 |
| 合计 | 60535 | 132 | 26183 | 2076 | 5827 | 754 | 24 | 34996 | 57.81 |

- 集约化养殖

旧虾塘改造为红树林湿地后，能产生经济效益的可持续发展的主要手段。明确了“对虾养殖”“卵形鲳鲹养殖”“对虾、卵形鲳鲹混合养殖”的要求，文件中包含的“放养前准备”“放养品种及规格”“放养密度及放养方法”“饲料投喂” “水质调控”“日常管理”“病害防治”“收获”等各项技术措施，是在广西创新驱动发展专项示范基地运行试验的基础上，参考相关国标《GB/T 22919.1  水产配合饲料  第1部分：斑节对虾配合饲料》《GB/T 22919.6  水产配合饲料  第6部分：石斑鱼配合饲料》《NY/T 3474  卵形鲳鲹配合饲料》及一些省市地方标准如《DB33/T 2557—2022  南美白对虾养殖技术规范》而制定。

（2）集约化养殖试验

A.对虾养殖

养殖试验品种为南美白对虾，经过3个多月的养殖试验，结果见图5、表3。

图5 对虾集约化养殖试验

表3  南美白对虾集约化养殖试验情况

| 养殖池 | 苗种投放 |  |  | 收获 |  |  | 养殖时间（d） | 产量（kg） | 成活率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 体长（cm） | 数量 （万尾） | 时间 | 体长（cm） | 体重（g） |  |  |  |
| 1# | 2020.2.7 | 0.9 | 22 | 2020.5.2 | 9.67 | 10.12 | 85 | 750 | 33.7 |
| 2# | 2020.2.19 | 0.9 | 19.5 | 2020.4.27 | 9.21 | 8.33 | 68 | 450 | 27.7 |
| 3# | 2020.3.20 | 0.9 | 18 | 2020.6.3 | 6.36 | 6.25 | 75 | 254 | 22.6 |

B、鱼虾混合集约化池塘养殖试验

①混养品种的选择

鱼虾混合集约化池塘养殖选择的养殖品种应为代表性的养殖经济品种，适应性强，既能保证养殖成活率，又能提高养殖效益，易于养殖成果推广应用。南美白对虾为国内对虾养殖的主要对象，据不完全统计，南美白对虾占所有海水虾类养殖的65%。南美白对虾的生长速度较快，抗病力强，是较为理想的养殖品种。卵形鲳鲹是近年兴起的养殖品种，其生长速度快、抗病力强，适宜高密度养殖，卵形鲳鲹一种暖水性中上层肉食性鱼类，摄食各种浮游生物和底栖动物，不易与混养的对虾形成竞食关系。选择南美白对虾与卵形鲳鲹混养是比较适宜的。

②养殖试验

实验结果见表4。

表4  南美白对虾卵形鲳鲹混养试验情况

| 养殖池 | 物种名称 | 苗种规格（cm） | 收获规格 |  | 放苗量（万尾） | 捕获量（kg） | 养殖天数（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 体长（cm） | 体重（g） |  |  |  |
| 2# | 南美白对虾 | 0.89 | 8.41 | 8.28 | 20 | 35.50 | 114 |
|  | 卵形鲳鲹 | 3.00 | 29.43 | 479.90 | 0.28 | 788.60 | 213 |
| 3# | 南美白对虾 | 0.90 | 7.20 | 4.99 | 18 | 42.50 | 88 |
|  | 卵形鲳鲹 | 5.91 | 29.52 | 490.87 | 0.15 | 450.50 | 196 |
| 3# | 南美白对虾 | 1.00 | 8.47 | 9.24 | 12 | 170.80 | 120 |
|  | 卵形鲳鲹 | 1.50 | 30.33 | 581.31 | 0.16 | 541.85 | 186 |

从实验结果来看，混养的主要品种决定了苗种的放养密度。如果以对虾为主养品种，卵形鲳鲹的放苗密度不宜过大，以100尾/亩以下为宜，可以利用卵形鲳鲹捕食性作为对虾养殖生物病害防治混养品种。若以卵形鲳鲹为主养品种，则对虾的放养密度不宜太大，以10万尾/亩为宜，卵形鲳鲹放苗密度不宜超过0.2万尾/亩，且要控制好投苗的间隔时间。在对虾养殖40-50天左右、个体规格达7-8cm时投放鱼苗，选择体长为3cm鱼苗较适宜。在采捕时间上，在混养30天左右，卵形鲳鲹生长至个体规格约100g时，对虾个体生长基本达到约10-12cm的商品虾规格，此时可以通过笼捕方式捕获养殖对虾，卵形鲳鲹继续留池养殖。

- 人工红树林湿地经济动物增殖

旧虾塘改造为红树林湿地后，能产生经济效益的可持续发展的次要手段。“增殖地点”“增殖品种”“放养苗种规格与密度”“饲料”“水质调控”“收获”等各项技术措施是依据广西创新驱动发展专项中构建示范基地各项技术措施归纳而来。

（3）人工红树林湿地经济动物增殖试验

包含2种方式，一是投放人工苗种进行生态养殖，二是自然纳潮进入的天然苗种增殖。投放人工苗种的品种选择遵循以下原则：

1）选择的混养品种基本为本地种和具有代表性的养殖经济品种，适应性强，既能保证养殖成活率，又能提高养殖效益，易于养殖成果推广应用；

2）选择的混养品种相互间没有明显的竞食性或易形成激烈的竞食性，可以减少竞食残杀，保持养殖生物群落稳定性，提高经济产出；

3）选择的混养品种相互间具有一定的营养层级差异性和代谢互补性，提高输入的营养物质利用率，减少养殖生物对养殖水体的自生污染。

进行了11种经济动物人工苗种投放。混养动物摄食自然饵料和虾塘养殖、跑道养殖的残饵，几乎不投喂人工饵料。到2020年12月17日止，增殖的情况见表5。

表5人工红树林湿地增殖试验情况

| 物种名称 | 苗种 |  | 查定规格 |  |  | 生长天数（d） | 产量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 体长（cm） | 时间 | 体长（cm） | 体重（g） |  |  |
| 黄鳍鲷 | 2019.10.17 | 2 | 2020.12.17 | 18.85 | 116.27 | 427 | 18.55 |
| 金钱鱼 | 2020.03.07 | 7 | 2020.12.17 | 16.13 | 127.68 | 285 | 14.99 |
| 黄点蓝子鱼 | 2020.04.19 | 3 | 2020.12.17 | 17.95 | 75.33 | 242 | 55.96 |
| 大鳞鲻 | 2020.03.10 | 3 | 2020.12.17 | 31.30 | 821.32 | 282 | 2.83 |
| 细鳞鯻 | 2020.05.04 | 1 | 2020.12.17 | 15.85 | 60.30 | 227 | 57.35 |
| 卵形鲳鲹 | 2020.06.05 | 1.35 | 2020.12.17 | 28.63 | 354.31 | 195 | 20.21 |
| 南美白对虾 | 2020.06.18 | 0.9 | 2020.12.17 | 13.19 | 31.75 | 182 | 85.80 |
| 斑节对虾 | 2020.06.18 | 1 | 2020.12.17 | 17.82 | 77.35 | 182 | 7.98 |
| 拟穴青蟹 | 2019.09.02 | 3.93 | 2020.11.14 | 14.98 | 434.88 | 439 | 17.08 |
| 石斑鱼 | 2019.10.11 | 13.3 | 2020.10.18 | 40.20 | 1248.61 | 373 | 20.65 |
| 中华乌塘鳢 | 2020.05.16 | 12.52 | 2020.12.12 | 17.72 | 91.04 | 210 | 0.12 |
| 斑鰶 | 自然纳潮天然苗种 |  | 2021.01.04 | 21.87 | 96.40 |  | 0.29 |
| 多鳞鱚 |  |  | 2020.12.27 | 20.41 | 62.67 |  | 8.04 |
| 海鲢 |  |  | 2021.01.09 | 60.33 | 1175.60 |  | 3.38 |
| 罗非鱼 |  |  | 2020.12.28 | 20.62 | 142.28 |  | 85.48 |
| 鰕虎鱼 |  |  | 2020.12.24 | 14.87 | 30.71 |  | 1.03 |
| 新对虾类 |  |  | 2020.10.10 | 8.21 | 11.43 |  | 7.33 |
| 长毛对虾 |  |  | 2020.10.10 | 6.42 | 8.75 |  | 11.38 |
| 鲻鱼 |  |  | 2020.09.28 | 17.73 | 100.12 |  | 0.21 |
| 针鱼 |  |  | 2020.12.28 | 20.00 | 35.00 |  | 0 |
| 银鲈 |  |  | 2020.12.28 | 7.00 | 25.00 |  | 0 |
| 黑鳍鲷 |  |  | 2020.12.28 | 15.00 | 140.00 |  | 0 |

图 人工红树林湿地增殖渔获物

池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育系统是全球红树林生态保育的首创模式与理念革命，第一次达到了红树林保护与解决当地生计统一的目标，赋予“科技兴海”又一项具体内容和技术；技术成熟后不仅在国内外存在广阔的推广前景，而且可为海洋生态科技旅游和基础研究提供重要平台。

据广西创新驱动发展专项的课题组评估，这套系统已实现增养殖动物的总经济效益平均为0.58万元/亩.a-1，周边传养殖虾塘养殖区的平均效益为0.5万元/亩.a-1，池塘养殖＋人造红树林湿地相对封闭生态保育系统的经济产出略高于传统虾塘，基本满足了产业化应用的要求。如果加上保育区红树林恢复产生的生态价值，保育系统每年产生的经济与生态价值合计超过12万元/亩。该套系统及其配套技术规范的建立，既能有效解决红树林区民众的生计问题，又有利于促进国家“退塘还林”政策的有效实施，促进红树林保护和可持续利用的技术与产业模式的发展，从而推动红树林的保护由被动走向主动，促进海洋生态文明建设。

七、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查询，国内外未见与本标准有关的或相类似的标准。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T·1.1-2020的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《池塘养殖+人造红树林湿地相对封闭生态保育技术指南》

标准编制工作组

2023年8月29日