团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《关于下达2023年第二十四批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕87号）文件精神，由中国地质科学院岩溶地质研究所提出，中国地质科学院岩溶地质研究所、桂林理工大学、广西壮族自治区百色市气象局、平果市科学技术情报研究所、平果市气象局等单位共同起草的团体标准的团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》（项目编号：2023-2403）获批立项。

二、项目背景及目的意义

水是人类生存与发展不可或缺的基本条件之一，是人居环境重要的组成部分。2021年，广西壮族自治区人民政府印发了《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，指出：推进一批标志性水资源配置工程和重点水源工程，保障重点城市和重要经济区供水安全。实施环北部湾水资源配置工程，加快城市第二供水水源和备用水源建设。继续加强桂中、桂西北、左江三大旱片治理，推进新建大型灌区，加快大中型灌区续建配套与现代化改造。巩固提升水环境治理成效，优先保护饮用水水源安全，深入推进重点流域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，加强地下水质量监管。

岩溶在全球分布普遍，据统计全球岩溶地区的面积约占陆地面积的12%，即约2000万km2。在亚洲，中国是岩溶分布最广泛的国家，统计显示中国岩溶区总面积约为344万km2，占我国陆地国土面积的35.8%，其中裸露面积约为90.7万km2，占陆地国土面积的9.5%。中国的岩溶尤其以西南岩溶地区连片集中分布（贵州、云南、广西、湖南、四川、重庆、湖北、广东等省区市），分布面积75.5万km2。在广西来宾地区，当地气象局统计显示每年出现旱灾的频率为82%，农作物减产超过3成以上；在湖南省凤凰县，发生旱灾频率达76%，发生严重干旱频率达到30%，严重干旱导致农作物减产超过一半，成为制约当地脱贫致富的重要因素之一。

统计显示岩溶水是北方30多个地市级以上城市和100多个县级城市饮用水、数十个大中型火电厂冷却用水，70%以上大型煤矿生活、生产用水和上千万亩农田灌溉用水水源；在我国南方岩溶地区，岩溶地下水资源丰富，尤其以贵州最为突出，可占当地地下水资源总量的80%，调查显示70%以上县城、乡镇、村屯饮用地下水。表层岩溶水名词定义解释为受表层岩溶带补给的水。表层岩溶带的形成主要是西南岩溶山区地表和近地表附近，四大圈层（大气、水、岩石、生物）交汇，碳-水-钙循环活跃，岩溶动力作用强烈，导致地表和近地表附近岩溶发育强烈，岩溶发育深度一般在几米至几十米之间，相对于下伏致密灰岩，表层岩溶带含水透水性强，降水入渗后，地下水沿表层岩溶带与下伏基岩交界面径流，在表层岩溶带变薄或地形转折处出露成泉。在开采深部岩溶水困难的山区，植树造林，涵养水源，加强对表层岩溶带的调节，采取蓄引表层岩溶泉的形式，分散供水，是目前解决贫困岩溶山区饮水苦、饮水难行之有效的一种手段，主要优点为成本低廉，利于施工，缺点为解决人口分散，长时间存留水柜中水质变差。

编制组通过对西南表层岩溶水资源进行了初步评价，表明西南岩溶石山地区具备表层带岩溶调蓄能力的面积在24.5万 km2左右，表层带岩溶含水层所具备的调蓄能力总量为247.4亿m3/a。而且由于表层岩溶水位置高，开发利用相对便捷、经济。广西岩溶区修建了60多万个地头水柜，其中以表生岩溶泉为补给水源的地头水柜为解决当地人民群众的生活生产用水起到了关键的作用。据广西地调院统计，广西东兰、宜山等19个县、市调查的表层岩溶泉为471个，已开发利用的泉水为252个。表层岩溶泉水已成为我国西南岩溶山区居民聚集和繁衍的重要水源。

通过制定团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》，以标准为抓手，对指导广西表层岩溶水开发利用，对促进区内表层岩溶水开发利用技术的推广应用，提高表层岩溶水开发利用水平，保障广西岩溶山区饮水，助力广西乡村振兴具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》项目任务下达后，中国地质科学院岩溶地质研究所、桂林理工大学、广西壮族自治区百色市气象局、平果市科学技术情报研究所、平果市气象局等成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体由中国地质科学院岩溶地质研究所、桂林理工大学、广西壮族自治区百色市气象局、平果市科学技术情报研究所、平果市气象局等相关单位人员配合。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关表层岩溶水开发利用技术的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对表层岩溶水开发利用技术的研究情况和目前科学界对表层岩溶水开发利用技术的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》发布后，组织表层岩溶水相关企业、农户开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关企业的工作人员了解标准，并根据标准对表层岩溶水按标准要求的开发利用的方式、水柜等蓄水工程的建设、配套设施、管理与养护等要求进行，保证表层岩溶水开发利用的质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关表层岩溶水开发利用的相关文献资料。主要有：

GB/T 31392-2022 煤矿矿井水利用技术导则

DBJ61/T 84-2014 建筑与小区雨水利用技术规程

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过讨论、研究，标准的主体内容确定为规定了表层岩溶水开发利用的方式、水柜等蓄水工程的建设、配套设施、管理与养护等要求。

（四）调研、形成草案、征求意见稿

在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关表层岩溶水开发利用的内容指标，并结合实地调研的基础上，按照简化、统一等原则编制完成了团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》（草案）。

2023年4月～5月，标准编制工作组深入弄拉、果化等示范区开展调研并实地征求意见，根据意见进行多次讨论修改形成团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》（征求意见稿）及编制说明。

2023年6月-8月，标准编制工作组邀请广西区内具有代表性的单位、企业代表进行座谈讨论，根据意见进行多次讨论修改形成团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》（征求意见稿）和编制说明（第二次）。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析表层岩溶水开发利用当前现状，调研各行业表层岩溶水开发利用市场情况，在现有国家、行业标准相关表层岩溶水开发利用要求的基础上，结合中国地质科学院岩溶地质研究所、桂林理工大学、广西壮族自治区百色市气象局、平果市科学技术情报研究所、平果市气象局多年的表层岩溶水开发利用经验、试验而总结起草的。符合当前表层岩溶水开发利用发展的方向与市场需求，有利于行业的长远发展，有利于提高表层岩溶水开发利用的质量和经济价值，提高农民经济效益，对推动我区表层岩溶水开发利用健康发展，促进农民增收脱贫，具有较强的实用性和可操作性。

2、协调性原则

本文件编写过程中注意了与表层岩溶水开发利用相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内各表层岩溶水开发利用市场现实情况的同时，还考虑到了表层岩溶水开发利用快速发展的趋势和需要，在标准中体现了特色性、前瞻性和先进性条款，作为对表层岩溶水开发利用生产技术发展的指导。

五、标准主要内容及依据来源

1.范围

本文件界定了表层岩溶水的术语和定义，确立了表层岩溶水开发利用的程序，规定了表层岩溶水开发利用的方式、水柜等蓄水工程的建设、配套设施、管理与养护等要求。

本文件适用于地表水资源缺乏、地下水埋藏深的西南岩溶峰丛洼地或溶丘洼地石山区。

2.规范性引用文件

依据正文中规范性采纳的标准列出规范性引用文件，排列顺序符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

3.术语和定义

在实际调研基础上，参考相关标准的术语，规定了“表层岩溶水”的术语和定义，并结合代表性企业和相关专家意见，修改完善。

表层岩溶水类型主要依据实际开发利用的需求，按排泄类型分类中，汇流状表层岩溶水具有开发利用价值，按是否断流分类种，常年泉具有开发利用价值，按泉水动态分类中，稳定型岩溶泉和较稳定岩溶泉具有开发潜力，按出露地貌部位分类中，高位表层岩溶泉具备自流灌溉条件，具备开发优势。这4种分类是对表层岩溶泉的泉量大小、赋存状态、动态规律的一个整体总结，在进行实际开发利用过程中可以根据这4个基础条件对表层岩溶泉是否具备开发利用价值进行简单判断。

表层岩溶水开发利用方式主要考虑：采取蓄引表层岩溶泉的形式，分散供水，是目前解决贫困岩溶山区饮水苦难行之有效的一种手段，主要优点为成本低廉，利于施工，缺点为解决人口分散，长时间存留水柜中水质变差。此外考虑到一是表层岩溶水的综合调蓄技术，通过在地表建立蓄水池，截留表层岩溶泉水，引流灌溉，从而达到水资源利用目的；二是研发峰丛洼地地表水和地下水资源联合开发调控技术，其主要聚焦于岩溶水的重要汇集地——岩溶洼地，采用地表水、地下水联合调度模式，复合蓄引表层岩溶水和地表径流水，解决石漠化地区的用水问题；三是研发表层岩溶水—光伏电站提水—水库蓄水调控技术。

岩溶区较非岩溶区相比，水文环境特殊，易形成水土分离的格局。大气圈、水圈、生物圈都具备地表、地下双层结构，由于岩溶区岩石基底为碳酸盐岩，在降雨条件下易被侵蚀，导致溶隙、溶洞等岩溶通道发育。大气降水迅速渗入地下，地表河流不发育，地表严重干旱缺水，严重制约了岩溶地区的农业产业等发展，而表层岩溶水作为岩溶区的一种特殊水源，储量较大且相对稳定，目前尚处于无序开发利用阶段，因此，规范化表层岩溶水开发利用技术，具有重大的理论意义与现实意义。

西南岩溶峰丛洼地区气候暖湿，年平均降雨量1000-2000mm，，平均气温15-20℃，具有林业（自然植被）和农业发展的优势条件，导致生态脆弱的原因之一是由于长期强烈的岩溶化作用造成的地表地下双重空间结构，这不仅导致地表水漏失，使地下水深埋，枯季地表干旱缺水，而暴雨来临，地下管道来不及排泄，又造成洪涝灾害，以致于许多农田往往是旱涝交加。几百年的剥蚀作用使周围山坡上的岩石裸露，在洼地底部淤积了小片土壤，也因年年受淹而不宜植被生长。加上粮食产量低，导致上山开荒毁林，进一步加剧了水土流失和石山的石漠化。这一恶性循环链的始端是未能有效利用岩溶水资源。因此必须重点解决水的问题，表层岩溶带是地表和土下各种岩溶形态构成的不规则带状的强岩溶化层。通过对西南表层岩溶水资源进行了初步评价，表明西南岩溶石山地区具备表层带岩溶调蓄能力的面积在24.5万 km2左右，表层带岩溶含水层所具备的调蓄能力总量为247.4亿m3/a。而且由于表层岩溶水位置高，开发利用相对便捷、经济。据广西地调院统计，广西东兰、宜山等19个县、市调查的表层岩溶泉为471个，已开发利用的泉水为252个。表层岩溶泉水已成为我国西南岩溶山区尤其是峰丛洼地区居民聚集和繁衍的重要水源。因此，进行表层岩溶水的开发利用不仅必要，而且急需。

中国地质科学院岩溶地质研究所自2000年以来，在广西平果果化开展了大量的表层岩溶水开发利用试验研究。总结出了一系列表层岩溶水高效开发利用技术。总体上来说分为2个部分，一是将分散的表层岩溶水截留和归并，由于表层岩溶泉比较分散，常常有几个出水点，某一个泉水的流量较小，需要开展一些小的水利工程将分散的表层岩溶水截留和归并，以增加水的出流量。二是建设水柜，引泉蓄水结合，形成集中供水。

对于高位的表层岩溶水，通过现场调查研究和查阅大量水文地质资料发现，表层岩溶水的赋存状态根据高程的变化而呈现显著变化，因此对于表层岩溶水的开发也应该按照不同地貌部位因地制宜采取不同开发利用方式：

位于地势较高处的汇流状表层岩溶水，通常有表层岩溶带泉出露，岩溶所在广西果化龙何屯通过引泉蓄水并通过配套的管、渠自流引用，可利用重力实现自流灌溉，获得了很好的效果。

对于散流状表层岩溶水，通常位于低部位，一般无表层岩溶带泉出露，岩溶所在广西果化龙何通过修建截集水槽和水柜，利用低部位的部位优势，截取坡面流和表层岩溶水，大量降低了成本，在非降雨期间也能获取稳定的灌溉水源。

在高洼地底部的表层岩溶水，利用竖井、天窗等地下水天然露头修建提水站，将地下水提到高处储蓄后自流引用，效益显著。

在洼地（或谷地）地下水浅埋的径流区，采用开挖大口井的方式进行开发，是经济、有效的方法之一。

在地下水埋藏较深的地带，应采用钻井的方式进行开发。在表层岩溶带调蓄能力低、饱水带地下水埋藏较深、又无地表水的地区，通过修建集雨水柜、塘堰等积蓄雨水，以解决峰丛山区居民的饮水和部分农作物的灌溉，也不失为峰丛山区水资源开发的一种有效的方式。

水柜等蓄水工程的建设主要分为：选址、规划、设计、建设、附属设施。

水柜规划的原则：水柜应选择靠近泉水、引水渠、水沟等地方，便于引水拦蓄。水柜应沿山边布置，尽量少占耕地，同时注意选择地势稳定的位置，避开滑坡体、高边坡和泥石流危害地段。在地形上,水柜点选在高于所需灌溉田地的坡地平台上,便于自流灌溉和应用节水灌溉措施。在规划成片的地头水柜总体布置上，建议尽量考虑交通方便的国道、省道、县道和乡村公路边，偏于运输修建水柜的建筑材料。水柜的基础要求为密实的原状土层或完整的岩基，避开构造破碎带，不能建在地下水出露的地方和裂隙发育的地方，以免地下水产生的扬压力破坏水柜底板。家庭水柜选择屋前屋后或家庭附近，并尽量选择较居住地高的位置，以达自流用水的目的。家庭水柜远离猪圈、厕所、生活垃圾以及耕地，避免污染。

地头水柜的布局选点主要考虑：水柜应选择靠近泉水、引水渠、水沟等地方，便于引水拦蓄。水柜应沿山边布置，尽量少占耕地，同时注意选择地势稳定的位置，避开滑坡体、高边坡和泥石流危害地段。在地形上,水柜点选在高于所需灌溉田地的坡地平台上,便于自流灌溉和应用节水灌溉措施。在规划成片的地头水柜总体布置上，建议尽量考虑交通方便的国道、省道、县道和乡村公路边，偏于运输修建水柜的建筑材料。水柜的基础要求为密实的原状土层或完整的岩基，避开构造破碎带，不能建在地下水出露的地方和裂隙发育的地方，以免地下水产生的扬压力破坏水柜底板。家庭水柜选择屋前屋后或家庭附近，并尽量选择较居住地高的位置，以达自流用水的目的。家庭水柜远离猪圈、厕所、生活垃圾以及耕地，避免污染。

水柜设计主要考虑：水柜的类型根据水柜所处位置基础条件的不同，分为半埋式水柜、傍坡式水柜和地面式水柜。半埋式水柜外面的土石能平衡部分内水压力。傍坡式水柜可以利用坡面缓解水柜内壁的抗压力，普遍适宜石山区。在地形条件许可的条件下，水柜结构型式应尽量采用圆形结构。如受地形限制需建方形水池是，水柜的四个角应做成圆弧状。水柜的基础应根据岩溶石山区少石多、裂隙发育等特点，应先开挖出平台,尽量保证基础置于完整的岩基上,不允许一边在岩基一边在软基上,不允许基础直接放在高差较大或破碎的岩基上。要避免在裂隙发育的地方建池,防止地下水扬压力对池底的破坏。如果选址时确实无法避开裂隙,则要建好排水通道,降低扬压力。

地头水柜布局选点基于科学性、可操作性、实用性、便利性、稳定性原则，充分利用原有水利设施的情况下，在靠近岩溶泉、引水渠等地方修建/放置地头水柜，尽最大可能集中连片，形成一定联动联用规模，用小引水渠把各个地头水柜串联，以获得较大的生态和社会效益。

水柜建设：水柜建设按照统一规划、全面统筹、综合利用的原则，遵循自然自然规律和经济规律，一般会在原有水利工程覆盖范围内或地表水丰盈、地下水埋藏较浅的峰丛平原或者谷地修建引水、提水工程，而水柜建设主要用于其他水利设施（如提水井、引水渠等方式）无法解决的峰丛洼地区。水溢流管的大小根据已有的气象资料（降雨量等）以及泉流量大小参数设计水溢流管的大小与高度，以保证将丰水期的水柜雨水及时排出，减小地头水柜的底部以及侧向承压力。供水管根据各田间地块灌溉面积以及农作物以及其他特色植物的蒸腾速率以及水分利用效率确定整体供水管的大小以保证水资源利用效率最大化。铁梯主要用途是观察水柜内部水位以及清理雨水等外源水携带进入水柜的泥沙（岩溶区水土流失监测重要数据来源），铁梯位置主要是因地制宜，主要是依据实际情况灵活安排铁梯位置，如遇在山坡中部建设安装的情况，则可以不用安装铁梯。清洗管位置（比水柜底板面低0.03 m）主要是方便是清理全部泥沙获取关键数据，保证数据的准确性。材料的选择主要是依据水柜暴露的外部环境（多雨、强光照射等）选择具有防腐蚀、抗氧化、强度高等特点材料，同时兼具经济适用性，依据水溢流管等其他材料的设计选择合理的尺寸。

柜墙、水柜底的施工布置要求：根据地头水柜的容量以及水柜水位形成的侧压力决定柜墙、水柜底的施工布置，尽量保证建设基础置于完整的基岩上，坚决杜绝一边在岩基，一边在软基上，避免在裂隙发育的地方修建，若不可避免修建在裂隙发育之地，则要修建排水管道，防止地下水扬压力对池底的破坏。水泥:砂浆=1:4(体积比)等施工要求主要是依据《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010及《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009等规范。

附属设施：修建水柜的附属建筑物主要目的是水净化(饮用)和利于管理，一般有过滤池、沉沙池、放水管、护栏等。有条件的还可设置盖板，减少水柜水量蒸发。

配套设施: 土地平整是地头水柜集雨灌溉工程一项重要的配套设施。要大幅度提高岩溶石山区粮食作物产量,除建水柜搞灌溉外，还要对坡旱地进行平整，因地制宜进行坡改梯、地改田等土壤改良。目前农村大部分依然使用老品种、老耕作方式。要在有限的土地发挥更好的经济效益，必须调整作物种植结构，向“两高一优”(高产、高效、优质)的模式发展。建好地头水柜有水浇灌后，条件较好的地方作物种植要变一造为两造或三造，条件较差的地方可以种植果树、药材等名特优耐旱品种。地头水柜的灌溉要向节水灌溉方向发展，水柜有限的蓄水主要用于解决旱作物保苗水、保命水，进行节水灌溉非常必要。目前适用于岩溶石山区的节水灌溉方式有喷灌、管灌、滴灌、渗灌、微灌、注射灌溉、地膜穴灌、坐水种等。

管理与养护：施工期应注意混凝土、砂浆在规定养护期内的保温、保湿，以增强建筑物的结构强度，提高建筑物的使用年限。使用期限要求使用者加强管理，如水柜内至少保持 10cm 左右的水量，防止底板被晒裂。柜边种植藤生植物，水柜上方搭棚架，可以使水柜防晒，减少蒸发，水柜无水时可降低温度应力对水柜结构的破坏。水柜建成后应及时清除杂物并清洗干净，以后每隔 3 年清洗 1次水柜。水柜开始蓄水的半年内，不能一次蓄满，防止水压力上升过急涨坏水柜，要分3～5次逐步蓄水到位。对于家庭水柜，进入雨季前要将泉点边、沉沙池、引水渠等清扫干净，并将第一次水放掉，以使蓄到较干净的水。每隔3 年更换一次过滤池内的泥炭和综丝，并将其内的细砂、碎石彻底淘洗后再用，同时更换不能正常使用的引水、供水设备，确保正常使用。加强巡视工作，对水柜运行不利的各种隐患要及时清除和补救，以延长水柜的使用期限。集体的大水柜，要制定出切实可行的管理制度，加强工程管理，充分发挥工程效益。加强泉域水源地植被的保护，人工促进水源地植被的恢复，确保泉水流量动态稳定。

六、国内外同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，截至目前，国内与“表层岩溶水开发”“表层岩溶水利用”相关的国家标准、行业标准、地方标准，有DBJ61/T 84-2014建筑与小区雨水利用技术规程、GB/T 31392-2022煤矿矿井水利用技术导则，但是本标准是针对表层岩溶水的开发利用，技术的核心是针对对不同类型表层岩溶水系统，采用不同的表层岩溶水开发利用模式与技术，属于标准空白。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《表层岩溶水开发利用技术规程》

标准编制工作组

2023年8月25日