团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》

（征求意见稿）编制说明

一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第九批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕49号）文件精神，由广西壮族自治区糖业发展办公室提出，广西壮族自治区农业科学院、广西糖业集团有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西泛糖科技有限公司、广西大学、广西壮族自治区地质调查院、广西前沿智能科技有限公司、桂林电子科技大学、广西农业职业技术大学、中粮崇左糖业有限公司、中国农业科学院、中国农业大学、广西田之源农业科技有限公司、广西博庆食品有限公司、广西亚热带经济作物研究所、北京市农林科学院信息技术研究中心、南宁职业技术学院、中国科学院微生物研究所、来宾市农业科学院、捷佳润科技集团股份有限公司、广西丹桂鲜农科技发展有限公司、河池市农业科学研究所、柳州市农业科学研究中心、百色市农业科学研究所、广西南亚热带农业科学研究所、广西田林福生农业有限公司、广西航天宏图信息技术有限公司、广西甘化集团有限公司、南宁糖业股份有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司、扶绥县农业科学研究所、广西气象科学研究所等单位共同起草的团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》（项目编号：2023-0903）已获批立项。

二、项目背景及目的意义

数字蔗田”是指将遥感 （RS）、地理信息系统 （GIS）、全球定位系统（GPS）技术（下称3S技术）以及多（高）光谱、计算机、通讯、大数据、自动化、人工智能等工程技术与农学、数学、物理学、地理学、土壤学、遗传学、生理生态学、生物信息学等农业基础学科有机地结合起来，实现在甘蔗育、繁、推、耕、种、管、收过程中对其“三生”（生命、生产、生态）现象从宏观、中观到微观的实时数据监测和定期信息获取，生成动态空间信息系统，并通过数字化可视化技术对甘蔗“三生”现象及过程进行模拟，以达到合理利用农业资源、降低生产成本、改善生态环境，最终实现提高甘蔗产量和蔗糖分的一种生产模式。

随着广西甘蔗先进种植技术的不断发展，甘蔗单产呈现出稳中有增的良好态势。2020年，广西甘蔗种植面积为874.8千公顷，产量为7412.47万吨，单位面积产量从2012年的69411公斤/公顷增加到2020年的84730公斤/公顷。此外，据广西糖业发展“十四五”规划显示，截至2020年底，全区累计完成优质高产高糖糖料蔗基地（以下简称“双高”基地）建设504万亩，超额完成国家下达的目标任务，实现规模化经营目标。完成“双高”基地水利化建设345.3万亩，“双高”基地良种化率100%，综合机械化率63.7%。专家抽样测产显示，2020/2021年榨季“双高”基地样本点平均亩产6.89吨、蔗糖分15.6%，成效突出。全区超额完成国家提出的1150万亩糖料蔗生产保护区划定任务，并实现数据上图入库。2019—2020年共建设101.2万亩非“双高”基地糖料蔗生产保护区高标准蔗田，进一步改善了糖料蔗生产条件。

广西“数字蔗田”项目面向甘蔗生产主战场，以降本增效技术集成应用为导向，按照规划目标，广西将在“十四五”期间建设“数字蔗田”示范基地8个以上；每个示范基地面积1000亩以上；项目实施期间辐射的蔗田规模达到100万亩以上；示范区内的甘蔗黑穗病发病率降至8%以下；宿根蔗年限延长1年以上；糖企增收12亿元以上，农民降低投入1.5亿元以上；2021年至今，广西在建示范点30个，其中较为完善的有横县良圻农场等，但均未完全建成。这些宏大目标的实现需要多项数字化手段共同配合运用。与依赖农务人员的主观判断来进行决策的传统甘蔗生产模式相比，“数字蔗田”则是以“数据”作为核心来协助种植活动的管控和农务措施的精准实施，避免了效率低、误差大等问题，可以达到合理利用农业资源，降低生产成本，提高甘蔗产量和质量的目的。

示范基地能够形成数字蔗情、数字病情、数字虫情、数字草情，构建全区甘蔗长势“空天地人机”监测网络和数字植保防御体系，形成大数据驱动、多学科融合的科学发现新范式。通过示范基地的建设，能够促进甘蔗产业传统学科与3S技术、大数据技术等深度结合，促进产业数据形成内外‘双循环’，集成提炼出一批节本增效且适宜我区的精准化可视化生产技术，推动我区糖料蔗生产效率大幅度提升和产业数字化升级。通过广西甘蔗产区数字化服务平台将3S、计算机、大数据以及物联网等技术综合应用数字蔗田示范基地建设，能够加快甘蔗育、繁、推、耕、种、管、收各环节数字应用，做好“新基建”，为采集数据及建设数字蔗田生产模式提供软硬件平台。

通过制定广西地方标准《数字蔗田  示范基地建设规范》，以标准为抓手，切实解决广西甘蔗产业目前存在的问题，为广西糖业数字升级提供标准支撑和理论指导，对确保大数据安全以及规范平台建立、维护和深度开发，从而通过大数据技术应用提升糖业主管部门和各类市场主体在甘蔗育、繁、推、耕、种、管、收、等生产环节决策的科学性和有效性，推动广西糖业高质量发展具有重要意义。

三、项目编制过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院成立了标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作由广西壮族自治区农业科学院、广西糖业集团有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西泛糖科技有限公司、广西大学、广西前沿智能科技有限公司等起草单位组成标准编制工作组，编制工作组下设三个小组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外有关数字蔗田示范基地建设的文献资料的查询、收集和整理工作，查阅前人对数字蔗田示范基地建设研究情况和目前科学界对数字蔗田示范基地建设的研究进展。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《数字蔗田  示范基地建设规范》团体标准发布后，组织科研院所、相关企业开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对数字蔗田示范基地建设进行实践验证和运用，保证示范基地建设内容的合理性和完整性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

（二）查阅标准及文献资料

标准编制工作组收集了国内有关“数字蔗田 示范基地建设”相关文献资料。主要有：

DB50/T 1206-2022《农业生产智能化示范点建设与评价指南》

DB37/T 3527-2019《现代生态循环农业示范点建设与评价指南》

DB12/T 899-2019《农业综合标准化示范区建设指南》

DB34/T 2128-2014《农业综合标准化示范区建设通则》

DB13/T 927-2008《农业标准化示范区建设规范》等。

（三）研讨确定标准主体内容

- 标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、基本原则、建设内容。

（四）立项讨论、形成草案、征求意见稿

2023年2月-3月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对数字蔗田示范基地建设的前人研究成果进行系统总结。形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。

2023年4月-5月，在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关数字蔗田示范基地建设要求，并结合广西壮族自治区农业科学院实验研究的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》（草案）。

2023年6月-10月，标准编制工作组深入各地市数字蔗田应用示范基地以及自治区农科院甘蔗所进行调研，实际征求相关单位意见，并多次组织召开会议，对标准草案进行反复修改和研究讨论，形成团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、标准制定原则

1、实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析数字蔗田示范基地建设当前现状，在现有国家、行业标准相关农业物联网基础数据采集要求的基础上，结合广西壮族自治区农业科学院、广西大学等单位多年的实验研究、实践经验总结起草的。符合当前数字蔗田示范基地建设的相关要求，保证示范基地建设内容的合理性和完整性，并对标准实施情况进行总结分析，不断对团体标准提出修正意见。

2、协调性原则

本文件编写过程中注重与标准体系相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

3、规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

4、前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内数字蔗田示范基地建设实际情况的同时，考虑到“数字蔗田”建设发展需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性的条款，作为对数字蔗田示范基地建设发展的指导。

- 标准主要内容及依据来源

团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》主要章节内容包括术语和定义、基本原则、建设内容。

- 术语和定义

主要依据“王泽平,黄启厅,黄海荣等.《“数字蔗田”生产模式大数据标准体系框架》[J].广西糖业,2022,42(02):21-26.”对数字蔗田的概念进行了定义。“数字蔗田”概念由广西农科院数字甘蔗创新研究团队于2020年首次提出，是指将遥感(Remote sensing,RS)、地理信息系统(Geography information systems,GIS)和全球定位系统(Global positioning systems,GPS)技术（简称“3S技术”）以及多（高）光谱、计算机、通讯、大数据、自动化、人工智能等工程技术与农学、数学、物理学、地理学、土壤学、遗传学、生理生态学、生物信息学等农业基础学科有机地结合起来，实现对甘蔗育、繁、推、耕、种、管、收过程中对其“三生”（生命、生产、生态）现象从宏观、中观到微观的实时数据监测和定期信息获取，生成动态空间信息系统，并通过数字化可视化技术对甘蔗“三生”现象及过程进行模拟，以达到合理利用农业资源、降低生产成本、改善生态环境，最终实现提高甘蔗产量和蔗糖分的一种生产模式。

主要依据甘蔗数字化的功能需求和“数字蔗田”建设的实际要求对“甘蔗数字化示范基地”进行定义。

- 基本原则

为贯彻落实国家和自治区数字乡村发展战略新要求，加快推动现代信息技术在我区糖料蔗产业生产、经营、管理和服务等领域创新应用，培育一批应用数字技术、发展数字经济的先进典型，引领糖业智能化、绿色化、高端化发展，现拟开展自治区级高标准“数字蔗田”示范基地建设工作。编制单位根据目前广西“数字蔗田”示范基地的建设情况和建设经验制定了《高标准“数字蔗田”示范基地建设方案》。其目标是以广西甘蔗产业数字化科技服务工作站和广西“数字蔗田”生产服务平台为基础，利用遥感、地理信息系统、全球定位系统、计算机、手机、气象大数据以及物联网等信息技术综合应用于“数字蔗田”示范基地建设，配套蔗地质量综合监测点，全过程动态监测甘蔗生长，加快甘蔗育、繁、推、耕、种、管、收各个环节的数字应用，推动蔗田建设、生产、管护相融合，经过数字收集、挖掘、分析和决策，构建“数字蔗田”新型农业发展模式，实现甘蔗生产精准化、智慧化管理，推动全区甘蔗产业数字化升级。

按照规划目标，广西将在“十四五”期间建设“数字蔗田”示范基地8个以上；每个示范基地面积1000亩以上；项目实施期间辐射的蔗田规模达到100万亩以上；示范区内的甘蔗黑穗病发病率降至8%以下；宿根蔗年限延长1年以上；糖企增收12亿元以上，农民降低投入1.5亿元以上；2021年至今，广西在建示范点30个，其中较为完善的有横县良圻农场等。

其中，基本原则主要依据《高标准“数字蔗田”示范基地建设方案》的建设要求拟定。要求按照不低于3000元/亩的投资标准，以及建设标准化（符合本标准建设要求）、装备现代化（基于大数据理论设备的应用）、应用数字化（生产运作可以数字化矢量化采集和应用）、经营规模化（基地规模不低于800亩）、管理规范化“五化”标准（制定符合数字化标准的基地运行制度），打造高标准蔗田。建成后，蔗区田间定位监测点布设密度符合要求（智能设备或者物联网设备监控达到80%以上覆盖率），蔗田监测网络基本完善（物联网采集软件硬件的完善），科学施肥施药技术基本全覆盖（基于科学的数字平台的分析，针对性的施用肥料农药），良种覆盖率（甘蔗品种分布要求达到合理比例，单一品种不超过30%）、甘蔗耕种管收综合机械化率明显提高。高标准“数字蔗田”建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。

- 建设内容

主要依据《高标准“数字蔗田”示范基地建设方案》的建设内容拟定。

1.基地选择（址）

主要为了适应数字蔗田机械化作业和数据收集，要求经营主体为农业企业（含农业物联网企业）、农民专业合作社、家庭农场、种养大户之一。在地块规模上，要求基地片区相对集中连片面积在200亩以上；单幅地块长200米以上、宽25米以上，面积在7.5亩以上；单幅地块之间最远距离不超过100米。“双高”基地片区面积包括实测红线范围内与“双高”甘蔗生产有关的田块、道路、水利设施用地。此外，要求土地平整，基地片区内单幅地块地面坡度控制在13°以内；拆除田埂，清除田间障碍物，便于机械化生产；开展必要的客土回填、表土剥离与恢复等耕作层地力保持工程。由于基地建设需要开展相关机械化（数字化）作业，最好还要具备完善的交通、水利和通讯功能。如田间主干道宽度应在4-6米，采用泥结石路面，道路密度不小于30米/公顷；工作道路宽度为3—4米，道路密度要求在40米/公顷以上。田间道路必须满足农机作业地头回转及糖料蔗运输车辆行走要求；道路按照《土地整治工程第一部分：建设规范》(DB 45/T 1055-2014)建设，路面压实度达90%以上，应满足糖料蔗运输与生产需要，并充分考虑路边排水需要。并根据基地片区地形地势的实际情况按需建设排水沟，确保排水通畅。

2.基础设施

主要根据数字蔗田示范基地建设的实际，要求配备相关的道路、水利和电网工程。道路工程应满足农业物资和甘蔗运输、农业耕作和其他农业生产活动的需要。水利工程应因地制宜建设基地节水灌溉设施，以实现滴灌、喷灌、微灌等田间高效节水灌溉和水肥药一体化灌溉。电力工程应具备保障蔗田各类设施设备供电需求，保证各项设备能够正常运行，确保数据采集和传输的正常进行。网络工程应能满足甘蔗数字化示范基地的数据传输，以保障数字平台的正常运行和准确播报。

3.设备

在改善路网、水网、电网以及耕地地力提升等传统基础设施的基础上，升级改造与新购置农机装备并举，提升农机智能化水平。推荐配套建设遥感系统、物联网测控系统、田间综合监测站点等，对甘蔗生长环境和甘蔗本体进行全程实时监测，预测预报气象和墒情、苗情、虫情、灾情等“四情”，实现生产科学决策、应对精准施策。具体如下：

（1）车载北斗导航终端。能够实时监控农机作业轨迹、作业面积、农机工况，从而实现对农机的精准定位和施工操作，大大提升农机工作效率，减少人力物力的。

（2）气象自动观测站。主要负责对蔗田大气温度、大气湿度、气压、风向、风速等方面的气象环境指标进行监测，并收集和传输相关数据到数字平台进行分析，这对蔗田管理的施策中是必不可少的参考条件。

（3）土壤自动检测站。主要负责对蔗田土壤温度、土壤湿度、土壤PH、土壤电导率、氮磷钾含量等方面的土壤环境指标进行监测，并收集和传输相关数据到数字平台进行分析，这有助于让数字平台给出更加合理的施肥方案，从而进行针对性施肥，增加甘蔗产量。

（4）太阳能监控。主要负责对蔗田进行图像、视频采集等数据进行采集，从而对苗情进行监控，为蔗苗的种植管理提供参考。

（5）智能害虫监测站。主要通过对蔗田的图像、视频等数据进行采集，并根据数据库资料进行对比分析，给出蔗田虫害情况鉴定，阻止虫害的进一步扩张，能够有效及时解决虫害，保障甘蔗产量。

（6）智能孢子捕捉分析仪。通过对蔗田空气中的孢子进行捕捉和对比分析，及时发现可疑孢子，并对孢子类型进行鉴定，确定病害类型，从而给出针对性的治虫方案，有效防止病害的蔓延，降低蔗田损失。

（7）智能灌溉系统。能够根据蔗田的苗情和土壤、环境、气象等方面的数据情况给出相应的灌溉方案，能够远程精准控制蔗田灌溉和施肥一体化，保证甘蔗的正常生长。

（8）智能农药喷洒系统。能够根据病虫害监测站给出的防治方案，并利用计算机设置路径，自动配置和喷洒农药，及时控制病虫害发展，保障蔗田甘蔗产量。

（9）智能无人机飞防系统。是和病虫害监测站、智能农药喷洒系统联合使用的系统，能够弥补智能农药喷洒系统的喷洒死角，完成病虫害的全方位有效防治。

（10）智慧精准一体化种植机。根据导航定位进行甘蔗种植，精准定量控制下种量和施肥量，从源头保证甘蔗的种植质量，为甘蔗的正常生长和收获打下坚实基础。减少人力物力，避免因人为因素造成的种植质量不达标、种植密度不精准等问题的发生。

有条件的基地建议加装远程运维、无人驾驶系统、作业过程自动测量等设备，对耕地、播种、施肥、施药、收获等全过程精准控制和监测，以实现高效管理甘蔗生产活动的数字化体系。

4.数字平台

建设“数字蔗田”管理系统，对基地数字化设备进行联网管理，实现农资、人员、成本、设备、农事、收成等精准管理。其中“数字蔗田”平台管理系统包括：

（1）生产管理系统。主要负责生产年历管理（实现农事计划制订、农事操作记录、农事查询及农事提醒等功能）；农资出入库档案管理；品种管理（包括本基地所有种植品种类型、种茎（种苗）来源等）。

（2）四情监测系统。主要负责虫情监测（虫情测报灯内虫体远程采集图像数据，对每个时间段所统计到的虫子数量，查看设施当前系统的状态）；蔗情监测（可查看甘蔗每天的生长情况）；土壤墒情监测（以时间段和分类列表显示气象墒情信息）；灾情监测（登录后可实时视频查看设施周边情况）；图表展示（可查看具体区域和各种病虫害的统计、预警、对比分析图形四情灾害）。

（3）农田水肥控制系统。根据农作物、土壤墒情、气象信息、农田水量检测实现对甘蔗施肥和灌溉控制管理。

（4）蔗田地理信息系统。地理信息引擎为整个平台提供了地理信息数据编辑、数据存储、数据处理转换、数据分析统计等功能；实现对地理信息数据的获取、存储、更新、操作、分析及显示的集成；支持以点线面、文字、符号、数字、图标、图形图像等展现形式对地理信息数据进行其定位、定性、定量和拓展关系的描述。

（5）合作社管理系统。实现社员管理、购销管理、社务管理、财务管理等。

（6）专家远程服务系统。主要具备自助查询（提供制种作物的病虫害智能诊断和防治指导）；专家网终咨询专家热线咨询；智能终端咨询以及专家视频咨询等功能。

（7）大屏幕系统。大屏幕系统是物联网平台展示调度系统，应有大屏幕信息显示、预览摄像与切换、电视电话会议等功能。

（8）移动智能终端。移动智能终端包括包括手机、PDA、笔记本电脑、其他定制终端形式，物联网平台应用系统具有微信公众号、微信小程序、手机APP、微网站等多种类型。

（9）PC端。物联网平台应用系统可采用客户端/服务器(Client/Server )模式或浏览器服务器(Browser/Server)模式。已实现对数字平台的浏览（查看）、管理和建设。

5.安全维护

依据GB/T 36625.3-2021《智慧城市 数据融合 第3部分：数据采集规范》的相关要求（图1）并结合数字蔗田示范基地建设的安全实际进行确定。

图1 摘自GB/T 36625.3-2021，9

- 国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

经查阅，与示范基地（区）、示范点有关的国家标准、行业标准、地方标准和团体标准有：

DB50/T 1206-2022《农业生产智能化示范点建设与评价指南》规定了农业生产智能化示范点的术语和定义、建设内容和评价方法，适用于农业生产智能化示范点建设与评价工作。

DB37/T 3527-2019《现代生态循环农业示范点建设与评价指南》规了现代生态循环农业示范点的基本原则、基本要求、资源循环利用、农业清洁生产、产品质量安全、综合管理、评价等内容。

DB12/T 899-2019《农业综合标准化示范区建设指南》规定了农业综合标准化示范区建设的建设原则、基本要求及建设程序与内容，适用于天津市市级农业综合标准化示范区建设工作，其他农业标准化示范区可参照执行。

DB34/T 2128-2014《农业综合标准化示范区建设通则》规定了农业综合标准化示范区的术语和定义、基本原则、要求、建设前的准备、建设阶段、目标考核评价、持续改进的建设规范，适用于安徽省农业综合标准化示范区的建设。

DB13/T 927-2008《农业标准化示范区建设规范》规定了农业标准化示范区建设的术语和定义、目标任务、组织管理及示范区项目确定、实施和考核验收要求。适用于省级、市级农业标准化示范区建设工作,国家级农业标准化示范区和其他农业标准化示范项目建设可参照执行。

以上标准对农业示范点（区、基地）的建设提出相关要求，但均未涉及数字化建设内容，也未针对甘蔗数字蔗田的示范基地的建设提出相关要求，无法的指导广西数字蔗田示范基地的建设，未发现有数字蔗田示范基地建设相关的标准，也未制定有团体标准《数字蔗田  示范基地建设规范》。

本标准的内容与现行的法律、法规及强制性标准无冲突，标准的编写符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

- 自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《数字蔗田 示范基地建设规范》

标准编制工作组

2023年10月10日