团体标准《柿子醋生产技术规程》（征求意见稿）

编制说明

- 一、项目来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕2号）精神，由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、平乐县农业农村局、广西平乐栊珑农业开发有限公司、桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司等单位共同起草的团体标准《柿子醋生产技术规程》（项目编号2023-0104）获批立项。

- 二、项目背景及目的意义

党的十九大提出实施乡村振兴战略，将产业兴旺、特色农业发展作为其中重要目标和内容。2021年，自治区政府发布了《广西食品工业高质量发展“十四五”规划》，自治区工业和信息化厅《关于印发加快推进广西优势特色食品产业高质量发展实施方案的通知》 (桂工信食品〔2021〕418号）等一系列重要政策，全面实施工业强桂战略，以做大做强食品工业为目标，力争在构建现代食品工业产业体系上有新突破，到2025年，依托区域资源优势和产业发展基础，满足人民群众不断升级的消费需求，以安全、特色、健康、优质为发展方向，推动广西食品制造高端化、智能化、绿色化发展，形成质量安全水平全面提高、区域特色鲜明突出、自主创新能力显著增强、高端产品供给能力提升、产业集中度大幅提高、具有核心竞争力的食品产业体系。

中国柿产业规模位居世界首位。据联合国粮农组织（FAO）统计，2019 年我国柿产量约为325万吨，分别占世界总产量的75%。广西为我国最大的柿子产区，年产量140万吨，主要品种为月柿，集中在桂林市恭城县、平乐县山区丘陵地带，该地区因特殊的地理位置和气候被国内外柿子专家公认为月柿最佳生态区，柿子已经称为当地农业的支柱产业。2015年“恭城月柿”被农业部批准为“农产品地理标志登记保护产品”，2017年被认定为中国重要农业文化遗产。2015年农业部绿色食品管理办公室批准恭城县10万亩月柿基地为“全国绿色食品原料标准化生产基地”；目前恭城瑶族自治县月柿栽培面积23万亩，产量70万吨，平乐县栽培面积13.6万亩，产量37万吨。全区从事月柿种植、加工、运输、销售等环节的人数50多万人。

经编制组前期调研调查显示，目前广西生产柿子醋的企业主要集中在广西桂林一带，目前广西生产柿子醋发酵的生产企业有3家企业，分别是桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司、广西平乐栊珑农业开发有限公司；都有自己的发酵工艺和柿子醋产品。桂林恭城丰华园食品有限公司采用液态深层静置发酵的方式，年产柿子原醋100吨，产品供销于汇源；广西平乐栊珑农业开发有限公司采用液态发酵方式，年产柿子醋1.6万吨，柿子酵素9000吨；衍生系列产品如柿醋特饮、柿醋饮料等约30000吨；年产值约42200万元，创税约6000万元。桂林柿宝生物科技有限责任公司通过购买柿子原醋，企业将根据市场需求进行产品调配加工成柿子醋，产品畅销国内大中城市，出口法国、泰国、韩国等国家。

近年来，由于市场需求看好，柿子鲜果及加工成柿饼的市场销售价始终坚挺，鲜果每公斤平均价达3～4元，柿饼每7～12元/kg。目前每年广西约70万吨月柿脱涩后以脆柿形式通过电商、经销商等渠道鲜销、50万吨加工成柿饼销售，作为柿子第一大产区的广西，柿子加工一直停留在初加工阶段，且产品质量安全问题稳定。由于二产产业发展水平低，导致柿子价格长期处于农民丰产不丰收水平。2018柿饼染色事件给广西柿子产业蒙上一层阴影，产品形式单一、创新性不足，是制约广西柿子产业做大做强的关键所在。因此开发新型月柿加工产品，建立标准化加工技术体系和质量安全标准迫在眉睫。因广西柿子醋生产企业有3家，且生产的柿子醋的工艺都不相同，需要进行产品分类，产品分为发酵型柿子醋和调配型柿子醋的生产技术。因柿子含有单宁成分比较高，发酵型柿子醋在生产过程中存在如何脱涩的问题及快速澄清两个关键技术点，该标准的发布能够解决并规范以上两个问题的关键点。

柿子醋缺乏工业化加工标准，目前在广西区内加工企业主要是以广西平乐栊珑农业开发有限公司、桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司为代表，实施的标准为产品的企业标准。开展团体标准《柿子醋生产技术规程》研发，结合国内外现代高新技术、装备，研发新产品，研究发酵型柿子醋产品，规范柿子发酵制备原醋的工艺参数等加工条件和工艺，有利于柿子果醋产品的稳定性和品质保持，对提高柿子资源利用率，提升柿子附加值，增加种植者的经济效益，丰富果醋市场产品种类等具有十分重要的意义；有利于延长产业链，带动广西地方产业优化升级、促进乡村振兴具有重要意义。

通过制定团体标准《柿子醋生产技术规程》，以标准为抓手，统一规范柿子发酵制备原醋生产技术要求，并从产品口感入手进行脱涩处理，对保证柿子醋的品质和特色，打造柿子醋区域品牌，推动柿子产业高质量发展，助力乡村振兴具有重要意义。

- 三、项目编制过程

- （一）成立标准编制工作组

团体标准《柿子醋生产技术规程》项目任务下达后，广西壮族自治区农业科学院牵头组织成立标准编制工作组，起草单位制定了起草编写方案与进度安排，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作。具体标准编制工作广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、平乐县农业农村局、广西平乐栊珑农业开发有限公司、桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司等起草单位组成标准编制工作组。

编制工作组下设三个组，分别是资料收集组、草案编写组、标准实施组。

资料收集组负责国内外柿子醋生产技术规程有关文献资料的查询、收集和整理工作。

草案编写组负责起草标准草案、征求意见稿和标准编制说明、送审稿及编制说明的编写工作，包括后期召开征求意见会、网上征求意见，以及标准的不断修改和完善。

标准实施组负责《柿子醋生产技术规程》标准发布后，组织生产、检验检测相关企业、科研机构等开展标准宣贯培训会，对标准进行详细解读，让相关人员了解标准，并根据标准对柿子醋生产技术的各项指标进行规范化操作，控制产品质量，并对标准实施情况进行总结分析，不断对标准提出修改意见。

- （二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关柿子发酵制备原醋生产技术相关文献资料。主要有：

《GB 8954-2016  食品安全国家标准食醋生产卫生规范》

《DB45/T 2598-2022  大果山楂原醋生产技术规程》

《DB45/T 2261-2021  香蕉醋饮料加工技术规程》

《DB45/T 2195-2020  龙眼果醋生产技术规程》

《DB45/T 1948-2019  百香果原醋生产技术规程》

《DB45/T 1934-2019  桑果醋饮料加工技术规程》

《DB45/T 1812-2018  甘蔗醋饮料生产技术规程》

《DB45/T 1536-2017  甘蔗原醋生产技术规程》

《DB41/T 1393-2017  地理标志产品 辉县柿子醋》

《T/QGCML 362-2022  柿子醋》。

- （三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、生产设备、原辅料、柿子醋发酵工艺。

- （四）调研、形成草案、征求意见稿

本标准提出单位广西农业科学院2008年起开始进行生物发酵果酒、果醋生产关键技术研究及产品开发，先后获得国家星火计划项目、广西重点研发计划、广西科技计划、广西自然科学基金、广西农科院基本业务专项等项目资助研究。项目组主要以热带亚热带地区的大宗农产品（甘蔗、香蕉、荔枝、龙眼、百香果、大果山楂、橄榄、柿子）为研究对象，选取新鲜原料或次果、初加工副产物等通过集成零前处理、低温微氧发酵、固定化酶快速发酵等技术制备果酒、果醋，形成了一套微生物固定化发酵酿制热带亚热带大宗农产品果酒果醋的技术体系，项目组在农副产品加工利用，发酵生产方面已有前期经验，各项技术成熟，充分验证了项目可行性。

2022年10月，本标准实施单位广西农业科学院提出制订团体标准《柿子醋生产技术规程》项目建议书。

2022年12月，成立起草工作小组，由广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所明确专人组成起草组，具体落实各项工作。并经起草组全体成员共同研究讨论，确立标准起草编写方案，任务具体落实和分配。

2023年1月，广西标准化协会关于下达2023年第一批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕2号）精神，同意批复该标准立项。

2023年2～4月，广西农业科学院组织该院农产品加工研究所组成单位专家、技术人员对柿子醋生产技术规程要求的现状进行初步调研。根据实际调研，分析广西行政区域内柿子醋加工要求，进行标准框架结构和主要章节内容的确定，更细化调整生产工艺，按照简化、统一等原则编制完成《柿子醋生产技术规程》（草案）。

2023年5～11月，广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、平乐县农业农村局、广西平乐栊珑农业开发有限公司、桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司项目完成单位继续补充试验数据，征集各方意见及合理要求，根据反馈意见及试验结果，标准编制工作组多次组织召开标准研制会议，对标准征求意见稿初稿进行了反复修改和研究讨论。最终定稿形成了《柿子醋生产技术规程》（征求意见稿）。

- 四、标准制定原则

- （一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析柿子醋生产技术当前生产工艺情况、市场供求现状，在柿子醋生产技术现有相关国家标准、行业标准、团体标准的基础上，结合起草单位多年的柿子醋生产技术研究经验总结及相关指标检验结果起草的。标准内容和工艺符合当前柿子醋生产技术、未来发展方向与市场需求，有利于提高产品质量，有助于果醋行业的高质量发展，标准条款切实可行，具有较强的实用性和可操作性。

- （二）协调性原则

本文件编写过程中尊重知识产权，同时也注意做好与柿子醋生产技术相关法律法规、强制性标准的协调问题，标准内容与现行法律法规、强制性标准协调一致。

- （三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，文件涉及的内容表达准确，引用数据来源真实可靠，各项指标科学合理、论证充分，标准质量有保证。

- （四）前瞻性原则

本文件在充分考虑当前柿子醋生产技术实际情况、生产技术水平、行业发展现状以及经济发展状况的基础上，还考虑到了产业快速发展的趋势和需要，文件条款规定的主要技术内容尽可能与我国现有水平相一致，避免起点、要求过低，在文件中体现了个别特色性和先进性条款，作为对柿子醋生产技术推广应用的依据，支撑和指导柿子醋产业高质量发展。

- 五、标准主要内容及依据来源

团体标准《柿子醋生产技术规程》的主要章节内容包括：术语和定义、规定了柿子鲜果发酵原醋、柿子皮发酵原醋、柿子浓缩汁发酵原醋生产工艺的操作指示。本文件主要内容及依据来源说明如下：

- （一）术语和定义

主要根据加工工艺的特点界定了以新鲜柿子或柿子皮或柿子浓缩汁为主要原料发酵柿子原醋的术语和定义。

（二）生产流程

- 柿子原汁发酵原醋：以柿子鲜果为原料经脱色、护色打浆、酒精发酵、醋酸发酵等工艺加工酿制而成的柿子原醋。

- 流程：选果→脱涩→清洗→护色、破碎、打浆→酶解→二次脱涩→成分调整→杀菌冷却→酒精发酵→微调→醋酸发酵→澄清过滤→陈酿、后熟→下胶、澄清→精滤→调配→灌装→灭菌、成品

- 柿子皮发酵原醋：以柿子皮为原料破碎并水煮、调配后经酒精发酵、醋酸发酵等工艺加工酿制而成的柿子原醋。

- 流程：柿子皮→清洗→破碎→脱涩蒸煮→酶解→成分调整→杀菌冷却→酒精发酵→微调→醋酸发酵→粗滤→陈酿、后熟→下胶、澄清→精滤→调配→灌装→灭菌、成品

- 柿子浓缩汁发酵原醋:以柿子浓缩汁为原料稀释还原后经酒精发酵、醋酸发酵等工艺加工酿制而成的柿子原醋。

- 流程：浓缩柿子汁（浆）→稀释调配→灭菌→酒精发酵→微调→醋酸发酵→粗滤→陈酿、后熟→下胶、澄清→精滤→调配→灌装→灭菌、成品。

- 综合以上的技术路线整理成一条工艺流程图：

- 针对柿子单宁含量高，口感涩味重，在工艺上进行了脱涩技术关键点控制：有脱涩、二次脱涩、脱涩蒸煮等关键点控制。

- 脱涩：晾干的柿子装框后转移至二氧化碳脱涩罐中，所用脱涩罐应符合压力容器安全规定，密闭，二氧化碳浓度保持在90％以上，当脱涩罐中二氧化碳浓度低于90％时，重新启动充气装置，压力保持在0.09 MPa～0.1 MPa，温度24 ℃～28 ℃，脱涩时间36 h～48 h。

- 二次脱涩：将粘度较低的柿子果浆（汁）泵入不锈钢罐中，加入0.1％明胶搅拌均匀低温静置2-5 h后。

- 脱涩保温：根据柿子皮的质量，添加1:3质量体积比的水、加入0.1％明胶搅拌均匀，在40℃～50℃条件下进行脱涩保温1.5-2h致其软化。

- 柿子在制浆取汁过程中易褐变，需要褐变工艺关键的点的控制：

- 护色：按柿子：水=3:1的质量比在破碎机进行破碎，破碎过程中加入进行护色。 注：护色液由0.025％抗坏血酸钠、0.025％柠檬酸、0.013％食用盐溶液组成。

- 快速澄清关键技术点：柿子醋的澄清程度是衡量其品质重要评价指标之一，常用的澄清剂有明胶、皂土、壳聚糖等。通过前期研究，确定柿子醋适合的下胶、澄清添为明胶，且添加量为3%～7%。

- 原辅料选择：柿子宜选择月柿、磨盘柿等，应符合GB 2762、GB 2763、GB 2763.1、GB/T 20453的规定，果实应新鲜良好、成熟适度、风味正常、无病虫害及腐烂果，不使用任何有毒药物保鲜。柿子皮应符合GB 2762、GB 2763、GB 2763.1的规定，风味正常、无腐烂和霉变。浓缩柿子汁（浆）无霉变、无污染，无异味，柿子汁（浆）可溶性固形物含量≥60 °Brix。应符合GB 17325的规定。生产用水应符合GB 5749的规定。酒用酵母应符合GB 31639的规定。醋酸菌种应符合GB 8954的规定，生产过程中应定期进行纯化和再鉴定。酶制剂选用果胶酶制剂，应符合GB 1886.174的规定。加工助剂应符合GB 2760的规定。白砂糖应符合GB/T 317的规定。柠檬酸应符合GB 1886.235的规定。食用盐应符合GB 2721的规定。抗坏血酸钠应符合GB 1886.44的规定。二氧化碳应符合GB 1886.228的规定。明胶应符合GB 6783的规定。

图2 柿子

项目组前期开展了柿子果醋发酵的工艺优化等一系列的研究，前期研究情况如下：

1.不同酵母发酵对柿子酒、柿子醋风味的影响

本研究以柿子为原料，分别采用非酿酒酵母（马克斯克鲁维酵母）和酿酒酵母（安琪酿酒酵母）联合醋酸菌进行发酵，最终获得两种不同风味的柿子酒和两种柿子醋。通过顶空固相微萃取（HS-SPME）与气相色谱-质谱联用（GC-MS）技术比较分析两种酵母发酵的柿子酒、柿子醋中主要芳香物质的变化。

表1柿子酒及柿子醋中挥发性物质组成

| 芳香物质种类 | 柿子酒 |  |  |  | 柿子醋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安琪酵母 |  | 马克斯克鲁维酵母 |  | 安琪酵母 |  | 马克斯克鲁维酵母 |  |
|  | 数量/种 | 含量/(μgL-1) | 数量/种 | 含量/(μg·L-1) | 数量/种 | 含量/(μgL-1) | 数量/种 | 含量/(μg·L-1) |
| 醇类 | 6 | 1641.22 | 10 | 2554.82 | 6 | 356.19 | 4 | 513.67 |
| 酸类 | 3 | 45.21 | 3 | 81.05 | 7 | 998.78 | 7 | 1105.98 |
| 酯类 | 10 | 878.87 | 11 | 1320.2 | 5 | 49.18 | 8 | 72.13 |
| 醛、酮类 | 0 | 0 | 5 | 56.7 | 3 | 42.10 | 3 | 28.55 |
| 总计 | 19 | 2565.30 | 29 | 4012.77 | 21 | 1446.25 | 22 | 1720.33 |

- 由表1可知，在柿子酒和柿子醋中检测出的挥发性物质包括醇类、酸类、酯类、醛类、酮类，其中醇类物质和酯类物质为柿子酒中的主要挥发性物质，酸类和醇类为柿子醋中的主要挥发性物质。

- 从 GC-MS 检测出的挥发性物质数量上看，以安琪酵母发酵的柿子酒共检测出挥发性物质19种，以马克斯克鲁维酵母发酵的柿子酒中共检测出挥发性物质29种。以上结果表明，马克斯克鲁维酵母在柿子酒发酵过程中可产生更为丰富的香气成分。从挥发性物质的总含量上看，以马克斯克鲁维酵母发酵的柿子酒挥发性物质总含量较安琪酵母发酵柿子酒增加了56.42%，其中醇类物质和酯类物质增加较为显著，分别增加了55.67%和50.22%。

- 分别采用安琪酵母和马克斯克鲁维酵母发酵的柿子酒接种醋酸菌发酵的柿子醋中，挥发性物质分别为21和22种。采用马克斯鲁维酵母发酵的柿子醋挥发性物质总含量较安琪酵母发酵所得柿子醋增加了18.95%，其中酯类和醇类物质分别增加了46.67%和44.21%。

上述结果可以看出，马克斯克鲁维酵母能明显提高柿子酒和柿子醋的香气成分含量。

2.果胶酶对柿子浆出汁率的影响

- 选取果胶酶添加量（0.02 mL/100g、0.03 mL/100g、0.04mL/100g、0.05mL/100g、0.06mL/100g）考察果胶酶添加量对柿子浆出汁率的影响，醋酸菌接种量、装液量、摇床转速对发酵液酸度的影响。

图1  果胶酶添加量对柿浆出汁率的影响

- 由图1可知，随着果胶酶添加量的增加，柿子浆的出汁率呈增加趋势，当果胶酶添加量为0.04 mL/100g时，柿子浆的出汁率达到70%；继续增大添加酶量，柿子浆出汁率基本不变。可能原因是柿子浆中单宁物质与果胶酶结合，造成果胶酶活性下降，无法充分降解果胶。因此选择果胶酶添加量为0.04mL/100g对柿子浆进行酶解。

3. 柿果浆酒精发酵工艺

活性干酵母复水活化：配制 4%~5%的蔗糖溶液煮沸，冷却至室温，接入活性干酵母复水20 min，然后在 30~35 ℃下，每 20 min 摇动一次，活化2 h 后备用。酒精发酵：将接入活性干酵母的柿果浆置于密闭容器内，30 ℃恒温发酵，发酵 12 h 搅动一次，之后密闭发酵 4 d，定时取样测定其可溶性固形物含量、总糖和酒度。

柿果浆酒精发酵过程中总糖、可溶性固形物、酒精变化曲线见图 2。由图 2 可以看出，发酵的第 1 d物料面上升较快，可溶性固形物下降也较快，但酒精度上升较慢，说明酵母正处于适应期和增长期，酵母总数还不多，酵母利用发酵醪中少量溶解的氧和充足的营养物质大量繁殖，发酵作用不强，因此酒精和二氧化碳产生较少；发酵第 2 d 到第 3 d，物料表面有大量气泡，酒精度上升较快，糖度迅速下降，说明发酵醪中酵母大量形成，由于料液中的氧气也消耗待尽，酵母基本停止繁殖，而主要进行酒精发酵，因此酒精度大幅上升；第 4 d 酒精度上升缓慢，发酵基本停止，酒精度约为5%-6%，残糖约<0.5%。从这一发酵过程得知，酵母菌生长发酵符合其生长代谢曲线。

图2 柿果浆酒精发酵过程中糖度、可溶性固形物与酒精度变化曲线

将柿子汁按 70%的装液量加入 250m L 三角瓶中，调节pH为4.0，糖度为 20%，接种量选取0.05g/L、0.2g/L、0.35g/L、0.5g/L、0.65g/L五个水平，每个水平做两个平行样，置于 25℃培养箱中培养，发酵结束后测定发酵液中的残糖、酒精度。

图 3不同接种量对发酵过程中酒精度和糖度的影响

不同接种量对发酵过程中酒精度和糖度的影响，由图3可知糖度随接种量的增加没有表现出明显的趋势。而酒精度随着接种量的增加呈现先增加后降低的趋势，当接种量为 0.2g/L 时酒精度最高。这是由于当接种量过小时，酵母菌对糖的利用程度较低，因而产生的酒精度较低；当接种量过大时，用于酵母菌自身生长繁殖的消耗增加，在同等初始糖度的条件下用于产生酒精的消耗相对减少，造成酒精度的下降。

4.柿子醋酿造菌种的筛选

在发酵过程中，菌种是影响果醋品质的重要因素之一，不同醋酸菌发酵果醋，其风味各不相同，产酸量也会有所差别。由图4可知，5种醋酸菌发酵柿子醋产酸差异较大，其中因LB、帝伯仕和拉曼德3个醋酸菌发酵启动慢，酸度变化趋势不明显，所以感官评分均较低；而迪发牌醋酸菌和沪酿1.01号醋酸菌随着时间的增加总酸含量不断上升，发酵至9天，其总酸含量分别为8.9g/L、7.0g/L，感官评分分别为88分和80分。综合产酸量和感官评价，最终选定适合发酵柿子醋的最佳菌种是迪发牌醋酸菌，这与朴银子等人在蓝莓果醋发酵工艺条件优化使用的菌种一致，表明该菌种适用于果醋酿造。

图4 不同菌种发酵柿子醋对总酸含量的影响

表2 不同菌种发酵后柿子醋的感官评分

| 菌种 | 色泽 | 香气(浓) | 滋味 | 形态 | 感官评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB | 浅棕色 | + | + | 透亮 | 63 |
| 迪发牌 | 浅黄色 | +++ | +++ | 透亮 | 88 |
| 帝伯仕 | 深棕色 | + | + | 轻微浑浊 | 64 |
| 沪酿1.01 | 浅黄色 | ++ | ++ | 轻微浑浊 | 80 |
| 拉曼德 | 浅棕色 | + | + | 透亮 | 61 |

对5种醋酸菌种发酵后的柿子醋进行感官评价，根据感官评定标准进行评分，结果如表2。经过感官评价：迪发牌醋酸菌的发酵液表面长有一层薄的白色醋膜，因其醋香味明显，爽口，醋液浅黄色透亮，感官评分最高，为88分。LB、帝伯仕和拉曼德醋酸菌的发酵液无醋香味，酒精味明显，所以分值低，沪酿1.01醋酸菌的发酵液虽然产酸能力强，但其醋香味不够浓，入口不太协调，醋体颜色较浑浊。综合考虑，迪发牌醋酸菌当选为最适宜发酵柿子醋的醋酸菌种。

5.影响柿子醋醋酸发酵的因素

5.1菌种添加量对柿子醋发酵的影响

由图5可知，随着时间的增加，五个不同菌种添加量发酵液的总酸含量不断增加，接种量为1.0%的发酵液发酵启动最快，发酵3d后其总酸含量高达4.44g/L，略高于接种量0.8%的发酵液，然而发酵至5d后，接种量为0.8%的总酸含量明显高于其他发酵液的总酸含量，随着时间的增加其总酸含量迅速升高，发酵至9d，接种量为0.8%的总酸含量最高，达到24.72 g/L，其次是0.6%接种量的发酵液，总酸含量为22.98 g/L，总酸含量最低的是接种量0.2%，菌种添加量的多少直接影响醋酸发酵的产酸速率，添加量越少，醋酸菌代谢产酸越慢，在有限的时间内发酵液发酵不充分，酒精残留量越高，总酸就越低。由图6可知，菌种添加量为0.2%的酒精残留量最高，酒精残留量越高表明醋酸发酵越不充分，菌种添加量为0.4%～1.0%的酒精残留量较低，因此发酵柿子醋选择菌种添加量0.4%～1.0%为宜。

图5不同接种量发酵柿子醋对总酸的影响

图6不同菌种添加量的酒精利用效果图

5.2初始酒精度对柿子醋发酵的影响

醋酸菌对酒精具有一定的耐受性，低酒精浓度下有利于产酸，但较高的酒精浓度会抑制醋酸菌活性，产酸量降低 。根据资料表明，初始酒精度大于10%vol以上，高酒精浓度会抑制醋酸菌的生长，不利于醋酸发酵的进行，而酒精浓度过低又易使杂菌污染，因此选择3%～7%vol为初始酒精度发酵柿子醋。如图7所示，不同初始酒精度发酵柿子醋，产酸量有明显的区别，在发酵初期，发酵启动最快的是初始酒精度3%vol的发酵液，发酵至9d，其总酸含量最高，为27g/L，其次是4%vol的发酵液，初始酒精度6%vol和7%vol的发酵液产酸较慢，表现为曲线平缓，在发酵前期，醋酸菌生长繁殖会因酒精浓度过高而受到抑制，使产酸量降低，还会使发酵周期延长。由图8可知，初始酒精度越高，醋酸发酵后残留的酒精度越大，其中初始酒精度为3%vol的酒精残留量最小，为0.5%vol，初始酒精度为7%vol的酒精残留量最大，为3.9%vol。因此初始酒精度选择3%～5%vol的浓度较适宜。

图7 不同初始酒精度发酵柿子醋对总酸的影响

图8 不同初始酒精度的酒精利用效果图

5.3温度对柿子醋发酵的影响

由图9可知，不同温度发酵柿子醋总酸含量变化明显，发酵前2d各发酵液产酸较缓慢，随着发酵时间的增加，各发酵液产酸不断上升，其中28℃和25℃的发酵液总酸含量上升最明显，总酸含量最高的是28℃发酵液，发酵8d时，其总酸含量高达29.52g/L，25℃的发酵液总酸含量略低于28℃发酵液，发酵至9d，总酸含量最低的是37℃发酵液，仅有11.0g/L，表明此发酵温度不适宜醋酸菌产酸。发酵温度过高醋酸菌代谢过旺，易使醋酸菌衰退和乙酸氧化，导致醋酸含量低。由图10可知，发酵温度高于31℃残留的酒精含量较大，表明温度越高，越不利于柿子醋发酵，因此发酵温度在25～31℃为宜。

图9 不同温度对发酵柿子醋总酸的影响

图10 不同发酵温度的酒精利用效果图

5.4蔗糖添加量对柿子醋发酵的影响

醋酸菌在发酵醪代谢产酸时，需要利用环境中的碳氮源和其他营养物质，其中乙醇是醋酸菌利用最主要的碳源，菌种在发酵初期不断生长繁殖需要消耗营养，柿子果酒经过酒精发酵后碳源会降低，再加上加水稀释成需要的酒精度，营养会减少，因此添加蔗糖为菌种的生长繁殖补给营养，减少醋酸菌利用乙醇进行增殖导致产物浓度下降。

蔗糖添加量2%，其发酵液表观糖度为4°Bx，蔗糖添加量增加，发酵液表观糖度也会增大。由图11可知，发酵前4d，不同蔗糖添加量发酵柿子醋的总酸变化均不明显，总酸增加缓慢，发酵5d后加糖量为3%和4%的发酵液总酸逐渐增加，发酵7d后，加糖量为4%的发酵液总酸含量迅速增加，发酵至11d，其总酸含量高达29.1g/L，其次是加糖量3%的发酵液，为24.9g/L，总酸含量最低的是2%的发酵液，表明加糖量过低，发酵液里供菌种生长繁殖的营养太少，不利于代谢产酸。由图12可知，当加糖量为2%～4%时，残留酒精度呈下降趋势，加糖量在4%～7%时，残留酒精度呈上升趋势，加糖量在3%～6%为宜。

图11 不同蔗糖添加量发酵柿子果醋对总酸的影响

图12 不同蔗糖添加量的酒精利用效果图

- 6.澄清剂添加量的优化

- 柿子醋的澄清程度是衡量其品质重要评价指标之一，常用的澄清剂有明胶、皂土、壳聚糖等。有研究报道明胶对果酒、果醋有较好的澄清效果，同时，蛋白质、色素、风味、营养物质等损失较少。因此，本研究选用明胶作为柿子醋的澄清剂。考察明胶添加量对柿子醋成品澄清效果的影响，结果如图13所示。

图13 不同明胶添加量对吸光度值和单宁含量的影响

- 由图13可知，随着明胶添加量的增加，吸光度值A600 nm先降低后增加，当明胶添加量为3%时，吸光度值达到最低，为0.66，表明此时澄清效果较好；当明胶添加量＞5%时，吸光度值迅速上升，样品变稠，导致产品品质下降。此外，发酵的果醋大多含有单宁、多酚等物质，使其具有一定的涩味，严重影响其品质和商业价值。澄清剂也具有除涩功能，研究发现，随着明胶添加量的增加，单宁含量逐渐下降，当明胶添加量＞3%时，单宁下降趋势较小，表明明胶添加量为3%～7%时，除涩效果较好。综合考虑其澄清和除涩功能，明胶适宜添加量为3%～5%。

- 7.产业调研

- 目前广西生产柿子醋的企业主要集中在广西桂林一带，目前广西生产柿子醋发酵的生产企业有3家企业，分别是桂林恭城丰华园食品有限公司、桂林柿宝生物科技有限责任公司、广西平乐栊珑农业开发有限公司；都有自己的发酵工艺和柿子醋产品。桂林恭城丰华园食品有限公司采用液态深层静置发酵的方式，年产柿子原醋100吨，产品供销于汇源；广西平乐栊珑农业开发有限公司采用液态深层发酵方式，年产柿子醋1.6万吨，柿子酵素9000吨；衍生系列产品如柿醋特饮、柿醋饮料等约30000吨；年产值约42200万元，创税约6000万元。桂林柿宝生物科技有限责任公司通过购买柿子原醋，企业将根据市场需求进行产品调配加工成柿子醋，产品畅销国内大中城市，出口法国、泰国、韩国等国家。

图3 柿子原醋产品

图4 柿子榨汁前处理

图5 柿子液态深层发酵

- 图1广西平乐栊珑农业开发有限公司柿子生产车间

（四）档案管理

主要根据生产实际对档案管理的相关内容提出要求。

- 六、国内同类标准制修订情况及与法律法规、强制性标准关系

本标准与相关法律法规、强制性标准协调一致，无冲突。

经查新，截至目前，国内与“柿子醋”“果醋生产”“醋饮料生产”“醋饮料加工”相关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准有：《GB 8954-2016  食品安全国家标准食醋生产卫生规范》、《DB45/T 2598-2022  大果山楂原醋生产技术规程》、《DB45/T 2261-2021  香蕉醋饮料加工技术规程》、《DB45/T 2195-2020  龙眼果醋生产技术规程》、《DB45/T 1948-2019  百香果原醋生产技术规程》、《DB45/T 1934-2019  桑果醋饮料加工技术规程》、《DB45/T 1812-2018  甘蔗醋饮料生产技术规程》、《DB45/T 1536-2017  甘蔗原醋生产技术规程》、《DB41/T 1393-2017 地理标志产品 辉县柿子醋》、《T/QGCML 362-2022 柿子醋》。对比分析如下：

1、《GB 8954-2016  食品安全国家标准食醋生产卫生规范》规定了食醋生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。该标准主要对食醋的生产卫生提出要求，本标准则主要对果醋的加工工艺提出要求，两者目的不同。

2、《DB45/T 2598-2022  大果山楂原醋生产技术规程》规定了产品分类、技术要求、标签与标志、包装、运输和贮存方面的要求。本标准的不同之处在于柿子水果本身的理化性质进行了二次脱涩处理工艺，采用固定化酶快速发酵工艺，生产效率高。

3、《DB45/T 2261-2021  香蕉醋饮料加工技术规程》规定了香蕉醋饮料的术语和定义、加工条件、工艺、标签标志、包装、运输和贮存。本标准的不同之处在于香蕉和柿子的初加工工艺不同且柿子醋生产工艺考虑了不同原料的加工方式及柿子果本身理化性质；工艺上进行了二次脱涩处理的改良和优化，采用固定化酶快速发酵工艺，能够更高效地生产原醋产品。

4、《DB45/T 2195-2020  龙眼果醋生产技术规程》规定了龙眼果醋生产的术语和定义、技术要求。本标准的不同之处在于柿子原醋按照生产工艺进行了产品分类，柿子本身的理化性质单宁成分高涩味重，对柿子进行了脱涩处理，且每个原料的生产工艺也做了改良和优化，能够更高效地产出醋饮料产品。

5、《DB45/T 1948-2019  百香果原醋生产技术规程》规定了百香果原醋生产的术语和定义、技术要求、追溯、标签、标志、包装、运输、贮存和保质期。本标准的不同之处在柿子原醋按照生产工艺进行了产品分类，且每个原料的生产工艺也做了改良和优化，且对脱涩、下胶做了特别说明，能够更高效地产出柿子醋产品，以满足市场需要。

6、《DB45/T 1934-2019  桑果醋饮料加工技术规程》规定了桑果醋饮料加工的术语和定义、原辅料要求、生产卫生规范、加工工艺、追溯方法、标签、标志、包装、运输、贮存和保质期。本标准是在该工艺的基础上进行了针对柿子这一水果的工艺优化，除了在水果初加工不同外，在工艺上也做了进一步的优化和深加工，同时采用固定化酶快速发酵法使发酵时间大大缩短，工艺更加先进，更适合市场发展的需要。

7、《DB45/T 1812-2018  甘蔗醋饮料生产技术规程》规定了甘蔗醋饮料生产的术语和定义、生产加工过程卫生要求、设施与设备要求、原辅料要求、生产工艺，该工艺是在DB45/T 1536-2017的基础上进行优化和深加工，从而得到甘蔗醋饮料。本文件的不同之处在于甘蔗和柿子的初加工生产工艺的不同，同时考虑了柿子本身的理化性质单宁成分高涩味重；对柿子进行了脱涩处理，在工艺上也做了改良和优化，柿子醋采用固定化酶快速发酵工艺，能够更高效地产出醋饮料产品。

8、《DB45/T 1536-2017  甘蔗原醋生产技术规程》规定了甘蔗原醋生产的术语和定义、要求、标签与标志、包装、运输和贮存，其中主要对甘蔗原醋生产的场地、环境、设施设备、人员、原辅料、工艺提出要求。本标准的不同之处在于：（1）甘蔗和柿子的初加工不同；（2）柿子醋采用固定化酶快速发酵工艺，能够更高效地产出醋饮料产品；（3）柿子醋生产工艺是在该工艺的基础上进行优化改良的，考虑了柿子水果本身的理化性质。

9、《DB41/T 1393-2017 地理标志产品辉县柿子醋》规定了地理标志产品辉县柿子醋的术语和定义、保护范围、产品分级、技术要求、试验方法、检验规则和标签、标志、包装、运输、贮存的要求。本标准与上述标准对比，不同之处在于本标准的产品分类（发酵型柿子醋生产）、技术要求（针对于脱涩及快速澄清关键技术点做出参数要求），有助于进一步规范产品生产质量。有助于进一步规范产品生产质量。

本标准核心技术在于：（1）在初加工工艺中针对柿子进行了优化改良；（2）在调浆工艺中考虑了柿子本身的理化性能和产品口感风味；（3）采用特殊脱涩及快速澄清关键技术对柿子调浆进行发酵，能够大大提高柿子醋品质。柿子作为广西一大特色农产品，却受限于深加工，而本文件将能够很好解决该问题，为广西柿子产业发展注入新动力。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、自我承诺

承诺本文件内容和各项指标不低于国家强制性标准。也不在内容或某项指标低于推荐性国家标准的情况。

团体标准《柿子醋生产技术规程》

标准编制工作组

2023年12月15日