| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. Z 00 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复技术规范

Remediation technology for arsenic and associated heavy metals pollution site in non-ferrous metal mining areas

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  场地调查与风险评估	2

5  污染场地土壤修复技术	2

6  污染场地地下水修复技术	5

7  修复效果评估	7

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区环境保护产业协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：桂润环境科技股份有限公司、广西科学院、北京科技大学、大连理工大学、广西壮族自治区环境保护产业协会、中南大学、华南农业大学、中节能铁汉生态环境股份有限公司

本文件主要起草人：涂方祥、王晓飞、韦崇高、薛天利、覃霞、傅平丰、刘广义、黎华寿、张瑛、王少锋、裴福云、陆柳鲜、孙美娟、梁琳、梁斌、李灵知、李国、覃茜、张余亮、邓威、廉宇萍、黄付平、何少媚、祁莘月。

有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复技术规范

范围

本文件界定了有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复技术涉及的术语和定义，规定了有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地调查与风险评估、污染场地土壤修复技术、污染场地地下水修复技术和污染场地修复效果评估的技术规范。

本文件适用于有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 32722  土壤质量土壤样品长期和短期保存指南

GB 36600  土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)

HJ 25.1  建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2  建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3  建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.5  污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则

HJ 25.6  污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范标准

HJ 662  水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

DB 45/T 2426  铅锌矿采选行业地块土壤污染风险管控和修复效果评估技术规范

DB 43/T 2828  重金属土壤修复稳定剂技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 砷及伴生重金属 arsenic and its associated heavy metals

有色金属矿区中砷及与砷伴生的重金属（铅、镉、锑、汞等）。

- 潜在污染地块 potential contaminated site

指因从事生产、经营、处理、贮存有毒有害物质，堆放或处理处置潜在危险废物，以及从事矿山开采等活动造成污染，且对人体健康或生态环境构成潜在风险的场地。

- 污染场地 contaminated site

对潜在污染场地进行调查和风险评估后，确认污染危害超过人体健康或生态环境可接受风险水平的场地，又称为污染地块。

- 异位修复 ex-situ remediation

将受污染的土壤或地下水从污染地块发生污染的原来位置挖掘或抽提出来，搬运或转移到其他场所或位置进行治理修复。

[来源：HJ 682—2019 2.5.4]

- 原位修复 in-situ remediation

不移动受污染的土壤或地下水，直接在地块发生污染的位置对其进行原地修复或处理。

[来源：HJ 682—2019 2.5.3]

- 地下水污染羽 groundwater plume

污染物随地下水移动从污染源向周边移动和扩散时所形成的污染区域。

[来源：HJ 682—2019 2.2.22]

场地调查与风险评估

一般规定

在进行有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地修复前，应进行场地调查与风险评估，确定场地污染程度和范围，分析场地土壤和地下水中污染物对人群的主要暴露途径，评估污染物对人体健康的致癌风险或危害水平。

场地调查

场地调查主要是确定场地污染程度和范围，场地调查工作可参照HJ 25.1、HJ 25.2及有关规定执行。

风险评估

风险评估应在场地调查的基础上，分析场地土壤和地下水中污染物对人群的主要暴露途径，评估污染物对人体健康的致癌风险或危害水平，风险评估工作可参照HJ 25.3有关规定执行。

污染场地土壤修复技术

一般规定

有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地土壤可采用固化/稳定化技术、土壤淋洗技术、植物修复技术、水泥窑协同处置技术、阻隔填埋技术或组合技术进行修复。

固化/稳定化技术

修复原理

- 向污染土壤中添加固化药剂或稳定化药剂，经充分混合，使其与土壤污染物发生物理作用、化学作用及生物作用，将污染物固定在固体结构中或转化成化学性质不活泼形态，降低污染物在土壤环境中的迁移和扩散。

适用范围

适用于处理重金属类污染土壤，原位修复及异位修复均可使用。

进行原位固化/稳定化修复的场地条件和地层结构应满足原位药剂注入或搅拌混合施工的要求。

原位固化/稳定化修复一般用于深层（＞5 m）污染土壤的处理，适用于不宜进行土壤挖掘、缺乏储存和作业空间的场地，或污染区域无地下空间开发利用和施工的污染地块。

进行异位固化/稳定化修复的场地应具备土壤开挖和基坑支护条件及地下水止水和降水条件。

异位固化/稳定化修复一般用于浅层（≤5 m）污染土壤的处理，适用于修复后对土壤质量要求高的污染地块，或污染区域需要开发利用或施工的污染地块。

技术特点

固化/稳定化技术的特点有：

技术成熟，国内广泛应用；

修复效率高，适用的pH值范围广；

工艺简单，有现成配套设备；

对于地下基础复杂的地块，工程施工成本较高。

固化/稳定化修复药剂

土壤固化/稳定化修复药剂应高效，在使用过程中和使用后无生态环境影响、危害及风险，或产生的生态环境影响、危害及风险可以控制或经评估可以接受。

土壤固化/稳定化药剂中污染物的含量应小于GB 36600中风险筛选值，其他要求可参照DB 43/T 2828有关规定执行。

砷污染土壤固化/稳定化药剂可选用零价铁、铁盐、铁氧化物、钢渣及其他含铁材料等。

砷及伴生重金属复合污染土壤固化/稳定化药剂可选用5.1.4.3中的材料与碱性材料（氧化钙、氧化镁、石灰石、氢氧化钙、粉煤灰、草木灰等）、吸附材料（活性炭、生物炭等、海泡石、蒙脱土、凹凸棒等）、硫化物（硫化钠、硫化钾等）中的一种或多种材料复配使用。

土壤淋洗技术

修复原理

- 向污染土壤加入淋洗剂，通过解吸、螯合、溶解等作用，将污染物从土壤中溶解、分离出来并进行处理。

适用范围

适用于处理重金属类污染土壤，适用于以污染物总量为验收目标的污染地块，原位修复及异位修复均可使用。

原位土壤淋洗修复技术适用于水力传导系数大于10-3 cm/s的多空隙、易渗透的土壤，如沙土砂砾土壤、冲积土和滨海土等。

异位土壤淋洗修复技术适用于土壤63 µm-75 µm细粒含量低于25%的土壤。

技术特点

土壤淋洗技术的特点有：

修复效率高，技术较成熟，国内已有工程应用；

可实现土壤重金属污染物的减量化；

无机淋洗剂具有成本低、效果好、速度快等优点，但易导致土壤肥力下降；

人工螯合剂（EDTA、DPTA等）价格较贵，生物降解性差，且淋洗过程易造成二次污染。

土壤淋洗剂

土壤淋洗剂应高效、环境友好，在使用过程中和使用后无生态环境影响、危害及风险，或产生的生态环境影响、危害及风险可以控制或经评估可以接受。

砷污染土壤淋洗剂可选用柠檬酸、磷酸二氢钾、乙二胺四乙酸（EDTA）、氢氧化钠、鼠李糖脂。

镉污染土壤淋洗剂可选用EDTA、草酸、柠檬酸、氯化铁、鼠李糖脂。

铅污染土壤淋洗剂可选用EDTA、草酸、柠檬酸。

锑污染土壤淋洗剂可选用草酸、柠檬酸、酒石酸。

汞污染土壤淋洗剂可选用亚硫酸钠、鼠李糖脂。

砷及伴生重金属复合污染土壤的淋洗剂可选用多种淋洗剂复配使用。

植物修复技术

修复原理

利用富集植物的提取、挥发、固定等作用去除土壤中的污染物质，修复被污染的土壤。

适用范围

一般用于重金属污染土壤的原位修复，多用于污染浓度低，污染面积大、短期内暂时不开发利用的地块。

技术特点

植物修复技术的特点为：

技术较成熟，修复成本低，国内已有工程应用；

不破坏植被土壤环境；

可实现土壤重金属污染物的减量化；

修复周期长，一般需要3-8年；

重金属富集在植物体内需要进行后续处理。

土壤修复植物

砷污染土壤可选用蜈蚣草、大叶井口边草进行修复。

镉污染土壤可选用东南景天、伴矿景天、龙葵、商陆、圆锥南芥、鬼针草进行修复。

铅污染土壤可选用土荆芥、羽叶鬼针草、香根草、圆锥南芥进行修复。

锑污染土壤可选用芒草、苎麻、狗牙根、蜈蚣草进行修复。

汞污染土壤可选用蜈蚣草、芦竹、矮杨梅进行修复。

砷及其伴生重金属复合污染的土壤可选用多种修复植物，采用间种套种的模式进行修复。

水泥窑协同处置技术

修复原理

利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性气氛、无废渣排放等特点，在生产水泥熟料的同时，将满足入窑要求或经过预处理的污染土壤投入水泥窑，通过高温煅烧实现污染土壤无害化处置。

适用范围

适用于处理重金属污染土壤，不宜用于汞、砷、铅等重金属污染较重的土壤。

入窑配料中重金属、硫的浓度应满足HJ 662的要求。

技术特点

水泥窑协同处置技术的特点为：

技术较成熟，适用范围较广，国内已有工程应用；

有利于重金属污染地块周转，可实现资源化；

需协调水泥厂进行处置，容易受限于水泥厂协同处置污染土壤的处理能力；

耗能较大，对于含水率高、热值低的土壤需要消耗更多能量。

阻隔填埋技术

修复原理

将污染土壤或经过治理后的土壤置于防渗阻隔填埋场内，或通过敷设阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径，使污染土壤与四周环境隔离，避免污染物与人体接触和随土壤水迁移进而对人体和周围环境造成危害。按实施方式的不同，可以分为原位阻隔覆盖和异位阻隔填埋：

原位阻隔覆盖是通过在污染区域四周建设阻隔层，并在污染区域顶部覆盖隔离层，将污染区域四周及顶部完全与周围隔离，避免污染物与人体接触和随地下水向四周迁移。也可以根据场地实际情况结合风险评估结果，选择只在场地四周建设阻隔层或只在顶部建设覆盖层；

异位阻隔填埋是将污染土壤或经过治理后的土壤阻隔填埋在由高密度聚乙烯膜（HDPE）等防渗阻隔材料组成的防渗阻隔填埋场里，使污染土壤与四周环境隔离，防止污染土壤中的污染物随降水或地下水迁移，污染周边环境，影响人体健康。

适用范围

适用于重金属及复合污染土壤。

适用于暂不开放利用地块。

不宜用于污染物水溶性强或渗透率高的污染土壤。

不适用于地质活动频繁和地下水水位较高的地区。

技术特点

阻隔填埋技术的特点为：

技术较成熟，适用范围较广，国内已有工程应用；

成本较低、实施周期短；

存在污染物泄漏风险；

阻隔填埋所占用区域将对影响地块的后续开发利用。

修复技术的选择与确定

选择修复模式

- 在分析前期污染土壤污染状况调查和风险评估资料的基础上，根据地块特征条件、目标污染物、修复目标、修复范围和修复时间长短，选择确定地块修复的总体思路。

分析比较修复技术

- 结合场地污染物特征、土壤特性、水文地质条件，从修复模式、技术成熟度、目标污染物、修复的效果、时间、成本和环境风险等方面分析比较现有的修复技术优缺点，重点对各修复技术工程应用的实用性进行分析。可以采用比较分析、矩阵评分、类比等方法，初步筛选一种或多种备选修复技术进行下一步可行性评估。

修复技术可行性评估

- 技术可行性评估可以采用试验验证的方法进行，也可以采用应用案例分析的方法。

试验验证

试验验证包括实验室小试和现场中试两部分：

实验室小试：采集污染样品进行试验，应针对修复技术的关键环节和关键参数，制定实验室试验方案，确定最佳工艺参数，估算修复成本和周期等。实验过程中应制定严格的质量保证和控制措施。

现场中试：应在实验室小试基础上，在地块开展现场中试，验证试验修复技术的实际效果，获得设计和施工所需的工程参数，确定现场中试过程中可能产生的二次污染物。现场中试应尽量兼顾到地块中不同污染浓度、不同污染类型和不同区域。现场中试过程中应采取二次污染防治措施。

应用案例分析

- 修复技术可行性评估也可以采用相同或类似地块修复技术的应用案例进行分析，必要时可现场考察和评估应用案例实际工程。

修复技术的确定

- 在分析比较修复技术优缺点和开展技术可行性评估的基础上，从技术的成熟度、适用条件、对地块土壤修复的效果、成本、时间和环境安全性等方面对各备选修复技术进行综合比较，选择确定修复技术。

污染场地地下水修复技术

一般规定

有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地地下水可采用抽出处理技术、可渗透反应墙技术、阻隔技术进行修复。

抽出处理技术

修复原理

通过在地块地下水污染羽的上游建造注水井和在下游建造一定数量的抽水井，并在地表建造相应的污水处理系统，利用抽水井将污染地下水抽出地表，并利用地表处理技术将抽出的污水进行处理。

地表处理技术

有色金属矿区砷及伴生重金属污染场地地下水地表处理技术可选择化学沉淀、活性炭吸附、氧化还原、膜分离、离子交换等方法。

适用范围

一般适用于含水层渗透系数不小于 5×10-5 cm/s 的粉砂至卵砾石的孔隙介质、基岩裂隙介质等。

受污染地下水抽出区域不宜设在地面沉降及周边邻近建筑物影响的区域。

开发地块及暂不开发地块均适用。

技术特点

抽出处理技术的特点为：

技术较成熟，国内已有工程应用；

对地下水污染浓度高、埋深较大的地块有优势，设备简单，施工方便；

地表处理技术成熟，施工方便；

处理效率、成本中等；

存在拖尾效应，修复周期较长，需要数年到数十年。

可渗透反应墙技术

修复原理

在受污染地下水流经的路径上建造由反应材料组成的可渗透反应墙，通过反应材料的吸附、沉淀、化学降解或生物降解等作用去除地下水中的污染物。

适用范围

可渗透反应墙技术适用于处理渗透性较好的孔隙、裂隙和岩溶含水层中的污染地下水。

适用于暂不开发利用的污染地块。

技术特点

可渗透反应墙技术的特点为：

技术较成熟，国内已有工程应用；

反应介质消耗较慢，具备几年甚至几十年的处理能力；

处理效率中等，处理成本中等；

修复周期较长，需要数年到数十年。

反应材料

反应材料应具有高效性、导水性、安全稳定性和经济可行性。

砷污染地下水的反应材料可选择羟基氧化铁、铁屑、氢氧化亚铁、氢氧化铁及其他含铁材料等。

砷及伴生重金属复合污染地下水的反应材料可选用6.2.4.2中的材料与二亚硫酸盐、石灰、活性炭、沸石等进行复配使用。

阻隔技术

修复原理

采用阻隔、堵截、覆盖等工程措施，将污染物封闭于场地内，避免污染物对人体和周围环境造成风险、同时控制污染物随降水或地下水向周围环境迁移扩散。

适用范围

适用于处理位置较浅的孔隙、岩溶和裂隙含水层中的地下水。

适用于暂不开发利用的污染地块。

技术特点

阻隔技术的特点为：

技术较成熟，国内已有工程应用；

施工方便，使用的材料较为普遍，可有效将污染物阻隔在特定区域；

处理效率中等，处理成本中等；

修复周期较长，需要数年或更长时间。

修复技术的选择与确定

有色金属矿区砷及伴生重金属污染地下水修复技术的选择与确定参照5.4内容进行。

修复效果评估

一般规定

修复效果评估主要包括污染场地概念模型更新、采样点位布设、样品采集与分析、修复效果分析与评价、效果评估报告编制等内容。

污染场地概念模型更新

在效果评估前，收集、整理和分析涉及地块修复的相关资料，依据修复重点确定效果评估主要因素，核实和分析资料的完整性、有效性，收集资料详情参考DB 45/T 2426。

为了解污染场地风险管控和修复实施情况，应开展现场踏勘工作，包括施工设备运行状况、工程施工进度、施工现场遗留污染物处理情况、地块周边敏感受体和环境要素、现场施工状况和相关文件资料相符情况等。调查人员通过拍照、摄影、录音、现场笔记等方式记录现场踏勘情况。

效果评估中应开展人员访谈工作，全面了解污染场地风险管控、修复工程情况、环境保护措施落实情况。访谈对象包括污染场地责任人、调查评估负责人、实施方案编制负责人、监理人员、施工人员等。

基于资料整理、现场踏勘、人员访谈，更新污染场地概念模型，完善污染场地风险管控与修复实施后的概念模型。污染场地概念模型宜包括污染场地风险管控与修复情况、污染特征、地质与水文地质情况、受体与周边环境情况。

采样点位布设

异位修复土壤采样点位布设

采样节点要求：

对于清挖范围基坑底部与侧壁，应在基坑清理之后、回填之前采样；

对于采用基础围护的基坑侧壁，应在基坑清理同时进行基坑侧壁采样，或于基础围护实施后在围护设施外边缘采样；

按照时间节点，异位修复后的土壤应在修复完成后、再利用之前采样，以堆体模式进行异位修复的土壤，在堆体拆除前采样；

对于基坑、异位修复后的土壤堆体，可根据修复进度分批次采样。

布点方法具体有：

基坑底部采用系统布点法划分采样单元，将底部均分采样单元，每个采样单元网格大小不超过20 m×20 m，最少采样点数量应符合HJ 25.5要求。若基坑坑底有被独立分隔的区域，各独立区域不得少于2个采样单元；

基坑侧壁采用等距离布点法划分横向采样单元，横向采样单元不超过40 m；当修复深度不超过1 m时，侧壁不进行垂向分层采样；当基坑深度超过1 m时，侧壁应进行垂向分层采样，各层采样点之间垂向距离不超过3 m；

对原地异位修复后的土壤等以500 m3为一个采样单元，在土壤堆体表层、中间和底层分别采集土壤样品制成一个混合样品；

对于按批次处理的修复技术，在符合原地异位修复后的土壤采样要求的同时，每批次至少采集1个样品。

原位修复土壤采样点位布设

原位修复后的土壤应在修复完成后采样，根据修复进度和修复设施设置的情况分区域采样。

原位修复后的土壤应采用系统布点法水平方向上布设采样点位，采样深度应超过调查评估确定的污染深度和修复可能造成污染物迁移的深度，垂向采样点间的距离应不大于3 m。应在高浓度污染物聚集区、修复效果薄弱区、修复范围边界处等位置增设采样点。原位修复土壤采样点位布设其他要求可参照HJ 25.5有关规定执行。

地下水采样点位布设

应在地下水中污染物浓度稳定达标，地下水流场状态稳定后，再进行地下水采样工作。

布点方法具体有：

地下水采样点宜分别布设在场地外围上游区域、场地内部区域、场地外围下游区域，其中上游区域采样点至少1个，内部区域采样点至少3个，下游区域采样点至少2个；

可利用污染场地环境调查、评价和修复过程建设的监测井进行地下水的效果评估，但原监测井数量不应超过效果评估时监测井总数的60%；

修复内部区域采样网格不宜大于80 m×80 m，污染物浓度高的区域，采样网格应小于40 m×40 m；

地下水采样点应优先设置在修复设施运行薄弱区、地质与水文地质条件不利区域。

样品采集与分析

污染场地土壤样品的采集方法、现场质量保证、样品运输和保存方法、样品分析方法、实验室质量控制、监测报告编制等参照GB/T 32722、HJ/T 166有关规定执行。

污染场地地下水样品的采集法、现场质量保证、样品保存和流转、样品分析方法、实验室质量控制、监测报告编制等参照HJ 164执行。

修复效果分析与评价

污染场地土壤修复效果分析与评价标准、评价方法参照HJ 25.5执行。

污染场地地下水修复效果分析与评价标准、评价方法参照HJ 25.6执行。

效果评估报告编制

- 修复效果评估报告应全面、真实地反映修复工程效果，核实与分析有关资料，按效果评估程序判定修复目标是否达到，根据评估结果给出结论和建议。土壤和地下水效果评估报告应包括地块概况、地下水污染修复实施状况、环境污染防治落实情况、效果评估布点采样、检测结果分析、评估结论和后期环境监管建议等内容。