| ICS | 67.160.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 60 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

果酒质量要求  火龙果酒

Quality requirements for fruit wines—Pitaya wines

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院葡萄与葡萄酒研究所、广西容富和农业发展有限公司、广西农业职业技术大学。

本文件主要起草人：

果酒质量要求  火龙果酒

范围

本文件界定了火龙果酒术语和定义，规定了产品分类、原辅料、感官指标、理化指标、净含量、安全指标等要求，描述了检测方法、检验规则和标志、包装、运输及储存等方面内容。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内的火龙果酒的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2758  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 5009.255  食品安全国家标准  食品中果聚糖的测定

GB 5009.266  食品安全国家标准  食品中甲醇的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 12456  食品安全国家标准  食品中总酸的测定

GB 12696  食品安全国家标准  发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 15038  葡萄酒、果酒通用分析方法

GB 17325  食品安全国家标准  食品工业用浓缩液（汁、浆）

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 5476  果酒通用技术要求

术语和定义

QB/T 5476界定的术语和定义适用于本文件。

火龙果酒（发酵型）  pitaya wines（fermented）

以火龙果或火龙果汁（浆）为原料，经全部或部分酒精发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。

火龙果果酒  pitaya fruit wines

以火龙果或火龙果汁（浆）为主要原料，加入其它水果或果汁（浆）共同发酵或以火龙果酒为主，加入其它果酒调配而成的果酒。

- 潜在酒精度  potential alcohol

100 mL火龙果果汁、发酵液（不含果肉）中所含的可发酵糖（不包括外源糖）经完全酒精发酵所获得的乙醇毫升数（20 ℃时）。

产品分类

按含糖量分类：

干型；

半干型；

半甜型；

甜型。

按色泽分类：

白火龙果酒、白火龙果果酒；

橙火龙果酒、橙火龙果果酒；

桃红火龙果酒、桃红红火龙果果酒；

红火龙果酒、红火龙果果酒；

紫火龙果酒、紫火龙果果酒。

根据产品特点，也可按其他方式分类。

要求

原辅料

火龙果

应符合GB 2762、GB 2763的规定，应清洁、无虫蛀、无霉变、无杂质。宜选择生产区域内、果汁可溶性固形物≥12.0％的主栽品种作为原料，但不限定品种和产果期。

火龙果汁（浆）

应符合GB 17325的规定。

加工用水

应符合GB 5749的规定。

其他

应符合国家相关标准的规定。

感官指标

应符合表１的要求。

感官要求

| 项目 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 色泽 | 白火龙果酒/白火龙果果酒 | 近似无色、浅黄、禾秆黄 |
|  |  | 橙火龙果酒/橙火龙果果酒 | 浅橙、金黄、琥珀色 |
|  |  | 桃红火龙果酒/桃红火龙果果酒 | 桃红、玫瑰红、浅红色 |
|  |  | 红火龙果酒/红火龙果果酒 | 深红、宝石红、棕红 |
|  |  | 紫火龙果酒/紫火龙果果酒 | 深紫、紫、紫红色 |
|  | 澄清程度 | 澄清，有光泽，无明显悬浮物(可有少量沉淀) |  |
| 香气与滋味 | 香气 | 火龙果酒 | 具有火龙果特有果香，果香与酒香协调 |
|  |  | 火龙果果酒 | 具有火龙果和加入其它水果特有香气，果香与酒香协调 |
|  | 滋味 | 具有纯正、优雅、爽怡的口味和悦人的果香味，酒体完整 |  |
| 典型性 |  | 具有标示品种及产品类型的应有特征和风味 |  |

理化指标

应符合表2的要求。

理化指标

| 项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a，b（20℃）/（％vol）≥ | 6.0 |  |
| 潜在酒精度a，b（20℃）/（％vol）≥ | 3.0 |  |
| 总糖（以葡萄糖计）/（g/L） | 干型≤ | 10.0 |
|  | 半干型 | ＞10.0～30.0 |
|  | 半甜型 | ＞30.0～60.0 |
|  | 甜型＞ | 60.0 |
| 干浸出物/（g/L）≥ | 火龙果酒 | 20.0 |
|  | 火龙果果酒 | 10.0 |
| 总酸（以柠檬酸计）/（g/L）≤ | 15.0 |  |
| 挥发酸（以乙酸计）/（g/L） ≤ | 1.2 |  |
| 总二氧化硫（以SO2计） （mg/L） ≤ | 150 |  |
| 甲醇（mg/L）≤ | 800 |  |
| a酒精度标签标示值与实测值不应超过±1.0％（体积分数）。 b仅适用火龙果酒（发酵型）。 |  |  |

净含量

按《定量包装商品计量监督管理办法》执行。

食品安全要求

应符合GB 2758等食品安全国家标准的规定。

生产加工过程卫生要求

应符合GB 12696的规定。

检验方法

感官要求

按GB/T 15038检验。

酒精度

按照GB 5009.225检验，企业内部自控、出厂检验可按GB/T 15038执行。

理化要求（酒精度、总酸、甲醇除外）

按GB/T 15038检验。

总酸

按GB 12456检验。

甲醇

按GB 5009.266检验。

净含量

按JJF 1070检验。

检验规则

组批

同一生产期内所生产的同一类别、同一品质、且经包装出厂的、规格相同的产品为同一批。

抽样

按表3抽取样本，单件包装净含量＜500 mL，总取样量不足1 500 mL时，可按比例增加抽样量。

抽样

| 批量范围/箱 | 样本数/箱 | 单位样本数/瓶 |
| --- | --- | --- |
| ＜50 | 3 | 3 |
| 51～1200 | 5 | 2 |
| 1 201～3 500 | 8 | 1 |
| 3 500以上 | 13 | 1 |

采样后应立即贴上标签，注明：样品名称、品种规格、数量、制造者名称、采样时间与地点、采样人。将两瓶样品封存，保留两个月备查。其他样品立即送化验室，进行感官、理化和安全等指标的检验。

出厂检验

产品出厂前，应由生产厂的质量监督检验部门按本文件规定逐批进行检验，检验合格，并附上质量合格证明的，方可出厂。产品质量检验合格证明（合格证）可以放在包装箱内，或放在独立的包装盒内，也可以在标签上或包装箱外打印“合格”或“检验合格”字样。

检验项目：感官要求、酒精度、总糖、干漫出物、挥发酸、二氧化碳(含气果酒)、净含量。

判定规则

不合格分类

A类不合格：感官要求、酒精度、干浸出物、挥发酸、净含量。

B类不合格：总糖、二氧化碳(含气果酒)。

结果判定

检验结果有两项以下（含两项）不合格项目时，应重新自同批产品中抽取两倍量样品对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

复检结果中如有以下三种情况之一时，则判该批产品不合格：

- 1项以上A类不合格；

1项B类超过规定值的50％以上；

两项B类不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

预包装利口酒标签应符合GB 7718、GB 2758和《食品标识管理规定》的规定，并按含糖量标注产品类型（或含糖量）。

外包装纸箱上除标明产品名称、制造者（或经销商）名称和地址外，还应标明单位包装的净含量和总数量。

包装储运图示标志应符合GB/T 191的要求。

包装

包装材料应符合食品卫生要求。

包装容器应清洁，封装严密，无漏酒现象。

外包装应使用合格的包装材料，并符合相应的标准。

运输和贮运

用软木塞（或替代品）封装的酒，在贮运时应“倒放”或“卧放”。

运输和贮运时应保持清洁，避免强烈振荡、日晒、雨淋，防止冰冻，装卸时应轻拿轻放。

存放地点应阴凉、干燥、通风良好；严防日晒、雨淋；严禁火种。

成品不应与潮湿地面直接接触；不应与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品同贮同运。

运输温度宜保持在5 ℃～35 ℃；贮存温度宜保持在5 ℃～25 ℃。

参考文献

[1] 《定量包装商品计量监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局[2005]第75号令）

[2] 《食品标识管理规定》（国家质量监督检验检疫总局[2007]第102号令）