| ICS | 67.160.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 51 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

罗城山泉水

Luocheng mountain spring water

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由罗城仫佬族自治县人民政府提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：罗城仫佬族自治县市场监督管理局、罗城仫佬族自治县山泉水协会、河池市产品质量检验所、广西罗城九千万水业有限公司。

本文件主要起草人：郑丽婵、潘荣生、韦敢、李启龙、潘广真、韦永先、范晓。

罗城山泉水

范围

本文件界定了罗城山泉水的术语和定义，规定了原料要求、感官要求、特征指标、理化指标、污染物限量、微生物限量、净含量、其它要求的要求，描述了相应的检验方法和检验规则，规定了标签、包装、运输和贮存等方面的要求。

本文件适用于罗城仫佬族自治县行政区域内生产的天然山泉水。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 8538  食品安全国家标准  饮用天然矿泉水检验方法

GB 19298  食品安全国家标准  包装饮用水

GB 19304  食品安全国家标准  包装饮用水生产卫生规范

HJ 1147  水质  pH值的测定  电极法

JJF 1070  定量包装商品净含量  计量检验规则

JY/T 0578  超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱测试方法通则

NY/T 658  绿色食品  包装通用准则

NY/T 1056  绿色食品  贮藏运输准则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

罗城山泉水  Luocheng mountain spring water

在罗城仫佬族自治县行政区域内，采集从山体泉眼自然涌出或流经山体表面的，未受污染且未经过公共供水系统的水源，经过适当工艺处理，保留水源中原有矿物质，且不添加任何化学物质，密封于包装容器中，质量达到4.2、4.3、4.4、4.5、4.6要求的可供直接饮用的天然泉水。

技术要求

原料要求

水源水质应符合GB 19298的规定。

感官要求

应符合GB 19298的规定。

特征指标

至少一项（或一项以上）特征指标符合表1的规定。

- 特征指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| pH | 7.1～7.8 |
| O半峰宽（Hz） | 40～65 |
| 溶解性固体/(mg/kg) ≤ | 70 |

理化指标

应符合GB 19298的规定。

污染物限量

应符合GB 2762的规定。

微生物限量

应符合GB 19298的规定。

净含量

预包装产品应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

其他要求

应在保证原水卫生安全和符合GB 19304规定的条件下进行开采、加工与灌装。

在不改变山泉水基本特性和主要成分含量的条件下，允许通过过滤去除杂质、臭氧消毒进行微生物污染控制。

不应用容器将原水运至异地灌装。

检验方法

pH

按HJ 1147规定的方法进行检测。

O半峰宽

按JY/T 0578规定的方法进行检测。

溶解性固体

按GB/T 8538规定的方法进行检测。

净含量

按JJF 1070规定的方法进行检测。

检验规则

组批

同一班次、同一台灌装机灌装、同一规格的产品为一批。

抽样

每批产品按生产批次及数量比例随机抽样，抽样数量应满足检验的需求。

出厂检验

产品出厂前，应逐批进行检验，检验合格的产品方可出厂。

出厂检验项目包括感官要求、pH、微生物限量、净含量。

批准认可的其它“特征指标”、“理化指标”、“污染物限量”不作为出厂检验项目，但预包装产品每年至少应检验两次（枯、丰水期各一次）。

判定规则

检验项目全部符合本文件要求时，判定该批次产品为合格。

检验项目中如有不符合本文件要求时，允许从该批产品中加倍量重新取样进行复检，以复检结果为准。复检结果符合本文件要求时，判定该批次产品为合格；复检结果仍有不符合本文件要求时，则判定该批次产品为不合格。

标签、包装、运输和贮存

标签

产品标签除应符合GB 7718的要求外，还应标示山泉水水源点与产品特征指标。

包装

应符合NY/T 658的规定，储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

运输和贮存

应符合NY/T 1056的规定。

参考文献

[1] 《定量包装商品计量监督管理办法》 （国家质量监督检验检疫总局第75号令）