团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源

根据《广西标准化协会关于下达2023年第三十三批团体标准制修订项目计划的通知》（桂标协〔2023〕117号）文件精神，由桂林市石山绿化试验站提出，桂林市石山绿化试验站、桂林市怡彩园林景观工程有限公司、桂林市虞山公园管理处等单位共同起草的团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》(项目编号：2023-3301)。

二、制定标准的必要性和意义

习近平总书记指出“良好生态环境，是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉”，强调“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。党的十八大作出了加快推进生态文明建设的重大部署。2020年5月，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035 年）》（发改农经〔2020〕837号）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，分析了新时代生态保护和修复工作面临的形势，围绕全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用的总目标，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，提出了“坚持保护优先、自然恢复为主，坚持统筹兼顾、突出重点难点，坚持科学治理、推进综合施策，坚持改革创新、完善建管机制”等基本原则，明确了到2035年全国生态保护和修复的主要目标，并细化了2020年底前、2021—2025年、2026—2035年等3个时间节点的重点任务。

在此契机下，广西将投入大量资金以及人力物力进行桂北喀斯特石山生态修复绿化。2022年12月6日，广西壮族自治区自然资源厅关于印发《广西壮族自治区国土空间生态修复规划（2021-2035年）》的通知（桂自然资发〔2022〕91号）提出，基于广西自然地理格局，围绕建设新时代壮美广西的目标，统筹山水林田湖草海湿地等生态要素，构建“一屏两核一带六区”的国土空间生态修复格局，提出 8 大生态修复任务，部署 15 个重点生态修复工程。2021年8月桂林市第五届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过《桂林市喀斯特景观资源可持续利用条例》，条例提出了“市、县级人民政府应当加大喀斯特景观资源综合治理力度，开展喀斯特景观资源治理和修复、水生态保护和修复、城乡生态环境综合治理、自然景观风貌保护和修复，建立健全生态保护机制，保持喀斯特景观资源的完整性和原真性”等系列政策促进喀斯特石山生态修复绿化。

喀斯特，即岩溶，是水对可溶性岩石(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)进行以化学溶蚀作用为主．流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用，以及由这些作用所产生的现象的总称。由喀斯特作用所造成地貌．称喀斯特地貌(岩溶地貌)。中国几乎各省区都有不同面积的石灰岩的分布，中国喀斯特地貌分布广泛。处于南方地区的喀斯特地貌覆盖了五万平方公里，主要位于云南省、贵州省、广西壮族自治区、重庆市等省区，南方地区的喀斯特面积占整个中国喀斯特面积的55%。广西地处云贵高原向丘陵过渡地带，是世界上最重要的喀斯特地区之一，喀斯特区域面积高达 9.87 万平方公里，约占全区土地面积的 41.57%，从桂西、桂北边缘的高山到桂东、桂南的丘陵平原均有分布，典型的喀斯特区包括百色西南部-崇左北部喀斯特山地、都阳山喀斯特山地和阳朔喀斯特区等。中国南方喀斯特世界遗产是由石林喀斯特、荔波喀斯特、武隆喀斯特、桂林喀斯特、施秉喀斯特、金佛山喀斯特、环江喀斯特，四个省的七个喀斯特群组成的系列遗产。总面积97,125公顷，其中缓冲区176,228公顷，分两期登记。其中，桂林喀斯特于2014年6月23日列入世界自然遗产，是“中国南方喀斯特”世界自然遗产的组成部分之一。桂林喀斯特世界自然遗产地位于广西东北部的漓江流域，由漓江峡谷峰丛片区和葡萄峰林片区组成，遗产地面积253.84km²，缓冲区面积446.8km²，总面积700.6 km²。

为促进喀斯特景观资源保护，实现景观资源可持续利用，促进经济社会可持续发展，广西采取了一系列促进桂北喀斯特石山生态修复绿化。桂林深入学习贯彻习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对桂林的重要指示精神，站在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，自觉落实生态环境保护主体责任和“一岗双责”，坚决当好保护漓江、保护桂林山水的“二郎神”。近年来，桂林市陆续投入约20亿元资金，生态修复面积达250万平方米。

通过制定团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》，统一规定桂北地区喀斯特石山生态修复绿化的基本原则、复绿施工前准备、破损山体生态复绿施工技术工艺、复绿施工后的养护与质量控制等方面的技术流程和要求，复绿技术工艺及复绿工程质量验收要求，对进一步深入贯彻习近平生态文明思想，提升桂北喀斯特石山生态修复工程施工质量以及管理质量，推动广西喀斯特石山生态发展具有积极意义。

三、主要起草过程

（一）成立标准编制工作组

团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》项目任务下达后，桂林市石山绿化试验站成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体标准编制工作由桂林市石山绿化试验站、桂林市怡彩园林景观工程有限公司、桂林市虞山公园管理处相关人员配合。

（二）收集整理文献资料

标准编制工作组收集了国内有关桂北喀斯特石山生态修复绿化技术相关文献资料。具体列出如下：

LY/T 1840-2020  《喀斯特地区植被恢复技术规程》

SL 461-2009  《岩溶地区水土流失综合治理规范》

DB45/T 2055-2019  《岩溶地区栖息地恢复技术导则》

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究后，标准编制工作组召开了标准编制会议，对标准的整体框架进行了研究，并对标准的关键性问题进行了初步探讨。经过研究，本文件规定了桂北地区喀斯特石山生态修复绿化的基本原则、复绿施工前准备、破损山体生态复绿施工技术工艺、复绿施工后的养护与质量控制等方面的技术流程和要求，复绿技术工艺及复绿工程质量验收要求。

（四）调研、形成文本草案、征求意见稿

2023年2月～2023年4月，标准起草工作小组进行了广泛实地调研工作，查阅了大量的国内外文献资料，对桂北喀斯特石山生态修复绿化技术进行系统总结。经编制组反复讨论，形成了标准的基本构架，对主要内容进行了讨论并对项目的工作进行了部署和安排。在前期工作的基础之上，通过理清逻辑脉络，整合已有的参考资料中有关桂北喀斯特石山生态修复绿化技术的内容，并结合桂北喀斯特石山生态修复绿化技术实际要求及前期研究的基础上，按照简化、统一等原则编制完成团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》（草案）。

2023年5月～2023年6月，编制组深入桂林市区桂磨路周边山体，如铁山、佳兴采石场、扒头岭、平山等，临桂中心公园破损山体、灵川县多个采石场、平乐县多个采石场进行调研，并向桂北喀斯特石山生态修复绿化技术的相关科研单位、企业征求意见。根据反馈意见及试验成果，标准编制工作组多次召开会议，对标准草案进行反复修改和研究讨论，形成团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》（征求意见稿）和（征求意见稿）编制说明。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）实用性原则

本文件是在充分收集相关资料和文献，分析桂北喀斯特石山生态修复绿化技术现状及特点，调研桂北喀斯特石山生态修复绿化技术情况，在现有国家、行业标准相关标准的基础上，结合多年实践研究而总结起草的。符合当前桂北喀斯特石山生态修复绿化技术的要求，有利于规范桂北喀斯特石山生态修复绿化技术，推动桂北喀斯特石山生态修复长远发展，具有较强的实用性和可操作性。

（二）协调性原则

本文件编写过程中注意了与桂北喀斯特石山生态修复绿化技术相关法律法规的协调问题，在内容上与现行法律法规、标准协调一致。

（三）规范性原则

本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准的内容，保证标准的编写质量。

（四）前瞻性原则

本文件在兼顾当前区内桂北喀斯特石山生态修复绿化技术现实情况的同时，根据当前广西区内桂北喀斯特石山生态修复绿化技术无标准进行统一规范的现状，还考虑到了桂北喀斯特石山生态修复绿化技术发展需要，在标准中体现了个别特色性、前瞻性和先进性条款，作为对桂北喀斯特石山生态修复绿化技术的指导。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》界定了桂北地区喀斯特石山生态修复绿化技术涉及的术语和定义，规定了基本原则、复绿施工前准备、生态修复绿化工艺要求、工程质量验收、维护管理与动态检测等方面的要求。本文件适用于广西壮族自治区行政区域内桂北地区已闭坑并消除地质灾害危险后，具备复绿条件的建材矿山、裸露边坡及石渣堆放地的生态复绿工程。基于采用的生态修复植物品种具有其适生环境，故本文件拟定适用范围为桂北地区喀斯特石山。

（一）术语和定义

主要明确了“喀斯特”“破损石山”“生态修复”“基质”“客土”“植生袋复绿”的定义。“喀斯特”主要在依据LY/T 1840-2020  《喀斯特地区植被恢复技术规程》确定；“生态修复”主要在参考DB4212/T 34-2020  《矿山生态修复与利用指南》的基础上确定。“客土”主要在依据CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》确定。

（二）基本原则

主要根据喀斯特石山生态修复绿化的稳定性、安全性及目的确定。山体复绿目的在于保持水土，防止山体滑坡等现象，恢复一定的自然景观，富四周自然环境生物多样性，建立更加稳定的生态平衡等；为保证山体复绿，应因地制宜，针对山体不同破损情况（如坡度、基底材质、光照、排水情况等），采用多种复绿技术，尽可能减少大体量的地表扰动。此外，还应符合项目所在地区域的相关规划与施工要求。

- （三）复绿施工前准备

主要明确了“一般性规定”“场地要求”“机械要求”“材料要求”“基础设施”“施工安全防护”等方面的要求，主要依据桂北喀斯特石山生态修复绿化技术的现实需要确定。规定了“应去除客土中的石块、杂物，并使用孔径≤3cm的筛网将客土过筛，形成种植土”的要求，“孔径≤3cm”主要依据CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》确定；规定了“锚固件规格应符合设计要求，无具体要求时，主锚固件宜选用公称直径不小于18mm的螺纹钢或者圆钢，端部应做锐化处理。次锚固件宜选用公称直径不小于10mm的圆钢”的要求，规定了“镀锌铁丝网的公称直径应不小于2mm”的要求，规定了“排水孔洞直径应＞16mm，孔洞透水面积大于基板面积的1/3”的要求，主要依据起草单位多年的喀斯特石山生态修复工作经验确定。

- （四）生态修复绿化工艺要求

主要明确了“传统堆叠植生袋工艺”“锚杆灌浆堆叠植生袋工艺”“挂网喷播工艺”“高大乔木栽植法工艺”“攀缘植物栽植法工艺”的主要材料、工艺流程和工艺要求，主要依据起草单位多年实践经验经验、2021年自治区林业科技推广示范项目-桂北喀斯特破损石山生态复绿关键技术应用推广与示范基地建设和2017-2019年桂林市国家可持续发展议程创新示范区的课题研究项目-“铁山东区山体修复绿化”示范基地建设两个科技课题及ZL 202021150881.2一种破损山体修复绿化用复合型复绿装置及ZL 2020211508846一种破损山体锚杆灌浆堆叠植生袋复绿装置等实用新型专利确定。

传统堆叠植生袋工艺            锚杆灌浆堆叠植生袋工艺

挂网喷播工艺                  高大乔木栽植法工艺

攀缘植物栽植法工艺

生态修复绿化工艺要求中主要的数据指标主要依据CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》，在结合多年实践经验确定。

生态修复绿化各工艺方法的适用区域主要依据桂北喀斯特地貌的特征、山体形态、矿山开采后破损岩石面的显示情况，结合相关采用的专利技术及试验成果综合考虑制定的相关工艺。

传统堆叠植生袋工艺：即将预拌好的种植基质装填在植生袋内，应装满填实，并用束口袋封好。码放时植生袋内种植基质应均匀充满袋体，袋体平整摆放，袋与袋之间紧挨，由低到高，层层错缝均匀码放。每码好一层应压紧再往上继续码放。每层植生袋束口应统一朝向，缝线统一朝向坡内。

锚杆灌浆堆叠植生袋工艺、挂网喷播工艺：

2016年，针对桂林独特的喀斯特地貌，桂林市石山绿化试验站开展了喀斯特地貌石山复绿科学研究，并在桂磨路铁山东侧首次开展石山复绿试点项目。项目开始后，该站党员攻坚队和专业技术人员在没有石山复绿施工经验情况下，参考外省成功案例，反复设计调整施工方案。尽管如此，仍然遇到了因雨水冲刷造成覆盖土壤流失严重、贫瘠地植物长势不好甚至不发芽等困难。为此，团队经过反复试验，从覆盖率、乔灌木生长量、覆盖层次、雨后土壤稳固度、显效时间、季相维持度等指标对各复绿技术做比较，首创了锚杆灌浆堆叠植生袋法、高聚团粒挂网喷播法，通过调配出最佳保水的种植土来改良土壤，并通过引进成熟品种、选育本土适生植物，提高了植物成活率，成功为破损石山披上了美丽的“绿衣”。

石山复绿关键是要有植物生长的基质和水源，为此，施工人员在铁山平缓的山坡上实施“挂网喷播”。首先是排除危石，在岩壁上挂上无纺布制成的网;接着向岩壁喷涂泥土，土里混有草种、肥料及少量黏合剂，方便泥土附着在光滑的山石上;然后撒上石山榕和多种易生长的灌木种子。在山势陡峭的地方，施工人员则采用锚杆灌浆和堆叠植生袋，在袋子里种植植物。即锚杆灌浆堆叠植生袋复绿装置，包括山体坡面本体，在山体坡面本体的内部打入锚杆的一端，锚杆的另一端上表面铺设彩钢瓦，彩钢瓦的上表面铺设碎石垫层，碎石垫层的上表面铺设若干个装满土的植生袋。该装置能够对在山体陡峭的坡面上进行绿化种植，以达到破损山体生态修复，同时避免山体滑坡的情况发生，通过在山体的内部打入锚杆，并在架设彩钢瓦，形成施工作业面，能够方便将植生袋放置在作业面上，以便在山体立面种植绿植，通过在彩钢瓦上铺设碎石垫层，能够使作业面积水的排出，避免对绿植损坏。

部分高聚团粒挂网喷播法、锚杆灌浆堆叠植生袋法试验数据如下。

从坡度25°～40°、40°～60°、60°～90°三组样地试验对比：

从数据可知，高聚团粒挂网喷播法在坡度为25°～40°时植被覆盖率较高；锚杆灌浆堆叠植生袋技术在坡度为60°～90°时植被覆盖率较高。

调配种植土改良土壤部分试验数据如下：土壤（黄土、黑土）、腐殖土、有机肥7:2:1与6:3:1的对比试验：

图  调配种植土改良土壤部分试验数据

桂林市怡彩园林景观工程有限公司相继开展各类喀斯特石山生态修复绿化工程，如铁山破损山体生态修复示范项目使用高聚团粒挂网喷播法8000㎡，锚杆灌浆堆叠植生袋法1600㎡，中心公园破损山体生态修复使用高聚团粒挂网喷播法4300㎡，锚杆灌浆堆叠植生袋法250㎡等各个采石场或破损山体生态修复绿化。

对于桂林的喀斯特石山复绿来说，选育适合的品种是一个大难题。长期以来，该站都是引入外地成熟的石山复绿品种开展试验，为了寻找乡土树种中适合石山复绿的品种，2017年，该站启动建设苗木培育种植研究基地。为确保建设成效，该站组织党员攻坚小组、专业技术人员分赴各地开展适生树种选育工作，并在苗圃精心开展多轮次的栽培试验，不断丰富石山绿化植物素材，桂北喀斯特石山复绿推荐使用树种和特性见标准文本附录B表B.1。

高大乔木栽植法工艺：适用于坡度在20°以下的山脚平台区域。主要考虑到栽植高大乔木可遮挡视线提高绿视率，高大乔木的林冠遮蔽为喜阴植物提供适宜的生存空间，改善小气候环境为鸟类提供栖息场所，通过增加生物多样性促进种子传播达到修复景观生态系统的目标。

攀缘植物栽植法工艺：适用于山脚内侧平台及部分反坡，可有效增加植物层次和生物多样性，攀缘植物覆盖效果好，可防治水土流失，长期复绿效果佳，但显效慢。

- （五）工程质量验收、维护管理与动态检测

主要在参考T/CHSLA 50003—2018《采石宕口生态修复技术标准》基础上结合桂北喀斯特石山复绿实际工程验收、维护管理与动态检测要求确定。明确了栽植基础工程施工、植物种植工程施工、养护和附属工程施工的相关要求、竣工验收的要求及维护管理与动态检测的相关要求。

六、国内外标准制修订情况

经查阅，截至目前，暂无与“喀斯特  修复” “喀斯特  生态”相关的标准。与 “喀斯特  恢复”“岩溶  恢复”相关的标准有：LY/T 1840-2020  《喀斯特地区植被恢复技术规程》、SL 461-2009  《岩溶地区水土流失综合治理规范》、DB45/T 2055-2019  《岩溶地区栖息地恢复技术导则》。其中，LY/T 1840-2020  《喀斯特地区植被恢复技术规程》规定了我国喀斯特地区植被恢复相关的土地石漠化的定义、分类与分级、植被恢复原则、植被恢复方式、人工造林、封山育林、检查验收及技术档案建立等内容和有关要求，无生态修复绿化的具体方法。SL 461-2009  《岩溶地区水土流失综合治理规范》规定了我国南方岩溶地区水土流失综合治理技术要求，涉及坡耕地治理、荒地治理、沟道治理、岩溶表层泉利用、水洞治理、坡面水系工程，无生态修复绿化的具体方法。DB45/T 2055-2019  《岩溶地区栖息地恢复技术导则》规定了岩溶地区栖息地恢复的恢复目标、恢复原则、归标物种栖息地调查评估、恢复技术、监测和成效评估和档案的建立等内容，无生态修复绿化的具体方法。上述行业标准主要从大的方面规定了喀斯特地区植被恢复的方法，无具体的破损山体生态复绿施工技术工艺，无法指导广西桂北喀斯特石山生态修复绿化。广西地方标准则为技术导则，从方向性、原则性方面规定了岩溶地区栖息地恢复的要求，也不涉及广西桂北喀斯特石山生态修复绿化技术，无法具体指导广西桂北喀斯特石山生态修复绿化。

本标准创新之处在于根据广西喀斯特石山生态修复现状及多年生态修复经验，明确了桂北地区喀斯特石山生态修复绿化的基本原则、复绿施工前准备、破损山体生态复绿施工技术工艺、复绿施工后的养护与质量控制等方面的技术流程和要求，复绿技术工艺及复绿工程质量验收要求；补充了广西喀斯特石山生态修复绿化技术方面的标准空白。

七、重大分歧意见发处理经过和依据

本标准研制过程中无重大分歧意见。

八、实施标准的措施

1、团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》发布后，积极向桂桂北喀斯特石山生态修复绿化技术相关的企事业单位进行宣传并推荐执行本标准。

2、由桂林市石山绿化试验站组织举办培训班或宣贯会，以促进本标准的贯彻实施。

九、自我承诺

本标准内容与各项指标不低于强制性标准要求。

团体标准《桂北喀斯特石山生态修复绿化技术规范》

标准编制小组

2023年7月11日