| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 34 |

GXAS

团体标准                               地方标准

T/GXAS XXXX—XXXX

甘蔗宿根蔗收后即管破垄施肥起垄一体化操作规范

Technical specification for integration of fertilization and ridge breaking and raising after harvesting sugarcane perennial roots

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西大学提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西大学、广西民族大学、福建农林大学、广西化工研究有限公司、广西禾慕农业科技有限公司、广西植保科技有限公司、广西农垦火光农场有限公司、广西农垦金光农场有限公司。

本文件主要起草人：陈保善、邹承武、李尚平、黄有总、蒙姣荣、蒋洪涛、陆富海、韦茂春、陆辉德、施显德、潘家枫、甘家铭。

引言

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到5.2与一种驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过一下联系方式获得：

专利持有人姓名：李尚平、陈保善、潘家枫、蒋洪涛、黄民、黄有总、杨德权、莫庆桂、周观平、文春明、陈远玲、麻芳兰、何永玲、李凯华、钟家勤、吴飞、黄宗晓、向锐、李威、滕筱、甘芳芳、李俊辉

地址： 530006  广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路188号

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

甘蔗宿根蔗收后即管破垄施肥起垄一体化操作规范

范围

本文件界定了甘蔗宿根蔗收后即管破垄施肥起垄一体化操作涉及的术语和定义，规定了作业条件、机械选择、作业时间、作业操作等要求。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内种植的宿根甘蔗蔗收后即管破垄施肥起垄一体化操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1787  糖料甘蔗生产技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

宿根蔗  ratooning sugarcane

成熟甘蔗收获后，从原蔗兜地下茎的芽萌发生长出来的甘蔗植株。

[来源：DB45/T 2603—2022，3.2，有修改]

收后即管  collect and manage immediately

甘蔗采收后60 d内且低位芽未时长出即开展宿根管理的作业方式。

破垄施肥起垄一体化  integration of breaking and raising ridges

使用专门的机器在沿垄（行）的方向，将蔗兜外侧10 cm～15 cm外的行间土壤用旋耕刀粉碎，同时进行利用“缓释+速效”的肥料搭配，一次性施下甘蔗全年所需的肥料，利用旋耕形成的的抛甩力及后犁的定向推力，将碎土与肥料推向蔗兜中央，再用成型辊对垄面进行平整。

作业条件

土地条件

地块应尽量连片集中，坡度不大于13°。蔗田不应有影响开沟的坚硬异物和集中堆积的蔗叶。蔗田在收获后应经过平茬和碎叶处理，碎叶处理方法可参照NY/T 1787的相关要求执行。排水条件良好。

蔗田耕作后耕层深度应不小于45 cm、碎层应不小于30 cm。碎层内碎率(最长边＜25 mm的土块比例) 应不小于70％，土壤绝对含水率应不大于25％。

作业地块行距应统一，行距应在120 cm及以上，且应有北斗定位采集的各行定位数据。

整杆式蔗种蔗茎弯曲程度为不弯曲和中等弯曲的比例占80％以上。

天气条件

宜在晴朗天气下的白天开展作业，遇大雨、浓雾、沙尘等天气应停止作业，雨后蔗田泥泞湿滑不宜开展作业。

机械选择

宜选择驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机和标定功率110 kW以上的拖拉机。驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机结构简图见附录A。

作业时间

甘蔗采收后60 d内且低位芽未萌发时进行作业，宜在30 d内完成作业。

作业操作要求

机手要求

机手应经过农机驾驶与蔗田作业培训，持证上岗，熟悉农机性能，操作平稳，不宜快起步，急刹车。机手作业时应穿着适宜的工作服，上下机械时机械应处于停止状态。

机手应提前探查田间情况，根据田间状况（土壤硬度、行间距、蔗叶数量、出苗情况等）以及施肥要求调整机械参数，并携带适合的零部件，田间试机正常后可正式开工。

机手应严格按照操作规程和使用说明书执行操作机械，机器使用前、后应严格检查，作业过程中遇机械故障应立即停机处理。机手宜根据田间情况，携带适合的零部件。

作业参数要求

行进路径要求

如新植阶段通过北斗定位采集过各行的定位数据，则应将定位数据导入驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机，引导机器作业。

如新植阶段未采集定位数据，则应在田间出苗高度＜30 cm时，以苗行、垄沟为参照规划路径，开展破垄一次性施肥起垄一体化作业。

行进速度要求

拖拉机在田间的行进速度应保持在2 km/h～4 km/h。

土块粉碎要求

经破垄粉碎培实后，颗粒大小大于1 cm3的土粒不宜超过所培土层总重的20％。

施肥要求

肥料施量

应根据不同地块的需肥情况确定施肥量。

培土高度要求

培土高度（垄底到垄顶的垂直距离）应控制在20 cm～25 cm。

作业质量要求

作业质量要求应符合表1要求。

作业质量要求

| 序号 | 检测项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 培土高度，cm | 15 cm～20 cm |
| 2 | 覆土厚度合格率，％ | ≥90 |
| 3 | 碎土（土壤颗粒大小≤1 cm3）率，％ | ≥85 |
| 4 | 机械伤芽（苗）率，％ | ≤5 |
| 5 | 亩施肥量，kg | ≥80 |

注意事项

田间探查过程中机手应能清楚分辨各行甘蔗的边界，避免破垄时将蔗蔸带出。

当土壤紧固系数f＞0.8（f为普氏系数，无量纲）时宜先用机器破土，再进行破垄起垄一体化操作。

培土后垄顶凹口宽度应小于10 cm，对凹口宽度大于10 cm的行应在肥料用完后统一补培。

作业结束后，机器内剩余的肥料应及时清理。

（资料性）
驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机结构简图

一种驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机（专利编号CN112470583A）。驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机结构简图见图A.1。

1.机架 2.破垄前犁（破垄） 3.传动装置 4.旋耕装置（破垄） 5.施肥装置（施肥） 6.培土装置（起垄） 7.压垄装置（起垄）。

驱动式甘蔗宿根蔗破垄施肥起垄一体机结构简图

参考文献

[1]  GB/T 19566— 2004  旱地糖料甘蔗高产栽培技术规程[S].

[2]  NY/T 1785—2009  甘蔗种茎生产技术规程[S].

[3]  NY/T 3889—2021  甘蔗全程机械化生产技术规范[S].

[4]  DB45/T 1819—2018  糖料甘蔗种茎直接补种宿根蔗地栽培技术规程[S].

[5]  DB45/T 2603—2022  甘蔗一次性施肥管理技术规程