| ICS | 67.160.10 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. X 60 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

茶酒生产技术规程

Technical code of practice for production of tealeaf wine

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、平果市农业农村局、广西国晶酒业有限公司、广西国茶酒业科技有限责任公司。

本文件主要起草人：陈赶林、郑凤锦、杨玉霞、谢宏昭、陈静、黄林华、吴妃妃、方晓纯、林波、胡瑶、李汉春、周容、黄佑锦、高柳川、孙爱钧、苏子华、黄宏业。

茶酒生产技术规程

范围

本文件界定了茶酒生产涉及的术语和定义，确立了茶酒生产的程序，规定了发酵型茶酒、蒸馏型茶酒、浸提型茶酒生产工艺的操作指示，描述了加工过程信息的追溯方法。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内茶酒的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2757  食品安全国家标准  蒸馏酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 10343  食用酒精质量要求

GB 13104  食品安全国家标准  食糖

GB/T 14456.1  绿茶  第1部分：基本要求

GB 31639  食品安全国家标准  食品加工用酵母

GB/T 32719.4  黑茶  第4部分：六堡茶

NY/T 780  红茶

术语和定义

请选择适当的引导语

茶酒  tealeaf wine

以茶叶（绿茶或六堡茶或红茶）为主要原料，利用微生物发酵、蒸馏、浸提、陈酿勾调而成，具有茶香怡人、醇甜、爽净茶香风格的酒。

发酵型茶酒  fermented tealeaf wine

以茶叶为原料经浸泡、调配、酒精发酵等工艺加工而成的发酵型的茶酒。

蒸馏型茶酒  distilled tealeaf wine

以茶叶发酵酒经蒸馏、调配等工艺加工而成的茶酒。

浸提型茶酒  extracted tealeaf wine

以茶叶、蒸馏酒或食用酒精为原料，通过浸提、调配等工艺加工而成的茶酒。

发酵型茶酒生产工艺

工艺流程

见图1。

菌种活化

↓

原辅料选择

酒精发酵

灭菌

成分调整

浸提

粗滤

破碎

→        →        →           →          →           →

↓

陈酿、后熟

调配、灌装

过滤

←           ←

发酵型茶酒生产工艺流程图

生产操作

原辅料选择

原料

宜选择成品风味和色泽良好，无异味和霉味的绿茶或红茶。绿茶应符合GB/T 14456.1的规定，红茶应符合NY/T 780的规定。

辅料

加工用水应符合GB 5749的规定。

食糖应符合GB 13104的规定。

酵母菌应符合GB 31639的规定。

食用酒精应符合GB/T 10343的规定。

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

破碎

选好的茶叶样品经过破碎设备进行破碎至粉末状，粉末颗粒应能过40目筛。

浸提

茶粉：水的质量体积比宜为1:50～1:80，在80 ℃～90 ℃温度条件下在浸提设备中进行浸提1.5 h～3 h得到茶汤。

粗滤

将浸提后的茶汤通过120目滤网进行粗滤。

成分调整

根据成分及成品要求用食糖调整糖度为22％～26％（Brix）。

灭菌

使用灭菌设备对调配后的茶汤在70 ℃～90 ℃灭菌30 min。

菌种活化

将干酵母2％～5％于温水或1:20营养液、1:10糖水中，37 ℃复水20 min后，加入等量待发酵茶汤，活化10 min，再用待发酵茶汤调制酵母活化液温度，于待发酵茶汤温差不超过10 ℃，倒入酒罐中循环均匀。

酒精发酵

在发酵罐中加入活化后酵母进行酒精发酵，发酵过程中酵母添加量约为150 g/t～500 g/t，发酵温度控制在20 ℃～26 ℃，发酵时间约为20 d～25 d。低温发酵根据实际情况确定发酵周期。定期取样检测。测定发酵液中的残糖和酒精度，发酵液密度小于1.0 g/mL，残糖小于4.0 g/L，表明发酵结束。在发酵过程中，不应使用二氧化硫，避免蒸馏过程中二氧化硫进入蒸馏液中。

过滤

采用滤径为150 µm～300 µm（100目～150目）过滤设备进行过滤，去除酵母等沉淀物。

陈酿、后熟

将过滤后的酒液移入陈酿设备，在常温下陈酿180 d以上。

调配、灌装

根据产品标准化、均一化使用调配设备进行调配得到茶酒，并使用灌装设备进行灌装。

蒸馏型茶酒生产工艺

工艺流程

见图2。

检验、包装

原辅料选择

勾兑

贮存老熟

酒头酒尾截取

蒸馏

→        →               →          →          →

蒸馏型茶酒生产工艺流程图

生产操作

原辅料选择

同4.2.1。

蒸馏

发酵结束后，将茶叶原酒静置2 d～3 d，采用二次蒸馏法蒸馏，二次蒸馏采用小火蒸馏，截取酒头、酒尾，温度不应高于85 ℃。

发酵结束后，将发酵好的茶叶原料酒装入蒸馏锅，装量应不低于锅体容量的二分之一，不高于锅体容量的三分之二。装满蒸馏锅后还要在预热锅中装入预蒸馏的茶叶原料酒，装量应同蒸馏锅装量。馏分出来前采用采用小火预热后采用大火蒸馏，馏分出来后用中火88 ℃～95 ℃蒸馏，蒸馏后期用小火蒸馏。当预热锅温度达到55 ℃时，应关闭预热锅直管阀门，打开预热锅侧管，让蒸汽直接通过预热锅侧管进入冷却罐，不再对茶叶原料酒进行预热，防止预热温度过高致使部分馏分损失。一次蒸馏的酒头和酒尾在第二次装茶叶原料酒时一起装入，依次类推。酒头和酒尾截取按照工艺要求进行操作。

产品需要取得高纯度的蒸馏酒，可采用二次或多次蒸馏。将一次蒸馏好的酒身进行第二次蒸馏操作，操作与一次蒸馏相同。

酒头酒尾截取

酒头截取

最初蒸馏出的馏出液称为酒头。酒头应单独存放，酒头截取量按茶叶原酒装锅量的2％计算，如装锅量为500 L，则酒头截取量为10 L，截取的酒头应重新返入茶叶原酒中，再次蒸馏输入下一次的粗馏茶叶原酒中。

酒尾截取

当蒸馏温度达到94 ℃～97 ℃，蒸馏出的酒精度低于40°时，馏出的液体为酒尾。酒尾应单独存放，以备后续复蒸。酒尾应重新返入茶叶原酒中再次蒸馏，将大部分不挥发物质滞留在酒糟中。

贮存老熟

基酒宜使用符合食品安全、适合贮存的容器进行密封贮存，保持适宜的温度和湿度，避免酒精挥发损失，避免受到外界污染。也可采用橡木桶贮存，做好标识标注，贮存期3年，陈酿期间应关注酒体的变化。

勾兑

贮存期满后，根据基酒特征和产品不同等级质量标准进行勾兑，勾兑过程不应添加国家食品安全标准规定以外的任何添加剂。

检验、包装

勾兑后的半成品酒进行感官、理化、微生物指标检验，均合格后方可包装成成品。定量包装净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

浸提型茶酒生产工艺

工艺流程

见图3。

原辅料选择

精滤

调配

澄清

陈酿、后熟

浸提

破碎

→        →          →            →          →         →

↓

检验、包装

浸提型茶酒生产工艺流程图

生产操作

原辅料选择

原料

宜选择成品风味和色泽良好，无异味和霉味的六堡茶。六堡茶应符合GB/T 32719.4的规定。

辅料

加工用水应符合GB 5749的规定。

蒸馏酒应符合GB 2757的规定。

食用酒精应符合GB/T 10343的规定。

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

破碎

同4.2.2。

浸提

将茶叶与蒸馏酒或食用酒精按质量体积比3:4～3:5混合浸泡提取。

陈酿、后熟

在常温下进行陈酿，并定时补罐。陈酿时间12个月以上。

澄清

采用自然澄清、明胶澄清、速冻澄清等工艺对陈酿后的酒体进行澄清。

调配

将过滤后的澄清酒体配以蒸馏酒、食用酒精、食品添加剂等调配成茶酒半成品。

精滤

采用滤径为0.45 µm～0.65 µm的过滤设备进行精滤。

检验、包装

同5.2.6。

生产档案

生产档案记录内容包括：原料来源、原料验收、生产开始时间和结束时间、包装规格和成品数量、生产日期、操作者签名等。生产记录保存2年以上。

参考文献

[1]  国家质量监督检验检疫总局.《定量包装商品计量监督管理办法》（总局令〔2005〕75号）.