| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. C 23 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

十大功劳木加工技术规程

Technical code of practice for processing of Mahoniae Caulis

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

广西标准化协会  发布

前言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区农业科学院提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西农业科学院农产品加工研究所、广西标准化协会、凤山县农业农村局、广西凤山县佳弘种苗有限公司。

本文件主要起草人：郑凤锦、陈赶林、林波、骆相华、牙韩良、谢宏昭、滕美珍、夏雪芳、黄华林、韦凤林、杨玉霞、陈静、吴妃妃、方晓纯、胡瑶、何梓潇。

十大功劳木加工技术规程

范围

本文件界定了十大功劳木加工涉及的术语和定义，确立了十大功劳木加工的程序，规定了采收、分拣、切片、干燥、分级、包装等加工工艺各阶段的操作指示，描述了加工过程信息的追溯方法。

本文件适用于十大功劳木的生产加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SB/T 11182  中药材包装技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

十大功劳木  Mahonia Caulis

为双子叶植物纲小檗科植物阔叶十大功劳Mahonia bealei(Fort.)Carr.或细叶十大功劳Mahonia fortunei(Lindl.)植物的茎。

十大功劳木加工  processing of Mahonia Caulis

对采集的天然或人工种植的功劳木进行加工处理，炮制形成中药饮片的活动。

加工工艺

工艺流程

十大功劳木加工工艺流程见图1。

包装

采收

分拣

切分

分级

干燥

十大功劳木加工工艺流程图

加工操作

采收

采用采茎留根的方式，从根部（土面）上15 cm～20 cm处用收割器具截断。每年的9月至次年的2月为最佳采收期。

可选择的采收模式包括：

生态效益连年采收模式。栽培4～5年后，待植株完全木质化可连年采收，选择茎干直径2 cm以上的茎株，砍大留小，可全年采收或连年采收；

一次性采收模式。栽培4～5年后，连片大小茎株全部采收，采收后逢春催芽，抚育施肥管护2年后再自由生态生长2～3年，木质化连片大小植株全部采收。

分拣

将采收后的十大功劳木剔除未木质化部分及叶，按照茎干不同部位进行分类放置。以茎干头尾同向放平，茎干头部（树兜）整齐为准。

切片

采用切片设备对十大功劳（功劳木）茎部进行切片，切片厚度为0.3 cm～0.5 cm；再使用筛选机过筛，筛除粉尘、杂质，筛网孔径为0.8 cm～1.0 cm。

干燥

采用烘干设备对切过筛后的十大功劳（功劳木）切片进行干燥，采用梯度变温方法进行烘干。先将温度调至50 ℃进行排湿6 h，然后将温度调至60 ℃进行烘干，至功劳片含水率7％～11％，最后低温40 ℃烘干4 h至含水率不高于9.0％。

分级

产品规格等级划分按表1的规定执行。

十大功劳木等级划分表

| 项目 | 规格等级标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 | 末级 |
| 外观 | 干货。切片呈椭圆形、长矩圆形或规则斜片，厚0.3 cm～0.4 cm。质坚硬，气微，色泽均匀，味苦。片型大小均匀，片长轴直径平均在5 cm～7 cm，片短轴直径平均在3 cm～5 cm。无杂质，无破碎，无虫蛀、无霉变。 | 干货。切片呈椭圆形、长矩圆形或规则斜片，厚0.4cm～0.6cm。质坚硬，气微，色泽均匀，味苦。片型大小均匀，片长轴直径平均在6 cm～8 cm，片短轴直径平均在2 cm～4 cm。无杂质，无破碎，无虫蛀、无霉变。 | 干货。切片呈椭圆形、长矩圆形或不规则斜片，厚0.6 cm～1.0 cm。质坚硬，气微，味苦。片型大小均匀，片长轴直径平均在8 cm～10 cm，片短轴直径平均在4 cm以下。无杂质，无破碎，无虫蛀、无霉变。 | 干货。切片呈椭圆形、长矩圆形或不规则斜片，切片大小、厚薄不均。质坚硬，气微，味涩。轻微杂质，片型破碎，无虫蛀、无霉变 |
| 水分/％ | ≤7.0 |  | ≤9.0 |  |
| 小檗碱/％ | ≥1.6 |  | ＜1.6 |  |

包装

应符合SB/T 11182的规定，包装材料应清洁、干燥、无污染、无异味、无破损。定量包装净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

加工档案

加工档案记录内容包括：原料来源、原料验收、加工开始时间和结束时间、包装规格和成品数量、生产日期、操作者签名等。加工记录保存2年以上。

参考文献

[1]  国家质量监督检验检疫总局.《定量包装商品计量监督管理办法》（总局令〔2005〕75号）.