| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | GXAS. B 30 |

团体标准

T/GXAS XXXX—XXXX

侗家方便油茶食品加工技术规程

Technical code of practice for Dong convenient camellia food

（本草案完成时间：2023-07-31）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西标准化协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  原辅料要求	2

5  加工要求	2

6  工艺技术要求	2

7  包装	4

8  检验	4

9  成品要求	5

附录A（资料性）  侗家方便油茶食品参考的其他加工设备（用具）	6

附录B（资料性）  侗家方便油茶食品辅料加工工艺	7

附录C（资料性）  侗家方便油茶食品参考的原辅料配比	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西三江茶叶和油茶研究所和三江县三月三乡耶茶业有限公司共同提出。

本文件由三江侗族自治县农业农村局归口并宣贯。

本文件起草单位：三江县三月三乡耶茶业有限公司、三江侗族自治县茶叶产业化管理办公室、柳州市农业技术推广中心、广西三江茶叶和油茶研究所、三江侗族自治县农业技术推广中心、柳州市质量检验检测研究中心、三江侗族自治县林溪镇农业农村工作站、广西农业广播电视学校三江分校。

本文件主要起草人：张仕林、何金旺、葛智文、罗汉林、杨澜、伍彦知、吴义婷、谢崇馨、龙军烈、杨慈、荣光勋、吴春群、陈爱秋、吴单日、居军成、唐莉越、潘意、杨芸、杨凤婕、侯新妹、杨海林、罗勤敏、曹轩菲。

侗家方便油茶食品加工技术规程

范围

本文件界定了侗家方便油茶食品加工涉及的术语和定义，确立了侗家方便油茶食品加工程序，规定了原辅料、加工、工艺、检验和包装等技术要求，以及原辅料制作等工艺各阶段的操作指示。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内方便油茶食品加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 317  白砂糖

GB/T 1354  大米

GB/T 1532  花生

GB 2721  食品安全国家标准  食用盐

GB/T 5461  食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 11765  油茶籽油

GB/T 14456.1  绿茶  第1部分：基本要求

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 30383  生姜

GH/T 1077  茶叶加工技术规程

LS/T 3104  甘薯(地瓜、红薯、白薯、红苕、番薯)

NY/T 744  绿色食品  葱蒜类蔬菜

DB45/T 203  绿色食品  茶叶生产技术规程

DB45/T 280  芫荽

DBS45/ 003  食品安全地方标准  油茶

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

侗家方便油茶食品  Dong convenient camellia food

以茶叶为原料，配以阴米花、油果、糍粑丁、花生仁、红薯粉条、葱花、芫荽、食用盐、白砂糖等调料，经组合包装制成的即食油茶，食用时将茶包用沸开水冲泡后的茶汤和调料包冲调即可。

阴米花  deep-fried glutinous rice

以自然阴干后的糯米饭粒为原料，经茶油油炸制成的爆米花。

油果  fried glutinous rice balls

- 将糯米粉碎、和成小面团，经茶油油炸制成的油茶辅料。

- 糍粑丁  deep-fried glutinous rice cake

将糯米糍粑切成丁，阴干后，经茶油油炸制成的油茶辅料。

原辅料要求

茶叶

以种植于三江县境内的“牙己茶”“高露茶”等本地茶树群体种、大中叶种及其分离、选育的品种、品系以及引种的“乌牛早”“台茶12号”等茶树品种鲜叶为原料，采用扁形茶工艺制作成的高档绿茶，应符合应符合GB/T 14456.1的规定。

糯米

应符合GB/T 1354的规定。

红薯

应符合LS/T 3104的规定。

花生

应符合GB/T 1532的规定。

葱花

鲜葱，应符合NY/T 744的规定。

芫荽

鲜芫荽，应符合DB45/T 280的规定。

生姜

以辛辣、味浓的老姜为宜，应符合GB/T 30383的规定。

白砂糖

应符合GB/T 317的规定。

食用盐

应符合GB/T 5461和GB 2721的规定。

食用油

油茶籽油应符合GB/T 11765的规定。

加工用水

应符合 GB 5749 的规定。

加工要求

加工场所

茶叶原料加工厂的环境、设施与卫生管理应符合DB45/T 203的要求。

油茶辅料加工场所的卫生应符合GB 14881的规定。

加工设备及用具

茶叶加工设备应符合GH/T 1077的要求。

除表1之外的其他加工设备（用具）可参考附录A。

工艺技术要求

工艺流程

茶叶原料加工工艺流程

采用扁形茶制作工艺进行加工，其工艺流程为：鲜叶采摘→摊青→杀青→摊凉→揉捻→炒制→初烘干提香→汽蒸→二次烘干→辉锅提香→粉碎。

油茶辅料制作工艺流程

阴米、油果、糍粑丁和花生仁制作工艺流程见图1。

预处理

※油炸

成品

检验

（符合标准

要求）

※包装

※冷却

※ 辅料

※为关键质量控制点。

图1   方便油茶食品加工工艺流程

表1  关键质量控制点和关键参数

| 序号 | 关键工序 | 关键设备 | 设备型号 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辅料 | 台秤 | TCS-300 | 严格把关辅料符合国家标准质量要求； 并对其他外购原料及调味包进行进货验证准确计量投用料重量 |
| 2 | 油炸 | 炒锅 | S-02 | 控制油温在≤230 ℃ ，时间10 min |
| 3 | 包装 | 计量称 包装机 封口机 | S-03 900 | 严格 按包 装 间的 消 毒清 洗 工 作 ，每 天班 前开灭菌灯 30 min，按要求准确计量， 封口平整，印刷日期清晰。 |

红薯粉条、葱花、芫荽制作工艺流程：预处理→干燥→包装。

姜糖粉制作工艺流程：预处理→配制→包装。

工艺要求

茶叶原料

鲜叶采摘

于清明节前后采摘一芽三叶茶树鲜叶，不采雨水叶、病虫叶，不混入茶果、枝、花等杂物。

摊青

将茶叶鲜叶均匀地摊放在摊青室内，鲜叶摊放厚度为6 cm~8 cm，摊放时间为2.5 h~3.5 h，摊青室内温度为 18 ℃~22 ℃ ，使其失水凋萎变软，叶面失去光泽，由鲜绿转为暗绿色，无枯芽、焦边、叶子泛红等现象，青草气部分消失，略显清香或花果香，含水量在68%~70%为宜。

杀青

杀青前需适当洒水。采用滚筒或热风杀青机对已凋萎变软的茶叶鲜叶进行杀青，杀青叶温度为80 ℃～90 ℃ ，杀青时间为8 min～10 min，以破坏和钝化茶叶鲜叶中的氧化酶活性，抑制茶叶鲜叶中的茶多酚等的酶促氧化，蒸发茶叶鲜叶中20%～30%的水分，使其变软，叶色变暗，折梗不断，杀匀杀透不干焦，无红梗红叶或燋叶现象，青味减退，杀青叶含水率55%～65%，便于揉捻成形，同时散发青臭味，促进良好香气的形成。

摊凉

将杀青叶自然摊开，适当摊凉后乘有余温进行揉捻。

揉捻

采用40型和50型等中小型揉捻机揉捻对杀青叶按照“轻-重-轻”的技术要求进行揉捻，揉捻时间为40 min，揉捻叶成条率70%～80%，手握紧茶汁外溢。

炒制

采用茶油高温热锅对茶叶进行炒青，提香并散发茶叶中的水分，时间为40 min。

初烘干提香

采用热风炉热风对茶叶进行初烘干提香，温度为120 ℃ ，时间为40 min。

汽蒸

将初烘干后的茶叶装入木橧里，将水烧沸，水温为100 ℃，蒸的时间为20 min，蒸至茶叶松软时停火。

二次烘干

将经过汽蒸的茶叶采用热风炉进行二次烘干，温度为90 ℃ ，时间为150 min。在烘干过程中勤翻、轻翻，使茶味香醇，烘至茶梗易碎断时即可停火。

辉锅提香

用中火50 ℃～60 ℃把茶叶炒熟提香，时间为40 min。

粉碎

把茶叶粉碎后过90～105目筛成制成细腻粉末。

油茶辅料

油茶辅料加工工艺可参考附录B。

包装

分装

采用真空包装所有原辅料。按重量比将红薯粉条、茶叶、花生仁、葱花、芫荽、白砂糖、食盐、茶籽油分别单独包装成袋，然后按重量比将阴米花、油果、糍粑丁混合后包装成袋。

包装

按产品对应的原辅料配比，将已分装好的原辅料各取1袋装入包装袋（盒/碗）。原辅料配比可参考附录C。

检验

原辅料感官要求和各项理化指标应符合相关标准的要求。

成品要求

应符合DBS45/ 003的相关要求。冲泡出来的油茶色泽金黄，茶汤清澈无分层，浓香四溢，味道香甜醇厚、回甘绵长。

（资料性）
侗家方便油茶食品参考的其他加工设备（用具）

见表A.1。

侗家方便油茶食品参考的其他加工设备（用具）

| 序号 | 设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 茶叶热风杀青机 6CFS-100 | 茶树鲜叶杀青 |
| 2 | 茶叶烘干机 6CH-BZ-10 | 茶叶、葱花、芫荽烘焙提香 |
| 3 | 茶叶揉捻机 6CR-55型 | 将茶叶揉捻成条 |
| 4 | 粉碎机 YL100-2 | 将糯米粉碎成细腻粉状 |
| 5 | 新型分级连续粉碎机 KF-55S | 将茶叶粉碎成细微粉状 |
| 6 | 和面机 CX-50 | 将糯米粉进行搅合 |
| 7 | 压面机 300型 | 将和好的面压成厚度约6mm薄片 |
| 8 | 切块机 | 将压好的面饼切成宽约6mm方块 |
| 9 | 木橧 | 茶叶汽蒸、蒸糯米饭 |
| 10 | 多功能蒸饭柜 KZ-12 | 蒸糯米饭 |
| 11 | 油炸锅 JBT-40 | 油炸阴米花、油果、糍粑丁、花生仁 |
| 12 | 多功能包装机 61AF | 茶叶粉包装 |
| 13 | 多功能包装机 61BK | 阴米花、油果、糍粑丁、花生仁包装 |
| 14 | 多功能包装机 | 食用盐、白砂糖包装 |
| 15 | 热缩机 BS4522 | 对包装后的成品进行封膜 |

（资料性）
侗家方便油茶食品辅料加工工艺

见表B.1。

侗家方便油茶食品辅料加工工艺

| 品种 | 食材 | 加工工艺 | 成品品质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴米花 | 糯米 | 1.预处理：（1）将糯米浸泡约8 h；（2）将糯米盛入木橧用大火将铁锅中的水煮沸，然后改用中火蒸40 min；（3）将蒸熟的糯米饭放置在阴凉处自然晾干。 2.油炸：油锅中的油温保持80 ℃左右，文火放入已晾干的糯米饭粒，约5 s见饭粒炸至微黄时捞起摊凉。 | 蓬松粒大、酥脆可口、不粘牙、无油脂味 |
| 油果 | 糯米 | 预处理：（1）按糯米1 kg加清水100 mL拌匀，晾20 min，用粉碎机打成粉；（2）糯米粉1 kg加食糖0.15 kg、清水100 mL拌匀，搓成团状，再压成厚度为6 mm的方块，切成宽度为6 mm的长条，再切成长度为6 mm方颗，然后用手搓成圆粒。 2.油炸：用大火将食用油烧到200 ℃，将搓好的圆粒放入油锅炸8 min，捞出虑干油，晾凉。 | 蓬松粒大、酥脆可口、不粘牙、无油脂味 |
| 糍粑丁 | 糯米 | 1.预处理：（1）将糯米浸水泡6 h～8 h，用木橧蒸熟，再用碓子舂成糍粑；（2）将糍粑压成厚度为6 mm的方块，切成宽度为6 mm的长条，再切成长度为6 mm的糍粑丁，阴干。 2.油炸：用大火将食用油烧到200 ℃，将糍粑丁放入油锅炸2 min，捞出虑干油，晾凉。 | 蓬松粒大、酥脆可口、不粘牙、无油脂味 |
| 花生仁 | 花生 | 将锅烧热，倒入茶油，将花生仁放入锅中炒炸1 min〜2 min | 色泽金黄、口感酥脆 |
| 红薯粉条 | 红薯 | 1.预处理：（1）鲜红薯粉碎加水搅拌均匀后过滤，收集滤液；（2）滤渣用水润洗2～3次，收集滤液；（3）合并两次滤液置于沉淀池中，于34℃～38 ℃下静置8 h～12 h,排尽上层清液，搅拌均匀，制得淀粉浆;（4）将淀粉浆置于离心机中脱水，得到湿淀粉；（4）将湿淀粉揣揉成面团，置于漏粉机中熟化并挤压制成湿粉条；（5）将湿粉条置于沸水中停留30 s～40 s后捞出，截断成22 cm～28 cm长条。 2.干燥：将湿粉条置于17℃～19℃条件下老化0.5 h～1 h，再转至68 ℃～172 ℃条件下干燥至含水率为8.2%～9.8%。 | 劲道、耐煮 |
| 姜糖粉 | 生姜、白砂糖 | 预处理：（1）白糖30 g～50 g，加入白醋4 g～8 g，搅拌均匀，在相对湿 度15%～25%的环境下摊开静置30 min～40 min，摊开厚度为0.3 cm～0.5 cm,得到醋糖；（2）将醋糖置于干燥的锅中，在120℃～130 ℃炒制8 min～12 min至醋糖变红，在相对湿度为15%～25%的环境下摊开并冷却至室温，得到炒糖；（3）将生姜洗净、去皮，切成长 0.8 cm～1.2 cm、宽2 mm～3 mm的姜丝,将姜丝平铺于提香盘上后置于提香机中，平铺厚度为0.8 cm～1.2 cm,打开提香机的门进行烘干，设置提香机烘干温度为80 ℃～100 ℃、烘干时间为2 h～4 h；（4）取出姜丝进行粉碎,收集过100～120目筛后的粉末，得到姜粉。 配制：取炒糖 10 g～30 g、姜粉8 g～12 g，搅拌均匀，即制得姜糖粉。 | 细腻不结块、甜辣芳香 |
| 葱花 | 葱 | 1.预处理：将葱洗净晾干表面水分，切成长（5±0.5）mm葱段。 2.干燥：将切好的葱段在烘焙机中烘干，温度控制在80 ℃～90 ℃，烘干120 min～130 min即可。 | 颜色鲜亮、葱香浓郁而经久不散，鲜嫩清甜无呛鼻味 |
| 芫荽 | 芫荽 | 1.预处理：将芫荽洗净，切成长（5±0.5）mm芫荽段。 2.干燥：将切好的芫荽段在烘焙机中烘干，温度控制在80 ℃～90 ℃，烘干120 min～130 min即可。 | 颜色鲜亮、香气浓郁 |

（资料性）
侗家方便油茶食品参考的原辅料配比

见表C.1。

侗家方便油茶食品参考的原辅料配比

| 序号 | 茶叶粉g | 姜糖粉g | 葱花g | 芫荽g | 阴米花g | 油果g | 糍粑丁g | 红薯粉条g | 花生仁g | 食用盐g | 白砂糖g | 茶籽油mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | / | 0.3 | / | 30 | 15 | / | / | / | 0.7 | 2 | / |
| 2 | 2 | / | 0.3 | 0.3 | 15 | 15 | 15 | / | / | 0.7 | 2 | / |
| 3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 30 | / | 15 | / | 8 | 0.7 | / | / |
| 4 | 2 | / | 0.3 | 0.3 | 30 | 15 | / | / | 8 | / | 2 | / |
| 5 | 3 | / | 0.3 | / | 12 | 42 | / | 10 | 8 | 0.7 | 2.4 | 12 |
| 6 | 3 | 0.7 | 0.3 | / | 18 | 35 | / | / | 6 | 0.6 | 2.2 | 15 |